六安现代绳网科技有限公司

年产5000吨绳网项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

六安现代绳网科技有限公司

2022年9月

建设单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：六安现代绳网科技有限公司

电话：13966263726

传真：/

地址：六安市苏埠镇永慧大道与德天大道交叉口

表一

| 项目名称 | 六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 六安现代绳网科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市苏埠镇永慧大道与德天大道交叉口 |  |  |  |
| 产品名称 | 绳线、有结网、无结网、网布 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 绳线1000t/a、有结网1800t/a、无结网500t/a、网布1700t/a |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 绳线500t/a、有结网900t/a、无结网250t/a、网布850t/a |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年3月 | 开工建设时间 | 2019年6月 |  |
| 调试时间 | 2022年9月-12月 | 验收现场监测时间 | 2022年9月17日-18日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 9000万元 | 环保投资总概算 | 30 | 0.3% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 29 | 1.45% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目环境影响报告表》； （2）六安市裕安区生态环境分局 “关于六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目环境影响报告表的批复”（裕环审[2019]48号）； （3）验收检测报告、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 淠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其标准限值见表1.2。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; TN. （GB3838-2002）中III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （3）声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类限值; 60; 50. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别限值要求；天然气蒸汽发生器天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关标准，标准值详见表1.5所示 表1.4 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 排放限值mg/m3; 排放执行标准. 非甲烷总烃; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 表1.5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 序号; 污染物; 排放浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 30. 2; SO2; 200. 3; NOX; 300. （3）噪声排放 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，其标准值详见表1.6所示。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：颗粒物总量：0.03t/a、SO2：0.015t/a、NOX：0.027t/a、VOCS： 0.475 t/a。 |

表二

一、项目背景 六安现代绳网科技有限公司新建厂房、综合楼，新增土地面积约40亩，建筑面积约27000m2，位于六安市苏埠镇永慧大道与德天大道交叉口，购置拉丝机6台、捻线机12台、结网机27台、织布机85台等以及配套设备，可实现年产5000吨绳网的生产能力。该项目于2019年3月18日经六安市裕安区生态环境局审批并取得《关于六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目环境影响报告表的批复》（裕环审[2019]48号）。 2020年3月21日进行填报排污登记，并取得登记回执；2022年7月，六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目（阶段性）进行竣工环保验收工作，包括：1#车间、2#车间、6#车间绳网生产线及其配套环保措施。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局“关于六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目环境影响报告表的批复”（裕环审[2019]48号），现阶段已建成1#车间、2#车间、6#车间，相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2020年3月21日进行填报排污登记，并取得登记回执（许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分阶段建设，现阶段建成的主体生产内容相关环保设施已配套完成; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 六安现代绳网科技有限公司 （2）项目名称 年产5000吨绳网项目 （3）投资总额 环评申报总投资9000万元，环保投资30万元； 现阶段建设总投资2000万元，环保投资29万元。 （4）建设地点 六安市苏埠镇永慧大道与德天大道交叉口，项目所在地中心坐标为116.36447°E，31.62706°N。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 在原六安市鑫渔网具有限公司2#厂房的基础上，新建厂房、综合楼约27000m2，整合原有设备并购置一定设备累计达300台（套），购置产品研发检验检测设备2台（套），建成投产后将形成年产5000吨各类绳网产品 建成后定员220人，两班制生产，每班工作8小时，年工作310天。 （2）实际建设情况 现阶段1#车间用于办公；2#车间设拉丝机6台、捻线机12台、结网机27台；3#车间未建成；4#车间对外出租；6#车间设织布机85台，可形成年产2500吨吨绳网的生产能力。 实际定员60人，两班制生产，每班工作8小时，年工作日 310 天。 实际投资2000万元，环保投资29万元。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1#厂房主要为织网生产车间，位于厂区北侧，3F，建筑面积2536m2；2#厂房为原有车间，主要进行织布生产，位于厂区南侧，2F，建筑面积6946m2；4#厂房主要为拉丝车间，位于厂区北侧，1#车间东侧，3F，建筑面积2866m2；6#厂房主要为网绳生产车间，位于厂区南侧，2#车间东侧，2F，建筑面积4712m2。; 现阶段1#厂房用于办公；2#厂房主要进行织布生产，位于厂区南侧，2F，建筑面积6946m2；4#厂房出租；6#厂房主要为网绳生产车间，位于厂区南侧. 辅助工程; 综合楼; 3#综合楼，主要为员工生活办公场所，位于项目区西侧，6F，建筑面积约4492m2。; 3#综合楼暂未建成，不纳入本次验收范围. 锅炉房; 1F，建筑面积约72 m2，位于项目区东南角。; 现阶段采用天然气蒸汽发生器提供热量，未使用锅炉，故未建设锅炉房. 消防水池; 位于项目6#厂房西侧，长方形，地下1层钢筋混凝土结构水池，长约12m，宽约5m，深约3m，有效容积达180m3，用于项目区消防用水暂存。; 与环评一致. 门卫室; 位于厂区北侧中部，长方形，1层钢筋混凝土结构厂房，长约6m，宽约4m，高约3.5m，用作项目值班人员工作室。; 与环评一致. 储运工程; 库房; 5#厂房为库房，位于厂区东北侧，3F，建筑面积约2471m2，包括原料堆放和成品堆放。; 与环评一致. 运输工程; 厂房内运输通过叉车、行车和手推车；场外运输依托社会车辆; 与环评一致. 公用工程; 排水; 雨污分流制，雨水排入雨水管网；员工办公生活污水排入隔油池、化粪池预处理后，员工办公生活污水混合后外排入市政污水管网，送苏埠镇污水处理厂处理，污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入淠河；雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网外排。项目废水年排放量为3602t/a。; 与环评一致. 供电; 年耗电量500万kW·h，接入苏埠镇供电管网; 与环评 一致. 通风及空气调节; 各车间主要采用自然通风方式，综合楼的制冷与取暖主要采用分体式空调，项目区不设中央空调; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 污水产生量为3176.6t/a：综合污水经隔油池、化粪池预处理后，经市政污水管网排入苏埠镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淠河；; 现阶段冷却用水经厂区循环水池处理后循环使用不外排. 废气治理; 熔融废气：集气罩收集＋uv光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过8m排气筒排放。; 实际不设置燃气锅炉，采用天然气蒸汽发生器，燃烧废气经15m排气筒排放，其它废气设施与环评要求一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振等措施，并加强管理，进行隔声等——设备安装减振垫，设减振基座等，确保厂界达标。; 选用低噪声设备，基础减振等措施，并加强管理，进行隔声等——设备安装减振垫，设减振基座等，确保厂界达标。. 固废治理; 生活垃圾：收集后交由环卫部门进行处置； 下脚料：设一般工业固体废物暂存间，集中收集后外售； 废活性炭、废UV灯管：危险废物在厂区内贮存于危险废物暂存间，后交由有资质单位处理。; 生活垃圾：收集后交由环卫部门进行处置； 下脚料：设一般工业固体废物暂存间，集中收集后外售； 废活性炭、废UV灯管：危险废物在厂区内贮存于危险废物暂存间，后交由有资质单位处理。. 四、产品方案 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报生产能力; 现阶段实际生产能力. 1; 绳线; 1000t/a; 500t/a. 2; 有结网; 1800t/a; 900t/a. 3; 无结网; 500t/a; 250t/a. 4; 网布; 1700t/a; 850t/a. 五、原辅料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 环评申报年耗量（万吨）; 实际年耗量（万吨）; 备注. 1; 原料; 高密度低压聚乙烯; 5200; 2600; 外购，主要作为熔融挤出的原料. 2; 原料; 聚烯烃弄色母料; 50; 25. 3; 能源; 水; 0.46; 0.46; 市政管网提供. 电; 500万kW·h; 250万kW·h; 市政电网提供. 六、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 规划数量; 实际数量（台）. 1; 拉丝机; 10台; 6台. 2; 捻线机; 16台; 12台. 3; 结网机; 31台; 27台. 4; 织布机; 128台; 85台. 5; 无结网; 8台; 4台. 6; 测试机; 2台; 0台. 7; 锅炉; 2台; 0台. 8; 天然气蒸汽发生器; 0台; 1台. 七、水平衡一览表 现阶段主要用水为职工生活用水和冷却循环水。 现阶段冷却循环水存储量约为100t，冷却水循环使用过程中约有3%的损耗，因此需要定期添加新鲜水约为3t/a；职工生活污水产生量约为7.68t/d（2308.8t/a），生活污水中主要污染因子为COD、NH3-N、BOD5和SS等。 9.6 化粪池 经市政管网排入苏埠污水处理厂 1.92 7.68 7.68 7.68 生活污水 隔油池 9.61 0.36 100 0.01 冷却循环水 0.01 图2-1项目用水平衡图（t/d） 八、主要工艺流程及产污环节 噪声 废气 噪声 噪声 混合搅拌 熔融挤出 拉丝 卷绕 聚乙烯颗粒、色母 织布、捻线 纺织结网 定型 包装入库 噪声、固废 噪声、固废 图2.2 工艺流程及产物节点图 工艺流程说明 - 混合搅拌：将外购来的聚乙烯颗粒和色母上料到搅拌机中进行混合搅拌，由于聚乙烯颗粒物相对较大，所以在投料过程中几乎不会产生粉尘，搅拌过程是在一个密闭的搅拌容器中进行，也不会有粉尘产生，搅拌时间约为30分钟。该过程会有噪声产生。 （2）熔融挤出：将混合好的物料通过拉丝机将聚乙烯颗粒融化，通过天然气蒸汽发生器提供热量进行加热，加热温度约为180℃，该过程会有少量的有机废气产生，产生的有机废气通过集气罩收集后再通过UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒排放处理。 （3）拉丝、卷绕：达到拉丝温度后，通过拉丝机进行拉丝工艺，丝线先进一段温水池（温水循环使用）保温处理，后经冷水池进行冷却处理；冷却完成后将丝绳进行卷绕处理。该过程会有噪声产生。 （4）织布、捻线、结网：根据客户需求，将拉好的丝通过织布机织成渔布，部分通过捻线机制成渔绳，其他部分通过结网机将渔绳织成网。该过程中会有少量的下脚料产生。该过程会有噪声，固体废物产生。 （5）定型、入库：通过对渔绳、渔网等定型处理后，打包入库。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 供热措施由2台天然气锅炉改为1台天然气蒸汽发生器; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 2台天然气锅炉改为1台天然气蒸汽发生器，天然气锅炉采用低氮燃烧装置，现阶段天然气蒸汽发生器燃烧废气通过1根15m高排气筒直排; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 污水主要为冷却用水和生活污水。 冷却用水循环使用不外排，生活污水经厂区自建的“隔油池+化粪池”处理后经市政管网排入苏埠镇污水处理厂。 2、废气污染物 废气主要为天然气燃烧废气以及聚乙烯颗粒和尼龙热熔废气。 聚乙烯颗粒和尼龙熔融过程中产生的热熔废气通过集气罩收集后＋UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒排放；热量由天然气蒸汽发生器提供，产生天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气由1根15m高排气筒直接排放。 3、噪声污染物 噪声主要来源于生产过程中拉丝机、捻线机、结网机、织布机、天然气蒸汽发生器等机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已建设密闭生产厂房，合理布设设备，并在各主要产噪设备底部添加橡胶减震设施。 4、固体废物污染物 固体废物主要为厂区职工生活垃圾、一般工业固废（碎丝绳）、危险废弃物（废活性炭、废UV灯管）。 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；碎丝绳集中收集至一般工业固废暂存场所，定期资源外售；废活性炭、废UV灯管规范贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 危废暂存间位于厂区东北侧，建筑面积大约10m2，现阶段厂区处理调试阶段，未产生危险废物。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1 项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 冷却用水循环使用，不外排；职工生活污水经隔油池+化粪池处理后接入管网排入苏埠镇污水处理厂; 冷却用水循环使用，不外排；职工生活污水经隔油池+化粪池处理后接入管网排入苏埠镇污水处理厂. 废气治理; 聚乙烯颗粒和尼龙熔融过程中产生的热熔废气通过集气罩收集后＋UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒排放；热量由天然气蒸汽发生器提供，产生天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气由1根15m高排气筒直接排放; 聚乙烯颗粒和尼龙熔融过程中产生的热熔废气通过集气罩收集后＋UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒排放；热量由天然气蒸汽发生器提供，产生天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气由1根15m高排气筒直接排放. 噪声治理; ①. 选用低噪声、质量好的设备，大型设备设减振垫及减振基础；风机进出风口与通风管道采取软管连接的方式，大型通风设备均采用消声措施，以减轻对作业场所环境的影响；②. 噪声源均设置在封闭钢结构厂房内，设备安装减震基座或减震垫，利用围护结构隔声；③.合理布置车间内各设备，尽量将设备布置在厂区中间，特别是高噪声设备；尽量增加距各厂界距离，利用距离衰减降噪；④.加强生产设备的维修、维护，确保生产设备处于良好的运行状态；尽量避免高噪声设备同时运行，尽量让高噪声设备错时运行；⑤.车间内合理布局，尽量将高噪声设备不放置在一起，相互间距离越远越好。生产时，尽量不同时开启多台高噪声设备，相互间错时开工，避免高噪声设备的噪声叠加；⑥.车间个别工作岗位应按照劳动保护的有关要求进行个人防护，如佩戴耳塞、耳罩等防噪声用品。; 已对设备采取合理布局，厂房隔声等措施，根据监测结果表明，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准排放. 固废治理; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；碎丝绳集中收集至一般工业固废暂存场所，定期资源外售；废活性炭、废UV灯管规范贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；碎丝绳集中收集至一般工业固废暂存场所，定期资源外售；废活性炭、废UV灯管规范贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容，因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的; 该项目符合国家产业政策及规划，选址合理，与当地外环境相容，总平面布置基本合理。项目的污染物通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放， 所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声学环境和生态环境产生明显影响，符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。. 二、环境影响报告表审批决定 （一）按照“雨污分流、清污分流”的要求，做好项目区雨污分流管网建设。生活污水经隔油池、化粪池等预处理后与定期外排的循环冷却水一并排入市政污水管网，进入苏埠镇污水处理厂处理。水污染物排放浓度须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求。污水排污口的设置应符合国家规范。 （二）、运营期产生的废气应按《报告表》中规定进行处理。热熔、挤出工序产生的废气经集气罩收集采用UV光解、活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒排放；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经15m 高排气筒排放食堂油烟废气采用油烟净化器处理。项目热熔、挤出工序大气污染物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别限值要求；锅炉大气污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别浓度限值要求；食堂油烟废气排放须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准限值要求。 （三）选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目应以厂界为起点设置50m卫生防护距离。 （四）妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求规范建设一般工业固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。残次品、边角料等一般工业固体废物应分类处理处置或综合利用妥善做好废活性炭、废UV灯管等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保各类危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运。 （五）厂区合理绿化，并做到周围环境卫生整洁。 三、该项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时建设、同时投产使用。按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，项目竣工后，你公司应及时组织环保验收。 四、裕安区环境监察大队、环境监察一中队中队负责该项目日常环境监督与管理工作。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资200万元，环保工程投资29万元，占项目总投资的1.45%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 隔油池+化粪池; 1; 隔油池、化粪池; 2. 废气治理; 热熔废气：集气罩+uv光解+活性炭吸附+15m排气筒; 热熔废气：集气罩+uv光解+活性炭吸附+15m排气筒; 10; 热熔废气：集气罩+uv光解+活性炭吸附+15m排气筒; 12. 燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉尾气经15m高排气筒排放; 燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉尾气经15m高排气筒排放; 4; 采用天然气蒸汽发生器供热，天然气燃烧废气通过15m高排气筒直排. 噪声治理; 选用低噪声设备做好设备布局、隔声、减振及消声等降噪措施; 5; 设备减振、消声、隔声等; 5. 固废治理; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 10; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 10. 下脚料：设一般工业固体废物暂存间; 下脚料：设一般工业固体废物暂存间. 废活性炭、废UV灯管临时贮存在危险废物暂存间中，后交由有资质单位处理; 废活性炭、废UV灯管临时贮存在危险废物暂存间中，后交由有资质单位处理. 环保投资合计; 30; 29.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1） 及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2） 根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3） 使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4） 所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6） 数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7） 样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8） 样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测方法; 主要仪器设备名称、型号/规格; 检出限. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪GC-9790II; 0.07mg/m3. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪GC-9790II; 0.07mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014; 大流量烟尘（气）测试仪 YQ 3000-D型; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017; 恒温恒湿称量箱NVN-800s; 1.0mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688; —.

表六

验收监测内容 - （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. - （2）有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 天然气燃烧废气; 拉丝车间废气. 监测点位; 天然气燃烧废气排口（DA002）; 拉丝车间废气处理设施进、出口（DA001）. 监测因子; 颗粒物、SO2、NOX; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. - （3）噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 图6.1 项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年09月17日、18日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 09月17日; 09月18日. 环评申报时生产能力 （按年生产310日计）; 年产5000t绳网. 实际生产能力 （按年生产310日计）; 日产16.13t绳网. 实际产量（日）; 日产13.71t绳网; 日产14.03t绳网. 生产负荷（％）; 85%; 87%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2 噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2022.9.17; 厂界东N1; 56; 45. 厂界南N2; 58; 43. 厂界西N3; 56; 45. 厂界北N4; 57; 42. 2022.9.18; 厂界东N1; 58; 42. 厂界南N2; 56; 45. 厂界西N3; 54; 47. 厂界北N4; 57; 43. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物。 ①：有组织 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 拉丝车间废气处理设施进口（DA001）; /; 2022.9.17; 非甲烷 总烃; 第一次; FQ-1-1-1; 5.30; 9.43×10-3. 第二次; FQ-1-1-2; 4.52; 8.07×10-3. 第三次; FQ-1-1-3; 4.96; 8.81×10-3. 2022.9.18; 非甲烷 总烃; 第一次; FQ-2-1-1; 4.62; 8.47×10-3. 第二次; FQ-2-1-2; 5.83; 1.04×10-2. 第三次; FQ-2-1-3; 5.48; 9.44×10-3. 拉丝车间废气处理设施出口（DA001）; 15; 2022.9.17; 非甲烷 总烃; 第一次; FQ-1-2-1; 2.23; 5.55×10-3. 第二次; FQ-1-2-2; 1.91; 4.96×10-3. 第三次; FQ-1-2-3; 1.73; 4.56×10-3. 2022.9.18; 非甲烷 总烃; 第一次; FQ-2-2-1; 1.80; 4.32×10-3. 第二次; FQ-2-2-2; 1.72; 4.07×10-3. 第三次; FQ-2-2-3; 1.75; 4.00×10-3. 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 实测浓度 (mg/m3); 排放浓度 (mg/m3). 天然气燃烧废气排口（DA002）; 10; 2022.9.17; 颗粒物; 第一次; FQ-1-3-1; 3.4; 2.1. 第二次; FQ-1-3-2; 2.3; 1.4. 第三次; FQ-1-3-3; 2.0; 1.2. 二氧化硫; 第一次; FQ-1-3-1; 50; 31. 第二次; FQ-1-3-2; 64; 40. 第三次; FQ-1-3-3; 58; 36. 氮氧化物; 第一次; FQ-1-3-1; 87; 53. 第二次; FQ-1-3-2; 81; 50. 第三次; FQ-1-3-3; 79; 49. 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 实测浓度 (mg/m3); 排放浓度 (mg/m3). 天然气燃烧废气排口（DA002）; 10; 2022.9.18; 颗粒物; 第一次; FQ-2-3-1; 4.1; 2.6. 第二次; FQ-2-3-2; 1.8; 1.1. 第三次; FQ-2-3-3; 2.7; 1.7. 二氧化硫; 第一次; FQ-2-3-1; 50; 31. 第二次; FQ-2-3-2; 54; 34. 第三次; FQ-2-3-3; 49; 30. 氮氧化物; 第一次; FQ-2-3-1; 84; 53. 第二次; FQ-2-3-2; 84; 53. 第三次; FQ-2-3-3; 85; 53. 备注：排放浓度按照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）进行折算. 根据监测报告可知，实际营运过程中，拉丝车间有组织排气筒（DA001）进口非甲烷总烃实测平均浓度为5.12mg/m3、平均排放速率9.10×10-3kg/h；排气筒平均排放浓度为1.86mg/m3、平均排放速率4.58×10-3kg/h；处理效率为64%，污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别限值要求。 天然气燃烧废气排放口（DA002）颗粒物平均排放浓度2.72mg/m3；SO2平均排放浓度为33.7mg/m3；NOX平均排放浓度为51.8mg/m3；天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关标准。 ②：无组织 表7.4 厂界无组织数据监测结果 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 样品编号; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022.9.17; 上风向G1; 第一次; KQ-1-1-1; 0.96. 第二次; KQ-1-1-2; 0.90. 第三次; KQ-1-1-3; 0.90. 下风向G2; 第一次; KQ-1-2-1; 0.98. 第二次; KQ-1-2-2; 1.18. 第三次; KQ-1-2-3; 1.19. 下风向G3; 第一次; KQ-1-3-1; 1.11. 第二次; KQ-1-3-2; 1.02. 第三次; KQ-1-3-3; 1.16. 下风向G4; 第一次; KQ-1-4-1; 1.31. 第二次; KQ-1-4-2; 1.10. 第三次; KQ-1-4-3; 1.07. 2022.9.18; 下风向G1; 第一次; KQ-2-1-1; 0.90. 第二次; KQ-2-1-2; 0.90. 第三次; KQ-2-1-3; 0.95. 下风向G2; 第一次; KQ-2-2-1; 1.37. 第二次; KQ-2-2-2; 1.06. 第三次; KQ-2-2-3; 1.14. 下风向G3; 第一次; KQ-2-3-1; 1.07. 第二次; KQ-2-3-2; 1.10. 第三次; KQ-2-3-3; 1.21. 下风向G4; 第一次; KQ-2-4-1; 1.13. 第二次; KQ-2-4-2; 1.06. 第三次; KQ-2-4-3; 1.03. 2022.9.17; 厂房下风向门口G5; 第一次; KQ-1-5-1; 1.19. 第二次; KQ-1-5-2; 1.55. 第三次; KQ-1-5-3; 1.45. 2022.9.18; 厂房下风向门口G5; 第一次; KQ-2-5-1; 1.58. 第二次; KQ-2-5-2; 1.54. 第三次; KQ-2-5-3; 1.32. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.58mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 （3）总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; SO2; NOX; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.03; 0.015; 0.027; 0.475. 实际排放量（t/a）; 0.015; 0.014; 0.024; 0.065. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据环评报告和总量核定表，本项目烟（粉）尘总量指标为0.03t/a、SO2总量指标为0.015t/a、NOX总量指标为0.027t/a、VOCS总量指标为0.475t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段烟（粉）尘最大排放量为0.015t/a、SO2最大排放量为0.014t/a、NOX最大排放量为0.024t/a、VOCS最大排放量为0.252t/a，项目污染物排放满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：冷却用水循环使用不外排，生活污水经厂区自建的“隔油池+化粪池”处理后经市政管网排入苏埠镇污水处理厂。 废气：聚乙烯颗粒和尼龙熔融过程中产生的热熔废气通过集气罩收集后＋UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒排放；热量由天然气蒸汽发生器提供，产生天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气由1根15m高排气筒直接排放。 根据安徽品格检测技术有限公司出具的监测报告：非甲烷总烃有组织排放速率平均为9.10×10-3kg/h，排放浓度为5.12mg/m3；无组织颗粒物排放最大浓度为1.58mg/m3，污染物排放有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别限值要求；无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值；天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关标准。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在54~58dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在43~47dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。 固体废物：生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；碎丝绳集中收集至一般工业固废暂存场所，定期资源外售；废活性炭、废UV灯管规范贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收（阶段性）合格的意见。 二、结论 六安现代绳网科技有限公司年产5000吨绳网项目（阶段性）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽品格检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。