安徽凯徽鑫机械制造有限公司

年产3万件精密零部件项目

竣工环境保护验收报告

安徽凯徽鑫机械制造有限公司

2022年9月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽凯徽鑫机械制造有限公司

电话：13818923427

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市安徽金寨经济开发区（现代产业园）兴利路以北、梅山湖路以西（金寨合胜产业园）内

表一

| 建设项目名称 | 年产3万件精密零部件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽凯徽鑫机械制造有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市安徽金寨经济开发区（现代产业园）兴利路以北、梅山湖路以西（金寨合胜产业园）内 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 精密零部件 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产3万件精密零部件项目 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3万件精密零部件项目 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年2月 | 开工建设时间 | 2022年3月 |  |
| 调试时间 | 2022年7月-2022年9月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月28日-8月29日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 900 | 环保投资总概算 | 15 | 1.67% |
| 实际总概算 | 900 | 环保投资 | 12 | 1.3.% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产3万件精密零部件项目环境影响报告表》，2021.02； （2）六安市金寨县生态环境分局《关于安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]20号）2022.03.21； （3）验收监测方案； （4）检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m³ 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最大一次; 2000; 参照执行《大气综合排放标准详解》中标准. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：地表水淠河区域河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; 石油类. （GB3838-2002）III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. （3）声环境质量：声环境执行《工业企业厂界声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见表1.3。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准： （1）废水排放标准：废水接市政污水管网执行金寨县污水处理厂接管标准，金寨县污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表1.4 废水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 标准来源; 污染物名称; 标准值. 金寨县污水处理厂接管标准; pH; 6.0~9.0. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 注：金寨县污水处理厂接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，NH3-N 排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准。 - 废气排放标准： 颗粒物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求。淬火炉废气排放参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求。 表1.5 大气污染物综合排放标准（GB1627-1996） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 表1.6 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号） 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 30. 2; 氮氧化物; 300. 3; SO2; 200. - （3）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 |

表二

- 项目背景及由来 建设地点位于安徽省六安市安徽金寨经济开发区（现代产业园）兴利路以北、梅山湖路以西（金寨合胜产业园）内，总占地面积1700m2，主要从事精密零部件等生产活动，总投资900万元，其中环保投资12万元，占总投资的1.33%。 2021年11月，公司委托安徽锦环环境科技有限公司编制《年产3万件精密零部件项目环境影响报告表》，并于2022年3月21日取得了六安市金寨县生态环境分局《关于安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]20号）。 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，现已进行排污许证填报。项目于2022年3月开工建设，2022年7月建成并投入调试。 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局《关于安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]20号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，已进行排污许可证填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目整体建设，整体投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目租赁金寨合胜产业园3#厂房作为生产、仓储及办公场所，建筑面积约1700m2。厂房1F为生产、仓储区、2F为办公区，生产区主要由机加工区和热处理区组成，其中机加工区主要由航磨、磨床、铣床、车床、焊接机等设备组成，热处理区主要由电炉、淬火炉组成，项目主要以45#钢管、冷轧管为原料，合金粉末为辅料，经机加工和热处理等工序生产合金衬套，项目建成后可形成年产精密零部件3万件的生产能力。 项目总投资900万元，其中环保投资15万元。 项目配备工作人员13人，厂内不设置食堂和宿舍。采用两班制，每班工作8小时，年工作300天。 - 项目实际建设内容概况 已根据环评申报内容建成航磨、磨床、铣床、车床、焊接机、电炉、淬火炉等设备，组建1条精密零部件生产线，可达年产30000件精密零部件生产能力。 实际总投资900万元，其中环保投资12万元。 配备工作人员13人，厂内不设置食堂和宿舍。采用单班制，每班工作12小时，年工作300天。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 热处理区; 热处理区主要由淬火炉、风冷区组成; 主要由淬火炉、箱式电阻炉组成. 机加工区; 主要由航磨、磨床、铣床、车床、焊接机等设备组成; 布设航磨、磨床、铣床、车床、焊接机、线切机等设备. 辅助工程; 办公区; 位于3#厂房内西侧2F，面积约167m2; 与环评一致. 储运工程; 成品区; 位于厂房1F东、西侧，用于成品的储藏，使用厂房面积约100m2; 与环评一致. 原料仓储区; 位于厂房东侧，使用面积约150m2; 与环评一致. 柴油罐区; 厂房东南侧设置柴油储罐1座（3.9m×1.8m×1.3m），用于存储轻质柴油，采用储罐+防渗池的储存方式置于地下，最大储存量为4.5t; 与环评一致. 切削液循环罐; 航磨区地下设置1座地下切削液循环储罐（0.8m×0.8m×0.8m），采用储罐+防渗池的储存方式置于地下，最大储存量为0.5t; 与环评一致. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电; 市政电网供电. 给水工程; 市政管网供给; 市政管网供给. 排水工程; 雨污分流管网，雨水经租赁厂区雨水管网排入周边市政雨水管网；生活污水接入市政污水管网排放至金寨县污水处理厂最终进入史河; 生活污水接入市政污水管网排放至金寨县污水处理厂最终进入史河. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排放至金寨县污水处理厂最终进入史河; 已落实. 噪声处理; 选用低噪声机械设备，采取合理布局、基础减振、隔声、距离衰减、设备密闭、种植绿化等措施; 选用低噪声机械设备，采取合理布局、基础减振、隔声、距离衰减、设备密闭、种植绿化等措施. 固废处理; 生活垃圾; 生活垃圾由厂内垃圾桶收集，由环卫部门统一清运，日产日清; 与环评内容一致. 一般固废; 焊渣、金属边角料、废包材集中收集后定期资源外售; 焊渣、金属边角料、废包材集中收集后定期资源外售. 危险废物; 设置1个危废暂存间，占地面积10m2，厂房内东南侧; 设置1个危废暂存间，占地面积约5m2，废切削液、空切削液桶、空润滑油桶、废润滑油规范贮存与危废暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用. 废气处理; 切割、焊接粉尘; 切割粉尘、焊接烟尘经集气罩和负压收集系统收集后通过1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 切割粉尘、焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放. 淬火炉废气; 通过安装布袋除尘器处理，尾气经15m高排气筒（DA002）排放; 通过湿式除尘+布袋除尘器处理后尾气经15m高排气筒排放. 地下水防渗; 柴油储罐外围设置1座防渗池（4.0m×2.0m×1.4m）；切削液循环储罐外围设置1座防渗池（0.9m×0.9m×0.9m）; 柴油储罐外围设置1座防渗池（4.0m×2.0m×1.4m）；切削液循环储罐外围设置1座防渗池（0.9m×0.9m×0.9m）. （3）产品方案 产品方案详见下表： 表 2.2 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 产量单位; 环评申报年产量; 实际年产量. 改良型合金衬套; 63mm×76mm×241mm; 万件/年; 2; 2. 115mm×90mm×291mm; 0.95; 0.95. 未改良型合金衬套; 115mm×128mm×241mm; 0.05; 0.05. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 环评申报数量; 实际投入数量. 1; 砂轮切割机; 1台; 1台. 2; 箱式电阻炉; 1台; 1台. 3; 淬火炉; 1台; 1台. 4; 离心机; 1台; 1台. 5; 锯床; 1台; 1台. 6; 线割机; 1台; 1台. 7; 焊接机; 1台; 1台. 8; 磨床; 3台; 3台. 9; 航磨机; 5台; 5台. 10; 深孔机; 1台; 1台. 11; 车床; 10台; 10台. 12; 铣床; 1台; 1台. 13; 立式升降台铣床; 2; 2.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量. 1; 原辅材料; 45#圆管; 20t/a; 20t/a. 2; 圆钢; 8t/a; 8t/a. 3; 冷轧管; 130t/a; 130t/a. 4; 合金粉末; 20t/a; 20t/a. 5; 切削液; 0.51t/a; 0.51t/a. 6; 实心焊丝; 1t/a; 1t/a. 7; 润滑油; 0.05t/a; 0.05t/a. 8; 新鲜水; 200.1m3/a; 200.1m3/a. 9; 能源; 轻质柴油; 15万kW·h; 15万kW·h. 10; 电; 40; 40. （2）水平衡 主要为职工生活污水和切削液勾兑用水，均是通过市政给水管网引入。 根据现场初步调查，生活用水量为195m3/a（0.65m3/d）、切削液勾兑用水为（0.017t/d）5.1t/a，用水总量为0.667m3/d（200.1m3/a）。 排水主要为生活污水，生活污水排放量为156m3/a（0.52m3/d）。 水平衡图见下图。 图2.1 营运期用水平衡分析（m3/d） 主要工艺流程及产污环节 1、改良型合金衬套生产工艺流程 图2.2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： - （1）切割 用锯床将圆钢切割成圆钢片备用，此次过程产生切割粉尘和机械噪声。 - （2）首焊 - 将冷轧管首部用切割好的圆钢片焊死，此过程产生焊接烟尘和噪声。 - （3）填粉 - 使用自动上料机将合金粉末负压输送至冷轧管内，此过程无粉尘产生。 - （4）尾焊 - 用圆钢片将冷轧管尾部焊死，此过程产生焊接烟尘和噪声。 - （5）加热、烧结、离心 将两头焊死的冷轧管置于电炉（温度1100℃）内两端封闭加热，待合金粉熔融后，将冷轧管置于离心机内，熔融的合金铁水会均匀地贴于内壁。此过程无烟尘产生。 - （6）淬火 - 淬火炉1次放入120根离心好后的冷轧管进行淬火（10-11h）。淬火炉用轻质柴油作为燃料，产生火焰，将离心好后的冷轧管置于淬火炉中进行加热处理，冷轧管淬火后取出置于空气中，使用风机对冷轧管进行冷却，以提高金属的硬度和强度。此过程产生淬火炉废气及机械噪声。 - （7）切割 - 合金钢管冷却后，用锯床切掉冷轧管焊接密封的两头，此过程产生钢材边角料、少量切割粉尘及机械噪声。 （8）磨外圆、磨内圆 根据生产要求，淬火后的合金钢管需经航磨床磨内圆、磨外圆（外圆磨床）。航磨床、外圆磨床工作过程需加入切削液，作为冷却液保护机械。切削液循环使用。此过程产生废切削液、含油金属屑及机械噪声。 - （9）线割 将磨外圆、磨内圆好的合金钢管用线割机切割成客户要求尺寸，线割机工作过程中需加入切削液作为冷却液保护机械，切削液循环使用。此过程产生废切削液、含油金属屑及机械噪声。 （10）铣床、车床加工 合金钢管线割过后，按照生产要求进行车、铣（使用到切削液）等机加工，此过程废切削液、含油金属屑及机械噪声。 - 2、未改良型合金衬套生产工艺流程 - 图2.3 未改良型合金衬套生产工艺流程 - 工艺流程说明 - （1）切割 用锯床将圆钢切割成圆钢片备用，此次过程产生切割粉尘和机械噪声。 - （2）首焊 - 将钢管首部用切割好的圆钢片焊死，此过程产生焊接烟尘和噪声。 - （3）填粉 - 使用自动上料机将合金粉末负压输送至钢管内，此过程无粉尘产生。 - （4）尾焊 - 用圆钢片将钢管尾部焊死，此过程产生焊接烟尘和噪声。 - （5）加热、烧结、离心 将两头焊死的钢管置于电炉（温度1100℃）内两端封闭加热，待合金粉熔融后，将冷轧管置于离心机内，熔融的合金铁水会均匀地贴于内壁。此过程无烟尘产生。 - （6）淬火 - 淬火炉1次放入120根离心好后的冷轧管进行淬火（10-11h）。淬火炉用轻质柴油作为燃料，产生火焰，将离心好后的钢管置于淬火炉中进行加热处理，钢管淬火后取出置于空气中，使用风机对钢管进行冷却，以提高金属的硬度和强度。此过程产生淬火炉废气及机械噪声。 - （7）切割 - 合金钢管冷却后，用锯床切掉钢管焊接密封的两头，此过程产生钢材边角料、少量切割粉尘及机械噪声。 - （8）深孔 - 厂家根据客户需求对钢管进行钻孔处理，深孔过程中需加入切削液作为冷却液保护机械，切削液循环使用。此过程产生废切削液、含油金属废屑及机械噪声。 （9）磨外圆、磨内圆 根据生产要求，淬火后的合金钢管需经航磨床磨内圆、磨外圆（外圆磨床）。航磨床、外圆磨床工作过程需加入切削液，作为冷却液保护机械。切削液循环使用。此过程产生废切削液、含油金属屑及机械噪声。 - （10）线割 将磨外圆、磨内圆好的合金钢管用线割机切割成客户要求尺寸，线割机工作过程中需加入切削液作为冷却液保护机械，切削液循环使用。此过程产生废切削液、含油金属屑及机械噪声。 （11）铣床、车床加工 合金钢管线割过后，按照生产要求进行车、铣（使用到切削液）等机加工，此过程废切削液、含油金属废屑及机械噪声。

4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化。; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 切割、焊接烟尘废气处理设施由布袋除尘器改为移动式焊烟净化器，项目废气处理能力未被削弱，大气污染物无组织排放量未增加10%以上; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 综上，本项目不属于重大变更，满足阶段性验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 主要为生活用水和切削液勾兑用水。切削液勾兑用水由废切削液带走，交由有资质单位处置，不外排；生活污水经化粪池处理接入市政管网排入金寨县污水处理厂。 2、废气污染物 主要为切割、焊接产生的烟（粉）尘、淬火炉废气。切割、焊接产生的烟（粉）尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；淬火炉废气经湿式除尘+布袋除尘处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 - 3、噪声污染物 - 噪声主要来自生产车间的设备噪声运行噪声，已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。 - 4、固体废物污染物 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材集中收集后暂存于一般固废暂存场所，定期资源外售；废切削液、废桶、废润滑油规范暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属废屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运；危险废物暂存间建于厂房东南侧，占地面积约5m2，厂区处于调试阶段，未产生危险废物，故暂时未有台账转移记录。 1、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 实际环保投入（万元）. 废气处理; 切割粉尘、焊接烟尘; 切割粉尘、焊接烟尘经集气罩和负压收集系统收集后通过1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 5; 切割粉尘、焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放; 3. 淬火炉废气; 淬火炉废气收集经布袋除尘器处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA002）排放; 5; 通过湿式除尘+布袋除尘器处理后尾气经15m高排气筒排放; 4. 废水治理; 生活污水; 依托园区现有雨污分流管网及化粪池。生活污水经化粪池处理后排入金寨县污水处理厂; 0; 依托园区现有雨污分流管网及化粪池。生活污水经化粪池处理后排入金寨县污水处理厂; 0. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 2.5; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 2. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 0.5; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 0.5. 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材; 一般工业固废；焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材出售给物资公司综合利用; 1; 一般工业固废焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材出售给物资公司综合利用; 1. 废活性炭、废包装桶; 在车间内南侧设置危废暂存间，废切削液、废桶、废润滑油统一收集后于专门的容器中贮存，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置; 1; 在车间内南侧设置危废暂存间，废切削液、废桶、废润滑油统一收集后于专门的容器中贮存，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置; 1.5. 环保总投资; 15; /; 12.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 备注. 大气环境影响分析结论; 本项目产生的大气污染物主要为切割工段产生的切割粉尘、焊接工段的焊接烟尘，以及淬火工段产生的淬火炉废气。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受; 切割粉尘、焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；淬火炉废气通过湿式除尘+布袋除尘器处理后尾气经15m高排气筒排放；在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受. 地表水环境影响分析结论; 依托园区现有雨污分流管网及化粪池。生活污水经化粪池处理后排入金寨县污水处理厂。所以本项目生活污水对周边环境影响较小。; 托园区现有雨污分流管网及化粪池。胜过污水经化粪池处理后排入金寨县污水处理厂. 噪声治理; 噪声源主要为航磨车床、磨床、线切割车床、锯床、铣床、深孔机等生产机械设备、废气治理设施配套风机，源强为75~85dB（A），经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目四厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65 dB（A）, 夜间≤55 dB（A））要求。评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小; 噪声源主要为航磨车床、磨床、线切割车床、锯床、铣床、深孔机等生产机械设备、废气治理设施配套风机，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目四厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65 dB（A）, 夜间≤55 dB（A））要求. 固废治理; 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材集中收集后暂存于一般固废暂存场所，定期资源外售；切削液、废桶、废润滑油规范暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属废屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运；项目区固废均得到妥善处置，对厂区周边环境影响不大。; 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材集中收集后暂存于一般固废暂存场所，定期资源外售；切削液、废桶、废润滑油规范暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属废屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运；. 环评总结论; 综上所述，安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于该项目位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区）沿河路与兴利路交口合胜模具产业园3#号厂房，租赁厂房1700平方米。生产区主要设置机加工区和热处理区，购置航磨、磨床、铣床、车床、焊接机、电炉、淬火炉等设备，配套建设相应环保工程。项目总投资约900万元，其中环保投资不低于15万元。项目建成后可形成年产精密零部件3万件的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 二、项目实施应重点做好以下工作∶ 1、运营期生活污水经化粪池处理达到接管标准后由市政污水管网进入县污水处理厂处理达标后外排。 2、加强生产车间封闭和废气收集。切割粉尘、焊接烟尘经集气罩和负压收集系统收集后由1套布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒（DA001）达标排放淬火炉废气经布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒（DA002）达标排放。厂区应加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。 3、通过合理布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标。 4、一般工业固废回收后综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废切割液、废润滑油、废切割液桶、废润滑油桶、含油金属屑等危险废物应规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。 6、做好分区防腐防渗工作，严格危化品管理和规范存放，防止项目污染地下水和土壤。 7、加强风险防控，编制应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 8、按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单; 0.001mg/m3. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： - 1、废气 - 表6.1 有组织废气 废气名称; 淬火炉废气. 监测点位; DA001. 监测因子; 颗粒物、NOX、SO2. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）. 表6.2 无组织废气 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位. 监测因子; 颗粒物. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、厂界噪声监测 表6.3厂界噪声监测内容一览表 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其监测点位如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年8月28日、8月29日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 8月28日; 8月29日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产3万件精密零部件. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 日产100件精密零部件. 实际产量; 88件精密零部件; 90件精密零部件. 生产负荷（％）; 88%; 90%.

验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2 有组织废气监测结果统计表： 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度 （mg/m³）; 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 淬火炉废气出口; 二氧化硫; 2022/8/28; 第一次; ND; /; /; 15. 第二次; ND; /; /. 第三次; ND; /; /. 2022/8/29; 第一次; ND; /; /. 第二次; ND; /; /. 第三次; 3.0; 23; 0.032. 氮氧化物; 2022/8/28; 第一次; ND; /; /. 第二次; ND; /; /. 第三次; ND; /; /. 2022/8/29; 第一次; ND; /; /. 第二次; ND; /; /. 第三次; ND; /; /. 颗粒物; 2022/8/28; 第一次; 2.6; 0.34; 20. 第二次; 2.5; 0.31; 20. 第三次; 2.4; 0.33; 18. 2022/8/29; 第一次; 2.8; 0.34; 23. 第二次; 2.4; 0.34; 17. 第三次; 2.7; 0.35; 21. 表7.3有组织废气参数表 采样点位; 淬火炉废气出口. 采样时间 各项参数; 2022/8/28; 2022/8/29. 8:30; 9:33; 10:36; 8:40; 9:44; 10:47. 大气压（kPa）; 100.2; 100.2; 100.2; 100.0; 100.0; 100.0. 平均烟温（℃）; 59.7; 60.4; 58.3; 60.8; 58.7; 62.1. 烟道截面（m²）; 0.2827; 0.2827; 0.2827; 0.2827; 0.2827; 0.2827. 平均流速（m/s）; 13.9; 13.8; 13.8; 13.8; 13.9; 13.8. 平均动压（Pa）; 152; 151; 150; 149; 152; 150. 平均静压（kPa）; 0.04; 0.04; 0.04; 0.03; 0.03; 0.03. 平均全压（kPa）; 0.1; 0.1; 0.1; 0.12; 0.12; 0.12. 氧含量（%）; 18.7; 18.8; 18.6; 18.9; 18.5; 18.7. 含湿量（%）; 2.21; 2.21; 2.21; 2.37; 2.37; 2.37. 烟气流量（m³/h）; 14146; 14045; 14045; 14045; 14146; 14045. 标干流量（m³/h）; 11024; 10922; 10991; 10870; 11017; 10827. 验收监测期间，淬火炉废气SO2平均排放浓度为23mg/m3，平均排放速率0.032kg/h；NOX未检出；颗粒物平均排放浓度为0.24mg/m3，平均排放速率为19.83kg/h。淬火炉废气各污染物排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求。 2、无组织废气监测结果与分析 表 7.4 无组织废气监测结果统计表 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物; 2022/8/28; 第一次; 0.187; 0.322; 0.408; 0.334. 第二次; 0.201; 0.272; 0.367; 0.322. 第三次; 0.251; 0.284; 0.402; 0.284. 2022/8/29; 第一次; 0.250; 0.301; 0.384; 0.317. 第二次; 0.234; 0.305; 0.368; 0.268. 第三次; 0.167; 0.272; 0.351; 0.272. 采样点布设示意图. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物无组织排放厂界最大浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中无组织浓度监控限值要求。 3、噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2022/8/28; 2022/8/29. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 东厂界外1m处; 厂界噪声; 12:19; 57; 12:01; 54. N2; 南厂界外1m处; 12:25; 57; 12:06; 57. N3; 西厂界外1m处; 12:31; 54; 12:10; 55. N4; 北厂界外1m处; 12:36; 55; 12:15; 56. N1; 东厂界外1m处; 22:37; 45; 22:21; 45. N2; 南厂界外1m处; 22:40; 48; 22:26; 46. N3; 西厂界外1m处; 22:45; 43; 22:30; 44. N4; 北厂界外1m处; 22:50; 45; 22:34; 44. 测点布设示意图. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽凯徽鑫机械制造有限公司年产3万件精密零部件项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）进行排污许可证填报，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽迈森环境科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - （1）废气检测结果 - 颗粒物、SO2、NOX有组织排放浓度满足上《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求；企业边界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中无组织浓度监控限值要求。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）- 57dB（A）之间，晚间噪声在43dB（A）- 48dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）固废落实结果 - 焊渣、金属边角料、除尘器收尘、废包材集中收集后暂存于一般固废暂存场所，定期资源外售；切削液、废桶、废润滑油规范暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；含油金属废屑在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。 3、结论 已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污许可证已进行填报；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。