中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目

竣工环境保护验收报告

中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司

2022年10月

建设单位法人代表：        （签字）

报告编写负责人：

报告编写人：

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司

电话：0564-3353079

传真：/

邮编：237000

地址：

表一

| 建设项目名称 | 中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 霍邱县新店镇双龙村 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |
| 设计销售能力 | 汽油4000t/a，柴油1000t/a |  |  |  |
| 实际销售能力 | 汽油4000t/a，柴油1000t/a |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年5月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |
| 调试时间 | 2022年8月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月9日-8月10日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 210万元 | 环保投资总概算 | 166.5万元 | 79.29% |
| 实际总概算 | 210万元 | 实际环保投资 | 170万元 | 80.95% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目环境影响报告表》； （2）六安市霍邱县生态环境分局“关于中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目环境影响报告表的批复”（环审函[2022]22号）； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准： 1、大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准；非甲烷总烃参照《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值。 表1.1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 2、地表水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 监控点处1小时平均浓度值; 4.0; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅲ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准（其中靠主干道路红线两侧35±5m范围执行4a类区标准）。 表1.3 声环境评价执行标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中2类区标准; 60; 50. GB3096-2008中4a类区标准; 70; 55. 污染物排放标准： （1）废水：项目废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，地坪冲洗废水和初期雨水、洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR膜过滤”处理后后回用于洗车用水，循环用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中冲厕、车辆冲洗标准。 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; COD; BOD5; 石油类; 氨氮; SS. GB8978-1996中三级标准; 6~9; 500; 300; 20; /; 400. 表1.5 城市污水再生利用 城市杂用水水质 序号; 污染物项目; 标准限值. 1; pH值; 6.0-9.0. 2; SS（mg/L）; -. 3; BOD5（mg/L）; 10. 4; 氨氮; 5. （2）废气排放：油气回收装置废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中标准，项目站场废气外排执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值。 表1.6 油气回收装置大气污染物排放标准 污染物; 处理装置的油气排放浓度; 排放口距地平面高度. 油气（非甲烷总烃）; 25.0 g/m3; ≧4 m. 表1.7 加油站大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 监控点处 1 小时平均浓度值. （3）噪声排放：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（其中靠主干道路侧南场界执行4类区标准）。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固废：一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |

表二

一、建设背景 霍邱龙达加油站占地面积1697.5m2，站房519.86m2、罩棚314m2、设置4座（2汽2柴）容积均为30m3卧式埋地单层储罐，配套3台双枪双油品自吸泵加油机等设施，设计年销售汽油、柴油共3500t/a（汽柴比3:2）。 2013年1月24日，霍邱县环境保护局对霍邱龙达加油站改建项目以环审函[2013]5号文进行批复，于2013年4月建成投入运营，霍邱龙达加油站改建项目投入运营后未进行环境保护竣工验收工作。 2022年5月中国石化销售股份有限公司安徽六安销售分公司委托安徽锦环环境科技有限公司进行环境影响评价工作；2022年7月，中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目取得六安市霍邱县生态环境分局批准项目实施的批复（环审函[2022]22号），2022年8月中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目建设完成。 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 （2）项目名称 中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目 （3）项目性质 改扩建 （4）投资总额 环评申报项目总投资210万元，环保投资166.5万元； 实际建设项目总投资210万元，环保投资170万元。 （5）建设地点 中石化霍邱龙达加油站防渗改建项目位于霍邱县新店镇双龙村，中心点地理坐标为116°17′49.831″E，32°21′11.852″N。 三、工程建设内容 1.环评申报内容概况 加油站占地面积1697m2，本次工程改造在现有加油站内进行，不另行新征用地。站房519.86m2、罩棚314m2维持现状规模不变；储罐区油品储罐由原来的4座（2汽2柴）容积均为30m3卧式埋地单层储罐升级改造为4座（3汽1柴）容积均为30m3的卧式埋地双层储罐，3台双枪双油品自吸泵加油机扩建为1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机，加油站改扩建完成后，属二级加油站，其油品销售量由原来的3500t/a（汽柴比3:2）增加至5000t/a（汽柴比4:1），同时新增洗车及配套的废水处理回用装置1套。 环评申报加油站劳动定员4人，其中管理人员2人，营业人员2人；年工作日为365天，采用单班制，每天工作12小时。 2.项目实际建设内容概况 实际占地面积1697m2，站房建筑面积519.86m2、罩棚建筑面积314m2，建成1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机，设置4座（3汽1柴）容积均为30m3的卧式埋地双层储罐，配套卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统，加油站属于二级加油站，其油品销售量为5000t/a（汽柴比4:1）。 现状劳动定员4人，其中管理人员2人，营业人员2人；年工作日为365天，采用单班制，每天工作12小时。 表2.1 建设项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 环评申报内容及规模; 实际建成内容及规模. 主体工程; 加油岛; 3个加油岛，1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机，同时新增洗车及配套的废水处理回用装置1套; 实际建成3个加油岛，配置有1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机，同时新增洗车及配套的废水处理回用装置1套. 辅助工程; 站房; 建筑面积为519.86m2的站房，用于加油站营业使用，主要由便利店、休息室、站长办公室、卫生间等功能用房组成; 建成站房1间，建筑面积519.86m2由便利店、休息室、站长办公室、卫生间等功能用房组成. 罩棚; 网架结构，建筑面积为314m2; 建成罩棚1个，建筑面积为314m2. 实体围墙; 总长100m，高度2.2m; 与环评内容一致. 油气回收系统; 设置卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统. 储运工程; 储罐区; 设置4个30m3的地埋式SF双层储油罐（3汽1柴），新增地下水监测井1个; 建成4个30m3的地埋式SF双层储油罐（3汽1柴），设置地下水监测井1个. 公用工程; 给水; 市政供水; 与环评内容一致. 排水; 雨污分流. 供电; 市政电网供给. 消防; 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等. 环保 工程; 废水治理; 洗车废水、地坪冲洗废水经“油水分离+生物降解+MBR膜过滤”处理后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入霍邱县城北第二污水处理厂; 洗车废水、地坪冲洗废水经“油水分离+生物降解+MBR膜过滤”处理后回用于洗车，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入霍邱县城北第二污水处理厂. 废气治理; 一套油气回收系统+4m高排气筒; 与环评内容一致. 噪声治理; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带; 已安装减速带以及禁鸣标志. 固废治理; 生活垃圾收集设施；清罐油渣、隔油池浮油交石化公司专业清洗队伍清洗后直接带走，不在站场贮存; 生活垃圾由环卫工人统一清运；清理油罐产生的含油淤泥、含油废水属于危险废物，由清罐公司直接带走，不在站场贮存. 地下水防治; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处. 风险防范; 根据设计规范合理进行总平面布局；编制企业突发环境事件应急预案，按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌; 项目已编制企业突发环境事件应急预案，按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，同时设立了严禁烟火标示牌. 四、产品方案 表2.2 产品方案一览表 产品名称; 环评申报销售能力; 实际销售能力. 汽油; 4000 t/a; 4000 t/a. 柴油; 1000t/a; 1000t/a. 五、生产设备 表2.3 生产设备一览表 序号; 名称; 环评申报数量; 实际数量. 1; 汽油储罐; 3座，单个容积均为30 m3，卧式埋地SF双层罐; 3座，单个容积均为30 m3，卧式埋地SF双层罐. 2; 柴油储罐; 1座，30 m3，卧式埋地SF双层罐; 1座，30 m3，卧式埋地SF双层罐. 3; 加油机; 1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机; 1台双枪单油品、1台四枪双油品、1台六枪三油品潜油泵加油机. 4; 油气回收系统; 各1套; 各1套. 5; 手提式干粉灭火器（4kg）; 6只; 6只. 6; 推车式干粉灭火器（35kg）; 1个; 1个. 7; 灭火沙池; 3m3; 3m3. 8; 灭火毯; 4块; 4块. 9; CO2灭火器; 2个; 2个. 10; 泡沫灭火器; 1个; 1个. 11; 电子式液位测量系统; 1个; 1个.

六、水平衡一览表 用水主要为生活用水、洗车用水、地面冲洗用水。 根据验收阶段现场勘查，生活用水总量为419.75t/a，地面清洗用水73t/a，洗车用水73t/a； 加油站用水平衡分析如下： 0.3 新鲜水1.55 污水处理厂 加油人员生活用水 1.0 0.7 0.8 0.05 06 化粪池 初滤 职工生活用水 0.15 0.1 0.02 0.18 地坪冲洗用水 0.2 蓄水池 初滤 2.88 洗车机洗车废水 0.2 油水分离池 0.3 生物降解池 2.7 MBR膜过滤 2.8 污泥带走0.08 图2.1 水平衡分析 单位：t/d 七、主要工艺流程及产污环节 图2.4 生产工艺流程示意图 生产工艺流程简述: （1）油品运输：油品均采用专业油槽车运送至储罐区。 （2）卸油：汽柴油油品由汽车槽车运送至埋地储油罐区卸油口处，利用槽车与油罐位差，经管路系统密闭注入油品储罐，储存油品。 （3）存储：设置3座埋地油罐，安装4座30m2 的埋地卧式双层油罐，分别储存92 #汽油、95#汽油、0#柴油，油罐总容量为120m2，柴油折半后计算容量为105m2。 （4）加油：油罐的油品经输油管线输至加油机，经加油机及计量系统，注入汽车油箱。为使加油机互不干扰，保证计量准确，每台加油机单独设进油管。 八、项目变动情况 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.4 变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 实际生产过程中，未新增污染物; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未发生改变，大气污染物无组织排放量未增加; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染分析 主要废水为地坪冲洗废水、生活用水、洗车废水，已配套完善的雨污分流管网，各废水实行分类收集、分质处理原则，其中洗车废水、地坪冲洗废水经处理后回用于洗车，生活污水接入市政污水管网纳入霍邱县城北第二污水处理厂。 - 废气污染分析 主要为加油站装卸油、储油和加油过程中产生的油气以非甲烷总烃计，均为无组织排放。 根据安徽金祁环境检测技术有限公司提供的加油站油气回收系统检测报告可知，所检测加油站密闭性、液阻和气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的相关要求。 本项目废气环保设施现场检查内容见附件（加油站油气回收系统检测报告）。 3、噪声污染分析 主要噪声源为进站加油的机动车辆产生的交通噪声，以及加油设备产生的运行噪声。 加油机等设备噪声和人员活动噪声源强均较小，由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置限速标志。因此，加油站内的交通噪声不大。 4、固体废物污染物分析 主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣属于危险废物，委托专业的清罐公司定期对其储罐进行清理并且当天清理当天由清罐公司带走处置，不在加油站内存放。 图3.3 固废污染处理流程 5、环境风险防范设施 加油站属于特殊行业，本加油站设计严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，配备防火、防爆、防雷击设施，油罐区采用双层承重卧式油罐，并对油罐区进行了防渗、防漏处理，确保油罐在泄漏时不会对周边环境造成影响，同时具有地下监测井，定期开展渗漏检测。加油站布置合理，空气流动性较好，使加油站中排放的有机废气经大气自然稀释后不会对人体及区域环境造成影响，加油站已制定完善的应急预案，并已经报到生态环境分局进行备案。 为满足消防和安全的需要，加油站已配置以下消防器材和安全设施，详见下表： 表3.2 项目区消防器材一览表 序号; 消防器材名称; 规格型号; 数量; 分部. 1; 手提式干粉灭火器; MF/ABC4; 2个; 加油区. 2; 地上式室外消火栓; ---; 5个; 加油区. 3; 手提式干粉灭火器; MF/ABC5; 30个; 综合楼. 4; 室内消火栓; ---; 10个; 综合楼. 5; 手提式二氧化碳灭火器; MT5; 2个; 配电室. 6; 灭火沙池; ---; 2m³; 油罐区. 7; 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; MFT/ABC35; 1个; 油罐区. 8; 灭火毯; ---; 2个; 油罐区.

表四

一、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4.1 主要结论与落实情况对照表 项目; 结论; 实际环保要求落实情况. 废水治理; 初期雨水经项目区初期雨水收集池收集后用于地面冲洗，经油水分离池处理，然后与生活污水、餐饮废水一起经化粪池处理后，通过集镇管网排入单龙寺污水处理站处理达标后排放。; 地坪保洁废水经油水分离池处理后与经化粪池预处理后的生活污水和经隔油沉淀池处理后的餐饮废水汇合通过集镇管网排入单龙寺污水处理站处理达标后排放。. 废气治理; 废气：大气污染源主要是卸油、存储、加油过程中产生挥发的非甲烷总烃、餐饮油烟以及汽车尾气。 非甲烷总烃通过油气回收系统进行收集，收集率可达 95%；餐饮油烟通过油烟净化器处理，处理效率≥65%；汽车尾气，通过加强交通管理可减少尾气的排放，对大气环境影响不大。; 卸油、加油过程中挥发的非甲烷总烃通过油气回收系统进行收集；餐饮油烟通过油烟净化器处理；汽车尾气通过加强交通管理可得到减少，对大气环境影响不大。. 噪声治理; 噪声污染源主要是项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声。加油泵噪声值在 60~80 dB（A）左右，采用低噪声设备及减振措施降噪；加油车辆产生的噪声值在 60~75 dB（A）之间，通过加强管理、限速的措施降噪措施处理，均可达标排放。; 已设置缓冲带和减速带，根据监测数据可知，项目排放的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值和4类标准限值. 固废治理; 生活垃圾、餐余垃圾由环卫工人清运；污水处理淤泥半年清掏一次，由环卫工人清运；储油罐清理固废有专业的清理公司处理。项目固废均得到妥善处理，不会产生二次污染。; 加油站产生的固废为废油渣、油水分离装置产生的浮油以及员工生活垃圾，生活垃圾交由环卫部门清运，罐油渣、油水分离池浮油由石化公司专业清洗队伍清洗后直接带走，不在站场贮存. 环评总结论; 环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持。 综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环境影响角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 一、项目位于霍邱县新店镇双龙村，符合《六安市加油站发展布点规划2016-2020》站点规划。改建项目不新征用地，加油站占地面积1697m²，站房519.86m²、罩棚314m²维持现状规模不变，新建洗车及配套的废水处理回用装置1套，储油罐由原来的4座30m³（2汽2柴）的卧式埋地单层储罐升级改造为4座30m²（3汽1.柴）的卧式埋地双层储罐，3台双枪双油品自吸泵加油机改建为1台双枪单油品、1台四枪双油品和1台六枪三油品潜油泵加油机。项目总投资210万元，其中环保投资166.5万元，改建完成后，该站属二级加油站，运营后可达到年销售汽油4000t/a、柴油1000t/a。 根据报告表内容和结论，我局原则同意环境影响报告表的总体评价结论和各项生态环境保护措施。 二、项目在设计、建设和生产管理中应认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，着重做好以下工作∶ （一）落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，配套安装油气回收及泄露警报装置，提高加油效率，减少无组织废气排放，废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中排放浓度限值要求。 （二）按要求建设雨污分流排水管网及化粪池、油水分离池、初滤池、生物降解池、中水回用池、MBR膜过滤、沉淀池等污水处理措施。站区入口设置拦水条、导流沟和截水明沟，加油岛四周设置收集沟，地坪冲洗废水、洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR 膜过滤”处理后回用于洗车，生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，接管至霍邱县城北第二污水处理厂。 （三）采取隔声、减振等措施，确保运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类和4类标准要求。 （四）项目产生的固体废物应分类收集和处置。储罐清理产生的含油污泥，应及时交由有资质的危废处理单位进行妥善处置，不得在站内临时贮存生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理。 （五）做好地下水污染防治工作，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求对地下油罐区、加油区等进行防渗处理。建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测井，严格落实地下水监测计划，防止地下水和土壤污染。 （六）加强运营管理，采取有效措施减少成品油储运和加油作业过程中的“跑、冒、滴、漏”。 三、按照要求编制突发环境事件应急预案，定期加强组织演练，落实各项环境风险防范措施，防止突发环境事件发生。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、项目竣工及配套环保措施落实后，应按照规定程序和标准及时履行建设项目排污许可、竣工环保验收等相关手续，验收合格后，项目方可正式投入生产。 六、按照管行业必须管环保及属地管理原则，请县商务局、新店镇人民政府加强对该项目运营期间的监督管理。县生态环境综合行政执法大队和县生态环境监测站分别负责该项目的事中事后环境监管和监督性监测工作。 你公司应在收到本批复5个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件复印件分送上述部门，按规定接受监督检查。 3、环境影响报告表审批意见落实情况 审批意见落实情况见下表： 表4.2 审批情况落实一览表 序号; 批复内容; 实际建设情况. 1; 落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，配套安装油气回收及泄露警报装置，提高加油效率，减少无组织废气排放，废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中排放浓度限值要求; 已在卸油、加油、储油设备配套油气回收设施，根据安徽金祁环境检测技术有限公司出具的油气回收系统检测报告可知，油气回收设施符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准中规定的相关参数要求；非甲烷总烃排放须执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求. 2; 按要求建设雨污分流排水管网及化粪池、油水分离池、初滤池、生物降解池、中水回用池、MBR膜过滤、沉淀池等污水处理措施。站区入口设置拦水条、导流沟和截水明沟，加油岛四周设置收集沟，地坪冲洗废水、洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR 膜过滤”处理后回用于洗车，生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，接管至霍邱县城北第二污水处理厂; 已建设雨污分流排水管网及化粪池、油水分离池、初滤池、生物降解池、中水回用池、MBR膜过滤、沉淀池等污水处理措施；站区入口设置拦水条、导流沟和截水明沟，加油岛四周设置收集沟，地坪冲洗废水、洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR 膜过滤”处理后回用于洗车，生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，接管至霍邱县城北第二污水处理厂. 3; 采取隔声、减振等措施，确保运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类和4类标准要求; 已采取隔声、减振等措施，运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类和4类标准要求。. 4; 项目产生的固体废物应分类收集和处置。储罐清理产生的含油污泥，应及时交由有资质的危废处理单位进行妥善处置，不得在站内临时贮存生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理; 生活垃圾委托环卫部门定期清运；油罐清洗废水由专业清洗机构回收处理；含油污泥定期委托有资质单位处理. 5; 做好地下水污染防治工作，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求对地下油罐区、加油区等进行防渗处理。建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测井，严格落实地下水监测计划，防止地下水和土壤污染; 已设置地下水监测井，，严格落实地下水监测计划，，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求对地下油罐区、加油区等进行防渗处理. 5; 加强运营管理，采取有效措施减少成品油储运和加油作业过程中的“跑、冒、滴、漏”; 已加强运营管理，采取有效措施减少成品油储运和加油作业过程中的“跑、冒、滴、漏”. ## 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资210万元，环保工程投资170万元，占项目总投资的5.91%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.3 项目验收“三同时”及环保投资情况一览表 污染源; 污染 项目; 环评申报; 实际投入. 工程内容; 规划投资（万元）; 工程内容; 实际投资（万元）. 废水; 生活污水、地坪保洁废水; 化粪池、隔油沉淀池、雨污管网、油水分离池; 60; 化粪池、隔油沉淀池、雨污管网、油水分离池; 65. 废气; 油气; 油气回收系统; 10; 已设置卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统; 10. 固废 治理; 生活垃圾; 垃圾桶委托环卫运、污水处理设备淤泥半年清掏一次，由环卫工人清运; 5; 设置垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门清运; 6. 清罐废渣、浮油; 清罐废渣、浮油由专业清洗队伍直接带走，签订清运协议; 清罐废渣、浮油由专业清洗队伍直接带走. 噪声治理; 加油设备、车辆; 加设减振基座、加强车辆管理、站场周边绿化等措施; 5; 设置缓冲带和减速带; 2. 地下水治理; 油品泄露; 分区防渗; 10; 分区防渗; 12. 环境风险; 配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 3; 已设置了应急物资，对应急预案进行了备案; 5. 绿化; 绿化面积 2800m2; 12; 绿化面积 2800m2; 10. 总计; 166.5; /; 170.

表五

验收监测质量保证及质量控制 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法; HJ604-2017. 噪声; 噪声; 工业企业厂界噪声排放标准; GB 12348-2008.

表六

验收监测内容： - 无组织废气 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织有机废气. 监测点位; 项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3、G4）; 在加油机下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测（G5）. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值. - 噪声 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次. 执行标准; 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（其中靠主干道路侧北场界执行4a类区标准）. 图6.1 监测点位图

表七

1、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年8月9日、10日两天的销售油品情况。 表7.1 项目区销售油品记录 日期 项目; 8月9日; 8月10日. 环评申报销售能力 （按年销售365日计）; 销售汽油900t/a，柴油600t/a. 实际销售能力 （按年销售365日计）; 销售汽油900t/a（2.47t/d），柴油600t/a（1.64t/a）. 实际销售量/日; 汽油销售2.1t，柴油销售1.39t（销量最大时间区为9:00-14:00，销量最小时间区为16:00-21:00）; 汽油销售2.27t，柴油销售1.51t（销量最大时间区为9:00-14:00，销量最小时间区为16:00-21:00）. 生产负荷（％）; 85%; 92%. 2、验收监测结果 （1）无组织废气监测结果与分析 表7.2 项目无组织废气监测结果统计表 单位：mg/m3 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 完成日期; 2022-08-11. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4. 2022-08-09; - 09:23; 0.40; 0.56; 0.66; 0.54. - 09:56; 0.39; 0.55; 0.64; 0.55. - 10:24; 0.41; 0.57; 0.64; 0.56. 2022-08-10; - 09:13; 0.40; 0.56; 0.65; 0.57. - 09:41; 0.39; 0.57; 0.63; 0.55. - 10:11; 0.40; 0.55; 0.66; 0.56. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目非甲烷总烃无组织排放场界最大浓度值为0.66mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 （2）噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 10:21; 54.3. N2; 厂界噪声; 10:36; 56.4. N3; 厂界噪声; 10:57; 55.4. N4; 厂界噪声; 11:15; 56.1. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:10; 46.7. N2; 厂界噪声; 22:21; 47.4. N3; 厂界噪声; 22:46; 48.6. N4; 厂界噪声; 22:59; 47.1. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 西; 昼间; 1.5; 2022-08-09. 夜间; 1.7. 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 09:23; 55.7. N2; 厂界噪声; 09:43; 56.2. N3; 厂界噪声; 10:10; 55.6. N4; 厂界噪声; 10:36; 56.8. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:07; 46.3. N2; 厂界噪声; 22:26; 47.1. N3; 厂界噪声; 22:40; 47.9. N4; 厂界噪声; 23:02; 47.3. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 西; 昼间; 1.5; 2022-08-10. 夜间; 1.6. 采样点位; 北纬; 东经. N1; 32.353166; 116.297434. N2; 32.352984; 116.297018. N3; 32.353395; 116.296947. N4; 32.353366; 116.297253. 采样示意图：（西风） 项目地 N1 N4 N3 N2 监测点：噪声 无组织 G1 N G3 G2 G4. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目其中靠近主干道场界满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，其余厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

表八

验收监测结论 - 1环保设施调试效果 废气：主要为装卸油及加油过程中产生的非甲烷总烃，加油站现场针对汽油卸油和分散式加油各设置了1套油气回收系统。根据监测结果可知，本项目无组织废气排放标准满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20592-2020）油气浓度无组织排放限值。 废水：已配套完善的雨污分流管网，各废水实行分类收集、分质处理原则，其中地坪保洁废水经油水分离池处理后与经化粪池预处理后的生活污水通过污水管网排入霍邱县第二污水处理站处理达标后排放。 噪声：加油机等设备噪声和人员活动噪声源强较小，由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置减速带，因此加油站内的交通噪声不大。 固废：主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废委托专业的清罐公司对其储罐进行清理，由清罐公司直接带走，不在站场贮存。 2 验收总结论 本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合“三同时”的要求。 建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》等要求完成排污许可证的变更工作，已于2022年8月10日在全国排污许可证管理信息平台登记（许可证编号：91341522MA2N7YRA6C001Q），符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽波谱检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 项目已根据环评及批复要求落实现阶段污染防治措施，验收监测期间，工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。