赫威环境科技（安徽）有限公司

赫威辐射冷暖管路生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收监测报告表

赫威环境科技（安徽）有限公司

2022年11月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：赫威环境科技（安徽）有限公司

电话：15805642035

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区宝中路以西、红旗路以北

表一

| 建设项目名称 | 赫威辐射冷暖管路生产项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 赫威环境科技（安徽）有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区宝中路以西、红旗路以北 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冷暖管 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产5000吨冷暖管 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2500吨冷暖管（阶段性） |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年7月 | 开工建设时间 | 2021年9月 |  |
| 调试时间 | 2022年5月-7月 | 验收现场监测时间 | 2022年5月30日-31日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 10000万 | 环保投资总概算 | 42 | 0.42% |
| 现阶段实际总概算 | 5500万 | 环保投资 | 30 | 0.54% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《赫威辐射冷暖管路生产项目环境影响报告表》，2021.6； （2）裕安区生态环境分局“关于赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目环境影响报告表的批复”（裕环审〔2021〕45号）2021.8.23； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： （1）大气质量标准：项目区域环境空气质量标准执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m³ 污染物; 各项污染物的浓度限值（单位：μg/m³）; 依据. 1 小时平均; 24 小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO（mg/m³）; 10; 4; —. O3; 200; 160（日最大8 小时平均）; —. （2）地表水环境质量：区域地表水体徒步河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤10; ≤1.5; ≤20; ≤30; ≤6. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 3类区; 65 dB（A）; 55 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 污染物排放标准： （1）废气排放标准 项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值 表3.8 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 无组织排放监控浓度限值. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 15; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 20; 15; 1.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. （2）废水排放标准：污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。 表1.4 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; —. GB/T31962-2015中B级标准; -; —; —; —; ≤45. - （3）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 3、总量控制指标 根据环评及批复文件可得本项目大气污染总量控制指标为VOCs：0.08t/a；烟（粉）尘：0.026t/a。 |

表二

- 背景及由来 赫威环境科技（安徽）有限公司投资5500万元建设赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目（以下简称“项目”），并于2021年8月23日取得裕安区生态环境分局《关于赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目环境影响报告表的批复》（裕环审[2021]45号）。 项目于2021年9月开工建设，现已建成了6条冷暖管生产线及配套环保设施，2022年5月投入调试，现阶段达到年产2500吨冷暖管的生产能力。2022年5月12日在全国排污许可证管理信息平台完成登记信息填报，并取得登记回执（登记编号：91341500MA2WREBD1U001Y）。 表2.1 满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（裕环审[2021]45号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），赫威环境科技（安徽）有限公司排污许可证属于登记管理，已于2022年5月12日在全国排污许可证管理信息平台完成登记信息填报（登记编号：91341500MA2WREBD1U001Y）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目租赁六安高新技术产业开发区管委会原佑逸管业二期1#车间和宿舍楼并新建1栋综合办公楼等，总建筑面积为16435m2。项目使用PERT、PEX、PPR、EVOH等原料，车间内配套热熔、挤出等13条生产线，可达到年产5000吨冷暖管的生产能力。 总投资10000万元，其中环保投资42万元。 配备工作人员60人，不设食堂，设住宿。单班制，日工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设内容概况 实际租赁六安高新技术产业开发区管委会原佑逸管业二期已建1#厂房，厂房建筑面积10000m2，现阶段实际已建成6条冷暖管生产线，其中阻氧管生产线1条，复合管生产线2条，普通管生产线3条，可达到年产2500吨冷暖管的生产能力。 现阶段总投资5500万元，环保投资30万元。 现阶段配备工作人员30人，不设食堂，设住宿。单班制，日工作8小时，年工作300天。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与现阶段建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设内容及规模. 主体工程; 冷暖管生产线; 租赁原佑逸管业二期已建厂房中的1#车间，建筑面积10000m2，车间内布设13条冷暖生产线，每条生产线主要由上料混料设施、热熔挤出设施、冷却定径设施、喷码设施、牵引收卷设施等组成，可达到年产各类冷暖管材5000t/a的生产能力，其中阻氧管2000t/a，复合管2000t/a，普通管1000t/a; 租赁原佑逸管业二期已建厂房中的1#车间，建筑面积10000m2，车间内布设6条冷暖管生产线，每条生产线主要由上料混料设施、热熔挤出设施、冷却定径设施、喷码设施、牵引收卷设施等组成，可达到年产各类冷暖管材2500t/a的生产能力，其中阻氧管500t/a，复合管1000t/a，普通管1000t/a. 辅助工程; 综合楼; 新建1栋办公楼，4F，建筑面积2780m2，用于办公和展厅; 未建成，不在本次验收范围内. 宿舍楼; 租赁原佑逸管业二期已建宿舍楼，4F，建筑面积3655m2，用于员工住宿; 与环评一致. 储运工程; 原料暂存区; 位于1#车间内东南侧区域，建筑面积约1000m2，主要用于PERT粒子、PEX粒子、PPR粒子、色母粒、铝带、PE热熔胶等原材料的存放; 与环评一致. 成品存放区; 位于1#车间内东侧区域，建筑面积约500m2，主要用于半成品的存放; 与环评一致. 五金金库; 位于1#车间内东侧区域，建筑面积约200m2，主要用于五金件的存放; 与环评一致. 模具库; 位于1#车间东北侧区域，建筑面积约200m2，主要用于挤出模具的存放; 与环评一致. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 与环评一致. 给水; 市政供水管网供应; 与环评一致. 循环水系统; 配套24m×3.5m×3m的冷却水池、3t的冷却水塔，冷却水池、冷却水塔及泵组构成循环水系统; 与环评一致. 排水; 项目区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后接入市政污水处理管网纳入裕安区污水处理中心; 与环评一致. 环保工程; 废水 治理; 项目区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后接入市政污水处理厂； 工艺冷却水配套冷却水池、冷却水塔、泵组等构成循环水系统，循环使用不外排； 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入市政污水管网接入裕安区污水处理中心; 与环评一致. 废气 治理; 热熔挤出废气：对热熔挤出工区进行封闭，并配套负压系统，同时对挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经一套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒（DA001）有组织排放; 现阶段实际建成6条冷暖管生产线，于挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经一套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒（DA001）有组织排放。现阶段末端治理设施已对未建成的7条生产线预留收集管道，且设计的末端设施容量满足后续生产线治理需求. 激光焊接：于焊接工位上方配套集气罩，收集的烟尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放; 项目实际采用氩气焊接，根据现场情况，无焊接烟尘产生. 喷码废气：采用水性油墨作为原料，直接排放; 水性油墨VOCs质量比小于10%，喷码废气于厂区无组织排放. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、减振等措施; 与环评一致. 固废 治理; 一般工业固体废物：车间内设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约20m2，不合格品及边角料、废包装袋等经暂存后资源外售; 与环评一致. 危险废物：车间内新建危险废物暂存间，建筑面积约20m2，废活性炭、废油墨盒经规范暂存后委托有资质单位处置; 与环评一致. 生活垃圾经垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作; 与环评一致. 备注：水性油墨主要成分为水溶性丙烯酸树脂（30%）、水（35%）、颜料（30%）、乙醇胺（5%）. （3）产品方案 表2.2 产品方案一览表 单位：t/a 产品名称; 环评申报产能; 现阶段实际生产能力. 冷暖管; 5000t/a; 2500t/a. 其中; 阻氧管; 2000t/a; 500t/a. 复合管; 2000t/a; 1000t/a. 普通管; 1000t/a; 1000t/a. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 序号; 产品种类; 设备名称; 环评申报数量; 现阶段投入数量; 备注. 1; 阻氧管; PERT生产线; 上料混料机; 16; 4; 1条生产线，型号DN10-75. 2; 热熔挤出机; 4; 1. 3; 冷却定径水箱; 12; 3. 4; 喷码机; 4; 1. 5; 牵引收卷机; 4; 1. 6; PEX生产线; 上料混料机（辅机）; 9; 0. 7; 热熔挤出机; 3; 0. 8; 冷却定径水箱; 9; 0. 9; 喷码机; 3; 0. 10; 牵引收卷机; 3; 0. 11; 复合管; 复合管生产线; 上料混料机（辅机）; 30; 20; 2条生产线，型号DN16-63. 12; 热熔挤出机; 9; 3. 13; 冷却定径水箱; 9; 3. 14; 铝带束收机; 3; 1. 15; 激光焊接机; 3; 1. 16; 喷码机; 3; 1. 17; 牵引收卷机; 9; 3. 18; 普通管; PERT生产线; 上料混料机; 3; 3; 1条生产线，型号DN10-75. 19; 热熔挤出机; 3; 3. 20; 冷却定径水箱; 3; 3. 21; 喷码机; 3; 3. 22; 牵引收卷机; 3; 3. 23; PEX生产线; 上料混料机; 3; 6; 2条生产线，型号DN10-63. 24; 热熔挤出机; 3; 6. 25; 冷却定径水箱; 3; 6. 26; 喷码机; 3; 6. 27; 牵引收卷机; 3; 6. 28; PPR生产线; 上料混料机; 1; 0; 暂未建设，不在本次验收范围. 29; 热熔挤出机; 1; 0. 30; 冷却定径水箱; 2; 0. 31; 喷码机; 1; 0. 32; 牵引收卷机; 1; 0. 33; 检测设备; 游标卡尺; 20; 20; 检测壁厚、外径. 34; 内外径π尺; 2; 2; 检测产品的内外径. 35; 微控型电子万能试验机; 1; 1; 检测拉伸性能. 36; 电热鼓风烘箱; 1; 1; 检测老化性能、水分纵向回缩率. 37; 耐压试验机; 2; 2; 检测静液压性能. 38; 熔体流速测定仪; 1; 1; 检测溶体流动速率. 39; 落锤冲击试验机; 1; 1; 检测冲击性能.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 名称; 环评申报年消耗量; 现阶段实际年消耗量; 单位. PERT粒子; 2500; 700; t/a. PEX粒子; 1030; 1000; t/a. PPR粒子; 450; 300; t/a. EVOH; 50; 25; t/a. PE热熔胶; 32; 18; t/a. 色母粒; 18; 10; t/a. 铝带; 950; 450; t/a. 水性油墨; 0.5; 0.25; t/a. （2）水平衡一览表 用水及排水情况 ①冷却工段用水：项目现阶段配套6条热熔挤出管材生产线，每条生产线均配套真空冷却水冷却系统和冷却水槽冷却系统，单条生产线线上循环水量约50m3/h，项目设置一处规格为24m×3.5m×3m的冷却水池（252m3），日常水池内循环水盛放量约100m3，因蒸发损耗，需每日补充新鲜水，补充新鲜水量约3t/d，则冷却工段补充新鲜水量为3t/d，900t/a。 ②生活废水：项目劳动定员30人，设有宿舍，生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a），废水产生量为3.6m3/d（1080m3/a），生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入裕安区污水处理中心。 - 用水平衡示意图 新鲜水7.5 损耗3 冷却水 3 循环冷却系统 循环量50m3/h 损耗0.9 4.5 经市政污水管网纳入裕安区污水处理中心 3.6 3.6 生活用水 化粪池 图2-1 水平衡示意图（t/d）

4、工艺流程 主要从事冷暖管的生产，具体产品类别包括阻氧管、复合管和普通管，其中阻氧管采用多层共挤工艺，主要原料包括PERT粒子、PEX粒子、PE热熔胶、EVOH粒子、色母等，复合管原料包括PERT粒子、PEX粒子、铝带、PE热熔胶、色母等。普通管原料主要为PERT粒子、PPR粒子、PEX粒子、色母等。各类产品生产工艺流程如下： （1）阻燃管 图2-2 阻燃管生产工艺流程示意图 工艺流程简述： 阻燃管从内到外由PERT/PEX内塑层、PE热熔胶内胶层、EVOH中间层、PE热熔胶外胶层、PERT/PEX外塑层等五层构成，其生产流程如下： ①内塑挤出：内塑原料为PERT/PEX粒子，构成阻燃管内部第一层。根据材质要求，将PERT或者PEX粒子由上料口抽入上料机，在梅雨季节原料含水量较高时对原料进行电烘干。之后泵入热熔挤出机（主机）对粒子进行加热熔融挤出。加热温度控制在180℃-200℃，挤出过程会产生挥发性有机物。 ②内胶挤出覆合：内胶原料为PE热熔胶，构成阻燃管内部第二层。PE热熔胶经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在PERT/PEX内塑层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ③EVOH挤出覆合：构成阻燃管内部第三层的为EVOH层。EVOH经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在内胶层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ④外胶挤出覆合：外胶原料为PE热熔胶，构成阻燃管内部第四层。PE热熔胶经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在EVOH层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ⑤外塑挤出覆合：外塑原料为PERT/PEX粒子，构成阻燃管内部第五层。PERT/PEX粒子和色母有上料口抽入上料机混合，之后泵入挤出工段（辅机）对粒子进行加热熔融挤出。热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的塑料均匀的覆盖在外胶层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ⑥冷却定径：多层挤出完成后的管材进入冷却系统定径，冷却包括两阶段，真空定径与水槽冷却定型。 真空定径，真空度的大小直接影响到管材的外径尺寸，真空度一般控制在0.02－0.07MPa，通常在满足管材外观质量的前提下，真空度应尽可能低，这样管材内应力小，产品在存放过程中变形。真空定径之后管材进入二次冷却槽，采用浸泡的方式对管材进行二次冷却定型，螺旋输送一般以5-10转的速度进行管材输送，一般冷却时间为2-3分钟。 冷却定径过程中的冷却水通过管道输送至车间外冷却水池和水塔，再通过泵组抽回生产线，循环使用不外排。 ④喷码：外购水性油墨，通过喷码机对管材表面进行喷码，该过程会产生极少量的挥发性有机物。 ⑤牵引收卷：生产线设置有牵引机、收卷机对管材进行牵引、切割收卷 ⑥检验：检验工区设置微控型电子万能试验机、电热鼓风烘箱、耐压试验机、游标卡尺、内外径π尺等设备对管材进行外径、厚度、拉伸等性能检验，该工段会产生边角料和不合格品。 （2）复合管 图2-3 复合管生产工艺流程示意图 工艺流程简述： 复合管从内到外由PERT/PEX内塑层、PE热熔胶内胶层、铝带中间层、PE热熔胶外胶层、PERT/PEX外塑层等五层构成，其生产流程如下： ①内塑挤出：内塑原料为PERT/PEX粒子，构成复合管内部第一层。根据材质要求，将PERT或者PEX粒子由上料口抽入上料机，在梅雨季节原料含水量较高时对原料进行电烘干。之后泵入热熔挤出机（主机）对粒子进行加热熔融挤出。加热温度控制在180℃-200℃，挤出过程会产生挥发性有机物。 ③冷却定径：挤出完成后的内塑管材进入冷却系统定径，冷却包括两阶段，真空定径与水槽冷却定型，冷却水循环使用。 ②内胶层挤出覆合：内胶原料为PE热熔胶，构成复合管内部第二层。PE热熔胶经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在PERT/PEX内塑层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ④铝带束收、焊接：挤出后的内塑+内胶双层管材通过牵引机牵引至束收机上方，同时将铝带放卷至束收机下方，通过束收机将铝带束夹住管材，再通过氩气焊接对铝带两边焊联，形成第三层铝材层。 ⑤铝带加热、外胶挤出涂胶：外胶层PE热熔胶，构成复合管内部第四层。为提高管材各层间覆合紧密度，首先对铝带层表面加热（电加热至100℃），再将PE热熔胶经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在铝带层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ④外胶层挤出覆合：PE热熔胶经上料口进入上料挤出机（辅机），热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的PE胶均匀的覆盖在EVOH层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ⑤外塑层挤出覆合：外塑原料为PERT/PEX粒子，构成复合管第五层。PERT/PEX粒子和色母有上料口抽入上料机混合，之后泵入挤出工段（辅机）对粒子进行加热熔融挤出。热熔工段加热温度控制在180℃-200℃，将熔融状态的塑料均匀的覆盖在外胶层上，挤出过程会产生挥发性有机物。 ⑥冷却定径：多层挤出完成后的管材进入冷却系统定径，冷却包括两阶段，真空定径与水槽冷却定型，冷却水循环使用。 ④喷码：外购水性油墨，通过喷码机对管材表面进行喷码，该过程会产生极少量的挥发性有机物。 ⑤牵引收卷：生产线设置有牵引机、收卷机对管材进行牵引、切割收卷 ⑥检验：检验工区设置微控型电子万能试验机、电热鼓风烘箱、耐压试验机、游标卡尺、内外径π尺等设备对管材进行外径、厚度、拉伸等性能检验，该工段会产生边角料和不合格品。 （3）普通管 普通管由PERT/PEX/PPR+色母粒直接挤出冷却后即为成品，其生产流程如下： 图2-4 普通管生产工艺流程示意图 工艺流程简述： ①上料挤出：普通管根据产品材质的不同，选择PERT粒子或PEX粒子或RRP 粒子与色母粒上料混合，在梅雨季节原料含水量较高时对原料进行电烘干。之后泵入热熔挤出机对粒子进行加热熔融挤出。加热温度控制在180℃-200℃，挤出过程会产生挥发性有机物。 ②冷却定径：挤出完成后的管材进入冷却系统定径，冷却包括两阶段，真空定径与水槽冷却定型，冷却水循环使用。 ③喷码：外购水性油墨，通过喷码机对管材表面进行喷码，该过程会产生极少量的挥发性有机物。 ④牵引收卷：生产线设置有牵引机、收卷机对管材进行牵引、切割收卷 ⑤检验：检验工区设置微控型电子万能试验机、电热鼓风烘箱、耐压试验机、游标卡尺、内外径π尺等设备对管材进行外径、厚度、拉伸等性能检验，该工段会产生边角料和不合格品。 5、重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未增大30%及以上; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 根据现场情况，焊接采用氩气焊接，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放，大气污染物无组织排放量未增加10%; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 无废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废气 - 建设项目主要废气污染源为热熔挤出废气、焊接烟尘、喷码废气。热熔挤出废气：对热熔挤出工区进行封闭，并配套负压系统，同时对挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经一套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒（DA001）有组织排放；焊接烟尘：采用氩气焊接，根据现场情况，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放；喷码废气：本项目采用水性油墨作为原料，水性油墨VOCS质量比小于10%，废气于厂区无组织排放。 2、废水 建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；根据水平衡示意图，本项目用水为挤出工件冷却水、和生活用水，其中冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入裕安区污水处理中心。 3、噪声 产生的噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，目前已采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。 - 4、固体废物 - 本项目固废主要为不合格品、边角料、废包装袋等，集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废活性炭、废油墨盒规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理。 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 现阶段实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废气治理; 挤出废气; 设置密闭的挤出生产工区，并配套负压系统，同时于挤出口上方配套集气罩将废气收集至1套两级活性炭吸附装置处理并通过15m高排气筒排放（DA001）; 10; 于挤出口上方配套集气罩将废气收集至1套两级活性炭吸附装置处理并通过15m高排气筒排放（DA001）; 8. 焊接废气; 焊接机上方设置集气罩，收集的烟尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）; 5; 厂区实际采用氩气焊接，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 2. 无组织废气; 挤出工段、焊接工段加强工区密闭，提高废气收集效率； 喷码工段使用水性油墨，直接排放; 2; 挤出工段工区密闭，提高废气收集效率；喷码工段使用水性油墨，直接排放; 2. 废水治理; 冷却水; 专用收集管道、24m×3.5m×3m的冷却水池和3t的冷却水塔; 8; 专用收集管道、24m×3.5m×3m的冷却水池和3t的冷却水塔; 8. 生活污水; 生活污水收集管网，化粪池; 3; 生活污水收集管网，化粪池; 2. 噪声治理; 设备噪声; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 5; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 2. 固废治理; 一般工业固废; 车间内西侧设置一般工业固废暂存间，建筑面积约20m2，不合格品、边角料及废包装材料等经暂存后资源外售; 2; 车间内西侧设置一般工业固废暂存间，建筑面积约20m2，不合格品、边角料及废包装材料等经暂存后资源外售; 1. 危险废物; 车间内西侧新建危险废物暂存间，建筑面积约20m2，更换的废活性炭、废油墨盒分类、规范暂存后委托有资质单位处置; 5; 车间内西侧新建危险废物暂存间，建筑面积约20m2，更换的废活性炭、废油墨盒分类、规范暂存后委托有资质单位处置; 3. 生活垃圾; 垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作; 2; 垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作; 2. 环保投资合计; 42; /; 30.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 设置密闭的挤出生产工区，并配套负压系统，同时于挤出口上方配套集气罩将废气收集至1套两级活性炭吸附装置处理并通过15m高排气筒排放（DA001）；焊接机上方设置集气罩，收集的烟尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放（DA002）。喷码工段使用水性油墨，直接排放。; 于挤出口上方配套集气罩将废气收集至1套两级活性炭吸附装置处理并通过15m高排气筒排放（DA001）；焊接工段实际采取氩气焊接，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放。喷码工段使用水性油墨，直接排放。. 地表水环境影响分析结论; 项目运营期生产废水经冷却水塔和循环水池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准后,接管裕安区污水处理中心处理。; 已落实，项目运营期生产废水经冷却水塔和循环水池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入裕安区污水处理中心处理。. 噪声治理; 选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; 已落实，选用低噪声机械设备,对高噪声设备采取有效减振、 隔声、消音等措施并合理布局。. 固废治理; 妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。不合格品、边角料及废包装材料等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废活性炭、废油墨盒等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运，做到垃圾日产日清。; 已落实，已规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所，不合格品、边角料及废包装材料等一般固体废物分类处理收集后外售；废活性炭、废油墨盒等危险废物规范收集、贮存，委托资质单位处置；生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运。. 环评总结论; 综上所述，赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于六安市裕安区高新技术产业开发区宝中路以西、红旗路以北，租赁六安高新技术产业开发区管委会原佑逸管业二期1#车间和宿舍楼并新建1栋综合办公楼等，总建筑面积为16435m2，从事冷暖管生产。项目建设13条冷暖管生产线，每条生产线主要由上料混料设施、热熔挤出设施、冷却定径设施、喷码设施、牵引收卷设施等组成，同时配套建设储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可年产各类冷暖管材5000t/a的生产能力，其中阻氧管2000t/a、复合管2000t/a、普通管1000t/a的生产规模。项目总投资10000万元，其中环保投资42万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： (一)在施工过程中要采取洒水抑尘、清洗车辆、增加覆盖、围挡等措施，尽可能减少扬尘对周围生活居住环境的影响。大气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。 (二)开挖地面产生的土石方尽可能回填利用，不能利用的土石方及时组织清运到建设部门指定的场所，不得随意倾倒和堆放。 (三)项目运营期生产废水经冷却水塔和循环水池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准后，接管裕安区污水处理中心处理。 (四)项目运营期各工段产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。挤出工段产生的废气经负压系统+集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；焊接工段产生的废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃、颗粒物排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值；厂区内VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 (五)选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企 业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008中的3类标准。 (六)妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所，不合格品、边角料及废包装材料等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废活性炭、废油墨盒等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运，做到垃圾日产日清。 (七)厂区合理绿化，并做到周围环境卫生整洁。 三、你公司应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投产的环保“三同时”制度。项目投产前，应按相关规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织竣工环保验收，并将相关信息及时对社会公开。 四、裕安区环境监察大队、环境监察六中队负责该项目日常环境监督与管理工作。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法和依据; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017; 0.07mg/m3. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ607-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： 1、无组织废气监测 表6.1 无组织废气排放监测内容一览表 监测点位名称; 项目区主导风上风向厂界和下风向厂界. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 每天采样3次，连续监测2天. - 有组织废气监测 表6.2有组织废气排放监测内容一览表 监测点位名称; - 废气处理装置出口. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 每天采样3次，连续监测2天. 3、厂界噪声监测 表6.2 厂界噪声监测内容一览表 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间监测1次. 其监测点位图如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年5月30日、31日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 5月30日; 5月31日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产5000t冷暖管. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产2500t冷暖管. 实际产量; 日产7.4吨冷暖管; 日产7.5吨冷暖管. 生产负荷（％）; 89%; 90%.

验收监测结果： 1、无组织废气监测结果与分析 表7.2 项目无组织废气监测结果统计表 检测项目、日期及频次 监测位置; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2022.05.30; ①; 0.34; 0.69; 0.52; 0.44. ②; 0.37; 0.81; 0.59; 0.56. ③; 0.35; 0.71; 0.48; 0.59. 2022.05.31; ④; 0.35; 0.88; 0.53; 0.56. ⑤; 0.36; 0.66; 0.55; 0.56. ⑥; 0.39; 0.65; 0.55; 0.60. 根据监测结果，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。 2、有组织废气监测结果与分析 表7.3 有组织排气筒废气监测结果 检测点位; 废气处理装置出口. 监测日期; 2022.05.30; 2022.05.31. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.1257. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 27.3; 27.5; 27.1; 27.3; 27.3; 27.4. 烟气流速; m/s; 20.3; 20.8; 20.5; 20.9; 21.0; 20.3. 标干流量; m³/h; 8071; 8265; 8160; 8316; 8360; 8074. 非甲烷总烃实测浓度; mg/m3; 2.50; 2.50; 2.67; 2.45; 2.42; 2.42. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.020; 0.021; 0.020; 0.020; 0.020; 0.020. 根据上表可知，在验收监测期间，项目非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值。 3、噪声监测结果与分析 表7.4 厂界噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 测试时间; 夜间. 2022.5.30; N1; 东厂界外1m; 13:10-13：11; 56; 22:10-22:11; 47. N2; 南厂界外1m; 13:16-13：17; 59; 22:16-22:17; 47. N3; 西厂界外1m; 13:24-13：25; 57; 22:23-22:24; 47. N4; 北厂界外1m; 13:29-13：30; 56; 22:29-22:30; 49. 2022.5.31; N1; 东厂界外1m; 14:02-13：03; 56; 22:20-22:21; 49. N2; 南厂界外1m; 14:08-13：09; 57; 22:25-22:26; 47. N3; 西厂界外1m; 14:15-14：16; 58; 22:31-22:32; 46. N4; 北厂界外1m; 14:23-14：24; 56; 22:39-22:40; 49. 天气状况; 2022年5月30：多云、1.8m/s（昼间）、2.0m/s夜间； 2022年5月31：多云、1.7m/s（昼间）、1.9m/s夜间；. 根据上表可知，在验收监测期间，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.026t/a; 0.08t/a. 实际排放量（t/a）; 0t/a; 0.048t/a. 达标性; 达标; 达标. 根据环评报告，本项目烟（粉）尘总量指标为0.026t/a、VOCS总量指标为0.08t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算VOCS最大排放量为0.048t/a。焊接烟尘处理措施由经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放变更为由移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，故烟（粉）尘排放量为0t/a。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证登记填报，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 废气主要为热熔挤出废气，于挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经1套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒有组织排放。根据监测结果，项目非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在46dB（A）- 59dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）固废落实结果 不合格品、边角料及废包装材料等一般固体废物分类处理收集后外售；废活性炭、废油墨盒等危险废物规范收集、贮存，委托资质单位处置；生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污登记已填报，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。