安徽波顿机电科技有限公司

年产 3000 件齿轮传动产品生产项目（阶段性）

（喷丸工区、热处理生产线、机加工区及配套环保设施）

竣工环境保护验收监测报告表

安徽波顿机电科技有限公司

2023年1月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽波顿机电科技有限公司

电话：13696529356

传真：/

邮编：/

地址：霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北

表一

| 建设项目名称 |  | 年产 3000 件齿轮传动产品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 安徽波顿机电科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 齿轮传动产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产 3000 件齿轮传动产品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产 2000 件齿轮传动产品 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2018年12月 |  | 开工建设时间 | 2019年9月 |  |
| 调试时间 |  | 2022年11月-2023年1月 |  | 验收现场监测时间 | 2022年12月20日-21日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 原霍山县环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 | 江苏新清源环保有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 12000万 |  | 环保投资总概算 | 60.4万 | 0.5% |
| 现阶段实际总概算 |  | 5500 |  | 环保投资 | 35.4 | 0.64% |
| 验收监测依据 |  |  | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）江苏新清源环保有限公司编制的《年产 3000 件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表》，2018.12； （2）原霍山县环境保护局“关于安徽波顿机电科技有限公司年产 3000 件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表的批复”（霍环评〔2019〕5号）2019.1.22； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；本项目特征污染因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃参照执行执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值；标准摘录见表 15。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m³ 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：区域地表水体东淠河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 3类区; 65 dB（A）; 55 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 污染物排放标准： （1）废气排放标准：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级及无组织排放监控浓度限值标准要求。 - 表1.4 大气污染物综合排放标准（GB1627-1996） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. - （2）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （3）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 3、污染物排放总量控制指标： 根据环评可知本项目总量指标为：VOCs：0.34t/a，烟（粉）尘：0.052t/a |

表二

- 项目背景及由来 安徽波顿机电科技有限公司位于霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北，新建3座标准化厂房和1座综合楼，总建筑面积24080m2，计容总建筑面积49390m2。新上符合国家产业政策的通用机床32台、热处理生产线1条、检验设备1组，现阶段可形成年产齿轮传动产品2000台的生产能力。 2018年8月委托江苏新清源环保有限公司编制《安徽波顿机电科技有限公司年产 3000件齿轮传动产品生产项目》，并于2019年1月22日取得原霍山县环境保护局出具的《关于安徽波顿机电科技有限公司年产3000件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表的批复》（霍环评[2019]5号）。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，2020年7月23日进行排污许证填报并取得排污许可证（编号：91341525MA2RTE7R7B）。 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得原霍山县环境保护局关于安徽波顿机电科技有限公司年产3000件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表的批复》（霍环评[2019]5号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已进行排污许可证填报，并取得排污许可证（91341525MA2RTE7R7B）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目整体建设，整体投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽波顿机电科技有限公司建设的年产3000件齿轮传动产品生产项目，项目总用地面积60亩，规划新建2座1F的生产车间及1座4F的综合楼，总建筑面积24080m2，计容总建筑面积49390m2，新上符合国家产业政策的通用机床32台、精密锻造生产线1条、热处理生产线1条、喷漆装配线1条、检验设备1组，项目建成后年产齿轮传动产品3000台。 总投资12000万元，其中环保投资60.4万元。 配备工作人员95人，设食堂，设住宿，住宿人员20。单班制，日工作8小时，年工作300天。 （2）项目实际建设内容概况 安徽波顿机电科技有限公司位于霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北，新建3座标准化厂房和1座综合楼，总建筑面积24080m2，计容总建筑面积49390m2。新上符合国家产业政策的通用机床32台、热处理生产线1条、检验设备1组，现阶段可形成年产齿轮传动产品2000台的生产能力。 现阶段总投资5500万元，现阶段环保投资35.4万元。 现阶段配备工作人员10人，不设食宿。单班制，日工作8小时，年工作300天。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 1#生产车间; 1F，位于项目区的西侧，车间长 125m，宽88m，层高9.5m，车间西侧自北向南依次分布有喷漆生产线、焊接车间以及锻造车间，车间的东侧自北向南依次分布有装配车间、零部件仓库以及成品仓库; 现已建成1#生产车间零部件仓库和成品仓库，暂未建设喷漆生产线、焊接生产线、锻造生产线，. 2#生产车间; 1F，位于1#车间的东侧，车间长125m，宽88m，层高9.5m，车间的最北侧设为热处理车间，中间区域设为检验室、工具库以及毛坯仓库，车间的西南侧设有箱体车间，东南侧设有齿轮车间; 1F，位于1#车间的东侧，车间的最北侧设为热处理车间，中间区域设为检验室、工具库以及毛坯仓库，车间的西南侧设有箱体车间，东南侧设有齿轮车间. 辅助工程; 综合楼; 位于厂区的东北角，4F，长35m，宽18m，1F设为办公楼，2F设为食堂，3~4F设为员工宿舍; 位于厂区的东北角，1F作为食堂（未建成）、2F作为办公区、3~4F设为员工宿舍. 公用工程; 供水工程; 项目用水来自霍山县市政给水管网，用水总量为 2070.36m3/a; 已落实. 排水工程; 采用雨污分流制度，雨水进市政雨水管网；废水经过预处理，达标后接入市政污水管网；; 已落实. 供电工程; 来自霍山县市政供电系统; 已落实. 储运工程; 零部件仓库; 位于1#车间的东侧的中间区域，占地面2296m2，主要用于外购零部件的存放; 已落实. 成品库; 位于1#车间东侧的南侧区域，零部件仓库的南侧，占地面积2460m2，主要用于成品件的存放; 已落实. 毛坯仓库; 位于2#车间东侧的中间区域，占地面积1680m2，主要用于生产过程中毛坯件的存放。; 已落实. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理，生产废水首先经过隔油池预处理后进行酸碱中和，处理后的二股废水混合达标后，接入市政污水管网排入霍山经济开发区工业污水处理厂处理; 生活污水经化粪池处理，排入霍山经济开发区工业污水处理厂处理；生产废水经清洗机处理后循环使用，不外排. 废气治理; 1、表面清理废气、喷漆废气、烘干废气收集后经过过滤棉吸附后，进入“UV光解装置+活性炭吸附净化装置”处理后经不低于15m 高排气筒进行排放； 2、煤油废气通过加强通风排放； 3、焊接烟尘经过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织形式排放； 4、油烟废气经净化效率不低于85%的油烟净化器处理后经专用排烟道排放； 5、油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放； 6、热处理废气经过燃烧小火炬燃烧后经 15m 高排气筒排放。; 1、喷丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放； 2、油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放； 现阶段喷漆生产线、焊接车间以及锻造车间暂未建成，故配套的环保设施未布设. 噪声治理; 车间墙壁隔声、高噪声设备加装减震垫、消声装置等; 已落实. 固废治理; 1、金属边角料、金属屑收集后外售后回收利用； 2、废活性炭、废过滤棉、油漆桶、废溶剂瓶、废矿物油、废淬火油及残渣、废煤油等收集后委托有危废资质的单位进行处理； 3、生活垃圾以及废含油平布袋装化暂存于垃圾箱内，由环卫部门统一清运； 4、设置危废库 1 座，位于毛坯仓库的东北侧，建筑面积约 10m2。; 现已规范建设危废暂存间，占地面积10m2，位于毛坯仓库的东北侧。废矿物油、废淬火油及残渣等收集后委托有危废资质的单位进行处理；金属边角料、金属屑收集后外售后回收利用. （3）产品方案 表2.2 项目产品方案一览表 单位：件/a 序号; 产品名称; 环评申报产能; 现阶段实际生产能力. 1; 齿轮传动产品; 3000; 2000. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 序号; 设备名称; 规格型号; 环评申报数量; 实际投入数量. 1; 车床; CWA61100、 CA6140 等; 6; 4. 2; 数控车床; CK6152 等; 8; 8. 3; 平面磨床; M7450; 3; 3. 4; 铣床; X5032 、X5145; 4; 4. 5; 摇臂钻床; Z3032*8/1; 3; 3. 6; 磨齿机; YK7332、YK7380; 5; 5. 7; 外圆磨床; MG6452K、M1432B; 3; 3. 8; 内圆磨床; M250A; 2; 2. 9; 数显镗铣床; TPXB111B/2; 3; 3. 10; 龙门铣床; XG2080T; 1; 1. 11; 线切割; DK7750; 8; 8. 12; 滚齿机; Y3150K、 Y31125K 等; 10; 3. 13; 插齿机; YK5180BX3/86; 2; 3. 14; 加工中心; CWK1250、CWK630 等; 4; 1. 15; 井式加热电阻炉; RJ2-50-3; 2; 1. 16; 低温试验箱; GDW-010、 GDW1000L; 2; 1. 17; 锻造生产线; /; 1; 0. 18; 热处理生产线; 渗碳淬火; 2; 1. 19; 喷漆装配线; /; 1; 0. 20; 螺杆压缩机; SFG37B; 1; 1. 21; 空气压缩机; WH10007; 1; 1. 22; 造氮机; /; 1; 1. 23; 喷丸设备; /; 1; 1. 3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评申报年消耗量; 现阶段实际年消耗量; 单位. 1; 球墨铸铁; 1500; 1000; t/a. 2; 合金钢; 1500; 1000; t/a. 3; 箱体毛坯件; 3000; 2000; 套/a. 4; 端盖铸件毛坯件; 3000; 2000; 套/a. 5; 轴承; 3000; 2000; 套/a. 6; 油封; 3000; 2000; 套/a. 7; 标准件; 3000; 2000; 套/a. 8; 单组分丙烯酸磁漆; 1; 0; t/a. 9; 松香水; 0.8; 0.5; t/a. 10; 切削液; 1.5; 1.0; t/a. 11; 切削油; 0.6; 0.4; t/a. 12; 液压油; 2.2; 1.4; t/a. 13; 锂基润滑脂; 0.3; 0.2; t/a. 14; 220齿轮油; 0.6; 0.4; t/a. 15; 煤油; 60; 40; L/a. 16; 平布; 0.02; 0.02; t/a. 17; 甲醇; 15000; 10000; L/a. 18; 氮气; 20000; 13000; m3/a. 19; 淬火油; 3000; 2000; t/a. 20; 焊料; 3; 0; t/a. 21; R404A、R23; 0.5; 0.5; t/a. 22; 碱性清洗液; 1.04; 0.53; t/a. （2）水平衡一览表 用水及排水情况 ①清洗用水 油淬后的工件需进入清洗炉进行清洗，主要采用碱性清洗液进行清洗，清洗液采用清洗剂原液与水进行配比，配置后清洗液浓度为2.5%。清洗剂成分为表面活性剂、 碱性剂以及水和其他添加剂组成，主要成分为1~2.5%的氢氧化钠以及1~2.5%的胺。 项目清洗炉水槽容积为5.2m3，平均每4~6个月更换1次。由于产品带走等原因会产生一定的损耗，损耗量按照10%计。由于损耗等原因，需要定期补充清洗液进入清洗槽，平均每周补充1次，不外排，每次补充量为0.52t，则年补充量为26t/a。则项目年清洗液用量为41.6t/a，则配置水用量为40.56m3/a。 ②生活废水：项目劳动定员30人，则生活用水量为1.5m3/d（450m3/a），排水量为1.2m3/d（360m3/a）。 - 用水平衡示意图 图2-1 水平衡示意图（t/d）

4、工艺流程 （1）齿轮传动产品及各配件半成品生产工艺流程 项目生产的齿轮传动产品由齿轮、轴、箱体、端盖、轴承、油封以及标准件组成，其中齿轮、轴均为外购原材料（合金钢、铸铁），企业自行进行加工生产半成品，箱体、端盖主要外购毛坯件，由企业进行机加工处理得到半成品，轴承、油封以及标准件全部外购标准半成品。各部件生工艺流程见图3.4-1。 图3.4-1箱体半成品生产工艺及产污环节图 图2-2 端盖半成品生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： 项目箱体半成品、端盖半成品的生产主要是由企业外购毛坯件进厂后进行机械加工生产箱体半成品以及端盖半成品，产生的箱体半成品、端盖半成品厂区暂放后进入产品组装工序。 图2-3 齿轮半成品生产及产污环节流程图 图2-4 轴半成品生产及产污环节流程图 齿轮、轴半成品产品生产工艺说明： 抛丸：现阶段使用齿轮、轴粗胚件进行加工，对齿轮、轴粗胚件进行抛丸处理，抛丸区工作时间2h/d，600h/a。 热处理：热处理工艺主要包括氮-甲醇气体渗碳工艺、油淬工艺、清洗工艺及回火 工艺，具体流程如下：锻造后的工件进入热处理设备进行热处理加工，该工序使用能源 为电能，工件放入热处理设备后，首先加热至 930℃，高温度状态下保温 8~72 小时， 保温的过程进行可控气氛渗碳，渗碳工艺采用氮-甲醇气体渗碳工艺，渗碳完成后在炉 内进行油淬；淬火后冷却到室温，零件进入清洗炉清洗，清洗后的零件进回火炉加热到 650℃左右进行高温回火。 渗碳工艺：具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中，加热到 900--950 摄氏度的 单相奥氏体区，保温足够时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层，从 而获得表层高碳，心部仍保持原有成分； 半精车加工：热处理后的工件进入半精车加工工序进行精车加工，该工序会采用切 削液进行冷却和润滑。 精车加工、磨齿、外圆磨：检验合格的工件进入精加工工序进行精加工处理，该工 序会采用切削液进行冷却和润滑。精车加工后的齿轮毛坯件需进入磨齿机进行磨齿，该 工序会采用切削油进行冷却和润滑，轴毛坯件需进行圆磨床进行外圆磨加工，该工序会 产生废切削液。 切键槽、铣键槽：磨齿后的齿轮半成品以及外圆磨后的轴半成品进行键槽加工处理， 处理后得到齿轮半成品以及轴半成品，进入仓库备用。 制氮工艺 项目前期使用氮气为外购的氮气，后期用氮气由企业自行生产，制氮工艺流程及产 污环节见下图 图2-6制氮工艺流程及产污环节图 工艺说明： 项目采用传统的制氮方法，制氮原理为：以空气为原料，经过压缩、净化，在利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物，利用液氧和液压的沸点不同（在 1个标准大气压下，前者的沸点为-183℃，后者的沸点为-196℃），通过液空的精馏，是他们分离来获得氮气。 项目原料为空气，空气经过压缩机压缩至所需的工艺压力，并经压缩机末级压缩机末级冷却器冷却后进入分子筛纯化器吸附原料空气中的水分、二氧化碳和碳氢化合物，然后进入冷箱，经冷箱中的主换热器，与返流气体进行换热，冷却至饱和温度，在进入精馏塔精馏，在塔顶部得到高纯度氮气，高纯氮气经气体输送管道送至生产节点。 4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化。; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 喷丸粉尘由无组织排放变更为由1根15m高排气筒排放; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 综上，本项目不属于重大变更，满足阶段性验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物及源强分析 建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；用水为切削液配置用水、清洗液配置用水、清洗用水和生活用水，生产废水经清洗机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入霍山经济开发区工业污水处理厂。 2、废气污染分析 现阶段废气主要为喷丸粉尘和油淬废气。喷丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放。 3、噪声污染分析 噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，本项目已采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。 - 4、固体废物污染物及源强分析 - 固废主要为生活垃圾、废切削液、边角料、废弃的含油抹布、劳保用品、废矿物油、废淬火油及残渣、废包装桶、制氮机产生的废过滤材料等。边角料、制氮机产生的废过滤材料集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废切削液、废淬火油及残渣、废包装桶规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾统一交由环卫部门清运。 - 现已规范建设危废暂存间，占地面积10m2，位于毛坯仓库的东北侧。厂区现处于调试阶段，危废暂未产生，故无危废转运记录。 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 现阶段实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废气治理; 喷漆、烘干废气、表面清理废气：干式喷漆房1座，“过滤棉吸附+UV 光氧催化+活性炭吸附净化装置+15m 高排气筒”1 套 油淬废气：集气装置+90%的静电式油烟净化器1套+15m高排气筒1套 油烟废气：“集气罩+85%的油烟净化器+专用排烟道”1套； 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器1 套； 热处理废气：收集后经过15m高排气筒排放； 无组织排放的非甲烷总烃加强车间通风; 45; 1、喷丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放； 2、油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放； 现阶段喷漆生产线、焊接车间以及锻造车间暂未建成，故配套的环保设施未布设; 20. 废水治理; 8m3化粪池 1座、3m3的隔油池 1 座， 7m3的隔油池 1座，7m3的中和沉淀池 1 座; 2.4; 8m3化粪池 1座; 0.5. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 5; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 5. 固废治理; - 一般废物：分类收集处理装置、垃圾桶若干； - 2、危险废物：设置暂存间 1 座， 建筑面积10m2，地面做好防腐、防渗措施， 危险废物定期委托危废处理单位进行处理; 8; - 1、一般废物：分类收集处理装置、垃圾桶若干； 2、危险废物：设置暂存间 1 座， 建筑面积10m2，地面 做好防腐、防渗措施，危险废物定期委托危废处理单位进行处理; 8. 环保投资合计; 60.4; /; 33.5.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 有组织排放的颗粒物、苯、二甲苯、非甲烷总烃最 大落地浓度＜ 10% ，且颗粒物的最大落地浓度可以满足 《环境空气质量标准 》 （GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃的最大落地浓度可以满足“大气污染物综合排放标准详解”中标准要求（2.0mg/m3），二甲苯、苯的最大落地浓度可以满足 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准; 已落实，现阶段喷丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放；喷漆生产线、焊接车间以及锻造车间暂未建成，故配套的环保设施未布设. 地表水环境影响分析结论; 餐饮废水经过隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理，生产废水首先经过隔油池预处理后进行酸碱中和，处理后的二股废水混合达标后，接入市政污水管网，经霍山经济开发区工业污水处理厂处理达标后，再经移洋湾人工湿地净化后，最终排入东淠河; 已落实，生产废水经清洗机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入霍山县经济开发区污水处理厂. 噪声治理; 选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; 已落实，选用低噪声机械设备,对高噪声设备采取有效减振、 隔声、消音等措施并合理布局。. 固废治理; 落实本评价提出的各项措施后，本项目固废处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。企业只要及时、合理对不可回收利用的危废进行安全处置，并对其它一般固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废基本上不会对周围环境造成不利影响; 已落实。边角料、制氮机产生的废过滤材料集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废切削液、废淬火油及残渣、废包装桶规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾统一交由环卫部门清运. 环评总结论; 综上所述，安徽波顿机电科技有限公司年产 3000 件齿轮传动产品生产项目（阶段性）建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北。总投资12000万元，其中环保投资60.4万元。项目主要建设内容为建设生产车间2座，综合楼1座，总建筑面积24080平方米；新建精密锻造生产线、热处理生产线、喷漆装配线各1条，检验设备1组；新上通用机床32台、磨齿机5 台、滚齿机10台等生产设备；配套设置办公区、食堂、宿舍等辅助工程及供电、供排水等公用工程和原料库、成品库等储运工程和废水、废气等污染防治设施环保工程，项目建成后可形成年产3000件齿轮传动产品台的生产能力。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施的前提下，环境影响得到一定程度的缓解和控制，我局原则同意《报告表》中提出的项目的性质、规模、工艺、地点及拟采取的环境保护措施。 二、在项目设计、建设和运营中应认真落实报告表中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作： 1、加强施工期环境管理。落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，减轻对环境的不利影响。 2、原则同意《报告表》中提出的废气处理方案，其中项目油淬工序须在密闭状态下作业，产生的废气须经静电式油烟净化器处理后由 15 米排气筒（1#）高空达标排放（净化效率不低于90%）；喷漆、烘干、表面清理工序须在密闭式负压设置的喷漆房里作业，产生的废气须经过滤棉吸附后经过“UV 光解净化+活性炭净化装置”处理后通过15米排气筒（2#）达标排放；焊接工序产生的烟尘经收集后通过移动式焊接烟尘净化器处理后达标排放，加强车间通风装置，确保煤油清洗工序产生的废气无组织排放达标。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级和无组织排放监控浓度限值标准要求。食堂油烟经油烟净化装置处理后，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放标准由专用烟道排放。 3、项目单位须按雨污分流制要求，规范建设厂区雨污分流管网；生活污水先经隔油池预处理再由化粪池预处理后与经隔油池、中和沉淀池预处理后的清洗废水一起达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准后，接入县经济开发区污水管网纳入霍山县经济开发区工业污水处理厂进一步处理后达标排放。 4、项目单位须优先选用低噪声设备。高噪声生产设备须加装减振垫、空压机须设置隔声机房等隔声、减震降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。按减量化、无害化、资源化原则处理好各类固体废弃物。项目产生的一般工业固废须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关规定要求，建设一般固废暂存场所，并做好综合利用；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定，规范建设危险废物贮存场所，废过滤棉、废活性炭、废矿物油、废切削液、废淬火油及残渣、废煤油等危险废物应分类收集暂存于危险废物贮存场所，并委托有资质单位处理；生活垃圾应集中收集后委托环卫部门统一处理。 6、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范、应急措施，制定环境风险事故应急预案并完成报备工作。合理控制油漆、稀释剂。各种油类及危险废物的存储量，规范建设危废物品库房，做好防腐、防渗工作。项目设置100米的环境防护距离，防护距离内不得规划建设居民住宅。学校、医院等环境敏感建筑物，项目单位应协调县经济开发区做好周边规划用地控制。 7、项目建成投产后，排放的各项污染物必须严格按照市局核定的污染物总量控制指标执行，不得突破市局核定的污染物总量控制指标。 8、项目在建设运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。 三、项目的污染防治措施和生态保护措施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用，项目建成后，建设单位要立即按照规定的标准和程序，完成竣工环境保护验收并依法向社会公开相关信息 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。 五、霍山县环境保护局经济开发区分局负责该项目的环境监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 - 序号; - 检测项目; - 设备名称及型号; - 设备编号; - 检定/校准日期; - 有效期. - 1; 颗粒物; 分析天平FA2004B; - AHBP038-1; 2022.04.28; 2023.04.27. 鼓风干燥箱101-1A; - AHBP027-3; 2022.04.28; 2023.04.27. - 2; - 非甲烷总烃; 气相色谱仪G5; - AHBP022-5; 2022.03.02; 2024.03.01.

表六

验收监测内容： 1、废水监测 - 表6.1 有组织废气监测内容一览表 废气名称; 喷丸废气; 油淬废气. 监测点位; DA002; DA001. 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准限值. 2、无组织废气监测 - 表6.2 无组织监测内容一览表 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房门窗距离地面1.5m以上. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值标准要求. 3、厂界噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间监测1次. 其监测点位图如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年12月20日、21日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 12月20日; 12月21日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产 3000 件齿轮传动产品. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产 2000 件齿轮传动产品. 实际产量; 日产6件齿轮传动产品; 日产6件齿轮传动产品. 生产负荷（％）; 90%; 90%. 验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2 废气（有组织）监测结果统计表 检测因子; 颗粒物（低浓）※. 检测点位; DA002废气处理设施出口; DA002废气处理设施出口. 采样日期; 2022-12-20; 2022-12-21. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 8.7; 8.9; 8.5; 8.3; 8.5; 8.0. 平均排放浓度（mg/m3）; 8.5. 排放速率（kg/h）; 4.64×10-2; 4.78×10-2; 4.53×10-2; 4.50×10-2; 4.54×10-2; 4.30×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 4.55×10-2. 检测因子; 非甲烷总烃. 检测点位; DA001废气处理设施出口; DA001废气处理设施出口. 采样日期; 2022-12-20; 2022-12-21. 排放浓度（mg/m3）; 4.41; 4.56; 4.23; 4.59; 4.38; 4.51. 平均排放浓度（mg/m3）; 4.45. 排放速率（kg/h）; 2.23×10-2; 2.32×10-2; 2.16×10-2; 2.30×10-2; 2.23×10-2; 2.28×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 2.25×10-2. 达标情况; 达标. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物平均排放浓度为8.5mg/m3、平均排放速率4.55×10-2kg/h；非甲烷总烃平均排放浓度为4.45mg/m3、平均排放速率2.25×10-2kg/h。 综上可知，验收监测期间，本项目颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级浓度限值要求。 2、无组织废气监测结果与分析 表7.3 废气（无组织）监测结果统计表 检测项目; 颗粒物（mg/m3）; 完成日期; 2022-12-23. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4. 2022-12-20; - 13:00-14:00; 0.151; 0.252; 0.320; 0.252. - 14:20-15:20; 0.118; 0.202; 0.286; 0.236. - 15:40-16:40; 0.134; 0.185; 0.303; 0.202. 2022-12-21; - 13:10-14:10; 0.135; 0.235; 0.303; 0.235. - 14:30-15:30; 0.152; 0.253; 0.287; 0.219. - 15:50-16:50; 0.118; 0.202; 0.354; 0.202. 达标情况; 达标. 续表7.3.2 废气（无组织）监测结果统计表 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 完成日期; 2022-12-22. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4; G5. 2022-12-20; - 13:00; 0.42; 0.51; 0.58; 0.54; 0.71. - 14:20; 0.41; 0.50; 0.56; 0.52; 0.72. - 15:40; 0.40; 0.51; 0.58; 0.55; 0.71. 2022-12-21; - 13:10; 0.40; 0.54; 0.64; 0.55; 0.67. - 14:30; 0.41; 0.53; 0.62; 0.52; 0.70. - 15:50; 0.38; 0.56; 0.62; 0.54; 0.70. 达标情况; 达标. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织厂界排放最大浓度为0.62mg/m3、厂区内无组织最大排放浓度为0.72mg/m3；颗粒物无组织排放最大浓度为0.354mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中的无组织浓度限值。 3、噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 10:04; 52.3. N2; 厂界噪声; 10:31; 54.1. N3; 厂界噪声; 10:52; 54.7. N4; 厂界噪声; 11:27; 55.6. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:00; 41.7. N2; 厂界噪声; 22:15; 42.4. N3; 厂界噪声; 22:30; 43.3. N4; 厂界噪声; 22:45; 44.1. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 北; 昼间; 1.6; 2022-12-20. 夜间; 1.5. 达标情况; 达标. - 续表7.3.2 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 10:27; 53.1. N2; 厂界噪声; 10:55; 54.4. N3; 厂界噪声; 11:30; 55.1. N4; 厂界噪声; 11:58; 56.2. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:00; 43.4. N2; 厂界噪声; 22:15; 43.7. N3; 厂界噪声; 22:30; 44.6. N4; 厂界噪声; 22:45; 46.4. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 北; 昼间; 1.6; 2022-12-21. 夜间; 1.6. 达标情况; 达标. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 4、总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.052; 0.34. 实际排放量（t/a）; 0.027; 0.054. 达标性; 达标; 达标. 根据环评报告，本项目烟（粉）尘总量指标为0.052t/a、VOCS总量指标为0.34t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算烟（粉）尘最大排放量为0.03t/a、VOCS最大排放量为0.06t/a。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽波顿机电科技有限公司年产 3000 件齿轮传动产品生产项目（阶段性）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽波谱检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废水监测结果 废水主要为生产废水、生活污水，生产废水经清洗机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入霍山经济开发区工业污水处理厂。 （2）废气监测结果 在验收监测期间，有组织颗粒物平均排放浓度为8.5mg/m3、平均排放速率4.55×10-2kg/h；有组织非甲烷总烃平均排放浓度为4.45mg/m3、平均排放速率2.25×10-2kg/h。非甲烷总烃无组织厂界排放最大浓度为0.62mg/m3、厂区内无组织最大排放浓度为0.72mg/m3；颗粒物无组织排放最大浓度为0.354mg/m3。 颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准及无组织排放浓度限值要求。 （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在52.3dB（A）- 56.2dB（A）之间，夜间噪声在41.7dB（A）- 46.4dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）固废落实结果 - 固废主要为生活垃圾、废切削液、边角料、废弃的含油抹布、劳保用品、废矿物油、废淬火油及残渣、废包装桶、制氮机产生的废过滤材料等。边角料、制氮机产生的废过滤材料集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废切削液、废淬火油及残渣、废包装桶规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾统一交由环卫部门清运。 - 现已规范建设危废暂存间，占地面积10m2，位于毛坯仓库的东北侧。厂区现处于调试阶段，为非暂未产生，故无危废转运记录。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污许可证已填报并取得排污许可证（91341525MA2RTE7R7B），验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。