六安中财管道科技有限公司

中财新型建材产业园（一期项目）

竣工环境保护验收监测报告表

六安中财管道科技有限公司

2023年2月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：六安中财管道科技有限公司

电话：

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安经济技术开发区寿春路以北

表一

| 建设项目名称 |  | 中财新型建材科技产业园（一期项目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 六安中财管道科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安经济技术开发区寿春路以北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 新型材料（型材、板材、墙板、附框、波纹管、缠绕管、新风管、克拉管 ） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产12万吨新型材料（型材、板材40000t/a、墙板5000t/a、附框2000t/a、波纹管60000t/a、缠绕管13000t/a） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产10.5万吨新型材料（型材、板材45000t/a、墙板6000t/a、附框2000t/a、波纹管50000t/a、缠绕管15000t/a、新风管1000t/a、克拉管1000t/a） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2021年10月 |  | 开工建设时间 | 2021年12月 |  |
| 调试时间 |  | 2022年12月-2023年2月 |  | 验收现场监测时间 | 2023年1月02日-03日、2023年1月14日-15日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 六安经济技术开发区生态环境分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 60000万 |  | 环保投资总概算 | 470万 | 0.78% |
| 现阶段实际总概算 |  | 50000万 |  | 环保投资 | 415万 | 0.83% |
| 验收监测依据 |  |  | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《中财新型建材科技产业园（一期项目）环境影响报告表》，2021.10； （2）六安经济技术开发区生态环境分局“关于六安中财管道科技有限公司中财新型建材科技产业园（一期项目）环境影响报告表的批复”（六开环评〔2021〕29号）2021.12.15； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；本项目特征污染因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃参照执行执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m³ 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：区域地表水体淠河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 3类区; 65 dB（A）; 55 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 2、污染物排放标准： （1）废气排放标准：颗粒物、有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9中颗粒物、非甲烷总烃控制指标；厂区内无组织挥发性有机废气参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。 - 表1.4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准依. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 15; /; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 颗粒物; 20; 15; /; 1.0. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. - （2）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （3）废水排放标准：生产废水循环使用，定期添加不外排；员工生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后，接管市政污水管网进东城污水处理厂处理。标准浓度限值详见下表。 表1.7 项目生活污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; 接管浓度限值. pH; 6~9; -. COD; 500; -. BOD5; 300; -. SS; 400; -. 氨氮; /; 45. 动植物油; 100; -. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准. （4）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 3、污染物排放总量控制指标： 根据环评和总量文件可知本项目总量指标为：VOCs：2.536t/a，烟（粉）尘：0.72t/a。（总量文件见附件） |

表二

- 项目背景及由来 中财新型建材科技产业园（一期项目）位于安徽省六安经济技术开发区寿春路以北，总投资60000万元，建筑面积72000m2，建设1栋型、板材生产厂房（1#厂房、建设面积16770m2）、1栋仓储及墙板覆膜的综合厂房（2#厂房、建设面积18060m2）、1栋市政类结构壁管厂房（6#厂房、建设面积18060m2）；1座堆场（7#堆场、占地面积16856m2）；各生产厂房配套混料机、挤出机等生产设备，主要生产型材、板材、墙板、附框、波纹管、缠绕管、新风管、克拉管等产品；实际可形成年产12万t新型材料的生产能力。 2021年10月委托安徽锦环环境科技有限公司编制《中财新型建材科技产业园（一期项目）环境影响报告表》，并于2021年12月15日取得六安经济技术开发区生态环境分局出具的《关于六安中财管道科技有限公司中财新型建材科技产业园（一期项目）环境影响报告表的批复》（六开环评〔2021〕29号）。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，2023年2月进行排污许证填报。 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安经济技术开发区生态环境分局《关于六安中财管道科技有限公司中财新型建材科技产业园（一期项目）环境影响报告表的批复》（六开环评〔2021〕29号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已进行排污许可证填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目整体建设，整体投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 一期建设内容为：建筑面积72000m2，建设1栋型、板材生产厂房（1#厂房、建设面积16770m2）、1栋仓储及墙板覆膜的综合厂房（2#厂房、建设面积18060m2）、1栋市政类结构壁管厂房（6#厂房、建设面积18060m2）、1栋综合办公楼（建筑面积7920m2）；1座堆场（7#堆场、占地面积16856m2）；各生产厂房配套混料机、挤出机等生产设备，主要生产型材、板材、墙板、附框、波纹管、缠绕管、新风管、克拉管等产品；一期项目建成后可年产12万吨新型材料。 总投资60000万元，其中环保投资470万元。 配备职工人数400人，双班制，一班12小时，年生产300天，在厂区食宿。 （2）项目实际建设内容概况 建设1栋型、板材生产厂房（1#厂房、建设面积16770m2）、1栋仓储及墙板覆膜的综合厂房（2#厂房、建设面积18060m2）、1栋市政类结构壁管厂房（6#厂房、建设面积18060m2）；1座堆场（7#堆场、占地面积16856m2）；各生产厂房配套混料机、挤出机等生产设备，主要生产型材、板材、墙板、附框、波纹管、缠绕管、新风管、克拉管等产品；实际可形成年产12万t新型材料的生产能力。 实际总投资50000万元，环保投资415万元。 实际配备工作人员30人，双班制，一班12小时，年生产300天。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 型材、板材、墙板等加工生产区; 1#厂房，单层轻钢结构，建筑面积16770m2，主要建设型材、板材、墙板生产线，内置型材生产线36条、板材生产线20条、附框生产线2条、墙板生产线10条、不合格品破碎线2条。年产型材、板材约40000吨、墙板5000吨、附框2000吨; 位于1#厂房，建筑面积16770m2，型材46条生产线、墙板生产线10条，木饰面板材生产线1条。造粒机2条，不合格品破碎线3条.年产型材、板材45000t、墙板6000t、附框2000t. 墙板覆膜、打印生产区; 2#厂房，单层轻钢结构，建筑面积18060m2，分为覆膜、打印区和仓库区，覆膜、打印区建筑面积约4000m2，设置墙板覆膜、打印生产线10条，覆膜、打印为二次加工区，是对1#厂房生产的墙板进行表面覆膜、打印图案，建成后年产覆膜、打印后的墙板5000吨。其余为仓库区，建筑面积约14060m2; 位于2#厂房，建筑面积18060m2，现阶段设置5条覆膜线，1台打印机. 波纹管、缠绕管生产区; 6#厂房，单层轻钢结构，建筑面积18060m2，主要建设市政类结构壁管生产线，内置18条波纹管生产线和10条缠绕管生产线。年产波纹管约60000t、缠绕管约13000t。; 位于6#厂房，建筑面积18060m2，设置波纹管共计6条，缠绕管4条，新风管2条，克拉管1条。不合格品破碎1台。年产波纹管50000t、缠绕管15000t、新风管1000t/a、克拉管1000t. 储运工程; 临时原料堆放区; 各厂房内单独设置临时原料堆放区，1#厂房原料堆放区位于厂房内北侧，占地面积2600m2，6#厂房原料堆放区位于厂房内东北侧，占地面积1290m2; 各厂房内单独设置临时原料堆放区，1#厂房原料堆放区位于厂房南侧，占地面积约2600m2；6#厂房原料堆放区位于厂房内东北侧，占地面积约1290m2. 成品堆放区; 各厂房内单独设置临时成品堆放区，3栋厂房成品堆放区位于厂房内北侧，经生产加工完成的产品临时堆放在成品堆放区，最大暂存时间为15天; 已落实. 仓库区; 2#厂房，部分作为仓库使用，包括原料仓库和成品仓库; 已落实. 辅助工程; 综合办公楼; 建筑面积7920m2，4F，1F食堂和展厅，2F-4F为会议及办公区域。; 综合楼尚未建成，故不在本次验收范围内. 办公区; 各生产车间单独设置办公区，用于员工办公，其中1#厂房、2#厂房办公区均位于厂房内东北侧，占地面积均为320m2，6#厂房办公区位于厂房内西北侧，占地面积为444m2; 已落实. 模具间; 位于1#厂房西北侧，长×宽=13m×8m，建筑面积104m2，用于存放生产过程中产品使用的各种不同类型的模具；厂区不涉及模修; 已落实. 破碎区; 位于6#厂房东南侧，长×宽=33m×38m，建筑面积1254m2，用于破碎各厂房生产过程中产生的不合格产品和边角料; 已落实. 机修区; 各厂房单独设置机修区，分别位于1#厂房东南角，建筑面积60m2，6#厂房东北侧，建筑面积60m2，2#厂房不设置机修区; 已落实. 零配件区; 各厂房内单独设置零配件仓库，1#、2#厂房零配件仓库位于厂房内西北侧，占地面积约为32m2，6#厂房零配件仓库位于厂房内西南侧，占地面积为1062m2; 各厂房内单独设置零配件仓库，1#、2#厂房零配件仓库位于厂房内西北侧，占地面积约为32m2，6#厂房零配件仓库位于厂房内西南侧，占地面积为1062m2. 公用工程; 供水系统; 项目生产生活用水均来自于开发区供水管网; 已落实. 排水系统; 雨污分流，雨水进市政雨水管网；循环水冷却后回用于冷却工段；生活污水进东城污水处理厂处理达标排放至淠河; 已落实. 循环水系统; 本期工程在生产过程中需对产品进行水冷，冷却水循环使用，1#厂房设置1个30m×6m×4.5m的循环水池、6#厂房设置1个20m×13m×4.5m的循环水池，产生的冷却水经循环冷却后回用于生产; 已落实. 供电系统; 由配电房统一供电; 已落实. 供热设施; 开发区集中供热; 已落实. 供气系统; 本项目3栋生产厂房内分别设置1个空压机房，各个空压机房内均设3台空压机。; 已落实. 环保工程; 废水治理; 厂区排水采用雨污分流排水体制。雨水经厂区内雨水管网排至寿春路雨水管网，污水经化粪池预处理后排至寿春路市政污水管网，化粪池位置位于厂区综合办公楼处东南角处，共设置1个，总容积约为50m3; 已落实. 废气治理; 投料粉尘; 1#厂房设专用投料区域，投料区域封闭并配套集尘系统，投料过程中产生的粉尘经集尘系统收集后通过1套布袋除尘器处理，处理后的粉尘经1根15m高排气筒（DA001）排放; 已落实. 破碎粉尘; 破碎区域封闭并配套负压收尘系统，进出口安装软帘，破碎机上方安装集尘罩，产生的粉尘经集气罩收集后，通过中央集尘管道+布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放; 破碎机上方安装集尘罩，产生的粉尘经集气罩收集后，通过中央集尘管道+布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放. 挤出废气; 各挤出工段处安装集气罩： ## 1#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放； 6#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放； 厂区内无组织废气经加强车间通风; ## 1#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放； 6#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放； 厂区内无组织废气经加强车间通风. 噪声治理; 本期工程主要噪声源来自空压机、风机、破碎机、冷却塔，经基础减振、厂房隔声等措施; 已落实. 固废治理; 一般工业固体废物暂存间：1#厂房、6#厂房分别设置1处一般工业固体废物暂存间，用于存放生产过程中产生的废包装材料、边角料和不合格产品，集中存放在一般工业固体废物暂存间，其中废包装材料定期资源外售；边角料和不合格产品定期运至破碎间破碎后回用于生产; 1#厂房、6#厂房分别设置1处一般工业固体废物暂存间，用于存放生产过程中产生的废包装材料、边角料和不合格产品，集中存放在一般工业固体废物暂存间（20m2），其中废包装材料定期资源外售；边角料和不合格产品定期运至破碎间破碎后回用于生产. 危险废物暂存间：新建1处危险废物暂存间，位于6#厂房内东北侧，建筑面积50m2，用于存放生产过程中产生的废活性炭、废润滑油、废油桶等危险废物，集中分类收集在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置; 危废暂存间位于6#厂房内东北侧，建筑面积50m2，用于存放生产过程中产生的废活性炭、废润滑油、废油桶等危险废物，集中分类收集在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置. 生活垃圾集中收集后统一交由环卫部门清运处置; 已落实. （3）产品方案 表2.2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报年产量; 实际年产量. 1; 型材、板材; 40000t/a; 45000t/a. 2; 墙板（覆膜+油墨打印）; 5000t/a; 6000t/a. 3; 附框; 2000t/a; 2000t/a. 4; 波纹管; 60000t/a; 50000t/a. 5; 缠绕管; 13000t/a; 15000t/a. 6; 新风管; /; 1000t/a. 7; 克拉管; /; 1000t/a. 总计; 120000t/a; 120000t/a. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 序号; 名称; 环评申报数量; 实际投入数量; 备注. 1; 混料机; 2; 2; 1#厂房. 2; 混料仓; 2; 2. 3; 挤出机; 70; 70. 4; 空压机; 2; 2. 5; 覆膜机; 10; 5; 2#厂房. 6; 混料机; 2; 2; 6#厂房. 7; 波纹管挤出机; 18; 6. 8; 缠绕管挤出机; 10; 4. 9; 新风管挤出机; 0; 2. 10; 克拉管挤出机; 0; 1. 11; 空压机; 2; 2. 12; 破碎机; 1; 1. 3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 产品名称; 原辅料名称名称; 环评申报年消耗量（t/a）; 实际年消耗量（t/a）. 1; 型材、板材; PVC; 20000; 22500. CaCO3; 8000; 9000. 钛白粉; 4000; 4500. 稳定剂; 5000; 5625. CPE; 1500; 1687.5. 润滑剂; 1500; 1687.5. 2; 波纹管; PE粒子; 45000; 30000. 回料; 3900; 2600. 色母（蓝色）; 4500; 3000. 色母（黑色）; 4500; 3000. 干燥剂; 1500; 1000. 3; 缠绕管; PE粒子; 9100; 7000. 回料; 130; 100. 色母（蓝色）; 1040; 800. 色母（黑色）; 1040; 800. 硬脂酸; 260; 200. 干燥剂; 260; 200. 4; 附框; PVC; 1200; 1200. CaCO3; 400; 400. 钛白粉; 200; 200. 稳定剂; 200; 200. CPE; 100; 100. 润滑剂; 100; 100. 5; 墙板; PVC; 1200; 1440. CaCO3; 400; 480. 钛白粉; 200; 240. 稳定剂; 200; 240. CPE; 100; 120. 润滑剂; 100; 120. 6; 覆膜; 膜; 2.0; 2.4. 打印; 油墨; 1.0; 1.2. 7; 机械维修; 润滑油; 2.0; 2.0. （2）水平衡一览表 用水及排水情况 （1）设备间接冷却水、产品冷却用水 实际总冷却水日循环使用量约为100000t/d，循环使用，定期补充。日补充水量约150t/d，其中设备冷却水约占日补充水量的2/3、产品冷却水约占日补充水量的1/3，则项目日补充冷却水量为150t/d、45000t/a。 （2）职工生活用水 实际职工人数30人，双班制，一班12小时，年生产300天，在厂区食宿（食堂尚未建成，食堂依托老厂区）。职工生活用水主要为生活用水，本项目职工生活用水量为12m3/d，3600m3/a。 - 排水分析 - 冷却水循环使用不外排，废水排放主要为职工生活污水，生活污水产生量为9.6m3/d，2880m3/a。 - 用水平衡示意图 150 冷却水 循环冷却系统 150 冷却循环量100000t/a 新鲜水162 2.4 生活用水 化粪池 9.6 9.6 12 东城污水处理厂 图2-1 水平衡示意图（t/d）

4、工艺流程 本次工程产品为型材、板材、波纹管、缠绕管、新风管、克拉管及墙板，其中型材、板材、墙板等所有原料相同，墙板经挤出成型后还需要覆膜及油墨打印；波纹管、缠绕管所用原料相同，主要流程如下所示： （1）型材、板材、墙板工艺流程 图2-2 型材、板材、墙板工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①混料、管道输送：将PVC粒子、钛白粉、碳酸钙以及各种添加剂通过负压进料进入相应的料仓，原辅料进入料仓后经计量再通过螺杆泵输送至混料系统中的高速搅拌机搅拌混合，混合后通过管道输送至各熔融挤出设备，混料工段无化学反应，仅在投料工段产生粉尘。此工段产生的污染源为噪声（N）、粉尘（G1）。 ②加热挤出：经管道输送来的原料在熔融挤出设备中加热融化成熔融状态，加热采用电加热，温度控制在180-200℃，此工段产生的污染源为噪声（N）、有机废气（G2）。 ③挤出：经加热成熔融状态的原料通过挤压挤出后在模具内成型，型材、板材、墙板使用对应的模具。此工段产生的污染源为噪声（N）、有机废气（G2）。 ④成型、切割：挤出后的产品在冷水槽内冷却后形成成品，挤出机为连续挤出，挤出后根据客户需求的尺寸进行切割，切割是产品为软化状态，切割时为挤出设备后配套的切割工具进行切割，不产生粉尘，此工段产生的污染源为噪声（N）、冷却水（W）。 ⑤喷码：经成型切割后的产品需对产品进行喷码，喷上日期、型号、规格等参数，本项目使用油墨进行喷码，此工段产生的污染源为噪声（N）、有机废气（G2）。 ⑥检验入库：经人工检查后包装入库，产生有问题的型材、板材等集中收集后送至破碎间破碎后作为回料使用，此工段产生的污染源为噪声（N）、不合格品（G2）。 墙板加工完成后还需以下工艺： ⑦覆膜：墙板在加工后还需要在表面覆一层膜，经采购的墙板膜与墙板在覆膜机上挤压覆膜，覆膜工段不进行加热，膜表面有1层胶，经挤压后即可粘合。此工段产生的污染源为噪声（N）、有机废气（G2）。 ⑧油墨打印：墙板为装饰性材料，覆膜后需通过油墨打印生产不同的图案和颜色，此工段产生的污染源为噪声（N）、有机废气（G2）。 （2）波纹管、缠绕管工艺流程 图2-3 波纹管、缠绕管工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 波纹管、缠绕管工艺流程与型材、板材工艺流程基本相同，主要原料不含粉末状原料。 ①混料、管道输送：将PE粒子、硬脂酸、碳酸钙以及各种添加剂通过负压进料进入相应的料仓，原辅料进入料仓后经计量再通过螺杆泵输送至混料系统中的高速搅拌机搅拌混合，混合后通过管道输送至各熔融挤出设备，混料工段无化学反应，该工段不使用粉状原料。此工段产生的污染源为噪声。 ②加热挤出：经管道输送来的原料在熔融挤出设备中加热融化成熔融状态，加热采用电加热，温度控制在180-200℃，此工段产生的污染源为噪声、有机废气。 ③挤出：经加热成熔融状态的原料通过挤压挤出后在模具内成型，波纹管、缠绕管使用对应的模具。此工段产生的污染源为噪声、有机废气。 ④成型、切割：挤出后的产品在冷水槽内冷却后形成成品，挤出机为连续挤出，挤出后根据客户需求的尺寸进行切割，切割是产品为半软化状态，切割时为挤出设备后配套的切割工具进行切割，不产生粉尘，此工段产生的污染源为噪声、冷却水。 ⑤喷码：经成型切割后的产品需对产品进行喷码，喷上日期、型号、规格等参数，本项目使用油墨进行喷码，此工段产生的污染源为噪声、有机废气。 ⑥检验入库：经人工检查后包装入库，产生有问题的波纹管、缠绕管等集中收集后送至破碎间破碎后作为回料使用，此工段产生的污染源为噪声、不合格品。 4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化。; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 新增新风管、克拉管两种产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 综上，本项目不属于重大变更，满足阶段性验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物及源强分析 建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；主要废水为职工生活污水，冷却用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入东城污水处理厂。 2、废气污染分析 废气主要为投料粉尘、挤出废气和破碎粉尘。1#厂房设专用投料区域，投料区域封闭并配套集尘系统，投料过程中产生的粉尘经集尘系统收集后通过1套布袋除尘器处理，处理后的粉尘经1根15m高排气筒（DA001）排放；破碎机上方安装集尘罩，产生的粉尘经集气罩收集后，通过中央集尘管道+布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放；1#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放；6#厂房各生产线产生的有机废气经集气罩收集后通过集气管道集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放。 厂区内无组织废气经加强车间通风。 3、噪声污染分析 噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，本项目已采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。 - 4、固体废物污染物及源强分析 固废主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭等。废边角料、不合格产品集中收集后，暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期集中运至破碎区破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘收集后暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期回用于生产；废包装袋集中收集定期资源外售；废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭集中收集，定期交由有资质单位处置。 - 现已规范建设危废暂存间，位于6#厂房内东北侧，建筑面积50m2。厂区现处于调试阶段，危废暂未产生，故无危废转运记录。 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 现阶段实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废气治理; 挤出废气非甲烷总烃; 集气罩+中央集气管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003-DA004）排放; 160; 集气罩+中央集气管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA003-DA004）排放; 165. 投料粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放. 无组织废气颗粒物、非甲烷总烃; 车间密闭+加强通风; 车间密闭+加强通风. 废水治理; 生产废水; 循环水池; 200; 循环水池; 200. 生活污水; 隔油池、化粪池; 50; 化粪池; 10. 噪声治理; 墙体隔声，距离衰减，安装减震基座; 30; 墙体隔声，距离衰减，安装减震基座; 20. 固废治理; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处置; 18; 收集后交由环卫部门统一处置; 20. 边角料; 暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期集中运至破碎区破碎后回用于生产; 暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期集中运至破碎区破碎后回用于生产. 不合格产品. 布袋除尘器收集的粉尘; 收集后暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期回用于生产; 收集后暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期回用于生产. 废包装材料; 集中收集在一般固体废物暂存间内，定期资源外售; 集中收集在一般固体废物暂存间内，定期资源外售. 废活性炭; 直接更换后交由有资质单位收集后运走，不在厂区内暂存; 直接更换后交由有资质单位收集后运走，不在厂区内暂存. 废润滑油和废油桶; 集中分类收集在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置; 集中分类收集在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置. 废油墨盒; 直接更换后交由有资质单位收集后运走，不在厂区内暂存. 环保投资合计; 470; /; 415.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 本项目无组织、有组织排放的各污染物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中及表9中大气污染物特别排放限值，且能达到相应环境质量标准，生产车间无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率最大率为0.54%，对区域大气环境的环境影响可接受，不会改变当地环境空气质量级别; 已落实，本项目无组织、有组织排放的各污染物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中及表9中大气污染物特别排放限值. 地表水环境影响分析结论; 建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；主要废水为职工生活污水，冷却用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入东城污水处理厂; 已落实，建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；主要废水为职工生活污水，冷却用水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入东城污水处理厂. 噪声治理; 选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。; 已落实，选用低噪声机械设备,对高噪声设备采取有效减振、 隔声、消音等措施并合理布局。. 固废治理; 落实本评价提出的各项措施后，本项目固废处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。企业只要及时、合理对不可回收利用的危废进行安全处置，并对其它一般固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废基本上不会对周围环境造成不利影响; 已落实。固废主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭等。废边角料、不合格产品集中收集后，暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期集中运至破碎区破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘收集后暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期回用于生产；废包装袋集中收集定期资源外售；废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭集中收集，定期交由有资质单位处置. 环评总结论; 综上所述，中财新型建材科技产业园（一期项目）（阶段性）建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 一、我局原则同意报告表所列建设内容及提出的环境保护措施，从环境保护角度，同意该项目建设。 二、在项目运行过程中须认真落实报告表提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作： 1.加强施工期环境管理。落实《报告表》中提出的施工期各项污染防治措施，做好水土保持和生态恢复工作，减轻对周边环境的影响。 2.严格落实营运期废水污染防治措施。项目排水实行“雨污分流”制，雨水经厂区雨水管网接入市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达标后，接入市政污水管网进入污水处理厂处理；冷却水循环使用不外排。 3. 原则同意《报告表》中提出的废气处理方案。本项目投料工段粉尘和破碎工段粉尘分别收集后经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；挤出工序产生的挥发性有机物收集后经“二级活性炭吸附”装置吸附处置达标后通过15m 高排气筒（DA003-DA004）排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后排放。 4.优先选用低噪声设备，优化车间内设备布局，加强设备维修保养；高噪声设备及工序须采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。 5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的边角料、废包装材料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘等分类收集后暂存于一般固废暂存场所，定期回用于生产或外售综合利用；废活性炭、废润滑油和废油桶、废油墨盒等危险废物应分类收集，规范建设危险废物暂存场所，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。不得对项目区内任何废弃物进行焚烧。 6.按照分区防渗原则落实地下水污染防治措施，对危险废物暂存库等区域做重点防渗处理，其他区域做一般防渗处置，防止危险物质发生泄漏对地下水环境、土壤产生不利影响。 7.加强环境风险防范，严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后，应按照相关规定申领排污许可证、完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、六安经济技术开发区生态环境分局负责该项目的日常环境监管工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 项目类别; 检测项目; 检测方法; 使用仪器; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC7900; 0.07mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; 电子天平（万分之一） 岛津ATY224; /. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 电子天平（十万分之一） 岛津AP125WD; 1.0mg/m3. 废水; 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪JC-OIL-6; 0.06mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电子天平（万分之一） 岛津ATY224; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 50 mL聚四氟乙烯滴定管; 4 mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱SPX-250BⅢ; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 UV-3000; 0.025mg/L. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单; 电子天平（十万分之一） 岛津AP125WD; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC7900; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA6228+; /.

表六

验收监测内容： 1、废水监测 - 表6.1 有组织废气监测内容一览表 排放口名称; 1#车间投料粉尘排放口; 破碎粉尘排放口; 1#车间有机废气排放口; 6#车间有机废气排放口. 排放口编号; DA001; DA002; DA003; DA004. 位置; 处理设施进口和排气筒出口，2个点位; 处理设施排气筒出口，1个点位; 处理设施进口和排气筒出口，2个点位; 处理设施进口和排气筒出口，2个点位. 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值. 2、无组织废气监测 - 表6.2 无组织监测内容一览表 监测项目; 颗粒物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3，G4）; 厂房门窗距离地面1.5m以上. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 执行标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 3、厂界噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值. 4、废水监测 表6.4 废水监测内容一览表 废气名称; 污水处理厂废水排放口. 监测点位; 总排口DW001. 监测因子; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准限值. 其监测点位图如下： 图6.1：验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年1月2日、3日、14日、15日四天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 1月02日; 1月03日; 1月14日; 1月15日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产12万吨新型材料（型材、板材40000t/a、墙板5000t/a、附框2000t/a、波纹管60000t/a、缠绕管13000t/a）. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产12万吨新型材料（型材、板材45000t/a、墙板6000t/a、附框2000t/a、波纹管50000t/a、缠绕管15000t/a、新风管1000t/a、克拉管1000t/a）. 实际产量; 日产型材、板材135t、墙板18t、附框6t/a、波纹管150t、缠绕管45t、新风管0.5t、克拉管0.5t; 日产型材、板材135t、墙板18t、附框6t/a、波纹管150t、缠绕管45t、新风管0.5t、克拉管0.5t; 日产型材、板材135t、墙板18t、附框6t/a、波纹管150t、缠绕管45t、新风管0.5t、克拉管0.5t; 日产型材、板材135t、墙板18t、附框6t/a、波纹管150t、缠绕管45t、新风管0.5t、克拉管0.5t. 生产负荷（％）; 90%; 90%; 90%; 90%. 验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2 废气（有组织）监测结果统计表 采样时间; 2023-01-02; 分析时间; 20223-01-02~2023-01-05. 检 测 项 目 及 结 果. 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 1#车间粉尘废气进口; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 78.5; 82.6; 76.3. 平均排放速度(mg/m3); 79.1. 排放速率(kg/h); 1.60; 1.70; 1.59. 平均排放速率(kg/h); 1.63. 1#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 7.2; 8.1; 7.3. 平均排放速度(mg/m3); 7.5. 排放速率(kg/h); 0.162; 0.185; 0.161. 平均排放速率(kg/h); 0.169. 处理效率（%）; 89.9; 89.1; 89.9. 平均处理效率（%）; 89.6. 1#车间有机废气进口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 61.1; 59.0; 58.5. 平均排放速度(mg/m3); 59.5. 排放速率(kg/h); 0.808; 0.785; 0.751. 平均排放速率(kg/h); 0.781. 1#车间有机废气出口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 2.15; 2.17; 2.12. 平均排放速度(mg/m3); 2.15. 排放速率(kg/h); 3.05×10-2; 3.14×10-2; 2.80×10-2. 平均排放速率(kg/h); 3.00×10-2. 处理效率（%）; 96.2; 96.0; 96.3. 平均处理效率（%）; 96.2. 2#车间粉尘废气进口; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 49.2; 50.8; 53.5. 平均排放速度(mg/m3); 51.2. 排放速率(kg/h); 0.496; 0.558; 0.561. 平均排放速率(kg/h); 0.538. 2#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 4.3; 4.8; 5.0. 平均排放速度(mg/m3); 4.7. 排放速率(kg/h); 5.14×10-2; 5.34×10-2; 5.77×10-2. 平均排放速率(kg/h); 5.42×10-2. 处理效率（%）; 89.6; 90.4; 89.7. 平均处理效率（%）; 89.9. 6#车间有机废气进口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 65.2; 64.5; 64.1. 平均排放速度(mg/m3); 64.6. 排放速率(kg/h); 0.720; 0.762; 0.722. 平均排放速率(kg/h); 0.735. 6#车间有机废气出口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 3.92; 3.87; 3.85. 平均排放速度(mg/m3); 3.88. 排放速率(kg/h); 4.77×10-2; 5.02×10-2; 4.81×10-2. 平均排放速率(kg/h); 4.87×10-2. 处理效率（%）; 93.4; 93.4; 93.3. 平均处理效率（%）; 93.4. 6#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 4.1; 6.8; 5.5. 平均排放速度(mg/m3); 5.5. 排放速率(kg/h); 1.71×10-2; 2.66×10-2; 2.35×10-2. 平均排放速率(kg/h); 2.24×10-2. 表7.3 有组织废气检测结果 采样时间; 2023-01-02; 分析时间; 20223-01-02~2023-01-05. 检 测 项 目 及 结 果. 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 1#车间粉尘废气进口; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 72.7; 77.5; 80.7. 平均排放速度(mg/m3); 77.0. 排放速率(kg/h); 1.56; 1.57; 1.65. 平均排放速率(kg/h); 1.59. 1#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 6.9; 7.2; 7.9. 平均排放速度(mg/m3); 7.3. 排放速率(kg/h); 0.161; 0.162; 0.179. 平均排放速率(kg/h); 0.167. 处理效率（%）; 89.7; 89.7; 89.2. 平均处理效率（%）; 89.5. 1#车间有机废气进口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 58.8; 58.1; 59.6. 平均排放速度(mg/m3); 58.8. 排放速率(kg/h); 0.739; 0.780; 0.809. 平均排放速率(kg/h); 0.776. 1#车间有机废气出口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 2.42; 2.22; 2.18. 平均排放速度(mg/m3); 2.27. 排放速率(kg/h); 3.33×10-2; 3.26×10-2; 3.24×10-2. 平均排放速率(kg/h); 3.28×10-2. 处理效率（%）; 95.5; 95.8; 96.0. 平均处理效率（%）; 95.8. 2#车间粉尘废气进口; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 57.3; 56.8; 51.8. 平均排放速度(mg/m3); 55.3. 排放速率(kg/h); 0.615; 0.602; 0.574. 平均排放速率(kg/h); 0.597. 2#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 5.6; 5.3; 4.7. 平均排放速度(mg/m3); 5.2. 排放速率(kg/h); 6.39×10-2; 6.19×10-2; 5.81×10-2. 平均排放速率(kg/h); 6.13×10-2. 处理效率（%）; 89.6; 89.7; 89.9. 平均处理效率（%）; 89.7. 6#车间有机废气进口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 63.4; 62.7; 61.9. 平均排放速度(mg/m3); 62.7. 排放速率(kg/h); 0.754; 0.699; 0.713. 平均排放速率(kg/h); 0.722. 6#车间有机废气出口; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 4.13; 3.98; 4.03. 平均排放速度(mg/m3); 4.05. 排放速率(kg/h); 5.29×10-2; 4.88×10-2; 5.13×10-2. 平均排放速率(kg/h); 5.10×10-2. 处理效率（%）; 93.0; 93.0; 92.8. 平均处理效率（%）; 92.9. 6#车间粉尘废气出口; 低浓度颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 5.3; 6.5; 4.9. 平均排放速度(mg/m3); 5.6. 排放速率(kg/h); 2.14×10-2; 2.74×10-2; 1.89×10-2. 平均排放速率(kg/h); 2.26×10-2. 根据上表可知，1#车间：颗粒物平均排放浓度为7.4mg/m3、平均排放速率0.168kg/h；非甲烷总烃平均排放浓度为2.21mg/m3、平均排放速率3.14×10-2kg/h；颗粒物平均处理效率89.6%、非甲烷总烃平均处理效率96%。 2#车间：颗粒物平均排放浓度为4.95mg/m3、平均排放速率5.78×10-2kg/h；颗粒物平均处理效率89.8%。 6#车间：颗粒物平均排放浓度为5.55mg/m3、平均排放速率2.25×10-2kg/h；非甲烷总烃平均排放浓度为3.97mg/m3、平均排放速率4.99×10-2kg/h；非甲烷总烃平均处理效率93.2%。 综上可知，本项目颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5浓度限值要求。 2、无组织废气监测结果与分析 表7.4 无组织废气检测结果 采样时间; 2023-01-14～2023-01-15; 分析时间; 2023-01-14～2023-01-17. 环境条件; 01-14多云、气温：3.7～6.4℃、大气压：102.7～103.1kPa、风速：2.1～2.8m/s、风向：北； 01-15多云、气温：4.0～4.8℃、大气压：102.0～102.7kPa、风速：2.5～3.0m/s、风向：北。. 检 测 项 目 及 结 果. 检测时间; 检测项目; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01-14; 厂界上风向G1; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.186; 0.185; 0.190; 0.192. 厂界下风向1G2; 0.314; 0.304; 0.306; 0.318. 厂界下风向2G3; 0.312; 0.314; 0.313; 0.311. 厂界下风向3G4; 0.309; 0.307; 0.311; 0.310. 厂界上风向G1; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.57; 0.52; 0.53; 0.55. 厂界下风向1G2; 0.83; 0.85; 0.75; 0.71. 厂界下风向2G3; 0.80; 0.78; 0.74; 0.72. 厂界下风向3G4; 0.76; 0.73; 0.77; 0.71. 车间门口处G5; 0.93; 1.00; 0.95; 0.97. 01-15; 厂界上风向G1; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 0.187; 0.187; 0.192; 0.190. 厂界下风向1G2; 0.311; 0.310; 0.309; 0.316. 厂界下风向2G3; 0.314; 0.316; 0.313; 0.311. 厂界下风向3G4; 0.313; 0.311; 0.311; 0.307. 厂界上风向G1; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.56; 0.52; 0.54; 0.58. 厂界下风向1G2; 0.75; 0.79; 0.78; 0.71. 厂界下风向2G3; 0.73; 0.74; 0.75; 0.72. 厂界下风向3G4; 0.71; 0.76; 0.80; 0.77. 车间门口处G5; 0.96; 0.97; 0.94; 1.00. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织厂界排放最大浓度为0.83mg/m3、厂区内无组织最大排放浓度为1.00mg/m3；颗粒物无组织排放最大浓度为0.318mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值。 3、噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 项目类别; 厂界环境噪声; 检测时间; 2023-01-14～2023-01-15. 环境条件; 01-14昼间天气状况：多云、风速：1.9m/s；夜间天气状况：多云、风速：1.6m/s； 01-15昼间天气状况：多云、风速：1.7m/s；夜间天气状况：多云、风速：1.6m/s。. 检 测 项 目 及 结 果. 编号; 检测点位; 检测时间; 主要声源; 昼间检测结果dB(A）; 夜间检测结果dB(A）. 时间; 噪声值Leq; 时间; 噪声值Leq. ▲1; 厂界东侧外一米; 01-14; 生产噪声; 9：30; 58; 22：01; 49. ▲2; 厂界南侧外一米; 9：42; 56; 22：14; 47. ▲3; 厂界西侧外一米; 9：55; 57; 22：26; 48. ▲4; 厂界北侧外一米; 10：09; 55; 22：37; 46. ▲1; 厂界东侧外一米; 01-15; 生产噪声; 9：40; 57; 22：00; 48. ▲2; 厂界南侧外一米; 9：51; 55; 22：13; 46. ▲3; 厂界西侧外一米; 10：03; 56; 22：25; 47. ▲4; 厂界北侧外一米; 10：15; 54; 22：40; 45. 根据上表可知，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 4、废水监测结果与分析 表7.4 废水监测结果统计表 采样点位; 污水总排口; 检测项目; 详见下表. 采样时间; 2023-01-14～2023-01-15; 分析时间; 2023-01-14～2023-01-20. 样品性状; 01-14废水总排口：无色、无味、无浮油； 01-15废水总排口：无色、无味、无浮油。. 检 测 项 目 及 结 果. 检测时间; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 01-14; 动植物油类; 1.43; 1.34; 1.41; 1.37; mg/L. 悬浮物; 13; 11; 14; 15; mg/L. 化学需氧量; 33; 30; 29; 32; mg/L. 五日生化需氧量; 13.9; 12.4; 11.3; 12.9; mg/L. 氨氮; 1.12; 1.24; 1.36; 1.09; mg/L. 01-15; 动植物油类; 1.40; 1.42; 1.35; 1.41; mg/L. 悬浮物; 12; 16; 13; 12; mg/L. 化学需氧量; 31; 30; 29; 31; mg/L. 五日生化需氧量; 12.7; 12.3; 10.5; 12.9; mg/L. 氨氮; 1.31; 1.38; 1.32; 1.19; mg/L. 根据上表可知，废水COD平均排放浓度30.6mg/L、氨氮平均排放浓度为1.25mg/L，本项目废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准限值。 5、总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.72; 2.536. 实际排放量（t/a）; 0.602; 0.576. 达标性; 达标; 达标. 根据环评报告，本项目烟（粉）尘总量指标为0.72t/a、VOCS总量指标为2.536t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算烟（粉）尘最大排放量为0.602t/a、VOCS最大排放量为0.576t/a。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 中财新型建材科技产业园（一期项目）（阶段性）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽联塑华清检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废水监测结果 废水主要为生产废水、生活污水，设备间接冷却水、产品冷却用水经冷却塔处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入东城污水处理厂。 （2）废气监测结果 1#车间：颗粒物有组织平均排放浓度为7.4mg/m3；非甲烷总烃有组织平均排放浓度为2.21mg/m3；2#车间：颗粒物有组织平均排放浓度为4.95mg/m3；6#车间：颗粒物有组织平均排放浓度为5.55mg/m3；非甲烷总烃有组织平均排放浓度为3.97mg/m3。 颗粒物、非甲烷总烃有组织、无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中限值。 （3）噪声监测结果 项目四至厂界昼间噪声在52.3dB（A）- 56.2dB（A）之间，夜间噪声在41.7dB（A）- 46.4dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）固废落实结果 固废主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、废包装袋、废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭等。废边角料、不合格产品集中收集后，暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期集中运至破碎区破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘收集后暂存在一般工业固体废物暂存场所内，定期回用于生产；废包装袋集中收集定期资源外售；废润滑油及废油桶、废油墨盒、废活性炭集中收集，定期交由有资质单位处置。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污许可证已填报，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。