安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目竣工环境保护验收报告

安徽省大未来机车制造有限公司

2023年2月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽省大未来机车制造有限公司

电话：

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市金寨经济开发区梅山湖路与笔架山路交口东南区域

表一

| 建设项目名称 | 电瓶车零配件生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽省大未来机车制造有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市金寨经济开发区梅山湖路与笔架山路交口东南区域 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 减震器、方向柱 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 减震器600万件/年、方向柱300万件/年 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 减震器600万件/年、方向柱300万件/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年5月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |
| 调试时间 | 2022年11-2023年1月 | 验收现场监测时间 | 2022年12月14日-12月15日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 合肥绵亿环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 2500 | 环保投资总概算 （万元） | 200 | 8% |
| 实际总概算 | 2500 | 实际环保投资 （万元） | 215 | 8.6% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 3、开展验收工作相关文件 （1）合肥绵亿环保科技有限公司编制的《安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表》，2022.05； （2）六安市金寨县生态环境分局《关于安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]35号）2022.06.27； （3）验收监测方案； （4）检测报告—废气、噪声、废水。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m³ 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：地表水东淠河区域河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; LAS; 石油类. （GB3838-2002）III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量：声环境执行《工业企业厂界声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见表1.3。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准： （1）废水排放标准：废水接市政污水管网执行金寨县污水处理厂接管标准，金寨县污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表1.4 废水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 标准来源; 污染物名称; 标准值. 金寨县污水处理厂接管标准; pH; 6.0~9.0. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准; 氨氮; 45. - 废气排放标准： 金属熔化废气参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1排放标准限值及无组织排放限值 表1.5 大气污染物有组织排放标准限值 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率; 标准来源. 表面涂装; 表面涂装设备（线）; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 二甲苯; 60; /. NMHC; 100; /. 其他生产工序或设备、设施; 颗粒物; 30; /. 金属熔化、烘干炉和天然气加热炉; 颗粒物; 30; /. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 表1.6 厂区内无组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 厂区内无组织排放限值（在厂房外设置监控点）; NMHC; 10; 监控点处 1 h 平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5.0; 监控点处 1 h 平均浓度值. - （3）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.6工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 |

表二

- 项目背景及由来 安徽大未来机车制造有限公司位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路与笔架山路交口东南区域，租赁安徽省中昊精工科技有限公司3座闲置厂房（总建筑面积16000m2）用于生产、储运和办公场所，项目主要由机加工区、熔化区、表面涂装区组成，购置双头切削机床、割料机、抛光机、熔炉保温炉、自动双模铝筒浇注机、脱脂槽、清洗槽、喷漆生产线线等80台设备组成，可实现年产600万件减震器、300万件方向器的生产能力。 2022年5月，公司委托合肥绵亿环保科技有限公司编制《安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表》，并于2022年6月27日取得了六安市金寨县生态环境分局《关于安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]35号）。 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，现已进行排污许证填报。项目于2022年7月开工建设，2022年12月建成并投入调试。 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市金寨县生态环境分局《关于安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]35号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理类，已进行排污许可证填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目整体建设，整体投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽大未来机车制造有限公司位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路与笔架山路交口东南区域，租赁安徽省中昊精工科技有限公司3座闲置厂房（总建筑面积16000m2）用于生产、储运和办公场所，项目主要由机加工区、熔化区、表面涂装区组成，其中机加工区主要配套双头切削机床、割料机、抛光机等设备组成。熔化区主要配套天然气熔炉保温炉、自动双模铝筒浇注机等设备，表面涂装区主要配套脱脂槽、清洗槽、喷漆生产线线等设备，项目以铝板材、半成品铁件、醇酸底漆、醇酸调合漆、水性丙烯酸底漆、水性丙烯酸面漆等原辅料经加工生产减震器和方向器，投入运行后，可实现年产600万件减震器、300万件方向器的生产能力。计划总投资1500万元，其中环保投资50万元。 劳动定员150人，不设食堂，不设住宿。年工作300天，单班制，工作8h。 - 项目实际建设内容概况 安徽大未来机车制造有限公司位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路与笔架山路交口东南区域，租赁安徽省中昊精工科技有限公司3座闲置厂房（总建筑面积16000m2）用于生产、储运和办公场所，项目主要由机加工区、熔化区、表面涂装区组成，购置双头切削机床、割料机、抛光机、熔炉保温炉、自动双模铝筒浇注机、脱脂槽、清洗槽、喷漆生产线线等80台设备组成。可实现年产600万件减震器、300万件方向器的生产能力。 实际总投资2500万元，其中环保投资215万元。 劳动定员150人，不设食堂，不设住宿。单班制，日工作8小时，年工作300天。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体工程; 机加工区; 位于1#厂房一楼和2#厂房一楼，1#厂房一楼生产功能为焊接车间，车间内布置氩弧焊、机械手焊接台、二保焊机等设备，总建筑面积4000m2；2#厂房一楼生产功能为打孔、双头及钻铣车间，车间内布置精密深孔切削机、双头切削机床、钻铣床等设备，总建筑面积4000m2; 已落实. 熔化区; 位于3#厂房，生产功能为铝件浇注车间，车间内布置天然气熔炉保温炉、自动双模铝筒浇注机，总建筑面积4000m2; 已落实. 表面涂装区; 位于2#厂房二楼，生产功能为表面处理及涂装车间，车间内布置脱脂槽、清洗槽、喷漆生产线，总建筑面积4000m2; 已落实. 辅助工程; 办公楼; 位于1#车间2F，建筑面积4000m2; 已落实. 储运工程; 原料暂存区; 位于3#车间内南侧，占地面积约300m2，主要用于外购铝板的存放; 已落实. 成品暂存区; 位于2#车间2F内部西侧，占地面积约200m2，用于成品件的存放; 已落实. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 已落实. 给水; 市政供水管网供应; 已落实. 排水; 实行雨、污分流制，项目区雨水经雨水管网进入市政雨水管网；污水经预处理后接入市政污水处理管网纳入金寨现代产业园污水处理厂; 已落实. 环保工程; 废水 治理; 雨污分流，生活废水依托园区已建污水管网接入化粪池处理后，进入市政污水管网排入金寨现代产业园污水处理厂处理; 已落实. 建立“调节+气浮+絮凝沉淀”污水处理工艺，污水处理规模为15t/d，用于处理生产废水; 已落实. 废气 治理; 铸铝件生产过程中的熔化、浇注废气：经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过15m的排气筒排放; 已落实. 切割粉尘、油雾：集气罩收集后进入1套水喷淋处理设施处理; 切割油雾经集气罩收集后进入1套水喷淋处理设施后经15m高排气筒排放. 抛光粉尘：抛光机密闭，采用水帘吸附; 已落实. 焊接烟尘：在焊接工位上方设置集气罩，经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m的排气筒排放; 已落实. 表面涂装废气、烘干废气：喷涂生产线设置专用封闭涂装车间，并配套负压集气系统，其中喷漆房设置水帘结构+过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收和废气干燥后引出，与烘干房收集的有机废气一并引入1套“喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 已落实. 固废治理; 一般工业固体废物：2#车间1F西侧设置一般工业固废暂存间，建筑面积约50m2，不合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等经暂存后资源外售; 已落实. 危险废物：车间内西北侧新建危险废物暂存间，建筑面积约50m2，铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑经规范暂存后委托有资质单位处置; 车间内西北侧新建危险废物暂存间，建筑面积约50m2，已委托安徽慈航环保科技有限公司对危险废物进行处理. 废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作; 已落实. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 已落实. （3）产品方案 产品方案详见下表： 表 2.2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报年产量; 实际年产量. 1; 减震器; 600万件/年; 600万件/年. 2; 方向柱; 300万件/年; 300万件/年. （4）生产设备 表2.3 设备一览表 单位：台 序号; 名称; 环评申报数量; 实际投入数量. 1; 氩弧焊; 1; 1. 2; 机械手焊接台; 4; 4. 3; 二保焊机; 1; 1. 4; 深孔切削机; 15; 15. 5; 双头切削机床; 15; 15. 6; 钻铣床; 1; 1. 7; 抛光机; 4; 4. 8; 天然气熔铝保温炉; 8; 8. 9; 自动双模铝筒浇注机; 10; 10. 10; 割料机; 6; 6. 11; 立式砂轮机; 2; 2. 12; 毛孔机; 14; 14. 13; 喷漆流水线; 1条; 1条. 3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类型; 名称; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量. 1; 原材料; 铝板材; 6000t/a; 6000t/a. 2; 铁件; 6000t/a; 6000t/a. 3; 油性涂料; 醇酸底漆; 2.4t/a; 2.4t/a. 4; 醇酸调合漆; 2.9t/a; 2.9t/a. 5; 醇酸稀释剂; 1.6t/a; 1.6t/a. 6; 水性涂料; 水性丙烯酸底漆; 41t/a; 41t/a. 7; 水性丙烯酸面漆; 45.4t/a; 45.4t/a. 8; 辅料; 切削液; 5t/a; 5t/a. 9; 脱脂剂; 1.2t/a; 1.2t/a. 10; 润滑油; 3t/a; 3t/a. 11; 能源; 水; 3216t/a; /. 12; 天然气; 35万m3; /. 项目主要原辅材料成分及性质如下表所示： 表2.5 脱脂剂理化性质分析表 物体性状; 液态; 外观、颜色; 淡棕色液体. 主要成分; 直链烷基苯磺酸（20%），脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（10%），烷基酚聚氧乙烯醚（10%），水（60%）. 气味; 无味; pH; /. 沸点; /; 相对密度（水=1）; /. 溶解性; 无数据. 主要用途; 主要针对铝件表面硬脂酸锌的清洗. 稳定性; 常态下稳定. 燃爆危险; /. 食入; 饮用大量清水或生理盐水呕吐，肠胃不舒服者就医. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医. 皮肤接触; 用清水冲洗. 表2.6 切削液理化性质分析表 物体性状; 液态; 外观、颜色; 浅黄色液体. 主要成分; 精制润滑油（5%~30%），乳化剂（10%~20%），助剂（10%~20%），防锈润滑剂（20%~40%），稳定剂（3%~5%）. 气味; 无异味. 沸点; 280℃; 相对密度（水=1）; 0.885. 主要用途; 冷却润滑刀具和加工件的工业用液体，具有良好的冷却，润滑，防锈功能. 溶解性; 可溶于水. 稳定性; 正常状况下稳定. 燃爆危险; 引燃温度：248℃。无燃爆危险. 吸入; 脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。. 皮肤接触; 脱去污染衣服，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤. 表2.7 用漆成分一览表 名称; 主要成分; 百分含量（%）; 评价取值%; 固体份含量; 挥发份含量. 醇酸底漆; 醇酸树脂; 15~25; 25; 70%; /. 颜料、填料; 35~45; 45; /. 二甲苯; 1~5; 5; /; 30%. 200#溶剂油; 15~25; 25; /. 醇酸调合漆; 醇酸树脂; 20~40; 40; 60%; /. 颜料、填料; 10~20; 20; /. 200#溶剂油; 15~35; 35; /; 40%. 二甲苯; 1~5; 5; /. 醇酸稀释剂; 二甲苯; 0~20; 20; /; 100%. 200#溶剂油; 80~100; 80; /. 水性丙烯酸底漆; 水性丙烯酸树脂; 20~30; 30; 70%; /. 防锈颜料、填料; 20~40; 40; /. 乙二醇叔丁基醚; 0~5; 5; /; 5%. 去离子水; 20~40; 25; /. 水性丙烯酸面漆; 水性丙烯酸树脂; 35~50; 50; 75%; /. 防锈颜料、填料; 15~25; 25; /. 乙二醇叔丁基醚; 0~10; 10; /; 10%. 去离子水; 10~25; 15; /. （2）水平衡 建设项目用水环节主要为职工生活用水、抛光水帘用水、脱脂用水、清洗用水、切削液勾兑用水、水帘柜用水。 1）生活用水 - 项目建成后劳动定员150人，职工生活用水量为7.5t/d，2250t/a，则污水排放量为6t/d，1800t/a。 2）抛光水帘用水：项目抛光工序使用干湿抛光产尘后利用水帘吸收抛光过程产生的颗粒物，根据建设单位调试期间生产统计，抛光用水量为2t，此环节用水循环使用，每5天更换一次，则累计用水量为120t/a，折算至每天用水量为0.4t。 - 3）脱脂工段用水：新建1座脱脂槽，向脱脂槽内加入脱脂剂，脱脂槽规格为6m×1m×1.5m，一池水量为8t，更换周期为30天，脱脂工段新鲜水更换次数为12次/年，更换新鲜水量约96t/a，处理过程中每日损耗率约10%，因损耗补充新鲜水量为0.8t/d，240t/a。累计新鲜水用量约1.12t/d，336t/a。产生废槽渣纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 4）清洗废水：脱脂处理完成后清洗一遍，清洗槽盛水量为4t，清洗废水每天更换一次，项目年运营时间300天，清洗工段新鲜水量约1200t/a。清洗废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 5）切削液勾兑用水：项目生产过程中车床需用到切削液，项目切削液用水按1:18（切削原液：水）进行配比，本项目切削原液用量为5t/a，则切削液配比用水量为90t/a。废切削液废产生率按照80%计，废切削液产生量为0.24t/d，72t/a。该工段用水混入切削液作为辅料使用。 6）水帘柜用水：漆雾吸收水帘用水定期补充，水池中加入絮凝剂进行絮凝，循环使用，项目设计1个水帘柜（水帘柜尺寸为2.5m×2m×0.25m），水帘柜内水量总计为1.25t，水帘用水循环使用，循环期内需要投加AB絮凝剂絮凝沉淀处理清掏漆渣后回用，日循环使用量为30t/d，水帘柜用水每周补充1次，每次补水量按喷柜容量的30%计，则需月补水量为1.5t/月，18t/a，0.006t/d；每月更换1次，更换用水1.25m3/月，0.04t/d，15t/a。更换的水帘废液循环期内需要投加AB絮凝剂絮凝沉淀处理清掏漆渣后回用。到更换周期后再排一次，排出来的水和表面处理清洗废水一并物化处理达接管标准后排放的进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 7）切割水喷淋用水：水喷淋用水为2t/d，600t/a，产生的废水进入厂区自建污水处理站处理后满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 8）水性漆配比用水：项目水性漆配比过程，加水比例为10:1，水性漆年用量为44t/a，则调漆过程中需加水4.4t/a，折合每日0.015t/d。 水平衡图见下图。

图2.1 营运期用水平衡分析（m3/d） 主要工艺流程及产污环节 项目主要从事电瓶车减震器、方向器的生产。 （1）减震器生产工艺流程 图2.2 减震器生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）熔化：将外购的成品铝锭投入到天然气熔铝保温炉中，设计温度为850℃。此工段在熔化过程中会产生熔化废气（主要为铝材中的细小杂质颗粒及天然气燃烧废气）和铝灰。 （2）浇注：通过人工操作将熔化后的铝液注入铝件浇注机中，形成铝筒的毛坯，形成浇注件。成型后将压铸机前后分开取出产品。此工序将产生浇注废气和铝灰。 （3）切割：对浇注件进行切割，去除浇注件上的多余部分及毛刺等不光滑部分，此过程产生切割粉尘油雾、含油金属边角料、噪声。 （4）精加工：根据需求对浇注件进行精加工打小孔、包括打孔、双头、钻铣，此过程产生含油金属碎屑、噪声。 （5）抛光：对浇注件表面进行抛光处理，使工件件表面光滑，此过程产生抛光粉尘和噪声。 （2）方向器生产工艺流程 图2.3 方向器生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）精加工：将外购半成品铁件，进行精加工，包括打孔、双头，此过程产生金属边角料、噪声。 - （2）钻铣：将精加工的产品进行钻铣处理，使工件达到设计性状，此过程产生金属边角料、噪声。 - （3）焊接：钻铣完成后，使用氩弧焊进行焊接，对产品进行固定成型，成型后在使用CO2气体保护焊对成型后的工件进行加固，此过程产生焊接烟尘、焊渣及噪声。 - （3）喷涂工序生产工艺流程 图2.4 喷涂工序生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）脱脂处理：各项精加工完成后，在常温下向脱脂槽内的自来水中加入脱脂剂配置脱脂液，脱脂槽尺寸为6m×1m×1.5m，一池水容量8t，工件在流水线机器的牵引下进入脱脂液浸泡约30min，缓慢抬起，用于清除金属表面油污。脱脂液循环使用，需补充脱脂助剂来保证脱脂效果，平均每1个月更换一次，此过程产生废槽液；浸泡过程中脱脂液部分随工件带走，进入下一工序。 （2）脱脂后清洗：脱脂完成后使用自来水进行浸泡清洗一次，清洗槽呈规则正方体，尺寸为6m×1m×1.5m，一池水容量4t，此过程产生清洗废水。 （3）烘干：清洗完成后对工件进行烘干工序，工件进入烘干通道，烘干通道由天然气燃烧供热，烘干温度约120℃-150℃，烘干时间为10min，此过程产生天然气燃烧废气。 （4）喷涂底漆 ①调漆 根据底漆、面漆的类型及配比，在油漆空桶内人工调配（本项目不设置调漆房，调漆过程在喷漆房内进行）。 ②喷底漆 该工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆房内设水帘柜对喷漆漆雾颗粒进行吸收，同时喷漆房顶部设过滤棉层对漆雾进一步吸附。 此工段产生有机废气、水帘废水、打捞的漆渣、漆料包装桶。 （5）喷涂面漆 ①调漆 根据底漆、面漆的类型及配比，在油漆空桶内人工调配（本项目不设置调漆房，调漆过程在喷漆房内进行）。 ②喷面漆 该工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆房内设水帘柜对喷漆漆雾颗粒进行吸收，同时喷漆房顶部设过滤棉层对漆雾进一步吸附。 此工段产生有机废气、水帘废水、打捞的漆渣、漆料包装桶。 - （6）烘干：为了油漆更好的附着在工件表面，喷漆后工件进入油漆烘干通道烘干，烘干通道由天然气燃烧供热，烘干温度为150℃~180℃，每个工件烘干时间为15min。此过程会产生烘干有机废气、天然气燃烧废气。 - （7）成品装配：烘干后即得成品，进行装配，此过程产生废包装材料。

4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化。; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 油雾无组织排放改为有组织排放; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 综上，本项目不属于重大变更，满足阶段性验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 废水污染源主要为生产废水、生活污水。生产废水经厂区自建污水处理设施（“调节+气浮+絮凝沉淀”，3t/h）处理，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。生活废水依托园区已建污水管网接入化粪池处理后，进入市政污水管网排入金寨县现代产业园区污水处理厂 。 图3.1 自建污水处理站工艺流程图 2、废气污染物 废气污染源主要为原料熔化、浇注产生的颗粒物和天然气燃烧废气，此工段污染物经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过15m的排气筒排放；切割工段中产生的颗粒物及油雾，此工段污染物集气罩收集后进入1套水喷淋处理设施处理后，通过15m高排气筒排放；抛光工段产生的粉尘采取抛光机密闭，水帘吸附后厂区无组织排放；焊接工段产生的颗粒物经上方设置集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m的排气筒排放；表面涂装废气、烘干废气设置专用封闭涂装车间，并配套负压集气系统，其中喷漆房设置水帘结构+过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收和废气干燥后引出，与烘干房收集的有机废气一并引入1套“喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放。 - 3、噪声污染物 - 噪声主要来自生产车间的设备噪声运行噪声，已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。 - 4、固体废物污染物 不合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间1F西侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间西北侧，占地面积50m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运；厂区处于调试阶段，未产生危险废物，故暂时未有台账转移记录。 1、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 实际环保投入（万元）. 废气治理; 熔化、浇注废气、天然气燃烧废气; 在熔铝炉、浇注机上方设置集气罩，进行收集，收集后的粉尘统一纳入1套布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）有组织排放; 60; 与环评一致; 60. 割料工段颗粒物、油雾; 割料机上方设置集气罩收集后纳入1套水喷淋装置吸附处理; 10; 实际于割料机上方设置集气罩收集后纳入1套水喷淋装置吸附处理后，经15m高排气筒排放; 25. 抛光废气; 抛光机密闭，经水帘吸附处理; 1; 与环评一致; 1. 焊接烟尘; 在焊接工位上方设置集气罩，经集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA002）排放; 30; 与环评一致; 30. 喷漆废气、天然气燃烧废气; 喷涂生产线设置专用封闭涂装车间，并配套负压集气系统，其中喷漆房设置水帘结构+过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收和废气干燥后引出，与烘干房收集的有机废气一并引入1套“喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA003）有组织排放; 50; 与环评一致; 50. 废水治理; 生产废水; 生产废水收集管网，1座10m3/d处理能力的污水处理设施，设计工艺为“调节+气浮+絮凝沉淀”; 31; 与环评一致; 31. 生活污水; 生活污水收集管网，化粪池; 5; 与环评一致; 5. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 2; 与环评一致; 2. 固废治理; 一般工业固废; 车间内西侧设置一般工业固废暂存间，建筑面积约50m2，不合格品、金属碎屑（不含油）、收集粉尘等经暂存后资源外售; 2; 与环评一致; 2. 危险废物; 车间内西北侧新建危险废物暂存间，建筑面积约50m2，废润滑油、废切削液、废槽渣、更换的水帘柜废水、更换的废活性炭、废漆料桶、污水处理站污泥、铝灰经规范暂存后委托有资质单位处置； 含油金属屑经过滤除油达到静置无滴漏后暂存于危险废物间，其收集、贮存、运输过程按照危险废物管理，再交由金属冶炼公司回收利用，利用过程不按危废管理; 6; 与环评一致; 6. 生活垃圾; 废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作; 3; 与环评一致; 3. 环保投资合计; 200; /; 215.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 备注. 大气环境影响分析结论; 加强生产车间封闭和废气收集。熔化、浇注和天然气燃烧废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高的排气筒达标排放；焊接粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒达标排放；喷漆和烘干废气经负压集气系统收集由喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭（依周期要求及时更换）吸附装置处理后需通过1根不低于15m高的排气筒达标排放；切割粉尘经集气罩收集由1套水喷淋设施处理；抛光工序密闭并采取水帘吸附处理；厂区加强生产管理、设备检修，确保厂区无组织排放大气污染物达标; 已落实；已加强生产车间封闭和废气收集。熔化、浇注和天然气燃烧废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；焊接粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；喷漆和烘干废气经负压集气系统收集由喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭（依周期要求及时更换）吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；切割粉尘经集气罩收集由1套水喷淋设施处理；抛光工序密闭并采取水帘吸附处理；厂区已加强生产管理、设备检修，确保厂区无组织排放大气污染物达标. 地表水环境影响分析结论; 项目排水实行雨污分流。清洗废水、抛光水帘废水、喷淋废水等生产废水经厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理能力15m3/d，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺，生产废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂接管要求后接入市政污水管网，进入现代产业园污水处理厂处理达标后外排。生活污水经化粪池处理后与处理后的生产废水一同接入市政污水管网; 已落实；项目排水实行雨污分流。清洗废水、抛光水帘废水、喷淋废水等生产废水经厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理能力15m3/d，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺，生产废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂接管要求后接入市政污水管网，进入现代产业园污水处理厂处理达标后外排。生活污水经化粪池处理后与处理后的生产废水一同接入市政污水管网. 噪声治理; 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减震基座和建筑隔音等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标; 已落实；通过厂房隔声等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 固废治理; 一般工业固废综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑等危险废物应规范暂存，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危险管理、处置情况及时向县生态环境分局备案; 已落实；一般工业固废综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑等危险废物已规范暂存，危废库设专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危险管理、处置情况及时向县生态环境分局备案. 环评总结论; 综上所述，金寨鑫贵源塑业有限公司塑料制品生产项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 你公司报来的《电瓶车零配件制造项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》，项目2110-341524-04-05-371212），经研究，批复如下： 一、该项目租赁位于安徽金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路与笔架山路交叉口安徽中昊精工科技有限公司现有3 栋闲置厂房16000平方米。主体工程设置机加工区、熔化区、表面涂装区，配套建设相应环保工程。项目总投资约2500万元，其中环保投资不低于200万元，建成后可形成年产600万件减震器、300万件方向器的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 二、项目建设应重点做好以下工作： 1、项目排水实行雨污分流。清洗废水、抛光水帘废水、喷淋废水等生产废水经厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理能力15m3/d，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺，生产废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂接管要求后接入市政污水管网，进入现代产业园区污水处理厂处理达标后外排。生活污水经化粪池处理后与处理后的生产废水一同接入市政污水管网。 2、加强生产车间封闭和废气收集。熔化、浇注、天然气燃烧废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根不低于15米高的排气筒达标排放；焊接粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后处理后须通过1根不低于15米高排气筒达标排放；喷漆和烘干废气经负压集气系统收集由喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭（依周期要求及时更换）吸附装置处理后须通过1根不低于15米高的排气筒达标排放；切割粉尘经集气罩收集由1 套水喷淋设施处理；抛光工序密闭并采取水帘吸附处理；厂区加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。 3、通过合理布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标。 4、一般工业固废综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑等危险废物应规范暂存，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。 5、做好分区防腐防渗工作，严格危化品管理和规范存放，规范建设污水处理站、应急事故池等，防止项目污染地下水和土壤。 6、加强风险防控，编制应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 7、按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。定期开展环保设施检查，建立环保档案，专人管理。 8、因该项目涉及铸造工艺，根据《省经济和信息化厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅关于印发<安徽省铸造产能置换管理实施办法>（暂行）的通知》（皖经信装备函〔2021〕126 号）以及《金寨县科技商务经济信息化局关于安徽省大未来机车制造有限公司铸造产能情况说明的函》要求，请你公司在投产运营前完成铸造产能置换方案并报行业主管部门审批、公示。 三、项目建设要按照环保"三同时"管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件制造项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 - 序号; - 检测项目; - 设备名称及型号; - 设备编号; - 检定/校准日期; - 有效期. - 1; 颗粒物; 分析天平FA2004B; - AHBP038-1; 2022.04.28; 2023.04.27. 鼓风干燥箱101-1A; - AHBP027-3; 2022.04.28; 2023.04.27. - 2; - 非甲烷总烃; 气相色谱仪G5; - AHBP022-5; 2022.03.02; 2024.03.01. - 3; 石油类; - 红外分光测油仪LT-21A; - AHBP023-2; 2022.09.15; 2023.09.14. - 4; 化学需氧量; - 50mL酸式滴定管; /; /; /. - 5; 氨氮、阴离子表面活性剂; - 紫外可见分光光度计UV752N; - AHBP021-2; 2022.04.28; 2023.04.27. - 6; 悬浮物; 鼓风干燥箱101-1A; - AHBP027-1; 2022.04.28; 2023.04.27. 分析天平FA2004B; - AHBP038-1; 2022.04.28; 2023.04.27. - 7; 五日生化需氧量; 数显生化培养箱SHX-150; - AHBP028-1; 2022.04.28; 2023.04.27. 溶解氧测定仪JPSJ-605F; AHBP045-1; 2022.05.06; 2023.05.05.

表六

验收监测内容： - 1、废气 表6.1 有组织废气监测内容一览表 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃、SO2、NOX; 颗粒物; 颗粒物、SO2、NOX. 监测点位; 焊接烟尘布袋除尘器进口和出口（DA001）; 二级活性炭吸附装置进口和出口（DA002）; 切割粉尘进口和出口（DA003）; 金属熔化、浇注工序布袋除尘器进口和出口（DA004）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 焊接工序颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值; 表面涂装有组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1的排放限值; 切割工序颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值; 有组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1的排放限值. 表6.2 无组织废气监测内容一览表 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1、G2、G3）; 在2号厂房门窗排放口外 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置处进行监测. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 厂界颗粒物满足排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中的无组织浓度限值; 厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中的无组织浓度限值. 2、厂界噪声监测 表6.3厂界噪声监测内容一览表 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 3、废水监测 表6.4 废水监测内容一览表 监测项目; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等. 监测点位; 厂区废水总排口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; 污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。. 其监测点位如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年12月14日、12月15日两天的生产工况，验收监测期间生产工况稳定，符合验收工况要求。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 12月14日; 12月15日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产600万件减震器、300万件方向器. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产600万件减震器、300万件方向器. 实际产量; 日产1.8万件减震器、0.9万件方向器; 日产1.8万件减震器、0.9万件方向器. 生产负荷（％）; 90%; 90%.

验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2有组织排气筒废气检测结果 检测因子; 颗粒物; 颗粒物（低浓）※. 检测点位; DA001处理设施进口; DA001处理设施出口. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 90.1; 91.9; 95.9; 7.8; 8.5; 7.9. 平均排放浓度（mg/m3）; 92.6; 8.07. 排放速率（kg/h）; 0.561; 0.576; 0.592; 4.26×10-2; 4.62×10-2; 4.30×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 0.576; 4.39×10-2. 处理效率（%）; 91.29. 采样日期; 2022-12-15; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 93.0; 95.1; 90.4; 7.0; 7.1; 7.9. 平均排放浓度（mg/m3）; 92.8; 7.3. 排放速率（kg/h）; 0.574; 0.592; 0.568; 3.78×10-2; 3.87×10-2; 4.28×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 0.578; 3.98×10-2. 处理效率（%）; 92.13. 续表7.2.2 有组织排气筒废气检测结果 检测因子; 非甲烷总烃. 检测点位; DA002处理设施进口; DA002处理设施出口. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 33.0; 31.6; 34.1; 2.93; 3.00; 2.86. 平均排放浓度（mg/m3）; 32.9; 2.93. 排放速率（kg/h）; 0.369; 0.352; 0.381; 3.63×10-2; 3.68×10-2; 3.40×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 0.367; 3.57×10-2. 处理效率（%）; 91.09. 采样日期; 2022-12-15; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 33.4; 34.9; 31.7; 2.97; 2.94; 2.83. 平均排放浓度（mg/m3）; 33.3; 2.91. 排放速率（kg/h）; 0.375; 0.389; 0.342; 3.63×10-2; 3.71×10-2; 3.48×10-2. 平均排放速率（kg/h）; 0.363; 3.61×10-2. 处理效率（%）; 91.26. 检测因子; 二氧化硫. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; <3; <3. 平均排放浓度（mg/m3）; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 平均排放速率（kg/h）; /; /. 采样日期; 2022-12-15; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; <3; 3; <3; <3; <3; <3. 平均排放浓度（mg/m3）; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; 3.34×10-2; /; /; /; /. 平均排放速率（kg/h）; 1.11×10-2; /. 检测因子; 氮氧化物. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 32; 36; 35; 15; 17; 16. 平均排放浓度（mg/m3）; 34.3; 16. 排放速率（kg/h）; 0.357; 0.401; 0.391; 0.186; 0.208; 0.190. 平均排放速率（kg/h）; 0.383; 0.195. 处理效率（%）; 53.35. 采样日期; 2022-12-15; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 37; 36; 36; 18; 17; 17. 平均排放浓度（mg/m3）; 36.3; 17.3. 排放速率（kg/h）; 0.409; 0.401; 0.388; 0.220; 0.214; 0.209. 平均排放速率（kg/h）; 0.399; 0.214. 处理效率（%）; 52.34. 续表7.2.3 有组织排气筒废气检测结果 检测因子; 颗粒物; 颗粒物（低浓）※. 检测点位; DA003处理设施进口; DA003处理设施出口. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-14. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 77.4; 83.3; 85.3; 8.1; 8.6; 8.3. 平均排放浓度（mg/m3）; 82; 9.3. 排放速率（kg/h）; 1.26; 1.35; 1.40; 0.168; 0.179; 0.168. 平均排放速率（kg/h）; 1.34; 0.172. 处理效率（%）; 88.66. 采样日期; 2022-12-15; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 83.5; 79.2; 77.3; 8.9; 8.6; 8.8. 平均排放浓度（mg/m3）; 80; 8.77. 排放速率（kg/h）; 1.37; 1.28; 1.30; 0.181; 0.172; 0.177. 平均排放速率（kg/h）; 1.32; 0.177. 处理效率（%）; 89.04. 续表7.2.4 有组织排气筒废气检测结果 检测因子; 颗粒物（低浓）※. 检测点位; DA004处理设施出口; DA004处理设施出口. 大气压（kpa）; 102.3; 102.5. 排气筒高度（m）; 15; 15. 管道直径（m）; 0.9; 0.9. 完成日期; 2022-12-21; 2022-12-21. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 含氧量（%）; 19.8; 19.8; 19.9; 20.0; 19.8; 19.9. 含湿量（%）; 1.8; 1.9; 1.9; 1.9; 2.0; 1.9. 烟气温度（℃）; 13.8; 13.7; 13.9; 13.6; 13.6; 14.0. 采样体积（L）; 1694; 1693; 1691; 1697; 1695; 1694. 流速（m/s）; 8.7; 8.6; 8.5; 8.4; 8.8; 8.6. 烟气流量（m3/h）; 19915; 19686; 19457; 19228; 20144; 19686. 标干烟气流量（Nm3/h）; 18739; 18512; 18284; 18123; 18966; 18528. 排放浓度（mg/m3）; 7.3; 7.5; 7.6; 7.4; 7.1; 7.2. 平均排放浓度（mg/m3）; 7.35. 排放速率（kg/h）; 0.137; 0.139; 0.139; 0.134; 0.135; 0.133. 平均排放速率（kg/h）; 0.113. 检测因子; 二氧化硫. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干烟气流量（Nm3/h）; 18739; 18512; 18284; 18123; 18966; 18528. 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3; <3; <3; <3. 平均排放浓度（mg/m3）; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 平均排放速率（kg/h）; /; /. 检测因子; 氮氧化物. 采样日期; 2022-12-14; 2022-12-15. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排放浓度（mg/m3）; 18; 19; 17; 16; 18; 17. 平均排放浓度（mg/m3）; 17.5. 排放速率（kg/h）; 0.337; 0.352; 0.311; 0.290; 0.341; 0.315. 平均排放速率（kg/h）; 0.324. 根据监测报告可知，实际营运过程中，焊接烟尘布袋除尘器排气筒（DA001）进口颗粒物平均排放浓度为92.7mg/m3、平均排放速率0.577kg/h；排气筒出口颗粒物平均排放浓度为7.69mg/m3、平均排放速率4.19×10-2kg/h；处理效率为91.71%。 二级活性炭吸附装置排放筒（DA002）进口非甲烷总烃平均排放浓度33.1mg/m3、平均排放速率0.365kg/h；出口非甲烷总烃平均排放浓度2.92mg/m3、平均排放速率3.59×10-2kg/h；二氧化硫进口平均排放浓度<3mg/m3；出口平均排放浓度<3mg/m3；氮氧化物进口平均排放浓度35.3mg/m3、平均排放速率0.391kg/h；出口平均排放浓度16.653mg/m3、平均排放速率0.205kg/h。非甲烷总烃处理效率91.18%、氮氧化物处理效率52.85%。 切割水喷淋设施排放筒（DA003）进口颗粒物平均排放浓度为81.0mg/m3、平均排放速率1.33kg/h；排气筒出口颗粒物平均排放浓度为9.04mg/m3、平均排放速率0.175kg/h；处理效率为88.85%。 金属熔化、浇注工序布袋除尘器排放筒（DA004）出口颗粒物平均排放浓度为7.35mg/m3、平均排放速率0.113kg/h；二氧化硫平均排放浓度<3mg/m3；氮氧化物平均排放浓度17.5mg/m3、平均排放速率0.324kg/h。 2、无组织废气监测结果与分析 表7.3.1 废气（无组织）检测结果表 检测项目; 颗粒物（mg/m3）; 完成日期; 2022-12-17. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4. 2022-12-14; 09:02-10:02; 0.119; 0.254; 0.339; 0.220. 11:02-12:02; 0.153; 0.170; 0.323; 0.204. 13:02-14:02; 0.102; 0.205; 0.307; 0.239. 2022-12-15; 09:10-10:10; 0.119; 0.170; 0.322; 0.254. 11:10-12:10; 0.153; 0.187; 0.290; 0.239. 13:10-14:10; 0.103; 0.205; 0.359; 0.188. 续表7.3.2 废气（无组织）检测结果表 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 完成日期; 2022-12-16. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4; G5. 2022-12-14; - 09:02; 0.40; 0.58; 0.67; 0.54; 0.72. - 11:02; 0.38; 0.56; 0.65; 0.56; 0.73. 13:02; 0.42; 0.57; 0.64; 0.55; 0.72. 2022-12-15; 09:10; 0.38; 0.55; 0.65; 0.56; 0.72. 11:10; 0.41; 0.54; 0.64; 0.57; 0.74. 13:10; 0.37; 0.57; 0.67; 0.53; 0.73. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.72mg/m3、颗粒物无组织排放最大浓度为0.359mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中的无组织浓度限值。 3、噪声监测结果与分析 表7.4 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 10:06; 55.4. N2; 厂界噪声; 10:23; 55.7. N3; 厂界噪声; 10:38; 56.3. N4; 厂界噪声; 10:53; 54.2. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:04; 43.8. N2; 厂界噪声; 22:20; 43.9. N3; 厂界噪声; 22:36; 44.6. N4; 厂界噪声; 22:47; 43.5. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 西; 昼间; 1.5; 2022-12-14. 夜间; 1.7. - 续表7.4.2 噪声检测结果表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 09:34; 55.2. N2; 厂界噪声; 09:56; 55.5. N3; 厂界噪声; 10:18; 56.2. N4; 厂界噪声; 10:34; 54.0. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:03; 43.6. N2; 厂界噪声; 22:18; 43.8. N3; 厂界噪声; 22:34; 44.3. N4; 厂界噪声; 22:51; 43.1. 气候条件; 天气; 风向; 风速（m/s）; 采样日期. 晴; 西; 昼间; 1.7; 2022-12-15. 夜间; 1.3. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 - 4、废水监测结果与分析 表7.5.1 废水检测结果表 采样日期; 2022-12-14; 完成日期; 2022-12-19. 样品名称; 废水（mg/L）; 样品性状; /. 采样位置、性状、时间及结果. 污水进口; 污水出口. 浑浊; 清澈. - 09:17; - 10:04; - 11:08; - 12:16; - 09:21; - 10:09; - 10:59; - 12:06. pH（无量纲）; - 8.1（10℃）; - 8.0（10℃）; - 8.1（11℃）; - 8.2（11℃）; - 7.4（10℃）; - 7.5（10℃）; - 7.5（11℃）; - 7.4（11℃）. 化学需氧量; - 704; - 630; - 656; - 640; - 107; - 113; - 122; - 100. 化学需氧量平均排放浓度; - 657.5; - 110.5. 氨氮; - 11.2; - 10.7; - 11.2; - 11.4; - 1.09; - 1.14; - 1.27; - 1.30. 氨氮平均排放浓度; - 11.1; - 1.20. 悬浮物; - 542; - 533; - 545; - 541; - 120; - 126; - 111; - 113. 石油类; - 39.6; - 39.5; - 39.6; - 39.6; - 6.53; - 6.35; - 6.34; - 6.18. 阴离子表面活性剂; - 2.26; - 2.37; - 2.18; - 2.03; - 0.30; - 0.30; - 0.35; - 0.32. 五日生化需氧量; - 125; - 120; - 116; - 119; - 28.7; - 29.6; - 32.3; - 31.3. 续表7.5.2 废水检测结果表 采样日期; 2022-12-15; 完成日期; 2022-12-20. 样品名称; 废水（mg/L）; 样品性状; /. 采样位置、性状、时间及结果. 污水进口; 污水出口. 浑浊; 清澈. - 09:21; - 10:16; - 11:30; - 12:24; - 09:31; - 10:24; - 11:40; - 12:31. pH（无量纲）; - 8.2（9℃）; - 8.0（9℃）; - 8.1（10℃）; - 8.1（9℃）; - 7.4（9℃）; - 7.4（9℃）; - 7.3（9℃）; - 7.4（9℃）. 化学需氧量; - 736; - 712; - 698; - 735; - 100; - 104; - 114; - 110. 化学需氧量平均排放浓度; - 720.3; - 107. 氨氮; - 11.4; - 11.1; - 11.2; - 11.4; - 1.09; - 1.12; - 1.14; - 1.05. 氨氮平均排放浓度; - 11.28; - 1.1. 悬浮物; - 565; - 554; - 536; - 548; - 123; - 126; - 114; - 110. 石油类; - 39.7; - 39.5; - 39.6; - 39.8; - 6.18; - 6.31; - 6.29; - 6.23. 阴离子表面活性剂; - 2.32; - 2.38; - 2.23; - 2.29; - 0.31; - 0.30; - 0.28; - 0.30. 五日生化需氧量; - 124; - 122; - 118; - 118; - 29.4; - 27.4; - 30.0; - 32.4. - 根据上表可知，厂区自建污水处理站COD进口平均浓度为688.9mg/L、出口平均排放浓度为108.8mg/L；NH3-N进口平均浓度为11.19mg/L、出口平均排放浓度为1.15mg/L。COD处理效率84.21%、NH3-N处理效率89.72%。项目总排口废水污染物排放浓度满足金寨县污水处理厂接管标准。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）进行排污许可证填报，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽波谱检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - （1）废气检测结果 废气主要为颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃，根据监测结果，无组织颗粒物、非甲烷总烃排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）中的相关要求；金属熔化、浇注工序布袋除尘器和二级活性炭吸附装置颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX有组织排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）要求；焊接烟尘布袋除尘器、切割水喷淋设施颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54.0dB（A）- 56.3dB（A）之间，晚间噪声在43.1dB（A）- 44.6dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）固废落实结果 合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间1F西侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间西北侧，占地面积50m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。 - （4）废水监测结果 废水主要为生产废水及生活污水，生产废水经厂区自建“调节+气浮+絮凝沉淀”污水处理系统处理后排入接入金寨县现代产业园污水处理厂；生活污水经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂。根据监测结果，生产废水满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准。 3、结论 已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污许可证已进行填报；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。