舒城美尔佳羽绒制品有限公司

水洗羽毛（绒）扩建项目

竣工环境保护验收报告

舒城美尔佳羽绒制品有限公司

2022年12月

建设单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：舒城美尔佳羽绒制品有限公司

电话：15956413647

传真：/

地址：舒城县杭埠镇姜湾村方墩组

表一

| 项目名称 | 舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛（绒）扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 舒城美尔佳羽绒制品有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 ●改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 舒城县杭埠镇姜湾村方墩组 |  |  |  |
| 产品名称 | 水洗毛片、水洗羽绒 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 水洗毛片 1500t/a，水洗羽绒 1200t/a |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 水洗毛片 1000t/a，水洗羽绒800t/a |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年7月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |
| 调试时间 | 2022年9月-12月 | 验收现场监测时间 | 2022年11月5日-6日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 967.2 | 48.36% |
| 实际总概算 | 1800万元 | 环保投资 | 800 | 44.44% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛（绒）扩建项目环境影响报告表》； （2）六安市舒城县生态环境分局 “关于舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛（绒）扩建项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]38号）； （3）验收检测报告、废气、废水和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 - 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 丰乐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其标准限值见表1.2。民主河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其标准限值见表1.2。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; TN. （GB3838-2002）中III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （GB3838-2002）中中的Ⅳ类标准; 6～9; 20～30; 4～6; 1.0～1.5; 0.2～0.3; 1.0～1.5. （3）声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类限值; 60; 50. - 污染物排放标准 - 废气排放 - ①颗粒物参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015) 表 3 中厂界大气污染物监控点浓度限值； - ②恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 中二级 新扩改建标准值和表 2 中有组织限值浓度要求； - ③锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 特别排放限值，其中氮氧化物执行《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 (环大气〔2019〕97 号) 中限值要求；具体见表 1.4 、1.5； 表1.4 大气污染物无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放速率; 无组织排放监 控限值浓度 (mg/m3 ); 标准来源. 排气筒高 度 (m ); 排放量 (kg/h). 颗粒物; /; /; 0.5; 《大气污染物综合排放标 准》 (DB31/933-2015). NH3; 15; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). H2 S; 15; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 15; 2000 (无量纲); 20 (无量纲). 表1.5 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 排放浓度限值 (mg/m3 ); 采用标准; 污染物排放监控位 置. 燃气锅炉. 1; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 烟囱或烟 道. 2; 二氧化硫; 50. 3; 氮氧化物; 50; 《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气〔2019〕97号). - 废水排放 根据《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)，“本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为。企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求”。 项目所在区域现市政污水管网已接通，水洗废水经自建污水处理站预处理，达到《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求后，大部分回用于水洗工序，单位产品基准排水量不超过30m3/t产品；基准排水量生产废水与经隔油池+化粪池预处理的生活污水、经沉淀池预处理的软化水制备弃水，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和杭埠镇污水处理厂接管要求后，一起进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。具体见表1.6。 表1.6 项目废水排放标准 单位：mg/L 项目; 回用水; 外排废水. 《羽绒工业污染物排放标准》 (GB21901-2008) 表2中限值标准; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准; 杭埠镇污水处理厂接管标准. pH(无量纲); 6~9; 6~9; —. 悬浮物; 50; —; 220. CODCr; 80; —; 350. BOD5; 15; —; 180. 动植物油; 5; 100; —. 氨氮; 12; —; 30. 总氮; 16; —; 40. 总磷; 0.5; —; 4.0. 阴离子表面活性剂; 3; 20; —. 《羽绒工业污染物排放标准》 (GB21901-2008) 表 3 水污染物特别排放限值. 单位产品基准排 水量 ( m3/t 产品); 30. - 噪声排放 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 2 类区标准。其标准限值见表1.7。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固废 一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求； - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：烟(粉)尘总量指标为0.24t/a、SO2总量指标为0.2t/a、NOx总量指标为0.538t/a。 |

表二

- 项目背景 (1)现有厂区生产背景介绍 舒城美尔佳羽绒制品有限公司成立于2005年6月，位于舒城县杭埠镇姜湾村方墩组，厂区总占地16200m2，总建筑面积20303.1m2，现建成6栋生产车间、1栋办公楼，1处锅炉房，并配套相关辅助设施、公用工程。公司现主要从事羽毛(绒)加工生产，生产能力达200t/a，现有生产项目于2008年8月28日取得原舒城县环境保护局环评批复文件 (舒环管[2008]67号)，并于2010年2月4日通过原舒城县环境保护局竣工环保验收(舒环管[2010]10号)。 按照《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，舒城美尔佳羽绒制品有限公司于2020年7月20日取得六安市生态环境局核发的排污许可证(证书编号：91341523705003869C001V)。 (2)扩建项目概况 公司拟于现有生产厂房内扩建水洗羽毛(绒)生产线1条，主要新增水洗机、脱水机、烘干机、冷却机、单箱分毛机、五箱分毛机、六箱分毛机、打丝机、拼堆机以及液压换网器等附属生产设备，新增水洗羽毛(绒)2500t/a的加工能力，同时对厂区现有供热锅炉、污水处理站进行改造，其中供热系统由原1t/h生物质蒸汽锅炉置换为2台2t/h天然气蒸汽锅炉；污水处理站由原“混凝沉淀+SBR”工艺改造为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”工艺，处理能力由150t/d提升为3500t/d以满足扩建后全厂废水处理需求；本次扩建完成后，全厂水洗羽毛(绒)达2700t/a。该项目于2022年7月25日经六安市舒城县生态环境分局审批（舒环评[2022]38号）。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境分局“关于舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛（绒）扩建项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]38号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于重点管理类，2020年7月20日取得排污许可证，并于2022年1月26日进行变更; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 相关环保设施已建设完成; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 舒城美尔佳羽绒制品有限公司 （2）项目名称 水洗羽毛（绒）扩建项目 （3）投资总额 环评申报总投资2000万元，环保投资967.3万元； 实际建设总投资1800万元，环保投资800万元。 （4）建设地点 舒城县杭埠镇姜湾村方墩组，项目所在地中心坐标为117度8分38.05秒，31度30分48.50秒。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 公司拟于现有生产厂房内扩建水洗羽毛(绒)生产线1条，主要新增水洗机、脱水机、烘干机、冷却机、单箱分毛机、五箱分毛机、六箱分毛机、打丝机、拼堆机以及液压换网器等附属生产设备，新增水洗羽毛(绒)2500t/a的加工能力，同时对厂区现有供热锅炉、污水处理站进行改造，其中供热系统由原1t/h生物质蒸汽锅炉置换为2台2t/h天然气蒸汽锅炉；污水处理站由原“混凝沉淀+SBR”工艺改造为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”工艺，处理能力由150t/d提升为3500t/d以满足扩建后全厂废水处理需求；本次扩建完成后，全厂水洗羽毛(绒)达2700t/a。扩建建成后新增员工至100人，两班制生产，每班工作10小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 2#车间北侧，新增9台打丝机，面积约570m2。1#车间新增2台单箱分毛机，3#车间新增3台单箱分毛机，4#车间新增1台单箱分毛机、2台五箱分毛机、3台六箱分毛机；5#车间1F新增5台单箱分毛机；2#车间西侧新增1条水洗线，配套水洗机1台，脱水机2台，烘干机1台和冷却机1台；2#车间中部新增1台拼堆机，于5#车间1F新增1台拼堆机。 实际定员100人，两班制生产，每班工作10小时，年工作日 300 天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 建设工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 位于2#车间北侧，新增9台打丝机，面积约570m2。1#车间新增2台单箱分毛机，3#车间新增3台单箱分毛机，4#车间新增1台单箱分毛机、2台五箱分毛机、3台六箱分毛机；5#车间1F新增5台单箱分毛机；2#车间西侧新增1条水洗线，配套水洗机1台，脱水机2台，烘干机1台和冷却机1台；2#车间中部新增1台拼堆机，于5#车间1F新增1台拼堆机; 与环评一致. 辅助工程; 检验中心; 位于厂区东南侧，2F，占地面积约192m2; 与环评一致. 办公楼; 位于厂区东北侧，2F，占地面积约224.48m2; 与环评一致. 食堂; 位于厂区东北侧，占地面积约128.88m2; 与环评一致. 职工宿舍; 位于厂区东侧，现有2栋职工宿舍，1F，占地面积均约204m2; 与环评一致. 储运工程; 原料区; 位于1#车间北侧，面积约324.2m2，用于原料暂存; 与环评一致. 成品区; 现有2处成品区，分别位于5#车间2F，占地面积约1680m2，6#车间1F和2F均为成品区，占地面积约1920m2; 与环评一致. 公用工程; 给水系统; 市政供水管网，部分取自河水,新增用水量74497.5m3/a; 与环评一致. 排水系统; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网接管至市政雨水管网，生活污水、锅炉软水制备弃水分别经预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；水洗废水经自建污水处理站预处理，达到《羽绒工业水污染物排放标准》 (GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求后，大部分回用于水洗工序，单位产品基准排水量不超过30m3/t产品，基准排水量废水接管至杭埠镇污水处理厂处理，最终排入民主河; 与环评一致. 供电系 统; 市政供电管网; 与环评一致. 供热 工程; 现有1t/h生物质蒸汽锅炉置换为2台2t/h天然气蒸汽锅炉，并配套低氮燃烧装置; 现有1t/h生物质蒸汽锅炉、1台2t/h天然气蒸汽锅炉，并配套低氮燃烧装置. 环保工程; 废水治理; 1、生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理； 2、锅炉软水制备弃水经沉淀池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理； 3、对污水处理站进行改造，用于水洗废水处理，改造后处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”，处理能力3500t/d，满足全厂废水处理需求； 4、污水总排放口设置流量、pH、氨氮、总磷、TN、COD在线监测设施，并配套相应的监控设施; 与环评一致. 废气治理; 生产粉尘：分毛机及拼堆机设备配套布袋收尘设施，新增的分毛机、打丝机、拼堆机产生的粉尘分别经自带除尘系统处理后规范排放 锅炉废气：水膜除尘，改用天然气，配套低氮燃烧装置，锅炉废气经 8m 排气筒 (DA001、 DA002) 排放 污水处理站及储存场所恶臭：定期喷洒除 臭剂，对污水处理站加盖封闭并进行负压抽气，同时对储存场所封闭并配套 负压系统，收集的废气集中纳入 1套生物除臭塔处理后通过 15m 高排气筒 (DA003) 排放 食堂油烟：油烟净化器; 污水处理站及储存场所恶臭无生物除臭塔，无排气筒 （DA002）其余与环评一致. 噪声治理; 对高噪声设备采取消声、隔 声、减振等降噪措施; 与环评一致. 固废治理; 于厂区5#车间1F建设一般固废暂存场所，占地面积200m2，暂存处应具有防尘、防雨、防渗漏功能，并粘贴标识牌；将废弃毛梗毛片、不合格羽毛、除尘器收集的羽绒纤维粉尘、压滤机处理过的污泥以及废离子交换树脂暂存于一般固废暂存场所，定期外售；生活垃圾设置垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运; 与环评一致. 四、产品方案 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评规划生产能力; 实际生产能力. 1; 水洗毛片; 1500t/a; 1200t/a. 2; 水洗羽绒; 1000t/a; 800t/a. 五、原辅料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 环评申报年耗量（吨）; 实际年耗量（吨）; 备注. 1; 原料; 原毛; 3135; 2800; 本次扩建新增 2900t 原 毛中 2610t 为经过初洗 的原毛，290t 未经过初 洗，含水率约 5%. 2; 清洗剂(无磷); 50.6; 48; 外购. 3; 除臭剂; 40.24; 40; 外购. 4; PAC; 289.6; 281.3; 外购. 5; PAM; 0.88; 0.85; 外购. 6; 能源; 水; 100809.5m3/a; 96000m3/a; 市政管网. 7; 电; 70万kwh/a; 64万kwh/a. 8; 天然气; 100万Nm3/a; 95万Nm3/a. 六、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 扩建前实际数量（台）; 规划扩建数量（台）; 实际扩建数量（台）; 实际全厂数量(台). 1; 水洗机2000 型; 1; 0; 0; 1. 2; 水洗机3500型; 0; 1; 1; 2. 3; 脱水机2000型; 2; 2; 2; 4. 4; 烘干机2000型; 1; 0; 0; 1. 5; 烘干机3500型; 0; 1; 1; 1. 6; 冷却机2000型; 1; 0; 0; 1. 7; 冷却机3500型; 0; 1; 1; 1. 8; 单箱分毛机; 4; 11; 11; 15. 9; 五箱分毛机; 1; 3; 3; 4. 10; 六箱分毛机; 0; 3; 3; 3. 11; 打丝机; 0; 9; 9; 9. 12; 拼堆机; 1; 2; 2; 3. 13; 液压换网器; 0; 2; 2; 2. 14; 锅炉1t/h; 1; 0; 0; 1. 15; 锅炉2t/h; 0; 2; 2; 1. 七、水平衡一览表 主要用水为水洗用水、锅炉软水制备用水及生活用水。 ①水洗用水 本次扩建项目水洗废水产生量共767750m3/a，2559.17m3/d，水洗废水经自建污水处理站预处理后大部分回用于水洗工序，单位产品基准排水量不超过30m3/t产品，基准排水量废水通过市政污水管网纳入杭埠镇污水处理厂处理。 ②锅炉软水制备用水 锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法。用于补充锅炉软化水的量为8m3/d，软化水制备效率为80%，故需水10m3/d，3000m3/a，软化水制备产生弃水2m3/d，600m3/a，经沉淀池(3m3)预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理。 ③生活用水 员工100人，均在厂区内食宿，职工用水量取50L/d，日用水量为5m3/d，2400m3/a。废水产生量以用水量的80%计，则新增生活废水产生量为6.4m3/d，1920m3/a。 图2-1项目用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 水洗羽 (绒) 加工工艺流程 图2.2 工艺流程及产物节点图 工艺流程说明 (1) 预分：外购的鸭毛、鹅毛等通过打丝机将羽毛做出羽绒；此过程产生羽 绒短纤维、粉尘G1 、噪声N； (2) 多级分毛：用分毛机将羽毛分为绒子，大、 中、小毛片，毛梗等 。 将羽毛分次送入分毛机的吸毛管入口，再由风力吸入分毛机内，通过鼓风机 在风箱内飞舞， 由于毛片、绒朵、毛梗和杂质的比重不同而分别落入不同的 箱内；此过程产生羽绒短纤维、粉尘 G1 ，毛梗毛片 S1 ，噪声 N ，恶臭 G3； (3) 水洗、脱水：水洗是羽绒加工中最主要的工序之一，一般可分为三个工 序，分为初洗、清洗和漂洗，第一工序中为初洗，是将羽毛放在清水中，再加入 适量清洗剂， 由于动物羽绒 (毛) 中会含有少量油脂，需用热水进行清洗，项目 利用蒸汽 (由蒸气锅炉产生) 加热，热水温度50-60℃，清洗1-2次，去除羽绒 (毛) 中的杂质及油脂并排出废水；第二工序为清洗，是将初洗后的羽绒 (毛) 放入清 水中，主要去除初洗后的羽绒 (毛) 上残留的清洗剂及杂质，清洗1-2次；第三工 序为漂洗，根据业主产品的质量要求不同，对毛 (绒) 进行多次漂洗，漂洗后需 经过脱水，水洗废水排入自建污水处理站；此过程产生水洗废水 W1 ，噪声N ，恶 臭G3； (4) 烘干：将脱水后的羽毛送入烘干机烘干，并起到除味和消毒的作用， 控制温度在70℃左右，温度过高，影响羽绒的蓬松度， 降低羽绒的质量，温 度过低则达不到灭菌的目的，此过程产生恶臭G3 ，噪声N； (5) 冷却：通过冷却机冷却烘干的羽毛； (6) 检验：对羽毛进行抽检，此过程产生不合格羽毛 (绒) S2； (7) 拼堆：根据客户对绒度的要求，不同绒度的产品按一定比例进入拼堆 机进行拼堆加工，得到客户所需的成品，拼堆为密闭操作；此过程产生羽绒短纤 维、粉尘G1 ，噪声N； (8) 入库：将成品包装入库。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 恶臭环保设备未配套; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 本项目用水主要为水洗用水、锅炉软水制备用水及生活用水，产生的废水主 要为锅炉软水制备弃水、水洗废水和生活污水。 ①水洗废水 项目区共2条水洗线，水洗废水经自建污水处理站预处理，达到《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求后，大部分回用于水洗工序，单位产品基准排水量不超过30m3/t产品；基准排水量生产废水与经隔油池+化粪池预处理的生活污水、经沉淀池预处理的软化水制备弃水，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和杭埠镇污水处理厂接管要求后，一起进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。污水处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”。 ②锅炉软水制备弃水 锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法。锅炉软水制备弃水经沉淀池(3m3 ) 预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理。 ③生活污水 生活污水经厂区现有隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理。 2、废气污染物 大气污染物主要为羽毛 (绒) 打丝、分毛和拼堆时产生的羽绒短纤维及粉尘； 水洗，烘干、污水处理站以及羽毛绒原料存储过程中产生的恶臭气体和锅炉废气。 ①生产粉尘 生产粉尘主要为羽毛 (绒) 打丝、分毛和拼堆时产生的羽绒短纤维及粉尘，打丝机、分毛机及拼堆机设备均自带除尘系统。打丝、分毛、拼堆产生羽绒短纤维和粉尘经自带除尘系统处理后规范排放 ，经布袋拦截后，未收集羽绒短纤维和粉尘大部分沉降在厂房内。 ②恶臭气体 分毛、水洗、烘干、污水处理站以及羽毛绒原料存储等过程中均会有一定的 恶臭产生。在分毛、水洗、烘干过程中由于工艺等原因不能做到完全封闭和有效处理，项目采取加强设备密闭性，定期喷洒除臭剂对恶臭污染物进行处理。 ③锅炉废气 本项目锅炉配套低氮燃烧器，锅炉废气经排气筒 (DA001) 外排。 3、噪声污染物 噪声主要来源于生产过程中分毛机、脱水机、拼堆机等生产机械设备、废气治理设 施配套风机运行产生的噪声，目前厂房合理布局，选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 4、固体废物污染物 固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废及生活垃圾。 厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集后定期资源外售；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1 项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；锅炉软水制备弃水经沉淀池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；对污水处理站进行改造，用于水洗废水处理，改造后处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”，处理能力3500t/d，满足全厂废水处理需求；污水总排放口设置流量、pH、氨氮、总磷、TN、COD在线监测设施，并配套相应的监控设施; 生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；锅炉软水制备弃水经沉淀池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；对污水处理站进行改造，用于水洗废水处理，改造后处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”，处理能力3500t/d，满足全厂废水处理需求；污水总排放口设置流量、pH、氨氮、总磷、TN、COD在线监测设施，并配套相应的监控设施. 废气治理; 项目运行期主要污染物为生产粉尘、锅炉废气、污水处理站及储存场所恶臭及食堂油烟。新增的分毛机、打丝机、拼堆机产生的粉尘分别经自带除尘系统处理后规范排放；锅炉废气改用天然气，配套低燃烧装置，锅炉废气经8m排气筒(DA001、DA002)排放；污水处理站及储存场所恶臭对污水处理站加盖封闭并进行负压抽气，同时对储存场所封闭并配套负压系统，收集的废气集中纳入1套生物除臭塔处理后通过15m高排气筒(DA003)排放；食堂油烟有油烟净化器; 项目运行期主要污染物为生产粉尘、锅炉废气、污水处理站及储存场所恶臭及食堂油烟。新增的分毛机、打丝机、拼堆机产 生的粉尘分别经自带除尘系统处理后规范排放；锅炉废气改用天然气，配套低燃烧装置，锅炉废气经8m排气筒(DA001)排放；污水处理站及储存场所恶臭对污水处理站加盖封闭，定期喷洒除臭剂；食堂油烟有油烟净化器. 噪声治理; ①优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； ②合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部。 ③基础减振：对产噪设备安装减振基座、风机安装消音器、密封罩等措施； ④隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声 降噪。; 已对设备采取合理布局，厂房隔声等措施，根据监测结果表明，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准排放. 固废治理; 建设一般固废暂存场所，暂存处应具有防尘、防雨、防渗漏功能，并粘贴标识牌；将废弃毛梗毛片、不合格羽毛、除尘器收集的羽绒纤维粉尘、压滤机处理过的污泥以及废离子交换树脂暂存于一般固废暂存场所，定期外售；生活垃圾设置垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运; 建设一般固废暂存场所，暂存处应具有防尘、防雨、防渗漏功能，并粘贴标识牌；将废弃毛梗毛片、不合格羽毛、除尘器收集的羽绒纤维粉尘、压滤机处理过的污泥以及废离子交换树脂暂存于一般固废暂存场所，定期外售；生活垃圾设置垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运. 环评总结论; 该项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; 该项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。. 二、环境影响报告表审批决定 （一） - 安舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛(绒)扩建项目位于舒城县杭埠镇姜湾村，项目总投资 1000万元，原厂区建筑面积20303.1平方米。拟扩建水洗羽毛(绒)生产线 1条，同时对厂区现有供热锅炉、污水处理站进行提标升级改造。主要生产工艺为: 将原毛通过预分、多级分毛、水洗、脱水、烘干、冷却、检验、拼堆等工序加工，扩建后年新增水洗羽 (毛)绒 2500 吨产量，全厂可实现年产水洗羽 (毛) 绒 2700 吨的生产能力。 - 项目建设符合国家产业政策、区域环境政策及舒城县杭埠镇总体规划要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 （二） - 切实做好项目废气的有效收集和规范处置。封闭生产厂房，打丝、分毛、拼堆粉尘经自带除尘系统处理后规范排放: 加强分毛、水洗、烘干设备密闭性，定期喷洒除臭剂;污水处理站加盖封闭、羽毛绒原料存储场所封闭，恶臭气体经负压收集+生物除臭塔处理后，通过不低于 15 米高排气筒排放，确保粉尘排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，恶臭废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准要求。天然气锅炉设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过不低于 8 米高排气筒排放，确保废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)和《长三角地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气[2019]97号)中的标准要求。 - 严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。水洗废水经自建污水处理站处理，达到《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)标准和回用要求后，大部分回用于水洗工序，单位产品基准排放水量不得超过水污染物特别排放限值中的单位产品基准排放水量的要求，基准排水量生产废水与经隔油池、化粪池处理的生活污水和经沉淀处理的锅炉软水制备弃水，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和杭埠镇污水处理厂接管要求后，一起进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。 - 切实做好毛梗毛片、不合格羽毛、除尘器收集的羽绒纤维粉尘、污泥等工业固废的综合利用或规范处置:生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 - 切实做好分毛机、打丝机、风机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。 - 项目单位须严格按照六安市生态环境局批复的SO2:0.2吨/年、NOx: 0.538 吨/年、烟(粉)尘: 0.24 吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 （三） 1、按照安徽省生态环境厅《关于加快推进重点污染源自动监控设备三个全覆盖专项工作的通知》(皖环函 [2019]468号)文件要求，安装、联网、运维监管重点污染源自动监控设备。 2、项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核发技术规范》要求，办理排污许可证 (含简化、登记)，不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 3、按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函[2019]805号)文件和《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求开展自行监测工作。 4、在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 （四） 舒城县杭埠镇人民政府负责对该项目实施属地管理，舒城经济开发区生态环境工作站、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资1800万元，环保工程投资800万元，占项目总投资的44.4 %，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 隔油池+化粪池; 900; 隔油池+化粪池; 740. 锅炉软水制备弃水; 沉淀池预 处理; 沉淀池预 处理. 水洗废水; 捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+ 消毒+过滤; 捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+ 消毒+过滤. 废气治理; 生产粉尘; 收尘布袋; /; 收尘布袋; /. 锅炉废气; 低氮燃烧+8m 排气筒; 40; 低氮燃烧+8m 排气筒; 40. 恶臭气体; 恶臭气体经负压收集+生物除臭塔处理; 15; 定期喷洒除臭剂，降低对周围环境空气 的影响，绿化; 7. 噪声治理; 采用厂房隔声、设备减振等措施; 10; 采用厂房隔声、设备减振等措施; 10. 固废治理; 一般工业固废; 设置一个一般工业固体废物暂存间，位于5#车间1F，占地面积200m2; 2; 设置一个一般工业固体废物暂存间，位于5#车间1F，占地面积200m2; 2. 生活垃圾; 垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作; 0.2; 垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作; 1. 环保投资合计; 967.2; 800.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1） 及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2） 根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3） 使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4） 所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6） 数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7） 样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8） 样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 无组织废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年）; 0.001mg/m3. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单; 0.001mg/m³. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; /. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987; 0.05mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表5.2 主要仪器信息一览表 名称; 型号; 实验室编号. 紫外可见分光光度计; T6-1650F; AHMS-SY-007. 红外分光测油仪; D-18B; AHMS-SY-008. 电子天平; FA2004N; AHMS-SY-012. 电子天平; AUW120D; AHMS-SY-014. 恒温恒湿称重系统; HSX-350; AHMS-SY-015. 标准微晶COD消解器; YBD-66S; AHMS-SY-021. 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9140A; AHMS-SY-024. 手提式压力蒸汽灭菌器; XFS-280CB+; AHMS-SY-027. 真空泵; AP-01P; AHMS-SY-035. 滴定管; 50mL; AHMS-SY-055. 自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260; AHMS-YQ-001. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-002. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-003. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-004. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-005. 声级计; AWA5688; AHMS-YQ-015. 声校准器; AWA6022A; AHMS-YQ-023. 真空箱采样器; TC-6D; AHMS-YQ-025.

表六

验收监测内容 - （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房门窗或通风口排放口外1m,距离地面1.5m以上. 监测因子; 颗粒物、氢化物、臭气浓度、氨; 颗粒物、氢化物、臭气浓度、氨. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - （2）有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 天然气燃烧废气. 监测点位; 天然气燃烧废气排口（DA001）. 监测因子; 颗粒物、SO2、NOX. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和《长三角地区2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(环大气[2019]97号). - （3）废水 - 废水名称; - 污水处理设施. - 监测因子; - COD; - BOD5; - SS; - NH3-N; - LAS; - 动植物油; - TP; - TN. - 监测点位; - 污水处理设施进水口、出水口. - 监测频次; - 连续监测2天，每天不少于3次. - 执行标准; - 《羽绒工业水污染排放标准》（GB21901-2008）. - 噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 图6.1 项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年11月5日、6日两天的生产工况，监测期间生产工况稳定，符合验收有关生产工况要求。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 11月5日; 11月6日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 水洗毛片 1500t/a，水洗羽绒 1200t/a. 实际生产能力 （按年生产300日计）; 水洗毛片 1000t/a，水洗羽绒800t/a. 实际产量（日）; 0.28t/a; 0.29t/a. 生产负荷（％）; 85%; 87%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2 噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2022.11.5; 东厂界外1m处; 54; 43. 南厂界外1m处; 54; 42. 西厂界外1m处; 53; 42. 北厂界外1m处; 52; 44. 2022.11.6; 东厂界外1m处; 52; 42. 南厂界外1m处; 53; 44. 西厂界外1m处; 52; 44. 北厂界外1m处; 52; 41. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物。 ①：有组织 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 天然气燃烧废气排口（DA001）; 低浓度颗粒物; 2022/11/5; 11.3; 12.1; 0.025; 15. 14.2; 16.9; 0.032. 16.5; 17.2; 0.037. 二氧化硫; ND; /; /. ND; /; /. 3; 3; 6.8×10-3. 氮氧化物; 12; 13; 0.026. 14; 17; 0.031. 14; 14; 0.032. 低浓度颗粒物; 2022/11/6; 13.9; 16.4; 0.030. 16.7; 17.6; 0.038. 11.4; 12.6; 0.026. 二氧化硫; 4; 5; 8.7×10-3. 3; 3; 6.8×10-3. 3; 3; 6.9×10-3. 氮氧化物; 14; 16; 0.030. 14; 15; 0.032. 13; 17; 0.030. 备注; “ND”表示检测结果小于方法检出限。. 根据监测报告可知，实际营运过程中，天然气燃烧废气排口（DA001）低浓度颗粒物实测平均浓度为14.07mg/m3、平均排放速率0.031kg/h；二氧化硫实测平均浓度为3.25mg/m3、平均排放速率0.0073kg/h；氮氧化物实测平均浓度为13.5mg/m3、平均排放速率0.030kg/h。低浓度颗粒物及二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 特别排放限值；氮氧化物排放浓度满足《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 (环大气〔2019〕97 号) 中限值要求。 ②：无组织 表7.4 厂界无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物; 2022/11/5; 第一次; 0.235; 0.288; 0.421; 0.303. 第二次; 0.236; 0.271; 0.387; 0.305. 第三次; 0.254; 0.336; 0.405; 0.270. 氨; 第一次; 0.02; 0.05; 0.06; 0.06. 第二次; 0.02; 0.06; 0.04; 0.07. 第三次; 0.03; 0.08; 0.05; 0.07. 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度（无量纲）; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 颗粒物; 2022/11/6; 第一次; 0.200; 0.301; 0.373; 0.301. 第二次; 0.187; 0.288; 0.367; 0.268. 第三次; 0.183; 0.301; 0.351; 0.323. 氨; 第一次; 0.02; 0.08; 0.07; 0.08. 第二次; 0.03; 0.06; 0.06; 0.06. 第三次; 0.03; 0.05; 0.05; 0.05. 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度（无量纲）; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 备注; “ND”表示检测结果小于方法检出限。. 根据监测报告可知，实际营运过程中，颗粒物和氨无组织排放最大浓度为0.421mg/m3、0.08mg/m3，硫化氢无组织排放最大浓度检测结果小于方法检出限，臭气浓度（无量纲）小于10mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015) 表 3 中厂界大气污染物监控点浓度限值；氨、硫化氢及臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 中二级 新扩改建标准值和表 2 中有组织限值浓度要求。 ③：废水 表7.5 废水数据监测结果 采样点位; 污水处理设施进水口; 污水处理设施出水口. 采样时间 检测项目; 2022/11/5. 7:55; 8:25; 9:20; 8:10; 8:55; 10:00. 化学需氧量(mg/L); 56; 55; 55; 23; 23; 23. 五日生化需氧量(mg/L); 19.2; 18.8; 18.5; 8.5; 7.8; 8.5. 氨氮(mg/L); 1.48; 1.51; 1.52; 0.13; 0.14; 0.16. 悬浮物(mg/L); 6; 7; 6; 6; 7; 7. 总磷(mg/L); 1.74; 1.70; 1.72; 0.43; 0.41; 0.48. 总氮(mg/L); 3.05; 2.94; 3.00; 0.23; 0.34; 0.27. 动植物油(mg/L); 0.41; 0.37; 0.38; 0.19; 0.21; 0.20. 阴离子表面活性剂(mg/L); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 采样时间 检测项目; 2022/11/6. 7:45; 8:10; 9:10; 8:00; 8:50; 9:50. 化学需氧量(mg/L); 56; 56; 55; 24; 24; 24. 五日生化需氧量(mg/L); 18.7; 19.4; 19.0; 7.7; 8.6; 8.6. 氨氮(mg/L); 1.52; 1.50; 1.50; 0.15; 0.16; 0.18. 悬浮物(mg/L); 5; 6; 6; 7; 7; 6. 总磷(mg/L); 1.69; 1.73; 1.71; 0.47; 0.45; 0.42. 总氮(mg/L); 3.10; 3.03; 3.07; 0.25; 0.29; 0.31. 动植物油(mg/L); 0.39; 0.42; 0.38; 0.20; 0.21; 0.21. 阴离子表面活性剂(mg/L); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示检测结果小于方法检出限。. 根据监测报告可知，实际营运过程中，污水处理设施进水口化学需氧量平均浓度为55.5mg/L，污水处理设施出水口化学需氧量平均浓度为23.5mg/L，处理效率为57.6%。污水处理设施进水口五日生化需氧量平均浓度为18.9mg/L，污水处理设施出水口五日生化需氧量平均浓度为8.3mg/L，处理效率为56.1%。 污水处理设施进水口氨氮平均浓度为1.51mg/L，污水处理设施出水口氨氮平均浓度为0.15mg/L，处理效率为90.1%。污水处理设施进水口悬浮物平均浓度为7mg/L，污水处理设施出水口悬浮物平均浓度为6.67mg/L，处理效率为5%。污水处理设施进水口总磷平均浓度为1.72mg/L，污水处理设施出水口总磷平均浓度为0.44mg/L，处理效率为74.4%。污水处理设施进水口总氮平均浓度为3.03mg/L，污水处理设施出水口总氮平均浓度为0.28mg/L，处理效率为90.7%。污水处理设施进水口动植物油平均浓度为0.39mg/L，污水处理设施出水口动植物油平均浓度为0.20mg/L，处理效率为48.7%。化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮及动植物油排放浓度满足《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求。 （3）总量核算 表7.6 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; SO2; NOX. 环评申报量（t/a）; 0.24; 0.2; 0.538. 实际排放量（t/a）; 0.186; 0.044; 0.18. 达标性; 达标; 达标; 达标. 根据环评报告和总量核定表，本项目烟（粉）尘总量指标为0.24t/a；SO2总量指标为0.2t/a；NOx总量指标为0.538t/a 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段烟（粉）尘最大排放量为0.186t/a、SO2最大排放量为0.044t/a、NOX最大排放量为t/a、VOCS最大排放量为0.137t/a，项目污染物排放满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；锅炉软水制备弃水经沉淀池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理；对污水处理站进行改造，用于水洗废水处理，改造后处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”，处理能力3500t/d，满足全厂废水处理需求；污水总排放口设置流量、pH、氨氮、总磷、TN、COD在线监测设施，并配套相应的监控设施。 根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：污水处理设施进水口化学需氧量平均浓度为55.5mg/L，污水处理设施出水口化学需氧量平均浓度为23.5mg/L，处理效率为57.6%。污水处理设施进水口五日生化需氧量平均浓度为18.9mg/L，污水处理设施出水口五日生化需氧量平均浓度为8.3mg/L，处理效率为56.1%。污水处理设施进水口氨氮平均浓度为1.51mg/L，污水处理设施出水口氨氮平均浓度为0.15mg/L，处理效率为90.1%。污水处理设施进水口悬浮物平均浓度为7mg/L，污水处理设施出水口悬浮物平均浓度为6.67mg/L，处理效率为5%。污水处理设施进水口总磷平均浓度为1.72mg/L，污水处理设施出水口总磷平均浓度为0.44mg/L，处理效率为74.4%。污水处理设施进水口总氮平均浓度为3.03mg/L，污水处理设施出水口总氮平均浓度为0.28mg/L，处理效率为90.7%。污水处理设施进水口动植物油平均浓度为0.39mg/L，污水处理设施出水口动植物油平均浓度为0.20mg/L，处理效率为48.7%。化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮及动植物油排放浓度满足《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求。 废气：烟（粉）尘经设备自带除尘系统处理后规范排；锅炉改用天然气，配套低氮燃烧装置，锅炉废气经排气筒（DA001）排放；污水处理站及储存场所恶臭定期喷洒除臭剂。 根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：根据监测报告可知，实际营运过程中，天然气燃烧废气排口（DA001）低浓度颗粒物实测平均浓度为14.07mg/m3、平均排放速率0.031kg/h；二氧化硫实测平均浓度为3.25mg/m3、平均排放速率0.0073kg/h；氮氧化物实测平均浓度为13.5mg/m3、平均排放速率0.030kg/h。低浓度颗粒物及二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 特别排放限值；氮氧化物排放浓度满足《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 (环大气〔2019〕97 号) 中限值要求；颗粒物和氨无组织排放最大浓度为0.421mg/m3、0.08mg/m3，硫化氢无组织排放最大浓度检测结果小于方法检出限，臭气浓度（无量纲）小于10mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (DB31/933-2015) 表 3 中厂界大气污染物监控点浓度限值；氨、硫化氢及臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 中二级 新扩改建标准值和表 2 中有组织限值浓度要求。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在52~54dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在41~44dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。 固体废物：将废弃毛梗毛片、 不合格羽毛、除尘器收集的羽绒纤 维粉尘、压滤机处理过的污泥以及 废离子交换树脂暂存于一般固废暂 存场所，定期外售；生活垃圾设置 垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收合格的意见。 二、结论 舒城美尔佳羽绒制品有限公司水洗羽毛 (绒) 扩建项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证重点管理的填写，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽迈森环境科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。