舒城美尔佳羽绒制品有限公司

水洗羽毛（绒）扩建项目

竣工环保验收组意见

2023年1月7日，舒城美尔佳羽绒制品有限公司组织召开了水洗羽毛（绒）扩建项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽迈森环境科技有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于舒城县杭埠镇姜湾村方墩组，公司拟于现有生产厂房内扩建水洗羽毛(绒)生产线1条，主要新增水洗机、脱水机、烘干机、冷却机、单箱分毛机、五箱分毛机、六箱分毛机、打丝机、拼堆机以及液压换网器等附属生产设备，新增水洗羽毛(绒)2500t/a的加工能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2022年7月25日经六安市舒城县生态环境分局审批（舒环评[2022]38号），于2022年9月底竣工并进行调试，现已扩建成水洗羽毛(绒)生产线1条及配套环保设施，形成新增水洗羽毛(绒)2500t/a的加工能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于重点管理类。2022年1月，在全国排污许可证管理信息平台填写排污许可证变更。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资1800万元，环保投资800万元，占总投资额的44.4%。

二、工程变动情况

环评污水处理站及储存场所恶臭使用负压系统，收集的废气集中纳入 1套生物除臭塔处理后通过 15m 高排气筒 (DA003) 排放，实际情况建设单位采用定期喷洒除臭剂对恶臭污染物进行处理。环评将1t/h生物质蒸汽锅炉置换为2台2t/h天然气蒸汽锅炉，并配套低氮燃烧装置，实际情况为现有1t/h生物质蒸汽锅炉、1台2t/h天然气蒸汽锅炉，并配套低氮燃烧装置。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

本项目用水主要为水洗用水、锅炉软水制备用水及生活用水，产生的废水主 要为锅炉软水制备弃水、水洗废水和生活污水。项目区共2条水洗线，水洗废水经自建污水处理站预处理，达到《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求后，大部分回用于水洗工序，单位产品基准排水量不超过30m3/t产品；基准排水量生产废水与经隔油池+化粪池预处理的生活污水、经沉淀池预处理的软化水制备弃水，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和杭埠镇污水处理厂接管要求后，一起进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。污水处理工艺为“捞毛+沉淀+气浮+缺氧+好氧+沉淀+消毒+过滤”。锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法。锅炉软水制备弃水经沉淀池(3m3 ) 预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理。生活污水经厂区现有隔油池+化粪池预处理后接管至杭埠镇污水处理厂处理。

- 2、废气

- 生产粉尘主要为羽毛 (绒) 打丝、分毛和拼堆时产生的羽绒短纤维及粉尘，打丝机、分毛机及拼堆机设备均自带除尘系统。打丝、分毛、拼堆产生羽绒短纤维和粉尘经自带除尘系统处理后规范排放，除尘系统对羽绒短纤维的拦截率达到 99.5% ，对粉尘的拦截率达到 96% ，经布袋拦截后，未收集羽绒短纤维和粉尘大部分沉降在厂房内。分毛、水洗、烘干、污水处理站以及羽毛绒原料存储等过程中均会有一定的 恶臭产生。羽毛中含有多种氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细 菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，恶臭污染物主要含氮、含硫的 化合物，如 NH3 和 H2S。在分毛、水洗、烘干过程中由于工艺等原因不能做到完全封闭和有效处理，项目采取加强设备密闭性，定期喷洒除臭剂对恶臭污染物进行处理。锅炉配套低氮燃烧器，锅炉废气经 8 米高排气筒 (DA001) 外排。

- 3、噪声

- 噪声主要来源于生产过程中分毛机、脱水机、拼堆机等生产机械设备、废气治理设 施配套风机运行产生的噪声，目前厂房合理布局，选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

- 4、固体废物

固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废及生活垃圾。厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集后定期资源外售；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：根据监测报告可知，实际营运过程中，天然气燃烧废气排口（DA001）低浓度颗粒物实测平均浓度为14.07mg/m3、平均排放速率0.031kg/h；二氧化硫实测平均浓度为3.25mg/m3、平均排放速率0.0073kg/h；氮氧化物实测平均浓度为13.5mg/m3、平均排放速率0.030kg/h。低浓度颗粒物及二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 特别排放限值；氮氧化物排放浓度满足《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》  (环大气〔2019〕97 号) 中限值要求；颗粒物和氨无组织排放最大浓度为0.421mg/m3、0.08mg/m3，硫化氢无组织排放最大浓度检测结果小于方法检出限，臭气浓度（无量纲）小于10mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》  (DB31/933-2015) 表 3 中厂界大气污染物监控点浓度限值；氨、硫化氢及臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 1 中二级 新扩改建标准值和表 2 中有组织限值浓度要求。

2、废水：根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：污水处理设施进水口化学需氧量平均浓度为55.5mg/L，污水处理设施出水口化学需氧量平均浓度为23.5mg/L，处理效率为57.6%。污水处理设施进水口五日生化需氧量平均浓度为18.9mg/L，污水处理设施出水口五日生化需氧量平均浓度为8.3mg/L，处理效率为56.1%。污水处理设施进水口氨氮平均浓度为1.51mg/L，污水处理设施出水口氨氮平均浓度为0.15mg/L，处理效率为90.1%。污水处理设施进水口悬浮物平均浓度为7mg/L，污水处理设施出水口悬浮物平均浓度为6.67mg/L，处理效率为5%。污水处理设施进水口总磷平均浓度为1.72mg/L，污水处理设施出水口总磷平均浓度为0.44mg/L，处理效率为74.4%。污水处理设施进水口总氮平均浓度为3.03mg/L，污水处理设施出水口总氮平均浓度为0.28mg/L，处理效率为90.7%。污水处理设施进水口动植物油平均浓度为0.39mg/L，污水处理设施出水口动植物油平均浓度为0.20mg/L，处理效率为48.7%。化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮及动植物油排放浓度满足《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业污染物排放限值要求。

3、噪声：四至厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年1月7日