安徽华顺智能科技有限公司

年产20台套智能化汽车整装、集成

竣工环境保护验收监测报告

安徽华顺智能科技有限公司

2022年12月

建设单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽华顺智能科技有限公司

电话：18856026228

传真：/

地址：安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园 9#厂房

表一

| 项目名称 | 安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽华顺智能科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园 9#厂房 |  |  |  |
| 产品名称 | 智能化汽车整装、集成设备生产线（智能输送系统配套钢结构、智能输送滚床、单板输送机、双板输送机、摩擦生产线、积放式输送链、辊道输送线、输送升降机、轨道移动设备、其他辅线设备） |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 20台智能化汽车整装、集成设备生产线（智能输送系统配套钢结构2000t/a、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000m/a、双板输送机1000m/a、摩擦生产线1500m/a、积放式输送链1500m/a、辊道输送线2000m/a、输送升降机150台（套）/年、轨道移动设备100台（套）/年、其他辅线设备台150（套）/年） |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 20台智能化汽车整装、集成设备生产线（智能输送系统配套钢结构2000t/a、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000m/a、双板输送机1000m/a、摩擦生产线1500m/a、积放式输送链1500m/a、辊道输送线2000m/a、输送升降机150台（套）/年、轨道移动设备100台（套）/年、其他辅线设备台150（套）/年） |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年7月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |
| 调试时间 | 2022年10月-12月 | 验收现场监测时间 | 2022年11月11日-12日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 12000万元 | 环保投资总概算 | 600 | 5% |
| 实际总概算 | 5000万元 | 环保投资 | 400 | 8% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成环境影响报告表》； （2）六安市舒城县生态环境分局 “关于安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]36号）； （3）验收检测报告、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. - 地表水环境质量 与项目有关的地表水为民主河和丰乐河，其中丰乐河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目纳污水体民主河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅲ类标准限值; Ⅳ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9; 6~9. 2; COD; ≤20; ≤30. 3; BOD5; ≤4; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.0; ≤1.5. 5; 石油类; ≤0.05; ≤0.5. 6; TN; ≤1.0; ≤1.5. 7; TP; ≤0.2; ≤0.3. - 声环境质量 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体见下表。 表1.3 环境噪声限值 单位：dB(A) 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 项目产生的颗粒物、VOCs有组织及厂界排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度监控限值要求，天然气燃烧废气中的烟尘、SO2、NOX执行上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）中的表1常规大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 表1.4 大气污染物综合排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃①; 70; 3.0②; 4.0. 颗粒物; 20; 0.8; 0.5. 注：①根据标准3.4章节关于挥发性有机物定义中b），以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒、厂界大气污染物监控、厂区内大气污染物监控点以及污染物控制设施去除效率的挥发性有机物的综合性控制指标。 ②NMHC污染物控制设施总去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. 表1.6 工业炉窑大气污染物排放标准（上海市 DB31/860-2014） 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 20. 2; 二氧化硫; 100. 3; 氮氧化物; 200. （2）废水排放 项目外排废水中COD、BOD5、SS、NH3-N以及TP执行杭埠镇污水处理厂接管要求中的限值，其他污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准中的限值。 表1.7 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. GB8978-1996中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —; —; 20. 杭埠镇污水处理厂接管标准; -; 350; 180; 220; 30; 4.0; -. 本项目污水排放执行标准; 6-9; 350; 180; 220; 30; 4.0; 20. （3）噪声排放 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，其标准限值见表。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （GB12348-2008）中2类区标准; 60; 50. （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行，危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.226t/a；烟（粉）尘：0.43934t/a；SO2：0.0228t/a；NOx：0.3553t/a |

表二

一、项目背景 安徽华顺智能科技有限公司租赁舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园9#厂房1栋单层钢结构、局部3层混凝土结构厂房（钢结构和混凝土结构一层互通）作为生产及办公场所，总建筑面积17149.7m2，以槽钢、钢板、角钢等为原料，经过抛丸、激光切割、焊接、喷塑、喷漆、烘干等工序，可实现年产20台（套）智能化汽车整装、集成设备生产线的生产能力（具体产品包括智能输送系统配套钢结构2000吨/年、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000米/年、双板输送机1000米/年、摩擦输送线1500米/年、积放式输送链1500米/年、辊道输送线2000米/年、输送升降机150台（套）/年、轨道移行设备100台（套）/年及其他辅线设备（包括工装检具、返修手推车、返修工位等）150台（套）/年）。该项目于2022年7月18日经六安市舒城县生态环境局审批（舒环评[2022]36号）。 2022年10月18日进行填报排污登记，并取得登记回执；2022年10月，安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成项目进行竣工环保验收工作，包括：智能化汽车整装、集成生产线及其配套环保措施。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局“关于安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]36号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2022年10月18日进行填报排污登记，并取得登记回执（许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 安徽华顺智能科技有限公司 （2）项目名称 年产20台套智能化汽车整装、集成项目 （3）投资总额 环评申报总投资12000万元，环保投资600万元； 实际建设总投资5000万元，环保投资400万元。 （4）建设地点 安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园 9#厂房，项目所在地中心坐标为117.111753°E，31.313089°N。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 安徽华顺智能科技有限公司租赁舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园9#厂房1栋单层钢结构、局部3层混凝土结构厂房（钢结构和混凝土结构一层互通）作为生产及办公场所，总建筑面积17149.7m2，以槽钢、钢板、角钢等为原料，经过抛丸、激光切割、焊接、喷塑、喷漆、烘干等工序，可实现年产20台（套）智能化汽车整装、集成设备生产线的生产能力（具体产品包括智能输送系统配套钢结构2000吨/年、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000米/年、双板输送机1000米/年、摩擦输送线1500米/年、积放式输送链1500米/年、辊道输送线2000米/年、输送升降机150台（套）/年、轨道移行设备100台（套）/年及其他辅线设备（包括工装检具、返修手推车、返修工位等）150台（套）/年）。 建成后定员200人，两班制生产，每班工作10小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 1层车间一条生产线设激光切割机1台、折弯机1台、剪板机1台、抛丸机1台、摇臂机1台、台钻3台、气保焊机16台、锯床4台、手工割枪3个、电焊机2台、自动攻丝机1台、行车6台、叉车2台、钻铣床1台、空压机2台、手持式砂轮机3台、压缩空气式油漆喷枪4个、喷漆房1个、喷塑房一个、烘干房1个，可形成年产20台智能化汽车整装、集成设备生产线的生产能力；2层为后期预留发展厂房；3层为行政办公区。 实际定员100人，单班制生产，每班工作6小时，年工作日 280 天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 机加工区; 位于1F钢结构厂房东侧内，建筑面积约6552m2，厂房内布设剪板机、折弯机、气保焊机、抛丸机等设备，生产线由南向北竖向布置，外购的工字钢、槽钢等原料经抛丸、下料切割、拼焊后即为半成品，半成品进入后续涂装加工区进一步加工; 与环评一致. 涂装加工区; 位于3F混凝土厂房第一层西侧内，建筑面积约3456m2，设置1间密闭喷塑房（尺寸为14m*4m*4m）、1间密闭喷漆室（尺寸为14m*6.7m*4.6m）、1间密闭烘干室（尺寸为14m*4m*4m），喷塑在喷塑间内进行，喷漆工序在喷漆间内进行，喷塑固化和喷漆烘干共用1座烘干室，经机加工后的半成品经加热烘干后进行组装为成品; 与环评一致. 辅助工程; 行政办公区; 位于3F混凝土厂房第三层，建筑面积3456m2，作为员工日常办公; 与环评一致. 预留发展厂房; 位于3F混凝土厂房第二层，建筑面积3456m2，目前生产内容暂未确定，作为后期的预留发展厂房; 与环评一致. 储运工程; 原料区; 位于1F钢结构厂房内东南侧，占地面积约1500m2，主要用于外购钢板、槽钢、塑粉等原料的存放; 与环评一致. 辅料区; 位于1F钢结构厂房内东南侧，占地面积约150m2，主要用于乳化液、液压油、焊丝等辅料的存放; 与环评一致. 成品区; 位于1F钢结构厂房内东北侧，占地面积约2000m2，用于各种汽车整装、集成设备产品的存放区; 与环评一致. 气体储瓶区; 位于3F混凝土厂房第一层西南侧，丙烷、液氧等气体属于易燃易爆气体，储瓶分开存放，中间采用隔板分开，总建筑面积900m2，其中丙烷储瓶区占地面积约300m2，液氧储瓶区占地面积约300m2，其余气体储瓶区总占地面积约300m2; 与环评一致. 漆料间; 位于3F混凝土厂房第一层西北侧，占地面积约100m2，用于外购水性丙烯酸底漆、水性丙烯酸面漆等物料存放，地面采取防腐、防渗材料处理,四周设置围堰，防止水性漆料泄露; 与环评一致. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 与环评一致. 供气; 市政供应的管道天然气; 与环评一致. 给水; 由市政供水管网供应; 与环评一致. 排水; 项目区实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；职工生活污水依托园区化粪池预处理后接入市政污水处理管网; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后接入市政雨水管网，职工生活污水依托园区化粪池预处理后接入市政污水处理管网纳入杭埠镇污水处理厂; 与环评一致. 废气 治理; 手工割枪切割烟尘、电焊机和气保焊机焊接烟尘：由于钢结构件比较长（长12m左右），焊接和气割部位多，作业流动性大等特点，无法对焊接和切割烟尘做到固定点收集，手工割枪、电焊机以及气保焊机分别配备移动式烟尘净化器进行处理; 其他与环评一致. 激光切割烟尘：激光切割机下方设置集尘管道收集，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放; 设置移动式烟尘净化器. 抛丸废气：由于钢结构件比较长（12m左右），抛丸机进出口布设软帘，经布袋除尘器净化装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA002）排放; 与环评一致. 喷塑废气：喷塑间内部封闭作业，经“脉冲式滤芯回收系统+布袋”处理后，由1根15m高的排气筒（DA003）排放; 与环评一致. 喷漆废气：设置单独密闭的喷涂间，喷漆在密闭喷涂间内，其中漆雾经“过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器”处理，VOCS经“活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧”装置处理后通过1根高15m的排气筒（DA004）排放; 设置单独密闭的喷涂间，喷漆在密闭喷涂间内，其中漆雾经“过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器”处理，VOCS经活性炭吸附装置处理后通过1根高15m的排气筒（DA003）排放. 烘干固化有机废气：喷塑和喷漆共用1个密闭的烘干通道，烘干过程为连续作业，并配套负压集气系统，废气经“活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧”装置后统一通过1根高15m的排气筒（DA004）排放; 烘干固化有机废气：喷塑和喷漆共用1个密闭的烘干通道，烘干过程为连续作业，并配套负压集气系统，废气经活性炭吸附装置后统一通过1根高15m的排气筒（DA005）排放. 天然气燃烧废气：安装低氮燃烧器，废气经过收集后燃烧尾气通过1根15m高的排气筒（DA005）排放; 天然气燃烧废气：废气经过收集后燃烧尾气通过1根15m高的排气筒（DA005）排放. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 与环评一致. 固废 治理; 一般工业固体废物：厂房内一层中部设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置; 与环评一致. 危险废物：厂房内一层中部新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置; 与环评一致. 废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作; 与环评一致. 四、产品方案 表2.3 产品方案一览表 序号; 生产线名称; 单个产品名称; 环评规划生产能力; 实际生产能力; 备注. 1; 20台（套）智能化汽车整装、集成设备生产线; 智能输送系统配套钢结构; 2000吨/年; 2000吨/年; 根据客户要求对产品进行喷漆和喷塑处理，建设单位预估喷漆面积为46173m2，喷塑面积为62500m2. 2; 智能输送滚床; 2500台/年; 2500台/年. 3; 单板输送机; 2000米/年; 2000米/年. 4; 双板输送机; 1000米/年; 1000米/年. 5; 摩擦输送线; 1500米/年; 1500米/年. 6; 积放式输送链; 1500米/年; 1500米/年. 7; 辊道输送线; 2000米/年; 2000米/年. 8; 输送升降机; 150台（套）/年; 150台（套）/年. 9; 轨道移行设备; 100台（套）/年; 100台（套）/年. 10; 其他辅线设备（包括工装检具、返修手推车、返修工位等）; 150台（套）/年; 150台（套）/年. 五、原辅料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 环评申报年耗量（万吨）; 实际年耗量（万吨）; 备注. 1; 原辅料; 工字钢; 1200吨/年; 1200吨/年; 材质Q-235. 2; 槽钢; 1100吨/年; 1100吨/年; 材质Q-235或16Mn. 3; 钢板; 400吨/年; 400吨/年; 材质Q-235. 角钢; 560吨/年; 560吨/年; 材质Q-235. 4; 方管; 400吨/年; 400吨/年; 材质Q-235. 5; 矩形管; 400吨/年; 400吨/年; 材质Q-235. 6; 无缝管; 300吨/年; 300吨/年; 材质Q-235. 7; 焊管; 220吨/年; 220吨/年; 材质Q-235. 8; 镀锌管; 300吨/年; 300吨/年; 材质Q-235. 9; H型钢; 360吨/年; 360吨/年; 材质Q-235. 10; 实芯焊丝; 15吨/年; 15吨/年; 原料外购. 11; 二氧化碳; 3000瓶/年; 3000瓶/年; 作为二氧化碳焊接保护气. 12; 丙烷; 360瓶/年; 360瓶/年; 手动割枪可燃气体. 13; 液氧; 300瓶/年; 300瓶/年; 手动割枪助燃气体. 14; 高纯度氮气; 300瓶/年; 300瓶/年; 激光切割冷却气. 15; 高纯度氦气; 100瓶/年; 100瓶/年; 激光切割保护气. 16; 天然气; 380000m3/a; 380000m3/a; 市政管道供应. 17; 塑粉; 30t/a; 30t/a; 低挥发性物料. 18; 乳化液; 0.5t/a; 0.5t/a; 用于机床、锯床的加工. 19; 液压油; 0.4t/a; 0.4t/a; 原料外购. 20; 电机、皮带、轴承、链条、螺丝、螺母、连轴承等配件; 500吨/年; 500吨/年; 原料外购. 21; 水性丙烯酸底漆; 10.29t/a; 10.29t/a; 无需加稀释剂、固化剂等溶剂型物质. 22; 水性丙烯酸面漆; 16.64t/a; 16.64t/a; 无需加稀释剂、固化剂等溶剂型物质. 23; 自来水; 3002.01t/a; 3002.01t/a; 由园区自来水管网供应. 24; 电; 122.8万kw•h; 122.8万kw•h; 由园区电网供应. 六、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 规划数量; 实际数量（台）. 1; 激光切割机; 1; 1. 2; 折弯机; 1; 1. 3; 剪板机; 1; 1. 4; 抛丸机; 1; 1. 5; 摇臂钻; 1; 1. 6; 台钻; 3; 3. 7; 气保焊机; 16; 16. 8; 锯床; 4; 4. 9; 手工割枪; 3; 3. 10; 电焊机; 2; 2. 11; 自动攻丝机; 1; 1. 12; 行车; 6; 6. 13; 叉车; 2; 2. 14; 钻铣床; 1; 1. 15; 空压机; 2; 2. 16; 手持式砂轮机; 3; 3. 17; 压缩空气式油漆喷枪; 4; 4. 18; 喷漆房; 1; 1. 19; 喷塑房; 1; 1. 20; 烘干房; 1; 1. 七、水平衡一览表 现阶段主要用水为职工生活用水和乳化液勾兑用水。 项目机床、锯床用到乳化液进行润滑冷却，在使用乳化液前需使用一定量的自来水进行勾兑，其原液与水的勾兑比例通常为1:4；项目生产车间乳化液总量约0.5t/a，因此需要勾兑用水2t/a，0.0067t/d；职工生活污水产生量约为8t/d（2400t/a）。 新鲜水10.0067 0.0067 切削液勾兑用水 2.0 8.0 10 化粪池 8.0 生活用水 接入市政污水管网 0.0067 图2-1项目用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 工字钢、槽钢、角钢、方管等 原料检验 抛丸粉尘、废钢丸、噪声 含油金属碎屑、废乳化液（桶）、噪声 抛丸 不含油金属碎屑、噪声 剪板下料 锯床下料 激光切割、割枪切割 切割烟尘、不含油金属碎屑、噪声 折弯 噪声 钻孔 含油金属碎屑、废乳化液（桶）、噪声 拼装焊接 焊接烟尘、焊渣、噪声 不含油金属碎屑、噪声 按照客户要求 去毛刺 喷塑 粉尘、噪声 漆雾、VOCS、漆渣、空漆桶、噪声 按照客户要求 喷底/面漆 烘干 VOCS、烟尘、SO2、NOx、噪声 天然气 电机、皮带、轴承、链条、螺丝、螺母、连轴承等配件 组装 噪声 图2.2 工艺流程及产物节点图 工艺流程说明 根据建设单位提供的生产资料，本项目输送设备产品生产采用先抛丸、后切割、焊接、喷漆、喷塑、烘干等工序。 ①原料检验：根据顾客的要求进行相应的产品设计，针对设计方案，对生产所需的原辅材料进行采购，同时对采购回来的原材料（工字钢、槽钢、角钢、方管等）进行检验； ②抛丸：采用抛丸机对外购的工字钢、槽钢、角钢等原料表面铁锈进行抛丸除锈处理，此过程主要产生抛丸粉尘、废钢丸以及加工过程中的噪声。 ③激光切割、割枪切割：剪板下料、锯床下料：采用激光切割机、手工割枪、剪板机、锯床等设备对工字钢、槽钢、角钢、方管等原辅料进行下料，按照工程图纸切割成所需尺寸，切割出的钢板用于后续组装，此工序主要污染为切割烟尘、不含油金属碎屑、含油金属碎屑、废液压油（桶）、以及加工过程中的噪声。 激光切割是利用经聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点，同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质，从而实现将工件割开。激光切割机使用的辅助气体主要有氧气、氮气以及氩气。氮气和氦气可以防止切口发生氧化反应和降温切割头，氧气主要起到助燃的作用，该工序会产生一定量的切割烟尘、不含油金属碎屑、噪声。 手工割枪为氧丙烷割枪，利用氧气和丙烷燃烧产生的大量热量对工件进行切割，该工序会产生一定量的切割烟尘、不含油金属碎屑、噪声。 ④折弯、钻孔：将金属板材按图纸要求弯曲,主要设备为折弯机。利用摇臂钻、台钻等设备在金属板材两端进行钻孔，钻孔量小，便于螺丝、螺母进行固定，摇臂钻、台钻等设备要用到乳化液进行润滑冷却，此工序主要污染为含油金属碎屑、废乳化液（桶）、废液压油（桶）、以及加工过程中的噪声。 ⑤拼装焊接：将加工好的钢板与外购的钢板根据工程图纸要求进行组装，再通过气保焊机、电焊机对组装好的钢板进行焊接。此工序主要污染为焊接烟尘、焊渣以及加工过程中的噪声。 ⑥去毛刺：人工采用手持式砂轮机进行作业，主要对拐角焊缝处进行去毛刺处理，工作量很小，此过程主要污染为不含油金属碎屑及加工过程中的噪声。 ⑦喷漆、烘干：去毛刺后的工件送入喷漆房，使用喷漆喷枪先喷1道底漆，使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。经烘干后再喷1道面漆，底漆和面漆均为水性漆，无需加稀释剂、固化剂等溶剂型物质，烘干热源采用市政天然气燃烧供热，燃烧室温度设定为180℃～220℃，烘干时间为30分钟。 喷漆在专门的漆喷房内进行，烘干工序在密闭的烘干房内进行。喷漆、烘干工序中会产生一定量的漆雾、VOCS、水性漆渣、空水性漆桶以及噪声。 ⑧喷塑、喷漆、烘干：设置静电喷塑室用于工件表面的自动喷塑，所用塑粉成分为环氧树脂，拟建项目为静电喷塑，经静电喷塑吸附在工件表面。静电喷塑系统由喷枪、共粉器、输粉管、反吹回收系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约60-80μm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过脉冲式滤芯回收系统过滤和布袋收集后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排。 将喷塑或喷漆后的工件放入固化通道中加热，烘道由天然气热风炉供热管道间接加热，通过炉中的温度可以将工件表面的塑粉或漆料固化，烘道固化烘干温度要求在180℃～220℃，一次烘干时间30min。本项目喷漆和喷塑烘干工段共用1个天然气烘干间，尺寸为14m*4m*4m。根据业主提供的资料可知，塑粉日烘干时间为3h，喷漆日烘干时间为3h，正常情况下，工件喷塑烘干完成后，马上进行下一次批次的工件喷漆烘干，确保喷塑和喷漆烘干过程不间断。该工段塑粉和漆料受热将产生VOCS，天然气燃烧会产生烟尘、SO2和NOx。 ⑨组装：利用外购的电机、皮带、轴承、链条、螺丝、螺母、连轴承等配件与喷漆或喷塑好的产品进行组装，然后外出打包发货，此工序只产生噪声。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 污水主要为生活污水。 生活污水依托园区的化粪池处理后接入市政污水管网进入杭埠镇污水处理厂。 2、废气污染物 废气主要为激光切割废气、抛丸废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干固化废气以及天然气废气。 激光切割机下方设置集尘管道收集，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放；由于钢结构件比较长（12m左右），经布袋除尘器净化装置处理后，由1根15m高的排气筒排放；喷塑间内部封闭作业，经“脉冲式滤芯回收系统”处理后，由1根15m高的排气筒排放；设置单独密闭的喷涂间，喷漆废气经“过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器+活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧”处理后由1根15m高排气筒排放，废气经过收集后燃烧尾气通过1根15m高的排气筒排放。 3、噪声污染物 噪声主要来源于生产过程中激光切割机、剪板机、锯床、空压机等设备运行产生的噪声，目前厂房合理布局，选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 4、固体废物污染物 固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1 项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后接入市政雨水管网，职工生活污水依托园区化粪池预处理后接入市政污水处理管网纳入杭埠镇污水处理厂; 该项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后接入市政雨水管网，职工生活污水依托园区化粪池预处理后接入市政污水处理管网纳入杭埠镇污水处理厂. 废气治理; 项目运行期主要污染物为手工割枪切割烟尘、电焊机和气保焊机焊接烟尘、激光切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉粉尘、喷漆漆雾和VOCS、烘干固化工段VOCS、天然气燃烧废气。其中喷漆工段所用的底漆和面漆属于低挥发性物料，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》等要求。本次环评提出的相关污染防治措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中可行工艺。在采取本次环评提出的污染防治措施后，颗粒物和挥发性有机物废气排放均能满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度监控限值要求，天然气燃烧废气中的烟尘、SO2、NOX排放满足上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）中的表1常规大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。; 该项目运行期主要污染物为手工割枪切割烟尘、电焊机和气保焊机焊接烟尘、激光切割烟尘、抛丸粉尘、塑粉粉尘、喷漆漆雾和VOCS、烘干固化工段VOCS、天然气燃烧废气。其中喷漆工段所用的底漆和面漆属于低挥发性物料，满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》等要求。本次环评提出的相关污染防治措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中可行工艺。在采取本次环评提出的污染防治措施后，颗粒物和挥发性有机物废气排放均能满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度监控限值要求，天然气燃烧废气中的烟尘、SO2、NOX排放满足上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）中的表1常规大气污染物排放限值；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。. 噪声治理; ①合理安排强噪声设备位置，降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②提高设备安装精度，同时采用减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器、金属减振器）上，布置减振器基础时，应使机组重心与基础重心在平面上重合，并使减振器的位置对称此重心布置； ③生产设备应选用同类型设备中的低噪声型号； ④加强设备维护及管理，避免设备故障带来的高噪声； ⑤厂房设置隔声门窗; 通过对高噪声设备采取相应的噪声控制措施，利用围墙隔声和距离衰减的情况下，本项目厂界昼夜间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治理; 不含油的金属碎屑、焊渣、收集的（烟）粉尘、废钢丸、水性漆渣、废过滤棉和玻璃纤维过滤袋经分类暂存后定期资源外售,回收的塑粉回用于生产，空水性漆桶集中收集后存放于一般工业固废储存场所，由厂家上门回收。固废临时贮存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB_18599-2020）要求规范建设。废乳化液、废液压油、废活性炭、废油桶等危险废物分类规范收集于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。废弃含油抹布及劳保用品在满足“未分类收集”的豁免条件下，混入生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。; 不含油的金属碎屑、焊渣、收集的（烟）粉尘、废钢丸、水性漆渣、废过滤棉和玻璃纤维过滤袋经分类暂存后定期资源外售,回收的塑粉回用于生产，空水性漆桶集中收集后存放于一般工业固废储存场所，由厂家上门回收。固废临时贮存场所应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB_18599-2020）要求规范建设。废乳化液、废液压油、废活性炭、废油桶等危险废物分类规范收集于危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。废弃含油抹布及劳保用品在满足“未分类收集”的豁免条件下，混入生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。. 环评总结论; 该项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; /. 二、环境影响报告表审批决定 （一） - 安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成设备生产线项目位于舒城经济开发区杭埠园区，项目总投资12000万元，租赁南聚工业园厂房，总建筑面积17149.7平方米。主要生产工艺为：将工字钢、槽钢、角钢、方管通过原料检验、抛丸、切割、下料、折弯、钻孔、拼装焊接、去毛刺、喷底/面漆、喷塑、烘干、组装等工序加工，可实现年产 20 台/套智能化汽车整装、集成设备生产线 (具体产品包括智能输送系统配套钢结构 2000 吨/年、智能输送滚床 2500 台/年、单板输送机2000 米/年、双板输送机1000 米/年、摩擦输送线1500米/年、积放式输送链 1500 米/年、辑道输送线 2000 米/年、输送升降机 150台 (套)/年、轨道移行设备 100台 (套)/年及其他辅线设备(包括工装检具、返修手推车、返修工位等)150 台(套)/年)的生产能力。 - 项目建设符合国家产业政策、区域环境政策和舒城经济开发区杭埠园区总体规划及其规划环评要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度，原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 - 切实做好项目废气的有效收集和规范处置。手工割枪点焊机、气保焊机烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放:激光切割粉尘经集尘管道收集+布袋除尘器处理后，通过不低于 15米高排气筒排放;抛丸机进出口设置软帘，抛丸废气经布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒排放;喷塑间内部封闭作业，喷塑废气经脉冲式滤芯回收系统+布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒排放;设置密闭的喷涂间，喷漆废气经过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器和烘干固化废气一起再经活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧处理后，通过不低于15米高排气筒排放;天然气燃烧废气设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过不低于15米高排气筒排放。确保颗粒物、VOCs排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求。天然气燃烧废气中的SO、NOx、烟尘排放满足上海市《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)中的标准要求。 - 严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范管网建设。生活废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和县经济开发区杭埠园区污水处理厂接管要求后，进入县经济开发区杭埠园区污水处理厂深度处理，达标排放。 - 规范废乳化液、废液压油、废活性炭、废油桶、含油金属碎屑等危险废物的收集、暂存、处置和管理;切实做好不含油金属碎屑、焊渣、收集烟(粉)尘、回收的塑粉、废钢丸、水性漆桶、水性漆渣、废过滤棉和玻璃纤维过滤袋、含油手套及抹布等工业固废的综合利用或规范处置:生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 4、切实做好切割机、折弯机、剪板机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业广界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。 5、切实做好环境风险防范措施的落实，合理设置化学品等贮存场所，规范建设分区防渗、围堰、应急池等应急防范设施，及时编报环境应急预案，注重应急演练，强化风险防范。 6、项目单位须严格按照六安市生态环境局批复的VOCs：0.226t/a；烟（粉）尘：0.43934t/a；SO2：0.0228t/a；NOx：0.3553t/a总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 （二） 1、项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核发技术规范》要求，办理排污许可证(含简化、登记)，不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办 法》，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 2、按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函〔2019〕805号)文件和《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求，开展自行监测工作。 3、在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 （三） 舒城县杭埠镇人民政府负责对该项目实施属地管理，舒城经济开发区生态环境工作站、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资5000万元，环保工程投资400万元，占项目总投资的8%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 10; 化粪池; 10. 废气治理; 手工割枪切割烟尘、电焊机和气保焊机焊接烟尘; 移动式烟尘净化器; 50; 移动式烟尘净化器; 30. 激光切割烟尘; 布袋除尘器; 60; 移动式烟尘净化器; 10. 抛丸废气; 布袋除尘器; 100; 布袋除尘器; 50. 喷塑废气; 脉冲式滤芯回收系统+布袋; 100; 脉冲式滤芯回收系统+布袋; 60. 喷漆废气; 过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器、活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧; 100; 过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器、活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧; 100. 烘干固化有机废气; 活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧; 100; 活性炭吸附; 60. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器; 20; 低氮燃烧器; 20. 噪声治理; 选用低噪声设备做好设备布局、隔声、减振及消声等降噪措施; 20; 设备减振、消声、隔声等; 20. 固废治理; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 40; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 40. 下脚料：设一般工业固体废物暂存间; 下脚料：设一般工业固体废物暂存间. 废活性炭、含油金属碎屑、废乳化液等临时贮存在危险废物暂存间中，后交由有资质单位处理; 废活性炭、含油金属碎屑、废乳化液等临时贮存在危险废物暂存间中，后交由有资质单位处理. 环保投资合计; 600; 400.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1） 及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2） 根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3） 使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4） 所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6） 数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7） 样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8） 样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单; 0.001mg/m³. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 20mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表5.2 主要仪器信息一览表 名称; 型号; 实验室编号. 气相色谱仪; GC9790II; AHMS-SY-003. 分析天平; FA2004N; AHMS-SY-012. 分析天平; AUW120D; AHMS-SY-014. 恒温恒湿称重系统; HSX-350; AHMS-SY-015. 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9140A; AHMS-SY-024. 声级计; AWA5688; AHMS-YQ-015. 声校准器; AWA6022A; AHMS-YQ-023. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-002. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-003. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-004. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AHMS-YQ-005.

表六

验收监测内容 - （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房门窗或通风口排放口外1m，距离地面1.5m以上. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. - （2）有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 抛丸废气; 喷塑废气; 喷漆废气; 烘干/固化废气. 监测点位; 抛丸废气处理设施进出、口（DA001）; 喷塑废气处理设施进出、口（DA002）; 喷漆废气处理设施进出、口（DA003）; 烘干/固化废气处理设施进出、口（DA004）. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. - （3）噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 图6.1 项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年11月11日、12日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 11月11日; 11月12日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 智能输送系统配套钢结构2000吨/年、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000米/年、双板输送机1000米/年、摩擦输送线1500米/年、积放式输送链1500米/年、辊道输送线2000米/年、输送升降机150台（套）/年、轨道移行设备100台（套）/年及其他辅线设备（包括工装检具、返修手推车、返修工位等）150台（套）/年）. 实际生产能力 （按年生产300日计）; 智能输送系统配套钢结构2000吨/年、智能输送滚床2500台/年、单板输送机2000米/年、双板输送机1000米/年、摩擦输送线1500米/年、积放式输送链1500米/年、辊道输送线2000米/年、输送升降机150台（套）/年、轨道移行设备100台（套）/年及其他辅线设备（包括工装检具、返修手推车、返修工位等）150台（套）/年）. 实际产量（日）; 智能输送系统配套钢结构5.7t/d、智能输送滚床7台/天、单板输送机5.7m/d、双板输送机2.8m/d、摩擦生产线4.2m/d、积放式送链4.2m/d、辊道输送线5.7m/d、输送升降机0.42台（套）/天、轨道移动设备0.28台（套）/天、其他辅线设备台0.42（套）/天; 智能输送系统配套钢结构5.8t/d、智能输送滚床7.2台/天、单板输送机5.8m/d、双板输送机2.9m/d、摩擦生产线4.3m/d、积放式输送链4.3m/d、辊道输送线5.8m/d、输送升降机0.43台（套）/天、轨道移动设备0.29台（套）/天、其他辅线设备台0.43（套）/天. 生产负荷（％）; 85%; 87%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2 噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2022.11.11; 东厂界外1m处; 54; 44. 南厂界外1m处; 53; 44. 西厂界外1m处; 54; 43. 北厂界外1m处; 54; 42. 2022.11.12; 东厂界外1m处; 52; 45. 南厂界外1m处; 56; 43. 西厂界外1m处; 54; 44. 北厂界外1m处; 53; 45. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物。 ①：有组织 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 抛丸废气处理设施出口; 颗粒物; 2022/11/11; 第一次; 8.4; 0.059; 25. 第二次; 6.2; 0.043. 第三次; 5.3; 0.037. 2022/11/12; 第一次; 5.6; 0.040. 第二次; 6.8; 0.048. 第三次; 8.9; 0.063. 喷塑废气处理设施出口; 颗粒物; 2022/11/11; 第一次; 5.1; 0.076; 25. 第二次; 7.2; 0.11. 第三次; 8.9; 0.13. 2022/11/12; 第一次; 7.8; 0.12. 第二次; 5.9; 0.087. 第三次; 9.2; 0.14. 喷漆废气处理设施出口; 颗粒物; 2022/11/11; 第一次; 5.8; 0.17; 25. 第二次; 6.9; 0.21. 第三次; 9.1; 0.28. 2022/11/12; 第一次; 9.7; 0.29. 第二次; 8.2; 0.25. 第三次; 6.5; 0.20. 非甲烷总烃; 2022/11/11; 第一次; 2.43; 0.072. 第二次; 2.32; 0.070. 第三次; 2.30; 0.070. 2022/11/12; 第一次; 2.29; 0.069. 第二次; 2.31; 0.069. 第三次; 2.32; 0.070. 烘干/固化废气处理设施进口; 非甲烷总烃; 2022/11/11; 第一次; 10.1; 0.043; /. 第二次; 10.0; 0.043. 第三次; 9.95; 0.043. 2022/11/12; 第一次; 9.55; 0.041. 第二次; 9.44; 0.041. 第三次; 9.43; 0.041. 烘干/固化废气处理设施出口; 非甲烷总烃; 2022/11/11; 第一次; 2.47; 0.012; 25. 第二次; 2.48; 0.012. 第三次; 2.47; 0.012. 2022/11/12; 第一次; 2.35; 0.011. 第二次; 2.33; 0.011. 第三次; 2.33; 0.011. 根据监测报告可知，实际营运过程中，抛丸车间有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均浓度为6.87mg/m3、平均排放速率0.048kg/h；喷塑车间有组织排气筒（DA002）出口颗粒物实测平均浓度为7.35mg/m3、平均排放速率0.11kg/h；喷漆车间有组织排气筒（DA003）出口颗粒物、非甲烷总烃实测平均浓度为7.7mg/m3、2.33mg/m3，平均排放速率0.23kg/h、0.07kg/h；烘干/固化车间有组织排气筒（DA004）进口排气筒平均排放浓度为9.75mg/m3、平均排放速率0.042kg/h；排气筒平均排放浓度为2.40mg/m3、平均排放速率0.0115kg/h；处理效率为75%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求。 ②：无组织 表7.4.1 厂界无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物; 2022/11/11; 第一次; 0.234; 0.322; 0.384; 0.271. 第二次; 0.217; 0.323; 0.384; 0.289. 第三次; 0.234; 0.272; 0.390; 0.318. 2022/11/12; 第一次; 0.167; 0.339; 0.368; 0.305. 第二次; 0.217; 0.285; 0.356; 0.335. 第三次; 0.234; 0.305; 0.374; 0.267. 非甲烷总烃; 2022/11/11; 第一次; 0.94; 1.38; 1.75; 1.16. 第二次; 0.96; 1.36; 1.72; 1.12. 第三次; 0.96; 1.35; 1.69; 1.17. 2022/11/12; 第一次; 1.04; 1.38; 1.75; 1.19. 第二次; 0.93; 1.34; 1.74; 1.11. 第三次; 0.94; 1.31; 1.75; 1.12. 表7.4.2 厂区无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 厂房门窗或通风口排放口外1m,距离地面1.5m以上. 非甲烷总烃; 2022/11/11; 第一次; 1.51. 第二次; 1.55. 第三次; 1.52. 2022/11/12; 第一次; 1.54. 第二次; 1.48. 第三次; 1.45. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.75mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 （3）总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; SO2; NOX; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.43934; 0.0228; 0.3553; 0.226. 实际排放量（t/a）; 0.29064; 0.0178; 0.3158; 0.137. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据环评报告和总量核定表，本项目VOCs总量指标为0.226t/a；烟（粉）尘总量指标为0.43934t/a；SO2总量指标为0.0228t/a；NOx总量指标为0.3553t/a 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段烟（粉）尘最大排放量为0.34235t/a、SO2最大排放量为0.0178 t/a、NOX最大排放量为0.3158 t/a、VOCS最大排放量为0.161t/a，项目污染物排放满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：生活污水依托园区的化粪池处理后接入市政污水管网进入杭埠镇污水处理厂。 废气：废气主要为抛丸废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干固化废气。抛丸废气，由于钢结构件比较长（12m左右），经布袋除尘器净化装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放；喷塑间内部封闭作业，经“脉冲式滤芯回收系统”处理后，由1根15m高的排气筒（DA002）排放；设置单独密闭的喷涂间，喷漆废气经“过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器+活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧”处理后由1根15m高排气筒排放，废气经过收集后燃烧尾气通过1根15m高的排气筒（DA003）排放；烘干过程为连续作业，并配套负压集气系统，废气经活性炭吸附装置后统一通过1根高15m的排气筒（DA004）排放。 根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：抛丸车间有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均浓度为6.87mg/m3、平均排放速率0.048kg/h；喷塑车间有组织排气筒（DA002）出口颗粒物实测平均浓度为7.35mg/m3、平均排放速率0.11kg/h；喷漆车间有组织排气筒（DA003）出口颗粒物、非甲烷总烃实测平均浓度为7.7mg/m3、2.33mg/m3，平均排放速率0.23kg/h、0.07kg/h；烘干/固化车间有组织排气筒（DA004）进口排气筒平均排放浓度为9.75mg/m3、平均排放速率0.042kg/h；出口排气筒平均排放浓度为2.40mg/m3、平均排放速率0.0115kg/h；处理效率为75%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.75mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在42~54dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在43~56dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。 固体废物：厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收合格的意见。 二、结论 安徽华顺智能科技有限公司年产20台套智能化汽车整装、集成已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽迈森环境科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。