安徽英能印花科技有限公司

印花项目

竣工环境保护验收报告

安徽英能印花科技有限公司

2023年3月

建设单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽英能印花科技有限公司

电话：18605647188

传真：/

地址：安徽省六安市六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1号楼北楼三楼

表一

| 项目名称 | 安徽英能印花科技有限公司印花项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽英能印花科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1号楼北楼三楼 |  |  |  |
| 产品名称 | 片状纺织品、片状皮革品 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 水性油墨片状纺织品70万件/年、水性油墨片状皮革品30万件/年、油性油墨片状纺织品30万件/年、油性油墨片状皮革品20万件/年 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 水性油墨片状纺织品70万件/年、水性油墨片状皮革品30万件/年、油性油墨片状纺织品30万件/年、油性油墨片状皮革品20万件/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年6月 | 开工建设时间 | 2022年8月 |  |
| 调试时间 | 2023年2月-4月 | 验收现场监测时间 | 2023.3.6-3.7 3.18-3.19 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市经济技术开发区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 25 | 25% |
| 实际总概算 | 100万元 | 环保投资 | 25 | 25% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽英能印花科技有限公司印花项目环境影响报告表》； （2）六安市经济技术开发区生态环境分局 “关于安徽英能印花科技有限公司印花项目环境影响报告表的批复”（六开环评[2022]11号）； （3）验收检测报告、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 淠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，其标准限值见表1.2。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; TN. （GB3838-2002）中III类标准限值; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.5. （3）声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类限值; 60; 50. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的二级标准，厂区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.4 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 10; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 特别排放限值; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - （2）废水排放 废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮、色度参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准）。 表1.6 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 色度; NH3-H. （GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /. （GB/T31962-2015）中B级标准; /; /; /; /; 70倍; 45. - （3）噪声排放 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固废 - 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCS：0.01851t/a。 |

表二

一、项目背景 安徽英能印花科技有限公司租赁六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1 号楼北楼3楼东侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1100m2，厂房内主要布设印花生产线8条，配置椭圆印花机、绷网机、压烫机、跑台烘干机、自动恒温烘板箱等设备，可实现年印花加工100万件纺织品、50万件皮革制品的生产能力。该项目于2022年7月1日经六安市经济开发区生态分环境局审批（六开环评[2022]11号）。 2023年3月29日进行填报排污登记，并取得登记回执；2023年3月，安徽英能印花科技有限公司印花项目进行竣工环保验收工作，包括：印花生产线及其配套环保措施。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市经济开发区生态环境分局“关于印花项目环境影响报告表的批复”（六开环评[2022]11号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2023年3月29日进行填报排污登记，并取得登记回执（许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 安徽英能印花科技有限公司 （2）项目名称 印花项目 （3）投资总额 环评申报总投资100万元，环保投资25万元； 实际建设总投资100万元，环保投资25万元。 （4）建设地点 安徽省六安市六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1号楼北楼三楼，项目所在地中心坐标为（116度33分30.47秒，31度46分40.36秒）。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 安徽英能印花科技有限公司租赁六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1 号楼北楼3楼东侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1100m2，厂房内主要布设印花生产线8条，配置椭圆印花机、绷网机、压烫机、跑台烘干机、自动恒温烘板箱等设备，可实现年印花加工100万件纺织品、50万件皮革制品的生产能力。建成后定员10人，单班制，每班工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 实际租赁六安经济技术开发区皋城东路巨鑫科技园内1 号楼北楼3楼东侧作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1100m2，厂房内布设印花生产线8条，配置椭圆印花机、绷网机、压烫机、跑台烘干机、自动恒温烘板箱等设备，实现年印花加工100万件纺织品、50万件皮革制品的生产能力。 实际定员10人，单班制，每班工作8小时，年工作300天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 印花生产线; 生产车间内设5条水性油墨印花生产线、3条整体封闭的油性油墨印花生产线，配置椭圆印花机、绷网机、压烫机、跑台烘干机、自动恒温烘板箱等设备，主要对纺织品和皮革品进行干法印花加工，可实现年印花加工100万件纺织品，50万件皮革的生产能力; 与环评一致. 辅助工程; 调墨调浆区; 位于封闭的油性油墨印花生产线内，用于印花原料的调制; 与环评一致. 网版制作室; 位于项目区西侧，用于网版制作使用; 与环评一致. 网版清洗间; 位于项目区西北侧，用于网版清洗（清洗沾染水性油墨的网版，油性油墨的网版直接用抹布擦拭）; 与环评一致. 办公室; 位于项目区东侧，用于管理人员日常办公; 与环评一致. 储运工程; 原辅料储存间; 位于项目区西侧，用于生产原辅料储存使用; 与环评一致. 成品存放区; 位于项目区南侧，用于成品暂存使用; 与环评一致. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 与环评一致. 供电; 市政电网供给; 与环评一致. 排水; 雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，污水预处理达标后排入污水处理厂; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 废水主要为职工生活污水和网版清洗废水，网版清洗废水经“混凝沉淀+臭氧氧化”处理后汇合经预处理的生活污水接入周边市政污水管网排入城北污水处理厂; 网版清洗废水作危废废物，委托有资质单位处理. 废气治理; 网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放; 与环评一致. 噪声治理; 优选低噪设备，设备日常维护及厂房隔声等; 选用低噪声设备，基础减振等措施，并加强管理，进行隔声等——设备安装减振垫，设减振基座等，确保厂界达标。. 固废治理; 设置一般固体废物暂时储存区1处，使用面积50m2，一般工业固废在一般工业固废暂存场所暂存后资源外售; 与环评一致. 废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废贮存库收集后交由危废资质单位外运处置. 生活垃圾交由当地环卫部门清运. 四、产品方案 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评规划生产能力; 实际生产能力. 1; 水性油墨片状纺织品; 70万件/年; 63万件/年. 2; 水性油墨片状皮革品; 30万件/年; 27万件/年. 3; 油性油墨片状纺织品; 30万件/年; 27万件/年. 4; 油性油墨片状皮革品; 20万件/年; 18万件/年. 五、原辅料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评申报年耗量（kg）; 实际年耗量（kg）; 备注. 1; 水性油墨; 825; 785; 用于印花工序，无需调配. 2; 油性油墨; 192.5; 185; 用于印花工序，油性油墨：稀释剂=07.：0.3（质量比）. 3; 稀释溶剂; 82.5; 80. 4; 色素; 12.3; 12.3; 用于调配胶浆使用，胶浆：色素：消泡剂：固色剂=0.9：0.05：0.03：0.02（质量比）. 5; 胶浆; 220; 220. 6; 固色剂; 4.92; 4.92. 7; 消泡剂; 7.38; 7.38. 8; 感光胶; 10; 10; 用于网版制作涂感光胶工序. 9; 绷网胶; 5; 5; 用于网版制作绷网工序. 10; 台板胶; 100; 100; 用于固定台布使用. 11; 银盐感光胶片; 0.01; 0.01; 用于网版制作. 12; 片状纺织品; 100; 100; /. 13; 片状皮革品; 50; 50; /. 14; 成品板框; 1000; 1000; /. 六、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 规划数量（台）; 实际数量（台）. 1; 碘镓灯晒版机; 8; 7. 2; 绷网机; 8; 7. 3; 压烫机; 8; 7. 4; 跑台烘干机; 5; 5. 5; 椭圆印花机; 8; 7. 6; 自动恒温烘板箱; 8; 7. 七、水平衡一览表 项目主要用水为生活污水和清洗废水。 项目员工10人，年工作天数为300天，生活污水量为0.4t/d，120t/a。 网版在清洗池内清洗，每天清洗水用量约0.05t/d，废水产生量为0.04t/d（12t/a） 0.55 0.01 0.05 0.04 清洗废水 混凝沉淀+臭氧氧化 0.04 0.5 通过市政污水管网排入城北污水处理厂 0.1 职工生活用水 0.4 化粪池 0.4 0.44 图2-1项目用水平衡图（t/d） 八、主要工艺流程及产污环节 项目主要进行纺织品、皮革印花生产，具体工艺流程如下： （1）网版制作工艺流程 网架、网纱、绷网胶 绷网 S1、S2、S3 烘干 G1 涂感光胶 烘干 G2 银盐感光胶片 晒版机曝光 水 S5 水性油墨网版清洗 油性油墨网版擦拭 烘干 W1 S6 制作成型 图2.2 工艺流程及产物节点图 制版工艺说明： 1. 先根据客户需要设计图案，制作底片，将网布绷紧固定在板框上，此过程产生废网架S1、废网纱S2、废胶桶S3。 2.对绷网进行烘干，此过程产生有机废气G1。 3.烘干后的绷网再涂上感光胶并进行网版烘干，此过程产生废胶桶S4，有机废气G2。 4.将银盐感光胶片放到网版上并进入晒版机曝光，感光胶经曝光后固定在网布上，此过程会产生废弃胶片S5。 5.网布定型后取出对水性油墨网版进行清洗，主要去除网版附着的灰尘、毛刺、水性油墨，油性油墨网版擦拭此过程产生清洗废水W1。 油性油墨网版采用抹布擦拭，此过程产生废弃抹布S6。 6.对清洗后的网版进行烘干，即可制作成型，成型扥网板待下次同样生产花色后重复使用。 （2）印花生产工艺流程 G3、S7、S8、S9、S10 G4、S11、S12 调配油墨 胶浆、色素 消泡剂、固色剂 水性油墨 油性油墨、稀释剂 调浆 台板胶 定位铺布 S13 W1 S6 油性油墨 网版擦拭 水性油墨 网版清洗 水性油墨印花 油性油墨印花 晾干 烘干 G5、S14 G6、S14、N 成品 图2.3 印花工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： 1.首先使用胶浆、色素、消泡剂、固色剂按照0.9：0.5：0.3：0.2的质量比进行调浆，此过程产生有机废气G3，废弃胶浆瓶S7、废弃色素瓶S8、废弃消泡剂瓶S9、废弃固色剂瓶S10。 2.油墨调配，水性油墨购买成品，无需调配，油性油墨按照油性油墨：稀释剂=0.7：0.3的比例调配，此过程产生有机废气G4、废弃油墨瓶S11及稀释剂瓶S12。 3.将纺织品、皮革品使用台板胶进行定位，此过程产生废弃台板胶瓶S13。 4.按照客户需求分别使用水性油墨、调配好的胶浆、油性油墨进行印花，通过网版将胶料印到纺织品、皮革品上，水性油墨网版清洗会产生清洗废水W1，油性油墨网版擦拭会产生废弃抹布S6。 5.印花结束后对产品进行晾干/烘干，此过程产生有机废气G5（胶浆挥发份）、有机废气G6（胶浆挥发份、油性油墨、稀释剂挥发份）、次品S14。 6.烘干结束后得到成品打包入库。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 清洗废水作危废处置; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 污水主要为生活污水和网版清洗废水。 生活污水依托园区的化粪池处理后通过市政污水管网排入城北污水处理厂。 网版清洗废水作为危险废物收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处理。 2、废气污染物 废气主要为网版制作室和印花生产线产生的有机废气。网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。 3、噪声污染物 噪声主要来源于生产过程中晒网机、绷网机、压烫机、跑台烘干机等设备运行产生的噪声，目前厂房合理布局，选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 4、固体废物污染物 固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1 项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后接入市政雨水管网，网版清洗废水经“混凝沉淀+臭氧氧化”处理后汇合经预处理的生活污水接入周边市政污水管网排入城北污水处理厂; 该项目实行雨水经厂区雨水管网收集后接入市政雨水管网，生活污水依托园区的化粪池处理后通过市政污水管网排入城北污水处理厂。网版清洗废水作为危险废物收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处理。. 废气治理; 项目运行期主要污染物为网版制作室和印花生产线产生的有机废气。网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。; 该项目网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。. 噪声治理; ①合理安排强噪声设备位置，降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 ②提高设备安装精度，同时采用减振措施，布置减振器基础时，应使机组重心与基础重心在平面上重合，并使减振器的位置对称此重心布置； ③生产设备应选用同类型设备中的低噪声型号； ④加强设备维护及管理，避免设备故障带来的高噪声； ⑤厂房设置隔声门窗; 通过对高噪声设备采取相应的噪声控制措施，利用围墙隔声和距离衰减的情况下，本项目厂界昼夜间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治理; 设置一般固体废物暂时储存区1处，使用面积50m2，一般工业固废在一般工业固废暂存场所暂存后资源外售；废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废贮存库收集后交由危废资质单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运; 设置一般固体废物暂时储存区1处，使用面积50m2，一般工业固废在一般工业固废暂存场所暂存后资源外售；废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废贮存库收集后交由危废资质单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门清运. 环评总结论; 该项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; /. 二、环境影响报告表审批决定 - 你单位报送的印花项目（项目代码：2205-341562-04-01-110616）环评文件及相关报批申请材料收悉，该项目符合建设项目环境影响评价告知承诺审批的相关要求。根据安徽锦环环境科技有限公司编制的《印花项目环境影响报告表》对本项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。 - 你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的规范废防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收和申办排污许可工作，手续齐全合格后方可正式投入生产、运营。确保各项污染物稳定达标排放。 - 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由六安经济技术开发区生态环境分局按照有关职责实施，发现不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资100万元，环保工程投资25万元，占项目总投资的25%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 2; 化粪池; 2. 废气治理; 印花废气; 二级活性炭吸附装置; 10; 二级活性炭吸附装置; 10. 网版废气. 噪声治理; 选用低噪声设备做好设备布局、隔声、减振及消声等降噪措施; 3; 设备减振、消声、隔声等; 3. 固废治理; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 10; 生活垃圾：生活垃圾收集设施; 10. 设置一般固体废物暂时储存区1处，使用面积50m2，一般工业固废在一般工业固废暂存场所暂存后资源外售; 设置一般固体废物暂时储存区1处，使用面积50m2，一般工业固废在一般工业固废暂存场所暂存后资源外售. 危废治理; 废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废贮存库收集后交由危废资质单位外运处置; 废胶桶、废网版、废胶片及废活性炭等危险废物经厂区规范化危废贮存库收集后交由危废资质单位外运处置. 环保投资合计; 25; 25.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1） 及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2） 根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3） 使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4） 所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6） 数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7） 样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8） 样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 7μg/m³. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表5.2 主要仪器信息一览表 名称; 型号; 实验室编号. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J108. 多功能声级计; AWA6228; J085. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; J042、J067、J068、J069. 手持气象站; HWS; J104. 十万分之一天平; AUW120D; J013.

表六

验收监测内容 - （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房门窗或通风口排放口外1m，距离地面1.5m以上. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. - （2）有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 印花生产线有机废气. 监测点位; 印花有机废气处理设施进、出气口（DA001）. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - （3）噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 图6.1 项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年3月6日、7日、18日和19日四天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月6日; 3月7日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 水性油墨片状纺织品70万件/年、水性油墨片状皮革品30万件/年、油性油墨片状纺织品30万件/年、油性油墨片状皮革品20万件/年. 实际生产能力 （按年生产300日计）; 水性油墨片状纺织品70万件/年、水性油墨片状皮革品30万件/年、油性油墨片状纺织品30万件/年、油性油墨片状皮革品20万件/年. 实际产量（日）; 水性油墨片状纺织品1983件/天、水性油墨片状皮革品850件/天、油性油墨片状纺织品850件/天、油性油墨片状皮革品567件/天; 水性油墨片状纺织品2030件/天、水性油墨片状皮革品870件/天、油性油墨片状纺织品870件/天、油性油墨片状皮革品580件/天. 生产负荷（％）; 85%; 87%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2 噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.3.6; 东厂界外1m处; 54; 48. 南厂界外1m处; 57; 46. 西厂界外1m处; 53; 47. 北厂界外1m处; 52; 49. 2023.3.7; 东厂界外1m处; 58; 47. 南厂界外1m处; 50; 48. 西厂界外1m处; 53; 46. 北厂界外1m处; 52; 46. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为非甲烷总烃和颗粒物。 ①：有组织 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 印花有机废气处理设施进气口DA001; 非甲烷总烃; 2023/3/6; 第一次; 38.3; 0.397; 15. 第二次; 38.2; 0.399. 第三次; 37.5; 0.394. 2023/3/7; 第一次; 36.9; 0.385. 第二次; 36.3; 0.382. 第三次; 35.2; 0.370. 印花有机废气处理设施出气口DA001; 非甲烷总烃; 2023/3/6; 第一次; 3.54; 0.0404; 15. 第二次; 3.62; 0.0418. 第三次; 3.52; 0.0403. 2023/3/7; 第一次; 3.48; 0.0408. 第二次; 3.41; 0.0402. 第三次; 3.29; 0.0391. 根据监测报告可知，实际营运过程中，印花有机废气处理设施进气口非甲烷总烃实测平均浓度为37.07mg/m3、平均排放速率0.388kg/h；印花有机废气处理设施出气口非甲烷总烃实测平均浓度为3.48mg/m3、平均排放速率0.0404kg/h处理效率为90.6%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中有组织限值浓度要求。 ②：无组织 表7.4.1 厂界无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 非甲烷总烃; 2023/3/6; 第一次; 0.48; 0.54; 0.55; 0.57. 第二次; 0.46; 0.56; 0.58; 0.56. 第三次; 0.47; 0.58; 0.57; 0.54. 2023/3/7; 第一次; 0.44; 0.57; 0.56; 0.58. 第二次; 0.47; 0.57; 0.54; 0.56. 第三次; 0.45; 0.55; 0.56; 0.56. 颗粒物; 2023/3/18; 第一次; 0.147; 0.270; 0.255; 0.258. 第二次; 0.225; 0.245; 0.267; 0.263. 第三次; 0.198; 0.268; 0.282; 0.263. 2023/3/19; 第一次; 0.138; 0.263; 0.270; 0.268. 第二次; 0.152; 0.240; 0.260; 0.238. 第三次; 0.168; 0.268; 0.245; 0.262. 表7.4.2 厂区无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 厂房门窗或通风口排放口外1m,距离地面1.5m以上. 非甲烷总烃; 2023/3/6; 第一次; 0.75. 第二次; 0.71. 第三次; 0.73. 2023/3/7; 第一次; 0.78. 第二次; 0.74. 第三次; 0.74. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 （3）总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.01851. 实际排放量（t/a）; 0.01208. 达标性; 达标. 根据环评报告和总量核定表，本项目VOCs总量指标为0.01851t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段VOCS最大排放量为0.01208t/a，项目污染物排放满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：生活污水依托园区的化粪池处理后接入市政污水管网进入城北污水处理厂。网版清洗废水作为危险废物收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处理。 废气：废气主要为网版制作室和印花生产线产生的有机废气。网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。 根据安徽国环检测技术有限公司出具的监测报告：印花有机废气处理设施进气口非甲烷总烃实测平均浓度为37.07mg/m3、平均排放速率0.388kg/h；印花有机废气处理设施出气口非甲烷总烃实测平均浓度为3.48mg/m3、平均排放速率0.0404kg/h处理效率为90.6%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在50~58dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在46~49dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。 固体废物：厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收合格的意见。 二、结论 安徽英能印花科技有限公司印花项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。