舒城骏诚运动用品有限公司

年产50万支羽网球拍生产项目

竣工环保验收组意见

2023年4月15日，舒城骏诚运动用品有限公司组织召开了年产50万支羽网球拍生产项目保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽国环检测技术有限公司及邀请的5位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚工业园A区4号楼，总租赁面积为2597.95m2，1F为办公区、包装区、原料堆放区；2F为组装区（包括涂胶区）拉线，成品包装；3F为喷漆区、打钉机等生产设备加工羽网球拍，建成后可年产50万支羽网球拍（其中羽毛球拍40万支、网球拍10万支）的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2022年10月19日经六安市舒城县生态分环境局审批（舒环评[2022]70号），于2023年1月完工,2023年1月投入调试，现已建成一条生产线及配套环保设施，形成年产50万支羽网球拍的生产能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类。2020年5月，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证登记表（登记表见附件）。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资1000万元，环保投资30万元，占总投资额的3%。

二、工程变动情况

项目较环评无变动。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

废水主要为生活污水。项目实行雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水依托园区的化粪池预处理后接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理。

- 2、废气

项目产生的废气主要是涂胶过程中产生的有机废气，调漆、喷漆及烘干工段产生的有机废气、漆雾颗粒。项目组装过程中对零配件涂胶粘连进行加固时产生有机废气，运营过程中对涂胶工段封闭，配套负压集气系统，然后通过二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气及漆雾颗粒无组织排放。项目涂装作业由喷漆房、烘干房组成，喷漆房兼用于调漆作业。喷漆房配套水帘柜+过滤棉层对喷漆作业漆雾颗粒进行吸收，喷漆房、烘干房均密闭作业并配套负压集气系统，然后通过活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气无组织排放。

- 3、噪声

- 已选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

- 4、固体废物

固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：喷漆配套处理设施进口颗粒物实测平均浓度为36.7mg/m3、平均排放速率0.508kg/h；烘干配套处理设施进口非甲烷总烃实测平均浓度为33.7mg/m3、平均排放速率0.564kg/h；喷漆配套处理设施出口颗粒物实测浓度＜20mg/m3；烘干配套处理设施出口非甲烷总烃实测平均浓度为3.07mg/m3、平均排放速率0.0492kg/h，处理效率为90.9%。颗粒物及非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织浓度监控限值要求。厂区非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。

2、噪声：四至厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年4月15日