舒城县行友机械制造有限公司

新建随车起重机生产线项目

竣工环境保护验收报告

舒城县行友机械制造有限公司

2023年4月

建设单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：舒城县行友机械制造有限公司

电话：15556669999

传真：/

地址：安徽省六安市舒城经济开发区龙潭南路

表一

| 项目名称 | 舒城县行友机械制造有限新建随车起重机生产线项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 舒城县行友机械制造有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城经济开发区龙潭南路 |  |  |  |
| 产品名称 | 货车车载起重机 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产100套货车车载起重机 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 年产100套货车车载起重机 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年3月 | 开工建设时间 | 2022年11月 |  |
| 调试时间 | 2023年1月-3月 | 验收现场监测时间 | 2023年3月16日-17日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 6000万元 | 环保投资总概算 | 100 | 1.67% |
| 实际总概算 | 5000万元 | 环保投资 | 98 | 1.96% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目环境影响报告表》； （2）六安市舒城县生态环境分局“关于舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]69号）； （3）验收检测报告、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，其标准限值见表1.1。 表1.1环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. 二甲苯; 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 与项目有关的地表水为三里河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅳ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; 石油类; ≤0.5. 6; TN; ≤1.5. 7; TP; ≤0.3. - 声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值 单位：dB(A) 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 颗粒物、二甲苯、VOCs有组织及厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值；食堂油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。 表2.1 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 二甲苯; 70; 1.0; 1.2. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 表2.2 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染源; 规模; 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 油烟净化器效率（%）. 食堂油烟; 小型; 2.0; ≥60. （2）废水排放 外排废水中pH、COD、BOD5、SS、NH3-N以及TP执行舒城经济开发区污水处理厂接管要求中的限值，其他污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准中的限值。其相应标准限值见下表： 表2.3 生活污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; SS; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）表4中的三级标准; -; -; -; -; -; -; 20; 100. 舒城经济开发区污水处理厂接管要求; 6-9; 350; 180; 30; 4.0; 220; ---; ---. （3）噪声排放 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表2.4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固废 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其审查意见，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.148t/a，烟（粉）尘：0.124t/a。 |

表二

一、项目背景 舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目位于舒城经济开发区城关园区龙潭南路，以70锰钢、Q355特种钢材等为原料，主要生产工艺为机加工、喷砂、喷漆、组装等，配套给排水、供配电等基础设施和环保设施，建成后可达到年产100套随车起重机的生产能力。项目占地约20亩，总建筑面积14214.72m2，总投资6000万元，新建4栋厂房，其中1#厂房作为机加工车间、4#厂房一层作为喷涂车间，其余建成的空置厂房作为预留发展用房。该项目于2022年10月19日经六安市舒城县生态环境局审批（舒环评[2022]69号）。 2022年1月22日进行填报排污登记，并取得登记回执；2023年4月，舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目进行竣工环保验收工作，包括：起重机生产线及其配套环保措施。 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境分局“关于舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]69号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2022年1月22日进行填报排污登记，并取得登记回执（许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分期建设，相关环保设施已建设完成; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 舒城县行友机械制造有限公司 （2）项目名称 舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目 （3）投资总额 环评申报总投资6000万元，环保投资100万元； 实际建设总投资5000万元，环保投资98万元。 （4）建设地点 安徽省六安市舒城经济开发区龙潭南路，项目所在地中心坐标为116°57'39.038"，31°28'42.017"。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 舒城县行友机械制造有限公司在舒城经济开发区龙潭南路，新建厂房以70锰钢、Q355特种钢材等为原料，主要生产工艺为机加工、喷砂、喷漆、组装等，配套给排水、供配电等基础设施和环保设施，建成后可达到年产100套随车起重机的生产能力。项目占地约20亩，总建筑面积14214.72m2，总投资6000万元，新建4栋厂房，其中1#厂房作为机加工车间、4#厂房一层作为喷涂车间，其余建成的空置厂房作为预留发展用房。 建成后定员20人，单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 新建4栋厂房，其中1#厂房作为机加工车间、喷砂车间及喷漆车间，其余建成的空置厂房作为预留发展用房，可形成年产100套货车车载起重机的生产能力。 实际定员12人，单班制生产，每班工作8小时，年工作日300天。 实际投资5000万元，环保投资98万元。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区内南侧，单层钢结构，建筑面积3026.4m2，生产线呈东西走向，厂房内布设有剪板机、车床、数控等离子切割机、二保焊机、手动喷砂机等，主要用于起重机机加工; 位于厂区内南侧，单层钢结构，建筑面积3026.4m2，生产线呈东西走向，厂房内布设有剪板机、车床、数控等离子切割机、二保焊机、手动喷砂机、喷漆等，主要用于起重机机加工. 4#厂房; 位于厂区内东侧，五层混凝土结构，总建筑面积3931.2m2，其中一层南侧设置1座漆料房和1座喷漆房（水性漆和油性漆共用1个调漆房、喷漆房），喷漆房的尺寸为12m（长）×6m（宽）×5m（高），漆料间建筑面积为50m2，调漆、喷漆、烘干均在同一喷漆间内进行，机加工后的半成品经喷涂烘干后即为成品，除一层南侧外其余作为预留发展厂房; 位于厂区内东侧，五层混凝土结构，总建筑面积3931.2m2，作为预留发展厂房. 2#厂房; 位于厂区的西北侧，四层混凝土结构，总建筑面积2604.96m2，作为预留发展厂房，根据具体生产内容单独履行环评手续; 位于厂区的西北侧，四层混凝土结构，总建筑面积2604.96m2，作为预留发展厂房，根据具体生产内容单独履行环评手续. 3#厂房; 位于厂区的东南侧，四层混凝土结构，总建筑面积4678.56m2，作为预留发展厂房，根据具体生产内容单独履行环评手续; 位于厂区的东南侧，四层混凝土结构，总建筑面积4678.56m2，作为预留发展厂房，根据具体生产内容单独履行环评手续. 辅助工程; 办公室; 位于1#厂房外东侧，建筑面积约80m2，用于厂区人员日常办公; 位于1#厂房外东侧，建筑面积约80m2，用于厂区人员日常办公. 食堂; 位于1#厂房外西侧，建筑面积约50m2，用于厂区人员日常就餐; 位于1#厂房外西侧，建筑面积约50m2，用于厂区人员日常就餐. 储运工程; 原料区; 位于1#厂房内东北侧，占地面积约200m2，主要用于外购70锰钢、Q355特种钢材、Q235普通钢材的存放; 位于1#厂房内东北侧，占地面积约200m2，主要用于外购70锰钢、Q355特种钢材、Q235普通钢材的存放. 成品暂存区; 位于1#厂房内西北侧，占地面积约800m2，用于起重机产品的存放; 位于1#厂房内西北侧，占地面积约800m2，用于起重机产品的存放. 漆料间; 位于3#厂房内一层内东侧，占地面积50m2，用于外购油性漆料、水性漆料等物料存放，地面采取防腐、防渗材料处理; 位于3#厂房内一层内东侧，占地面积50m2，用于外购油性漆料、水性漆料等物料存放，地面采取防腐、防渗材料处理. 配件房; 位于2#厂房南侧，占地面积约300m2，用于卷扬机、液压油缸、多路阀、液压锁、转盘等存放; 位于2#厂房南侧，占地面积约300m2，用于卷扬机、液压油缸、多路阀、液压锁、转盘等存放. 公用工程; 供电; 由市政电网接入; 由市政电网接入. 给水; 由市政供水管网引入; 由市政供水管网引入. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理后接入市政污水管网. 环保工程; 废水 治理; 实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道排至市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理; 实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道排至市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理. 废气 治理; 焊接烟尘：焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备移动式烟尘净化器处理后排放; 焊接烟尘：焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放. 打磨粉尘：由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理; 打磨粉尘：由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理. 等离子切割烟尘：于切割平台下方设置收尘管道，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放; 等离子切割颗粒物采用湿式除尘. 喷砂粉尘：设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒有组织排放; 喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放. 涂装废气：设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“纸盒+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理，与烘干区收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 涂装废气：设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理一并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放. 食堂油烟：经1套油烟净化器处理后经专用管道引至室外排放; 食堂油烟：经1套油烟净化器处理后经专用管道引至室外排放. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施. 固废 治理; 一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置; 一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置. 四、产品方案 表2.3产品方案一览表 产品名称; 型号; 环评规划生产能力; 实际生产能力. 起重机; YX600-5（5t）; 40套; 40套. YX600-6（6t）; 20套; 20套. YX600-8（8t）; 10套; 10套. YX600-10（10t）; 30套; 30套. 五、原辅料消耗情况 表2.4原辅材料消耗情况一览表 类型; 名称; 环评申报年耗量; 实际年耗量; 备注. 原辅料; 70锰钢; 200t; 200t; 作为大臂机加工的原料. Q355特种钢材; 250t; 250t; 作为立桩机加工的原料. Q235普通钢材; 50t; 50t; 作为后支腿，底盘副梁、连接件原料. 卷扬机、液压油缸、回转减速器、螺丝、螺母等配件; 200t; 200t; 产品组件，用于产品组装. 实芯焊丝; 5t; 5t; 焊接材料. CO2; 400瓶; 400瓶; 30kg/瓶，用于焊接工段. 氧气; 300瓶; 300瓶; 30kg/瓶，用于切割工段. 切削液; 0.4t; 0.4t; 用于锯床、机床润滑冷却. 液压油; 0.1t; 0.1t; 用于机械设备润滑. 铁砂; 4t; 4t; 喷砂原料. 遮蔽纸; 0.2t; 0.2t; 遮蔽工件喷砂的部位. 水性丙烯酸底漆; 6.0t; 6.0t; 即用，入厂无需调配，25kg/桶，具体成分见下表2.5. 水性丙烯酸面漆; 6.5t; 6.5t; 即用，入厂无需调配，25kg/桶，具体成分见下表2.5. HION 300油性底漆; 0.5t; 0.5t; 不溶于水，溶于二甲苯，丁酮等有机溶剂，配置比例底漆：稀释剂：固化剂=5：1：1，面漆：稀释剂：固化剂=3：1：1，25kg/桶，具体成分见下表2.5. HION 300ZS油性面漆; 0.3t; 0.3t. 稀释剂; 0.2t; 0.2t. 固化剂; 0.2t; 0.2t. 能源; 水; 901.6 t; /; 由市政供水管网引入. 电; 11.46万度; /; 由市政电网接入. 六、生产设备 表2.5设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报总数量（台）; 实际投产总数量（台）. 1; 剪板机; 1; 1. 2; 折弯机; 1; 1. 3; 钻床; 2; 2. 4; 落地镗铣床; 1; 1. 5; 铣床; 1; 1. 6; 车床; 1; 1. 7; 锯床; 1; 1. 8; 数控等离子切割机; 1; 1. 9; 空压机; 1; 1. 10; 二保焊机; 5; 4. 11; 手动喷砂机; 1; 1. 12; 砂轮切割机; 2; 2. 13; 砂轮机; 1; 1. 14; 角磨机; 3; 3. 15; 液压弯管机; 1; 1. 16; 油漆喷枪; 6; 4. 17; 喷砂房（尺寸：6m×6m×5m）; 1; 1. 18; 喷漆房（尺寸：12m×6m×5m）; 1; 1. 七、水平衡一览表 ①切削液勾兑用水 车床加工、钻孔用到切削液进行润滑冷却，在使用切削液前需使用一定量的自来水进行勾兑，勾兑用水1.6t/a，0.0053t/d。 ②生活用水 本项目实际劳动定员12人，单班8h，设置食堂和宿舍。全厂生活污水排放量为2.4m3/d（720m3/a）。生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网进入舒城经济开发区污水处理厂处理。 生活用水 隔油池+化粪池 新鲜水3.0053 0.6 2.4 2.4 接入市政污水管网 切削液勾兑用水 0.0053 3.0 调配好的切削液 0.0053 图2-1项目用水平衡图（t/d） 主要工艺流程及产污环节 Q355特种钢材 Q235普通钢材 70锰钢 切割、锯切 切割烟尘、不含油金属碎屑、噪声 切削液 打磨 粉尘、噪声 组装焊接 焊接烟尘、焊渣、噪声 钻孔 噪声 折弯 含油金属碎屑、噪声 外购卷扬机、液压油缸、回转减速器、螺丝等配件 切削液 车、铣床加工 含油金属碎屑、废切削液、噪声 立桩 后支腿，底盘副梁、连接件 大臂 Q355特种钢材经机加工后 Q235普通钢材经机加工后 70锰钢经机加工后 贴遮蔽纸 废遮蔽纸 成品 调漆 喷砂 烘干 有机废气、噪声 粉尘、废铁砂、噪声 喷涂 漆雾颗粒、有机废气、漆渣、噪声 电加热 铁砂 有机废气、废油性、水性漆桶 图2.2工艺流程及产物节点图 工艺流程说明 - 切割、锯切和车、铣床加工 将Q355特种钢材、Q235普通钢材、70锰钢等原料采用数控等离子切割机、等设备进行切割、使用锯床进行锯切，按照工程图纸切割、锯切成所需尺寸，切割加工的钢板用于后续组装，落地镗铣床、车床等设备进一步精细加工，车床加工过程中需加入切削液进行润滑冷却，此过程会产生切割烟尘、含油金属碎屑、不含油金属碎屑、废切削液以及加工过程中的噪声。 - 折弯、钻孔 将金属板材按图纸要求弯曲,主要设备为折弯机。利用钻床等设备在金属板材两端进行钻孔，钻孔量小，便于螺丝进行固定，钻床等设备要用到切削液进行润滑冷却，此工序主要污染为含油金属碎屑、废切削液（桶）、废液压油、废油桶以及加工过程中的噪声。 （3）组装焊接 Q355特种钢材经机加工后形成起重机的立桩，Q235普通钢材经机加工后形成后起重机的支腿、底盘副梁、连接件，70锰钢经机加工后形成起重机的大臂，外购卷扬机、液压油缸、回转减速器等配件与立桩、支腿、底盘副梁、连接件大臂进行组装，使用二保焊机对立桩、大臂、支腿等部件进行焊接，此过程主要产生焊接烟尘、焊渣以及加工过程中的噪声。 （4）打磨 人工采用手提式砂轮机、角磨机进行手工打磨，主要对拐角焊缝处、下料金属板材毛边进行打磨处理，此过程主要污染为粉尘及加工过程中的噪声。 （5）贴遮蔽纸 在喷砂、喷漆处理前，有的部位不需要进行喷砂、喷漆处理，需要用遮蔽纸进行提前遮盖，此过程会产生一定量的废遮蔽纸。 （6）喷砂 将铁砂通过气管直接打入工件表面，采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化。由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。该工序产生一定量的粉尘、废铁砂以及噪声； （7）调漆、喷涂、烘干 喷砂后的工件送入喷漆房，喷漆在专门的漆喷房内进行，调漆、喷漆、烘干均在密闭的喷漆房内进行。使用喷漆喷枪先喷1道底漆，使其表面形成漆膜，以保护工件不受外界侵蚀。经电烘干后再喷1道面漆，使用的涂料包含水性漆、油性漆、稀释剂、固化剂等。烘干温度设定为180℃～220℃，烘干时间为30分钟。调漆、喷漆、烘干过程中会产生一定量的漆雾颗粒、有机废气、漆渣、废油性漆桶、废水性漆桶以及噪声。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

环境保护设施： - 废水污染物治理/处置设施分析 - 污水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理。 - 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 720t/a; 隔油池+化粪池; 舒城县经济开发区污水处理厂. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为焊接烟尘、粉尘、等离子切割颗粒物、喷砂颗粒物、调漆喷漆颗粒物、VOCs、二甲苯和食堂油烟。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 焊接烟尘; 焊接; 颗粒物; 无组织; 配备焊接烟雾除尘器处理后排放; /; /; /; 车间; /. 打磨粉尘; 打磨; 颗粒物; 无组织; 配备移动式烟尘净化器处理后排放; /; /; /; 车间; /. 等离子切割烟尘; 切割工段; 颗粒物; 无组织; 湿式除尘; /; /; /; 车间; /. 喷砂粉尘; 喷砂工段; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 除尘装置; /; DA001 15m; 大气; 进口、出口. 涂装废气; 喷漆工段; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 有组织; 光氧+过滤棉干式过滤装置+二级活性炭; 吸附装置; /; DA002 15m; 大气; 出口. 食堂油烟; /; 油烟; 无组织; 油烟净化器; /; /; /; 大气; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 剪板机; 80~85; 厂房隔声、基础减振等; 60~65; 1500. 2; 折弯机; 75~80; 55~60; 1500. 3; 钻床; 80~85; 60~65; 1500. 4; 落地镗铣床; 80~85; 60~65; 1500. 5; 铣床; 80~85; 60~65; 1500. 6; 车床; 80~85; 60~65; 1500. 7; 锯床; 80~85; 60~65; 1500. 8; 数控等离子切割机; 80~85; 60~65; 1500. 9; 空压机; 80~85; 60~65; 1500. 10; 二保焊机; 75~80; 55~60; 1500. 11; 手动喷砂机; 80~85; 60~65; 1500. 12; 砂轮切割机; 80~85; 60~65; 1500. 13; 砂轮机; 80~85; 60~65; 1500. 14; 角磨机; 80~85; 60~65; 1500. 15; 液压弯管机; 75~80; 55~60; 1500. 16; 油漆喷枪; 75~80; 55~60; 1200. 17; 风机; 85~90; 65~70; 1500. 4、固体治理/处置设施分析 固体废物主要为不含油金属碎屑、焊渣、收集的粉尘、废铁砂、废遮蔽纸、含油金属碎屑、危险废弃物（废切削液、废活性炭、废纸盒和过滤棉、漆渣、废油性漆桶、废水性漆桶、废液压油、废油桶）、生活垃圾。 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 固废产生环节; 固废 属性; 产生量 t/a; 利用或处置量t/a; 暂存场所; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 不含油金属碎屑; 生产; 一般工业固体废物; 2; 2; 一般工业固废间; 袋装; 收集后资源外售. 焊渣; 0.1; 0.1; 袋装; 收集后资源外售. 收集（烟）粉尘; 1.118; 1.118; 袋装; 收集后资源外售. 废铁砂; 0.1; 0.1; 袋装; 收集后资源外售. 废遮蔽纸; 0.1; 0.1; 袋装; 收集后资源外售. 废纸盒和过滤棉; 危险 废物; 3; 3; 危废贮存库; 袋装于危废贮存库; 委托有危废资质单位处理. 漆渣; 2.567; 2.567; 袋装于危废贮存库. 废油性漆桶; 0.096; 0.096; 袋装于危废贮存库. 废水性漆桶; 1; 1; 袋装于危废贮存库. 废活性炭; 3.87; 3.87; 袋装于危废贮存库. 废切削液; 0.6; 0.6; 桶装于危废贮存库. 废液压油; 0.02; 0.02; 桶装于危废贮存库. 废油桶; 0.05; 0.05; 袋装于危废贮存库. 含油金属碎屑; 0.1; 0.1; 桶装于危废贮存库; 经单独收集过滤除油达到静置无滴漏后于厂区配套规范化危废暂存场所规范贮存，其收集、贮存、转运过程按危险废物管理。同时根据危险废物豁免管理清单，在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼”的利用过程不按危险废物管理，企业在生产过程中可按照《固体废物污染环境防治法》和相关规定，将其交由具有相关收运和金属冶炼能力的单位资源利用. 生活垃圾; /; 3; 3; 垃圾桶; 环卫部门统一清运处理.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理。; 生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理。. 废气治理; 焊接烟尘因焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备移动式烟尘净化器处理后排放，粉尘由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理，等离子切割颗粒物于切割平台下方设置收尘管道，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒排放，喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒有组织排放，调漆喷漆颗粒物、VOCs、二甲苯设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内。并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“纸盒+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理，与烘干区收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放，食堂油烟经1套油烟净化器处理后由屋顶排放。; 焊接烟尘因焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放，粉尘由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理，等离子切割颗粒物于切割平台下方设置湿式除尘，喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放，调漆喷漆颗粒物、VOCs、二甲苯设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内。并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放，食堂油烟经1套油烟净化器处理后由屋顶排放。. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。; 已对设备采取合理布局，厂房隔声等措施，根据监测结果表明，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准排放. 固废治理; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容，因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的; 该项目符合国家产业政策及规划，选址合理，与当地外环境相容，总平面布置基本合理。项目的污染物通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声学环境和生态环境产生明显影响，符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。. 二、环境影响报告表审批决定 （一）按照“雨污分流、清污分流”的要求，做好项目区雨污分流管网建设。生活污水经隔油池、化粪池等预处理后与定期外排的循环冷却水一并排入市政污水管网，进入舒城县开发区污水处理厂处理。水污染物排放浓度须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求。污水排污口的设置应符合国家规范。 （二）运营期产生的废气应按《报告表》中规定进行处理。焊接烟尘：焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放；打磨粉尘：由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理；等离子切割颗粒物于切割平台下方进行湿式除尘，喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放；涂装废气：设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理一并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放；食堂油烟：经1套油烟净化器处理后经专用管道引至室外排放。项目颗粒物、二甲苯、VOCs排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值；食堂油烟废气排放须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准限值要求。 （三）选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目应以厂界为起点设置50m卫生防护距离。 （四）妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行规范建设一般工业固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。 （五）厂区合理绿化，并做到周围环境卫生整洁。 三、该项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时建设、同时投产使用。按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，项目竣工后，你公司应及时组织环保验收。 四、六安市舒城县生态环境分局负责该项目日常环境监督与管理工作。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资5000万元，环保工程投资98万元，占项目总投资的1.96%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 隔油池+化粪池; 2; 隔油池、化粪池; 3. 废气治理; 焊接烟尘; 焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备移动式烟尘净化器处理后排放; 10; 焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放; 58. 打磨粉尘; 由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理; 10; 由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理. 等离子切割烟尘; 于切割平台下方设置收尘管道，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放; 10; 等离子切割颗粒物于切割平台下方进行湿式除尘. 喷砂粉尘; 设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒有组织排放; 10; 喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放. 涂装废气; 设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“纸盒+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理，与烘干区收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 16; 设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放. 食堂油烟; 经1套油烟净化器处理后经专用管道引至室外排放; 5; 经1套油烟净化器处理后经专用管道引至室外排放. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 10; 设备减振、消声、隔声等; 10. 固废治理; 一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置; 27; 一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置; 27. 危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置; 危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置. 生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作; 生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作. 环保投资合计; 100; 98.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测依据; 检测仪器; 检出限. 废气（有组织）; 非甲烷总 烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017; 气相色谱质谱联用仪7600; 0.07mg/m3. 二甲苯; 固定污染源废气、挥发性有机物的测定、固相吸附-热脱附/气相色谱法HJ 734-2014; 气相色谱质谱联用仪7600; 邻二甲苯：0.004mg/m3、间、对二甲苯：0.009mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及修改单; 分析天平 FA2004B、鼓风干燥箱101-1A; /. 废气（无组织）; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1263-2022; 分析天平 FA2004B、鼓风干燥箱101-1A; 7μg/m3. 非甲烷总 烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱质谱联用仪7600; 0.07mg/m3. 二甲苯; 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013; 气相色谱质谱联用仪7600; 0.6μg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA6228+、声校准器AWA6021A; /.

表六

验收监测内容 - （1）废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位. 监测因子; 颗粒物、VOCS、二甲苯. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 喷砂粉尘; 涂装废气. 监测点位; 排气筒（DA001）; 排气筒（DA002）. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物、VOCS、二甲苯. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - （2）噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 有组织监测点 无组织监测点 噪声监测点 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年03月16日、17日两天的生产工况。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 03月16日; 03月17日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产100套货车车载起重机. 实际生产能力 （按年生产300日计）; 年产100套货车车载起重机. 实际产量; 日产约0.28套货车车载起重机; 日产约0.28套货车车载起重机. 生产负荷（％）; 85.32%; 86.52%. 平均生产负荷（％）; 85.92%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.3.16; 厂界东N1; 55; 48. 厂界南N2; 53; 47. 厂界西N3; 52; 45. 厂界北N4; 53; 48. 2023.3.17; 厂界东N1; 53; 44. 厂界南N2; 52; 45. 厂界西N3; 53; 45. 厂界北N4; 53; 44. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。 ①：有组织 表7.3有组织排气筒废气检测结果 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 喷砂粉尘出口（DA001）; 15; 2023.3.16; 颗粒物; 第一次; FQ-1-1-1; 32; 5.06×10-1. 第二次; FQ-1-1-2; 30; 4.64×10-1. 第三次; FQ-1-1-3; 36; 5.78×10-1. 2023.3.17; 颗粒物; 第一次; FQ-2-1-1; 30; 4.68×10-1. 第二次; FQ-2-1-2; 36; 5.67×10-1. 第三次; FQ-2-1-3; 33; 5.18×10-1. 样品类别; 有组织废气. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 进口浓度 (mg/m3); 进口速率 (kg/h). 喷漆处理设施进口（DA002）; 15; 2023.3.16; 颗粒物; 第一次; FQ-1-3-1; 48; 1.53. 第二次; FQ-1-3-2; 45; 1.45. 第三次; FQ-1-3-3; 43; 1.40. 二甲苯; 第一次; FQ-1-3-1; 0.525; 1.68×10-2. 第二次; FQ-1-3-2; 0.408; 1.32×10-2. 第三次; FQ-1-3-3; 0.376; 1.22×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; FQ-1-3-1; 35.8; 1.14. 第二次; FQ-1-3-2; 34.4; 1.11. 第三次; FQ-1-3-3; 33.7; 1.10. 喷漆处理设施进口（DA002）; 15; 2023.3.17; 颗粒物; 第一次; FQ-2-3-1; 49; 1.55. 第二次; FQ-2-3-2; 45; 1.46. 第三次; FQ-2-3-3; 43; 1.40. 二甲苯; 第一次; FQ-2-3-1; 0.471; 1.49×10-2. 第二次; FQ-2-3-2; 0.544; 1.76×10-2. 第三次; FQ-2-3-3; 0.463; 1.51×10-2. 非甲烷总烃; 第一次; FQ-2-3-1; 35.2; 1.11. 第二次; FQ-2-3-2; 33.2; 1.08. 第三次; FQ-2-3-3; 33.2; 1.08. 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 样品编号; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 喷漆处理设施出口（DA002）; 15; 2023.3.16; 颗粒物; 第一次; FQ-1-3-1; ＜20; /. 第二次; FQ-1-3-2; ＜20; /. 第三次; FQ-1-3-3; ＜20; /. 二甲苯; 第一次; FQ-1-3-1; 0.069; 1.56×10-3. 第二次; FQ-1-3-2; 0.075; 1.72×10-3. 第三次; FQ-1-3-3; 0.056; 1.30×10-3. 非甲烷总烃; 第一次; FQ-1-3-1; 3.54; 7.98×10-2. 第二次; FQ-1-3-2; 3.43; 7.87×10-2. 第三次; FQ-1-3-3; 3.32; 7.72×10-2. 喷漆处理设施出口（DA002）; 15; 2023.3.17; 颗粒物; 第一次; FQ-2-3-1; ＜20; /. 第二次; FQ-2-3-2; ＜20; /. 第三次; FQ-2-3-3; ＜20; /. 二甲苯; 第一次; FQ-2-3-1; 0.062; 1.41×10-3. 第二次; FQ-2-3-2; 0.067; 1.51×10-3. 第三次; FQ-2-3-3; 0.057; 1.31×10-3. 非甲烷总烃; 第一次; FQ-2-3-1; 3.42; 7.77×10-2. 第二次; FQ-2-3-2; 3.35; 7.55×10-2. 第三次; FQ-2-3-3; 3.30; 7.61×10-2. 样品类别; 有组织废气. 备注：排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）进行折算. 根据监测报告可知，实际营运过程中，喷砂粉尘有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均排放浓度为32.83mg/m3、平均排放速率5.168×10-1kg/h，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的执行要求。 喷漆处理设施出口（DA002）颗粒物排放浓度低于检出限，故无需计算；二甲苯平均出口浓度0.0643mg/m3，平均出口速率1.4683×10-2kg/h；非甲烷总烃平均出口浓度3.393mg/m3，平均出口速率7.75×10-2kg/h；喷漆工段废气处理效率为90%，喷漆废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。 ②：无组织 表7.4厂界无组织数据监测结果 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 样品编号; 颗粒物（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）; 二甲苯（μg/m3）. 2023.3.16; 上风向G1; 第一次; KQ-1-1-1; 210; 0.46; 4.0. 第二次; KQ-1-1-2; 188; 0.48; 5.0. 第三次; KQ-1-1-3; 200; 0.44; 3.6. 下风向G2; 第一次; KQ-1-2-1; 262; 0.54; 19.0. 第二次; KQ-1-2-2; 270; 0.58; 17.0. 第三次; KQ-1-2-3; 245; 0.56; 6.6. 下风向G3; 第一次; KQ-1-3-1; 247; 0.56; 7.5. 第二次; KQ-1-3-2; 282; 0.58; 5.1. 第三次; KQ-1-3-3; 258; 0.54; 4.9. 下风向G4; 第一次; KQ-1-4-1; 247; 0.54; 5.9. 第二次; KQ-1-4-2; 275; 0.57; 6.7. 第三次; KQ-1-4-3; 247; 0.55; 4.4. 2023.3.17; 下风向G1; 第一次; KQ-2-1-1; 125; 0.47; 3.6. 第二次; KQ-2-1-2; 188; 0.49; 2.9. 第三次; KQ-2-1-3; 182; 0.46; 3.0. 下风向G2; 第一次; KQ-2-2-1; 235; 0.56; 6.0. 第二次; KQ-2-2-2; 283; 0.54; 6.3. 第三次; KQ-2-2-3; 265; 0.56; 9.7. 下风向G3; 第一次; KQ-2-3-1; 267; 0.58; 14.6. 第二次; KQ-2-3-2; 246; 0.55; 8.6. 第三次; KQ-2-3-3; 263; 0.54; 6.5. 下风向G4; 第一次; KQ-2-4-1; 252; 0.56; 6.9. 第二次; KQ-2-4-2; 258; 0.58; 8.6. 第三次; KQ-2-4-3; 283; 0.57; 14.7. 根据监测报告可知，实际营运过程中，颗粒物无组织最大排放浓度为283μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，二甲苯无组织排放最大浓度为19μg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的执行标准。 - 总量核算 - 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目环境影响报告表及其审查意见、总量核定表中的总量，均已达标，核算表如下： - 表7.5 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. 喷砂废气（DA001）; 颗粒物; 32.83mg/m3; 5000; 300; 0.0492. 喷涂废气（DA002）; 颗粒物; 10mg/m3; 20000; 300; 0.06. VOCs; 1.728mg/m3; 20000; 300; 0.0104. - 表7.6 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; VOCs; 0.1092; 0.148. 烟（粉）尘; 0.0104; 0.124.

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道排至市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理。 废气：焊接烟尘因焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放，粉尘由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理，等离子切割颗粒物于切割平台下方设置湿式除尘，喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放，调漆喷漆颗粒物、VOCs、二甲苯设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内。并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放，食堂油烟经1套油烟净化器处理后由屋顶排放。 根据安徽国环检测技术有限公司出具的监测报告：喷砂粉尘有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均排放浓度为32.83mg/m3、平均排放速率5.168×10-1kg/h，喷漆处理设施出口（DA002）颗粒物排放浓度低于检出限，故无需计算；二甲苯平均出口浓度0.0643mg/m3，平均出口速率1.4683×10-2kg/h；非甲烷总烃平均出口浓度3.393mg/m3，平均出口速率7.75×10-2kg/h；颗粒物无组织最大排放浓度为283μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，二甲苯无组织排放最大浓度为19μg/m3，污染物排放有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的执行要求。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在52~55dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在44~48dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。 固体废物：生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收（阶段性）合格的意见。 二、结论 舒城县行友机械制造有限新建随车起重机生产线项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。