南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目

竣工环境保护验收报告

南昌英力精密制造有限公司

2023年4月

建设单位法人代表：李浩

项目负责人：黎少迪

报告编写人：胡俊杰

| 建设单位： | 南昌英力精密制造有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 15855900851 |
| 传真： | / |
| 邮编： | 330213 |
| 地址： | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空科创城A区4#厂房 |

表一

| 项目名称 | 南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 南昌英力精密制造有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ☑新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空科创城A区4#厂房。项目所在地块中心地理坐标为：116.1062°E、28.7203°N。 |  |  |  |
| 产品名称 | 笔记本电脑精密结构件 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产笔记本电脑精密结构件600万台 |  |  |  |
| 实际生 产能力 | 年产笔记本电脑精密结构件600万台 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年9月 | 开工建设时间 | 2023年1月 |  |
| 调试时间 | 2023年3月-2023年5月 | 验收现场监测时间 | 2023年4月9日-10日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 南昌高新技术产业开发区管理委员城市管理局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 12000 | 环保投资总概算（万元） | 210 | 1.75% |
| 实际总概算（万元） | 12000 | 实际环保投资 （万元） | 178 | 1.48% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目环境影响报告表》（2021年9月）； （2）2021年10月20日，南昌高新技术产业开发区管理委员城市管理局出具的关于南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目环境影响评价文件批准书（洪高新管城管审批字[2021]35号）； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告-废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 赣江南昌段（滁槎断面）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准；其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; COD; TP; BOD5; NH3-H. （GB3838-2002）IV类标准; 6～9; 30; 0.3; 6; 1.5. （3）声环境质量标准 项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值详见表1.3所示。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标 准 项目注塑成型工序挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）排放限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值。项目大气污染物排放执行标准详见下表： 表1.4 大气污染物排放控制标准 项目; 标准; 级别; 评价标准值. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）; /; 有组织排放浓度; 20mg/m3. 无组织监控限值; 1.5mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二级; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 120mg/m3; 3.5kg/h（15m排气筒）. 无组织监控限值; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; /; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 项目废水进入南昌市航空城污水处理厂，废水接管标准执行南昌市航空城污水处理厂接管标准，具体标准限值见表1.5。 表1.5 项目废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 南昌市航空城污水处理厂接管标准; 6～9; 250; 130; 400; 30. （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其标准限值见表1.6。 表1.6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废污染物控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 3、总量控制指标 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》以及《江西省人民政府关于印发江西省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，目前对COD、NH3-N、SO2及NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理。本项目涉及的总量控制污染物为COD、NH3-N。 项目废水排入南昌市航空城污水处理厂进行处理，COD、NH3-N纳入南昌市航空城污水处理厂总量控制指标范围内，无需另行申请总量。 COD总量控制指标：0.12t/a； NH3-N总量控制指标：0.012t/a。 |

表二

一、建设项目背景 南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目共分二期建设，其中一期系租赁南昌高新区航空科创城A区4#厂房西侧部分区域总建筑面积10510.468m2作为生产、仓储及办公场所，于厂房内主要布设注塑成型区、埋钉、组装区，配套模具修理区和注塑边角料回用粉碎加工区等生产工区，项目主要以ABS、PC塑料粒子为原料，生产笔记本电脑机壳，项目建成后可形成年产笔记本电脑机壳600万台；二期计划购地100亩建设生产厂区，二期工程选址、建筑规划设计、生产内容等建设内容暂未确定，因此本次环评评价范围仅为项目一期工程，二期待相应建设内容确定后另行履行环评手续。 2021年9月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展环评工作并编制了《南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目环境影响报告表》； 2021年10月20日，取得南昌高新区管委会城市管理局出具的关于南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目环境影响评价文件批准书（洪高新管城管审批字[2021]35号2021年10月20日）； 2023年1月，项目开工建设； 2023年3月，项目生产厂房建成并投产试生产； 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2023年3月~2023年5月，南昌英力精密制造有限公司对加工生产线进行调试，并开展竣工环保验收工作。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环评批复（洪高新管城管审批字[2021]35号 2021年10月20日），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染物排放满足国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 该项目建成后的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施与环评批复前后一致; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目实行排污许可登记管理; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目整体建设，不涉及分期建设，相关环境保护设施能够满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目共分二期建设，其中一期系租赁南昌高新区航空科创城A区4#厂房西侧部分区域总建筑面积10510.468m2作为生产、仓储及办公场所，于厂房内主要布设注塑成型区、埋钉、组装区，配套模具修理区和注塑边角料回用粉碎加工区等生产工区，项目主要以ABS、PC塑料粒子为原料，生产笔记本电脑机壳，项目建成后可形成年产笔记本电脑机壳600万台；二期计划购地100亩建设生产厂区，二期工程选址、建筑规划设计、生产内容等建设内容暂未确定，因此本次环评评价范围仅为项目一期工程，二期待相应建设内容确定后另行履行环评手续。 实际建成内容：与环评一致。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 序号; 单项工程名称; 工程内容及规模; 实际工程建设内容及规模. 主体工程; 注塑成型区; 主要布设成型机组16台，以ABS、PC塑料粒子为原料，注塑成型生产笔记本电脑机壳半成品; 与环评一致. 埋钉区; 主要布设埋钉机6台. 组装区; 主要由4条30m长双边人工组装线组成. 打料区; 用于注塑成型机壳边角料回收粉碎加工回用，由2台粉料机组成. 修模区; 用于成型模具修理，主要设火花机、磨床、铣床各1台. 辅助工程; 办公区; 用于厂区工作人员办公. 辅助用房; 主要由公用设备区、公区分摊、公厕等组成. 储运工程; 仓储区; 项目不单独设置仓储用房，原料、成品均在租赁厂房内按生产工艺流程合理划定仓储区域. 公用工程; 供电; 由市政供电电网供应; 供电、供水均为市政供给；供热为开发区集中供热；排水依托厂区现有污水管道. 给水; 由市政给水管网直接供给. 排水; 雨污分流管网，雨水经租赁厂区雨水管网排入周边市政道路雨水管网；污水经化粪池预处理后接市政污水管网排放至南昌市航空城污水处理厂最终排入赣江南支. 环保工程; 废水治理; 项目无生产废水排放，注塑成型机组间接冷却水经收集循环利用；废水主要为职工生活污水，依托租赁厂区配套化粪池预处理后接市政污水管网排放至南昌市航空城污水处理厂最终排入赣江南支; 依托厂区现有污水管网. 废气治理; 注塑成型有机废气：注塑成型机组集中布设，成型工区封闭并配套负压系统，各成型机组产气口上方设集气罩，收集的废气集中纳入1套“二级活性炭”装置净化处理后由1根15m高排气筒有组织排放; 密闭工区+负压+集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 料头粉碎粉尘：粉碎工序由2台粉碎机组成，粉碎作业均在密闭自动化设备内完成，产生的粉尘经负压集气管道收集后统一纳入1套布袋除尘器净化处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声; 基础减震、厂房隔声. 固废治理; 设置1个一般工业固体废物暂存间，占地面积15m2; 与环评一致. 设置1个危废暂存间，占地面积10m2. 设置1个垃圾收集点，用于厂区内生活垃圾收集. 依托工程; 公建设施; 依托租赁科创城A区已建供配电、给排水等基础设施，包括厂区雨污分流排水管网、化粪池等. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置能力未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目生产、处置能力未增大，不涉及废水第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大，不涉及污染物排放量增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目建设地点与环评申报的一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 本项目生产工艺、产品品种、原辅材料均与环评一致; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及废气、废水处理设施变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，项目建设地点与环评中一致，无变动情况。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 名称; 单位; 环评申报消耗量; 实际消耗量. 原辅材料; ABS塑料粒子; t/a; 490.7056; 490.7056. PC塑料粒子; t/a; 358.179; 358.179. 铜粒; t/a; 45.0; 45.0. 润滑油; t/a; 0.1; 0.1. 能源; 自来水; t/a; 3600; 3600. 电能; kWh/a; 500万; 500万. （2）生产设备一览表 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报数量; 实际数量; 单位. 1; 注塑机; 12; 12; 台. 2; 注塑机; 4; 4; 台. 3; 埋钉机; 6; 6; 台. 4; 组装线; 4; 4; 台. 5; 粉碎机; 2; 2; 台. 6; 火花机; 1; 1; 台. 7; 磨床; 1; 1; 台. 8; 铣床; 1; 1; 台. （3）产品方案 表2.6 项目区产品一览表 序号; 产品名称; 种类; 环评申报年产量（万台）; 数量总计 （万台）; 实际年产量（万台）. 14寸; 15寸; 17寸; 其他. 1; 笔记本电脑机壳; A件（上盖）; 45; 45; 45; 15; 150; 150. 2; B件（显示屏框）; 45; 45; 45; 15; 150; 150. 3; C件（键盘框）; 45; 45; 45; 15; 150; 150. 4; D件（底座）; 45; 45; 45; 15; 150; 150. 总计; 180; 180; 180; 60; 600; 600; 600. （4）项目水平衡 本项目运营后用水主要为生活用水，经厂区化粪池预处理后排至南昌市航空城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入赣江南支，其水平衡图如下所示： 图2.1 项目区水平衡图 单位：m3/d 主要工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程： 图2.2 工艺流程图 主要生产工艺说明： （1）注塑成型加工：由16台成型机组组成，其中410T 4台、550T 12台，采用ABS、PC塑料粒子，所外购原料均不涉及废旧再生塑料粒子。注塑机组采用间接水冷却系统，冷却水循环利用，补充损耗；改工序主要为注塑成型工段产生的有机废气，半成品机壳去除的料头，以及机械噪声。 （2）埋钉：通过埋钉机对成型机壳预埋螺丝铜粒等小金属组件，用于后期笔记本电脑组装。该工序主要产生机械噪声。 （3）组装：由4条30m长双边人工组装线组成，该工序主要为机械噪声和废弃包装材料。 （4）注塑边角料粉碎回收：注塑成型的半成品机壳去除的料头，设置2台粉碎机进行粉碎后，作为原料回收利用，该工序主要产生粉尘、机械噪声。

表三

一、环境保护设施 - 1、废水污染物治理/处置设施分析 本项目用水主要为注塑成型机间接冷却用水、职工生活用水，其中生产间接冷却用水循环使用不外排，项目外排废水主要为职工生活污水。 - 生活污水经厂区化粪池预处理后接入南昌市航空城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入赣江南支。 - 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 2400t/a; 化粪池; 南昌市航空城污水处理. 2、废气污染物治理/处置设施分析 本项目大气污染物主要为注塑成型工序产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、料头粉碎产生的颗粒物。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 有机废气; 注塑成型; VOCs; 有组织; 二级活性炭吸附; 吸附装置; /; DA001 15m; 大气; 进口、出口. 粉尘; 料头粉碎; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 除尘装置; /; DA002 15m; 大气; 进口、出口. 3、噪声 噪声主要是生产车间的各种机械设备噪声，经基础减震，垫减震圈等措施，项目区厂界噪声能够实现达标排放。 表3.3 主要噪声源分布及相关参数表 序号; 设备名称; 距1m处声压dB（A）; 台数（套/台）; 环评建议降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 注塑成型机; 80~85; 16; 基础减振、隔声墙、加强管养; 60~65; 4800. 2; 埋钉机; 75~80; 6; 基础减振、隔声墙、加强管养; 60~65; 4800. 3; 粉碎机; 80~85; 2; 基础减振、隔声墙; 60~65; 150. 4; 风机; 80~95; 3; 隔振、消声; 60~65; 4800. 5; 火花机; 75~80; 1; 基础减振、隔声墙; 60~65; 200. 6; 磨床; 80~85; 1; 基础减振、隔声墙; 60~65; 200. 7; 铣床; 80~85; 1; 基础减振、隔声墙; 60~65; 200. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，一般工业固体废物主要为注塑成型料头、除尘器收尘、金属边角料、废包材；危险废物主要为废活性炭、废火花油和废润滑油。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 固废产生环节; 固废 属性; 产生量 t/a; 利用或处置量t/a; 暂存场所; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 注塑成型料头; 生产; 一般工业固体废物; 73.6; 73.6; 一般工业固废间; 袋装; 粉碎后回用于生产. 除尘器收尘; 0.124; 0.124; 袋装; 回用于生产. 金属边角料; 0.05; 0.05; 袋装; 外售回收单位综合利用. 废包材; 15.0; 15.0; 袋装; 外售回收单位综合利用. 废活性炭; 危险 废物; 10.06; 10.06; 危废贮存库; 袋装于危废贮存库; 委托有危废资质单位处理. 废火花油; 0.02; 0.02; 袋装于危废贮存库. 废润滑油; 0.1; 0.1; 袋装于危废贮存库. 生活垃圾; 员工生活; /; 60; 60; 垃圾桶; 垃圾桶; 环卫部门统一清运处理. ## 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资12000万元，环保投资210万元。项目验收“三同时”与环保投资情况如下表所示： 表3.5 项目验收“三同时”情况一览表 单位：万元 项目; 污染源名称; 环评申报环保措施; 投资估算; 实际落实环保措施; 实际投资. 废气治理; 注塑成型有机废气; 密闭工区+负压+集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 100; 密闭工区+负压+集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 90. 料头粉碎粉尘; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒; 集气系统+布袋除尘器+15m排气筒. 废水治理; 生活污水; 雨污分流管网，污水经园区化粪池、预处理后纳入南昌市航空城污水处理厂; 10; 依托园区雨污管网、化粪池; 5. 规范化排污口; 5; 1. 噪声治理; 生产噪声; 减振、隔声、消声、距离衰减等; 10; 厂房隔声、基础减震; 12. 固废治理; 生产固废; 设置一般固废暂存场所，收集后定期外售; 4; 已设置一般固废暂存场所，收集后定期外售; 20. 危险废物; 建设危险废物暂存间; 10; 已建设危险废物暂存间. 生活垃圾; 垃圾桶袋装化收集; 1; 垃圾桶袋装化收集. 土壤及地下水污染防治措施; /; 分区防渗; 70; 已按要求完成分区防渗; 50. 合计; 210; /; 178.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、主要结论 项目; 措施及要求; 落实情况. 废水治理; 排水实行雨污分流，雨水经项目区雨水管道汇入市政雨水管网；项目产生的废水主要为生活污水，采用化粪池预处理后满足南昌市航空城污水处理厂接管标准，进入南昌市航空城污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入赣江南支。项目产生的废水经有效处理后对环境影响是可接受的。; 排水实行雨污分流，雨水经项目区雨水管道汇入市政雨水管网；项目产生的废水主要为生活污水，采用化粪池预处理后能够满足南昌市航空城污水处理厂接管标准，进入南昌市航空城污水处理厂处理后排入赣江南支。. 废气治理; 项目注塑成型机组集中布设于4#厂房西北侧，注塑工区封闭并配套负压系统，同时对各成型机组产气口上方设集气罩，收集的废气经中央集气管道统一纳入1套“二级活性炭吸附”装置净化处理后由1根15m排气筒有组织排放。废气排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）排放限值，其中厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。; 项目注塑成型机组集中布设于4#厂房西北侧，注塑工区封闭并配套负压系统，同时对各成型机组产气口上方设集气罩，收集的废气经中央集气管道统一纳入1套“二级活性炭吸附”装置净化处理后由1根15m排气筒有组织排放。根据监测结果表明，项目废气排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）排放限值，其中厂区内VOCs无组织排能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。. 粉碎工序由2台粉碎机组成，粉碎作业均在密闭自动化设备内完成，产生的粉尘经负压集气管道收集后统一纳入1套布袋除尘器净化处理后最终由1根15m排气筒有组织排放。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。; 粉碎工序由2台粉碎机组成，粉碎作业均在密闭自动化设备内完成，产生的粉尘经负压集气管道收集后统一纳入1套布袋除尘器净化处理后最终由1根15m排气筒有组织排放。根据监测结果表明，颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。. 固废治理; 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，一般工业固体废物主要为废包装材料、切割边角料和不合格产品；危险废物主要为废活性炭。其中废包装材料、切割边角料、不合格产品集中收集在厂区内建设的一般工业固体废物暂存间内，定期资源外售；废活性炭收集于危险废物暂存所，定期委托有资质的单位进行处理。; 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，一般工业固体废物主要为废包装材料、切割边角料和不合格产品；危险废物主要为废活性炭。其中废包装材料、切割边角料、不合格产品集中收集在厂区内建设的一般工业固体废物暂存间内，定期资源外售；废活性炭收集于危险废物暂存所，定期委托有资质的单位进行处理。. 垃圾桶等，分类收集后交环卫部门统一定期清运处理; 垃圾桶等，分类收集后交环卫部门统一定期清运处理. 噪声治理; 通过优先选用低噪声设备，安装减振基座、减震垫、消声器，设置厂房隔声，距离衰减等措施后，本项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。; 已对设备采取合理布局，厂房隔声等措施，根据监测结果表明，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准排放. 环评总结论; 本项目建设均符合相关产业政策的要求，选址符合区域规划要求；大气、地表水、声环境质量现状良好，具有一定的环境承载能力；项目各污染防治措施切实可行，可确保污染物均能达标排放，不会降低评价区域现有环境质量功能区划。因此，本次评价认为，企业在认真、切实落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。; 该项目符合国家产业政策及规划，选址合理，与当地外环境相容，总平面布置基本合理。项目的污染物通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声学环境和生态环境产生明显影响。. 二、环评批复 本项目属于新建项目,项目位于江西省南昌市国家高新技术产业开发区航空科创城4#厂房，采用PC/ABS塑料、铜粒、润滑油、新鲜水等原辅料，通过注塑成型→加热熔融埋钉→喷砂(委外)→表面涂装(委外)→组装等生产工艺，最终形成年产笔记本电脑精密结构件600万台的生产规模。根据安徽锦环环境科技有限公司编制的《南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施、项目建设符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制，原则同意该项目开工建设。 你单位应严格落实企业主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”和排污许可制度，确保各项污染物排放满足国家、地方相关标准和要求。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收和排污许可工作，手续齐全合格后方可正式投入生产。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。 请南昌市生态环境综合执法局、南昌市高新生态环境局加强对该项目的环境监管，监督企业认真落实各项环境保护要求。一经发现存在不符合告知承诺制或环境影响评价文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 本项目监测污染源包括废气和噪声，废气检测因子为非甲烷总烃、颗粒物，相关检测参数见下表5.1 - 表5.1 检测项目、方法、设备、检出限 检测项目; 检测方法; 主要检测设备; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）; BBJS009 ESJ30-5B 电子天平; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ38-2017）; BBJS005 GC9790Ⅱ 气相色谱仪; 0.07mg/m3. 烟气参数（温度、流速、流量）; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）及修改单; BAJS001 ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪; /. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （HJ 1263-2022）; BBJS009 ESJ30-5B 电子天平; /. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ604-2017）; BBJS005 GC9790Ⅱ 气相色谱仪; 0.07mg/m3. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）; BAJS011 AWA5688多功能声级计; /. - 5.2 质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法）》（HJ38-2017）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 - 6.1 废气 表6.1 有组织监测方案 排放口名称; 有机废气排放口; 粉尘排放口. 排气筒序号; DA001; DA002. 监测因子; 非甲烷总烃; 颗粒物. 监测位置; 废气处理设施进口、排放口; 废气处理设施进口、排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天3次. 手工采样个数; 非连续采样 至少3个. 监测内容; 烟气流速、烟气温度、烟道截面积、烟气量. 执行标准; 非甲烷总烃：《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019） 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相应排放标准限值； （非甲烷总烃：20mg/m3、颗粒物：120mg/m3）. 表6.2 无组织监测方案 无组织排放源; 生产车间. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相应排放标准限值； 非甲烷总烃：《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019） （非甲烷总烃：1.5mg/m3、颗粒物：1.0mg/m3）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求； （监控点处1h平均浓度值VOCs：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值VOCs：20mg/m3）. 注：无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数. 6.2 噪声 监测因子：噪声 监测范围：项目区四至厂界。 监测时间和频次：监测2天；昼间监测1次。 执行标准：评价区域声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表6.3 噪声监测点位图 点位; 区域. N1; 项目区域场界东侧. N2; 项目区域场界南侧. N3; 项目区域场界西侧. N4; 项目区域场界北侧. - 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测2天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2023.4.9; 2023.04.10. 实际生产能力; 年产笔记本电脑机壳600万台，年工作300d，日生产笔记本电脑机壳20000台. 实际产量; 日生产笔记本电脑机壳20000台，每小时加工1250台; 日加工笔记本电脑机壳18000张，每小时加工1125台. 生产负荷（％）; 100; 90. 7.2 验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 主要噪声源; 时间（昼夜）; Leq[dB(A)]. 2023.04.09; N1; 生产噪声; 昼间; 56.7. 夜间; 43.9. N2; 生产噪声; 昼间; 58.3. 夜间; 40.9. N3; 生产噪声; 昼间; 56.3. 夜间; 43.4. N4; 生产噪声; 昼间; 57.5. 夜间; 43.9. 2023.04.10; N1; 生产噪声; 昼间; 55.4. 夜间; 42.0. N2; 生产噪声; 昼间; 56.3. 夜间; 40.4. N3; 生产噪声; 昼间; 57.3. 夜间; 41.9. N4; 生产噪声; 昼间; 56.5. 夜间; 42.5. 天气状况; 2023年04月09日：晴、风速：2.0~3.8m/s； 2023年04月10日：晴、风速：3.0~3.9m/s。. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在55.4~58.3dB（A）之间、夜间在40.4dB（A）~43.9dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 - （2）废气监测结果与分析 表7.3 有组织数据统计表（DA001） 采样点; 检测项目; 结果; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》DB36/1101.4-2019）. 第一次; 第二次; 第三次. 采样日期：2023-04-09. 有机废气处理设施进口DA001; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 16.8; 11.4; 12.6; /. 排放速率（kg/h）; 0.292; 0.190; 0.219. 烟气参数; 温度（℃）; 21.1; 21.3; 21.5. 流速（m/s）; 18.9; 18.1; 18.9. 流量（Nm3/h）; 17378; 16638; 17368. 有机废气处理设施排放口DA001; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.31; 2.34; 2.13; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0379; 0.0361; 0.0335; /. 烟气参数; 温度（℃）; 23.3; 23.6; 23.8; /. 流速（m/s）; 10.1; 9.5; 9.7; /. 流量（Nm3/h）; 16406; 15409; 15710; /. 采样日期：2023-04-10. 有机废气处理设施进口DA001; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 15.0; 15.0; 15.2; /. 排放速率（kg/h）; 0.251; 0.243; 0.251. 烟气参数; 温度（℃）; 20.8; 21.1; 21.3. 流速（m/s）; 18.2; 17.6; 18.0. 流量（Nm3/h）; 16740; 16191; 16492. 有机废气处理设施排放口DA001; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.56; 3.13; 3.48; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0395; 0.0467; 0.0535; /. 烟气参数; 温度（℃）; 22.6; 22.8; 23.4; /. 流速（m/s）; 9.5; 9.2; 9.5; /. 流量（Nm3/h）; 15444; 14935; 15374; /. 表7.4 有组织数据统计表（DA002） 采样点; 检测项目; 结果; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 采样日期：2023-04-09. 粉尘废气处理设施进口DA002; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 35.6; 39.2; 41.3; /. 排放速率（kg/h）; 0.133; 0.151; 0.157. 烟气参数; 温度（℃）; 20.0; 20.5; 20.9. 流速（m/s）; 16.3; 16.7; 16.5. 流量（Nm3/h）; 3748; 3849; 3795. 粉尘废气处理设施排放口DA002; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 10.6; 8.9; 9.6; 120. 排放速率（kg/h）; 0.0375; 0.0327; 0.0332; 4.9. 烟气参数; 温度（℃）; 21.7; 21.9; 22.1; /. 流速（m/s）; 8.7; 9.0; 8.5; /. 流量（Nm3/h）; 3540; 3675; 3642; /. 采样日期：2023-04-10. 粉尘废气处理设施进口DA002; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 41.7; 39.2; 40.5; /. 排放速率（kg/h）; 0.156; 0.149; 0.155. 烟气参数; 温度（℃）; 18.7; 19.2; 20.6. 流速（m/s）; 16.1; 16.4; 16.6. 流量（Nm3/h）; 3738; 3793; 3821. 粉尘废气处理设施排放口DA002; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 10.4; 8.6; 9.2; 120. 排放速率（kg/h）; 0.0358; 0.0295; 0.0322; 4.9. 烟气参数; 温度（℃）; 20.1; 21.3; 22.1; /. 流速（m/s）; 8.4; 8.4; 8.6; /. 流量（Nm3/h）; 3443; 3426; 3495; /. 表7.5 无组织监测数据一览表 检测日期; 检测项目; 检测频次; 结果; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无 织排放限值. 厂界上风向1#; 厂界上风向2#; 厂界上风向3#; 厂界上风向4#. 2023-04-09; 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.108; 0.194; 0.176; 0.213; 1.0. 第二次; 0.127; 0.224; 0.205; 0.243. 第三次; 0.113; 0.238; 0.267; 0.250. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.49; 0.79; 0.71; 0.78; 1.5*. 第二次; 0.48; 0.56; 0.55; 0.73. 第三次; 0.48; 0.64; 0.70; 0.55. 2023-04-10; 颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.126; 0.275; 0.286; 0.257; 1.0. 第二次; 0.130; 0.187; 0.207; 0.198. 第三次; 0.122; 0.218; 0.234; 0.226. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.47; 0.77; 0.59; 0.59; 1.5*. 第二次; 0.49; 0.58; 0.71; 0.86. 第三次; 0.65; 0.84; 0.77; 0.73. 采样点：厂界上下风向； 气象情况：4-09：晴；气温22.4~23.0℃；南风；风速2.0~2.4m/s；气压100.6~100.7kPa；4-10：晴；气温22.5~23.8℃；南风；风速2.4~2.8m/s；气压100.6~100.8kPa； 备注：“*”表示该项目执行 DB36/1101.4-2019 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》表2中无组织排放限值。. 表7.6 无组织监测数据一览表 检测日期; 检测项目; 检测频次; 结果; GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中标准限值. 厂房外排放口处5#. 2023-04-09; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.89; 6. 第二次; 1.43. 第三次; 1.53. 2023-04-10; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 1.10. 第二次; 1.02. 第三次; 1.08. 采样点：厂区内 气象情况：4-09：晴；气温22.4~23.0℃；南风；风速2.0~2.4m/s；气压100.6~100.7kPa 4-10：晴；气温22.5~23.8℃；南风；风速2.4~2.8m/s；气压100.6~100.8kPa. 根据检测结果可知，验收监测期间，非甲烷总烃、颗粒物检测结果均满足环评中相关废气污染物排放控制标准。

表八

- 验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 南昌英力精密制造有限公司精密结构件及相关零部件建设项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废气 非甲烷总烃检测结果排放口及厂界浓度最大值分别为3.48mg/m3、0.86mg/m3，去除效率为为85%，颗粒物检测结果排放口及厂界浓度最大值分别为10.6mg/m3、0.286mg/m3，去除效率为77%；排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4—2019）中标准限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值； 其中场界VOCs无组织排放浓度最大值为1.53mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）噪声 本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环保验收合格的意见。