安徽世林照明股份有限公司智能灯具喷涂线改扩建项目

竣工环境保护验收报告

安徽世林照明股份有限公司

2023年6月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽世林照明股份有限公司

电话：13956127689

传真：/

邮编：237200

地址：霍山县经济开发区世林大河厂厂区

表一

| 建设项目名称 | 智能灯具喷涂线改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽世林照明股份有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ●改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 霍山县经济开发区世林大河厂厂区 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 年喷涂各类灯具底盘、支架 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年4月 | 开工建设时间 | 2023年5月 |  |
| 调试时间 | 2023年5月-2023年7月 | 验收现场监测时间 | 2023年5月18日-19日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 220 | 环保投资总概算 | 22 | 10% |
| 实际总概算 | 220 | 环保投资 | 25 | 11.37% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽世林照明股份有限公司智能灯具喷涂线改扩建项目环境影响报告表》，2023.04； （2）六安市霍山县生态环境分局《关于安徽世林照明股份有限公司智能灯具喷涂线改扩建项目环境影响报告表的批复》（霍环评[2023]13号），2023.4.25； （3）验收监测方案； （4）检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m3 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：熊家河河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; LAS; 石油类. （GB3838-2002）III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量：项目区域声环境执行《工业企业厂界声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见表1.3。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准： （1）废气排放标准 颗粒物、VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；天然气燃烧废气排放参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）中的相关要求。本项目涉及食堂，故厂区内食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2标准。 表1.4 《合成树脂工业污染物排放标准》中标准限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表1.6 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号） 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 30. 2; 氮氧化物; 300. 3; 二氧化物; 200. 表1.7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）废水排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准，项目具体执行标准见下表。 表1.8 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH除外 指标; pH; BOD5; COD; NH3-N; TP; 动植物油; LAS; SS; 氟化物. 一级标准; 6～9; ≤20; ≤100; ≤15; ≤0.5; ≤10; ≤5; ≤70; ≤10. （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，标准值见下表。 表1.9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废贮存过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定执行。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 3、污染物排放总量控制指标： 根据环评及总量文件可知本项目总量指标为：VOCS：0.05t/a；烟（粉）尘：0.072t/a、SO2：0.05t/a；、NOx：0.468t/a。 |

表二

- 项目背景及由来 安徽世林照明股份有限公司大河厂厂区位于霍山县经济开发区世林大河厂厂区，现厂区已有经过环评审批的“LED智能化吸顶灯项目”，因现有喷涂线无法满足生产需求，安徽世林照明股份有限公司投资220万元，在现有厂区南侧1幢闲置厂房，建设“智能灯具喷涂线改扩建项目”，厂房总建筑面积2500m2，增建灯具喷涂线1条，主要由前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等生产工段组成，以脱脂剂、无磷陶化剂、塑粉等为原料，形成年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只的生产能力。 2023年4月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制《安徽世林照明股份有限公司智能灯具喷涂线改扩建项目环境影响报告表》，并于2023年4月25日取得了六安市霍山县生态环境分局的批复（霍环评[2023]13号）。2023年5月对排污许可证进行登记填报（登记编号：913415007568468903001X），项目于2023年5月开工建设，2023年5月建成并投入调试。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍山县生态环境分局的批复（霍环评[2023]13号），2023.4.25，相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2023年5月对排污许可证进行填报并取得排污许可证（编号：913415007568468903001X，许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目整体建设，整体投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽世林照明股份有限公司投资220万元，在现有厂区南侧1幢闲置厂房，建设“智能灯具喷涂线改扩建项目”，厂房总建筑面积2500m2，增建灯具喷涂线1条，主要由前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等生产工段组成，以脱脂剂、无磷陶化剂、塑粉等为原料，形成年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只的生产能力。 工作制度：年工作300天，单班制，工作8h。 劳动定员：新增劳动定员20人，项目区配套食堂，不提供宿舍。 - 项目实际建设内容概况 安徽世林照明股份有限公司投资220万元，在现有厂区南侧1幢闲置厂房，建设“智能灯具喷涂线改扩建项目”，厂房总建筑面积2500m2，增建灯具喷涂线1条，主要由前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等生产工段组成，以脱脂剂、无磷陶化剂、塑粉等为原料，形成年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只的生产能力。 工作制度：年工作300天，单班制，工作8h。 劳动定员：新增劳动定员20人，项目区配套食堂，不提供宿舍。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与整体建成工程内容对照表 类别; 工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模. 主体工程; 智能灯具喷涂线; 依托现有厂区南侧已建厂房，总建筑面积约2500m2，新增1条智能灯具喷涂生产线，包括前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等工段，项目扩建后可实现年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只的生产能力; 实际依托现有厂区南侧已建厂房，总建筑面积约2500m2，新增1条智能灯具喷涂生产线，包括前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等工段，项目扩建后可实现年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只的生产能力. 辅助工程; 辅助 用房; 建筑面积约200m2，位于生产车间内南侧，主要为办公区; 与环评内容一致. 卫生间; 依托厂区内现有公厕，建筑面积约20m2，位于厂区南侧; 与环评内容一致. 储运工程; 原料区; 位于厂房内东侧，主要用于待喷涂件的 存放; 位于厂房内西侧，主要用于待喷涂件的 存放. 成品区; 位于厂房内东侧，主要用于已喷涂工件的存放; 位于厂房内东南侧，主要用于已喷涂工件的存放. 公用工程; 供水系统; 市政供水; 与环评内容一致. 排水系统; 雨污分流，生活污水、生产废水经污水管网进入厂区现有自建污水处理站处理; 与环评内容一致. 供电系统; 市政电网; 与环评内容一致. 供热系统; 天然气燃烧供热; 与环评内容一致. 环保工程; 废水处理; 雨污分流，生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理，生产废水经污水管网进入厂区现有自建污水处理站处理后排入 熊家河; 雨污分流，生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理，生产废水经污水管网进入厂区现有自建污水处理站处理后排入熊家河，因“玻璃器皿深加工项目”现已拆除，污水处理工艺调整为“预处理+中和调节+气浮+水解酸化+接触氧化”，处理规模为100t/d，该污水处理站已于2022年通过验收，处理后废水排放能够满足排放标准. 废气处理; 烘干、固化废气经二级活性炭吸附通过15m高排气筒有组织排放; 与环评内容一致. 噪声处理; 选用优良低噪设备，合理厂房布局，采取相应的减振、消声、隔声等降噪措施; 采取隔声、减震等降噪设施. 固废处理; 依托现有一般工业固废临时堆放场所，集中收集后定期外售; 与环评内容一致. 依托现有危废贮存库，集中收集定期由有资质单位处置; 与环评内容一致. 生活垃圾分类收集，由环卫人员统一清运，做好垃圾的日产日清工作; 与环评内容一致. （3）喷涂产品方案 具体喷涂产品方案详见下表： 表2.3 产品方案一览表 喷涂产品名称; 环评申报喷涂数量; 实际喷涂数量. 面板灯底盘; 400万只; 400万只. 吸顶灯底盘; 200万只; 200万只. 直管灯支架; 700万只; 700万只. 筒灯底盘; 200万只; 200万只. 合计; 1500万只; 1500万只. （4）生产设备 表2.4 主要生产设备一览表 序号; 名 称; 规 格; 环评申报数量; 实际数量. 1; 预脱脂槽; L2400mm×W1500mm×H950mm; 1套; 1套. 2; 脱脂槽; L2400mm×W1500mm×H950mm; 2套; 2套. 3; 水洗槽; L2400mm×W1500mm×H950mm; 2套; 2套. 4; 陶化槽; L2400mm×W1500mm×H950mm; 1套; 1套. 5; 纯水洗槽; L2000mm×W1500mm×H950mm; 1套; 1套. 6; 水分烘干通道; L40000mm×W1600mm×H2850mm; 1套; 1套. 7; 喷粉房; L8500×W1260×H2800mm; 2室; 2室. 8; 粉末固化烘道; L40000mm×W1600mm×H2850mm; 1套; 1套. 9; 纯水制备机; 1t; 1套; 1套.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 环评申报年耗量（t）; 实际年耗量（t）. 1; 塑粉; 454.74; 454.74. 2; 脱脂剂; 30; 30. 3; 脱脂助剂; 15; 15. 4; 无磷陶化剂; 11.25; 11.25. 5; 润滑油; 0.1; 0.1. 6; 新鲜水; m3/a; m3/a. 7; 电; 500万kW·h; 500万kW·h. （2）水平衡 项目营运期用水主要为生活用水、生产废水。 （1）生活用水 本项目生活用水量共计1.2m3/d（360m3/a）；排放量为0.96m3/d（288m3/a）。食堂用水约0.4m3/d（120m3/a），废水量约0.32m3/d（96m3/a）。生活污水、食堂废水依托厂区现有隔油池、化粪池处理后汇同生产废水排入自建污水处理站处理。 （2）生产用水 ①预脱脂调配用水 上挂金属物料半成品后，采用喷淋的方式进行预处理，预脱脂处理槽容积为3.42m3，预脱脂槽液量为2.74m3，每次更换槽液2.74m3（82.2m3/a），其中新鲜水量约2.49m3（74.7m3/a）。损耗补充槽液量为0.274m3/d，其中新鲜水量约0.249m3/d，74.7m3/a。累计新鲜水用量约149.4m3/a，更换的废液82.2m3/a通过污水管网排入厂区自建污水处理站处理。 ②脱脂调配用水 预脱脂处理后的金属物料半成品进行脱脂处理，随着脱脂剂的不断损耗，向脱脂槽内添加少量脱脂助剂，脱脂处理槽容积为3.42m3，脱脂槽液量为2.74m3，每次更换槽液2.74m3（82.2m3/a），其中新鲜水量约2.49m3（74.7m3/a）。损耗补充槽液量为0.274m3/d，其中新鲜水量约0.249m3/d，74.7m3/a。累计新鲜水用量约149.4m3/a，更换的废液82.2m3/a通过污水管网排入厂区自建污水处理站处理。 ③ 脱脂处理后清洗用水（水洗槽1-水洗槽2） 脱脂处理完成后设有2个水洗槽（水洗槽1-水洗槽2），后道用水回用于前道用水，只对前道水洗槽（水洗槽1）槽内的水进行更换。脱脂处理后清洗用水每次更换约2.74m3/d，822m3/a。废水量为2.47m3/d（739.8m3/a），清洗废水通过污水管网排入厂区自建污水处理站处理。 ④ 陶化调配用水 脱脂清洗完成后，进行陶化处理，向陶化槽内加入无磷陶化剂，工作条件为常温。陶化槽盛水量为3.42m3，脱脂槽液量约为2.74m3，每次更换槽液2.74m3（82.2m3/a），其中新鲜水量约2.61m3/d（78.3m3/a）。补充槽液量为0.274m3/d，其中新鲜水量约0.261m3/d，78.3m3/a。累计新鲜水用量约156.6m3/a，更换的废液82.2m3/a通过污水管网排入厂区自建污水处理站处理。 ⑤ 陶化处理后纯水洗 陶化处理完成后设有1个纯水洗槽（水洗槽3）。陶化处理后清洗用水量约2.28m3/d（684m3/a）。废水量为2.052m3/d（615.6m3/a），清洗废水通过污水管网排入厂区自建污水处理站处理。 脱脂后清洗用水 生活用水、食堂用水 预脱脂调配用水 脱脂调配用水 陶化调配用水 0.32 1.28 隔油池+化粪池 0.498 2.74 1.6 陶化后纯水洗 3.25 0.222 0.498 0.222 1.28 0.522 0.246 8.388 0.228 2.052 自建污水处理站处理（处理规模为100t/d，污水处理工艺采用““预处理+中和调节+气浮+水解酸化+接触氧化”） 0.276 0.276 2.47 0.276 6.32 7.6 熊家河 纯水制备 2.28 0.27 0.97 图2.1 项目水平衡图（单位m3/d） 主要工艺流程及产污环节 （1）运营期生产工艺 面板灯底盘、吸顶灯底盘、直管灯支架、筒灯底盘 预脱脂废液 脱脂剂 预脱脂 脱脂剂 脱脂 脱脂废液 清洗废水 2次水洗 新鲜水 陶化废液 陶化 无磷陶化剂 浓水 新鲜水 纯水洗 清洗废水 纯水制备 颗粒物、SO2、NOx 烘干水分 天然气燃烧 静电喷涂 塑粉 颗粒物 非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物 固化 天然气燃烧 下件 图2.2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）常温下向预脱脂槽内加入脱脂剂配置脱脂液，工件在流水线机器的牵引下进入预脱脂液槽喷淋约0.5min，用于清除金属表面油污。脱脂液循环使用，需补充脱脂助剂来保证脱脂效果，平均每10天更换一次，此过程产生槽脚废液；喷淋过程中脱脂液部分随工件带走，进入下一工序。 （2）预脱脂完成后，常温下向脱脂槽内加入脱脂剂配置脱脂液，工件在流水线机器的牵引下进入脱脂液槽喷淋约1.2min，进一步清除金属表面油污。脱脂液循环使用，需补充脱脂助剂来保证脱脂效果，平均每10天更换一次，此过程产生槽脚废液；喷淋过程中脱脂液部分随工件带走，进入下一工序。 （3）脱脂处理完成后设有2个水洗槽（水洗槽1-水洗槽2），采用喷淋方式对金属件进行清洗，后道用水回用于前道用水，此过程产生清洗废水。 （4）脱脂清洗完成后，常温下向硅烷槽内的自来水中加入无磷陶化剂配置陶化液，工件在流水线机器的牵引下进入陶化槽喷淋约0.6min，对金属表面进行陶化处理，提高塑粉对基材的附着力。陶化液循环使用，需补充陶化剂来保证陶化效果，平均10天更换一次，陶化处理过程产生废槽液；喷淋过程中硅烷液部分随工件带走，进入下一工序。 （5）陶化处理完成后设有1个纯水洗槽（水洗槽3），采用喷淋方式对金属件进行清洗，纯水通过纯水制备机获得，此过程产生浓水、清洗废水。浓水汇同生产废水一并进入自建污水处理站处理。 （6）陶化处理完成后，工件进入烘干通道内，采用天然气燃烧产生的热量供热，温度约140℃～180℃，去除工件上的水分，此过程产生天然气燃烧废气。 （7）对烘干后的工件进行喷塑，采用的是聚酯粉末材料（固体粉末状），经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温（约220℃）烘烤后固定在工件表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽。粉末喷涂均在喷粉室内进行，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约110μm的粉膜；在密闭的喷粉室内，通过风机产生负压，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，经过反向脉冲式滤芯回收系统过滤后送回供粉系统循环使用，过滤后气体外排，此过程产生喷塑废气。 （8）将喷塑后的工件放入固化通道内固化，通道采用天然气燃烧产生的热量供热，可以将工件表面的塑粉融化细腻，烘道固化烘干温度要求在180℃～220℃，烘干时间10-23min，此过程产生天然气燃烧废气、固化废气。

4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）的; 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）未发生变化；主要原辅材料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 因此，本项目不属于重大变更，满足整体验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理汇同生产废水经污水管网进入自建污水处理厂处理后排入熊家河。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生产废水; 生产过程; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮; 间歇; 1896t/a; 自建污水处理站; 预处理+中和 调节+气浮+水解酸化+接触氧化; 100; /; 0; 熊家河. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 间歇; 384t/a; 隔油池+化粪池后进入自建污水处理站. 2、废气污染物 废气污染物主要为喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 粉尘; 喷塑; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; 大气; /. 有机废气; 固化; 挥发性有机物; 有组织; 有机废气治理设施; 二级活性炭吸附; /; 15m/0.5m; 大气; 废气处理设施进、出口. 天然气燃烧废气; 天然气燃烧; SO2、NOX、颗粒物; 有组织; /; /; /; 15m/0.5m; 大气; 废气设施进、出口. - 3、噪声污染物 - 噪声主要来源于水洗槽、烘干通道、喷粉房、空压机等设备日常运行产生的噪声，已选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声，加强设备管养及维护等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 预脱脂槽; 1套; 70; 车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 脱脂槽; 2套; 70; 连续. 3; 水洗槽; 2套; 75; 连续. 4; 陶化槽; 1套; 75; 连续. 5; 纯水洗槽; 1套; 75; 连续. 6; 水分烘干通道; 1套; 70; 连续. 7; 喷粉房; 2室; 85; 连续. 8; 粉末固化烘道; 1套; 80; 连续. 9; 纯水制备机; 1套; 80; 连续. 10; 空压机; 2套; 85; 连续. - 4、固体废物污染物 除尘系统中的塑粉集中收集后回用于生产；除尘器滤芯、废包装材料经厂区一般工业固废暂存间暂存后定期外售；废桶、废槽渣及更换的槽脚废液、更换的废活性炭暂存于危废贮存库，定期委托有相应处理资质的单位进行处置。生活垃圾交由环卫部门清运。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 回收塑粉; 生产车间; 一般工业固废; 103.89; 103.89; 一般工业固废间; /; /; /; /. 除尘器滤芯; 除尘器除尘; 0.02; 0.02; /; /; /; /. 废包材; 生产车间; 0.1; 0.1; /; /; /; /. 废活性炭; 活性炭吸附; 危险废物; 1.78; 1.78; 危废贮存库; 有; 有; 有; 有. 废槽渣及更换的槽脚废液; 各水洗槽; 0.2; 0.2; 有; 有; 有; 有. 废桶; 生产; 0.7; 0.7; 有; 有; 有; 有. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 15; 15; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5 实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程 内容; 实际环保投入（万元）. 废气处理; 喷塑粉尘; 经反向脉冲+滤芯除尘处理后尾气在车间内无组织排放; 18; 经反向脉冲+滤芯除尘处理后尾气在车间内无组织排放; 20. 固化废气; 经二级活性炭吸附+15m高排气筒对外排放; 12; 经二级活性炭吸附+15m高排气筒对外排放; 12. 废水治理; 清洗废水、生活污水; 清洗废水经厂区自建的“预处理+中和 调节+气浮+水解酸化+接触氧化”处理设施处理，生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处理; 30; 清洗废水经厂区自建的“预处理+中和 调节+气浮+水解酸化+接触氧化”处理设施处理，生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处理; 35. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 3; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 3. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 2; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 2. 废活性炭、废槽渣及更换的槽脚废液、废桶; 建设规范化危废贮存间，完善收集、贮存各环节管理，签订危废转运协议，落实转运联单和登记台账制度; 10; 建设规范化危废贮存间，完善收集、贮存各环节管理，签订危废转运协议，落实转运联单和登记台账制度; 15. 废包装材料、除尘器滤芯; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染; 建设一般工业固废贮存场所，集中分类分区存放，做好防流失、防火、防尘、防雨等措施，资源外售或综合利用，避免二次污染. 环保总投资; 75; /; 87.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 备注. 大气环境影响分析结论; 严格落实运营期大气污染防治措施。建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目喷塑、烘干、固化等工序产生废气收集处理后排放。项目废气中颗粒物、VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；项目天然气燃烧废气排放参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求; 项目喷塑、烘干、固化等工序产生废气收集处理后排放。项目废气中颗粒物、VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；项目天然气燃烧废气排放参照满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求. 地表水环境影响分析结论; 严格落实运营期废水污染防治措施。按雨污分流制要求，完善厂区内部雨污分流排水管网建设。项目生活污水依托现有隔油池、化粪池预处理后，汇同生产废水一并依托企业现有自建污水处理厂处理，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准后排入熊家河; 按雨污分流制要求，厂区内部雨污分流排水管网建设。项目生活污水依托现有隔油池、化粪池预处理后，汇同生产废水一并依托企业现有自建污水处理厂处理. 噪声治理; 严格落实噪声污染防治措施。项目应采取合理布局、优先选用低噪声设备、厂房隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求; - 项目采取合理布局、优先选用低噪声设备、厂房隔声、减振等降噪措施. 固废治理; 严格落实固体废物污染防治措施。规范建设一般工业固体废物贮存场所，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。规范建设危废贮存间，废活性炭、废槽渣及更换的槽脚废液废桶等危险废物的收集、暂存等管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准执行。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物; - 已落实固体废物污染防治措施。规范建设一般工业固体废物贮存场所。已规范建设危废贮存间，生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 安徽世林照明股份有限公司： 你公司报送的《智能灯具喷涂线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，项目代码为：2212-341525-07-02-502678。该项目位于霍山县经济开发区世林公司大河厂厂区，总投资220万元，其中环保投资22万元。主要建设内容为依托现有厂区南侧已建厂房，总建筑面积约2500m2，购置和建设脱脂槽、水洗槽、陶化槽、喷粉房、烘干固化通道等生产设备，新增1条智能灯具喷涂生产线，包括前处理、悬挂式输送、喷涂、固化烘干等工段及相关配套辅助工程设施，项目扩建完成后可实现年新增喷涂各类灯具底盘、支架1500万 只的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律 规定，经审查，现批复如下： 一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作： 1、严格落实运营期废水污染防治措施。按雨污分流制要求，完善厂区内部雨污分流排水管网建设。项目生活污水依托现有隔油池、化粪池预处理后，汇同生产废水一并依托企业现有自建污水处理厂处理，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准后排入熊家河。 2、严格落实运营期大气污染防治措施。建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目喷塑、烘干、固化等工序产生废气收集处理后排放。项目废气中颗粒物、VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；项目天然气燃烧废气排放参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求。 3、严格落实噪声污染防治措施。项目应采取合理布局、优先选用低噪声设备、厂房隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4、严格落实固体废物污染防治措施。规范建设一般工业固体废物贮存场所，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。规范建设危废贮存间，废活性炭、废槽渣及更换的槽脚废液废桶等危险废物的收集、暂存等管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准执行。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。 5、严格落实《报告表》中提出的土壤及地下水污染防治措施，按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危废贮存库、污水处理设施、液体原辅料仓库、预脱脂槽、脱脂槽、硅烷化槽均作为重点防渗区，采取切实有效的防渗措施，加强源头控制，防止对土壤和地下水造成污染。 6、加强环境风险管理，严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，编制突发环境事件应急预案并报我局备案。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。 7、项目建成投产后，各项污染物的排放量按市局核定的总量控制指标执行。 8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保"三同时"制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。 四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。 五、该项目环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 表5.1 检测方法与检出限一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法》GB/T 16157-1996及修改单; /. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电 解法》HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014; 3mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 7 μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界 环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /. 表5.2检测仪器及校检有效期 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J107、J084; 2023.8.28. 分析天平（万分之一）; FA2204C; J014; 2023.8.28. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2023.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; J042、J067、J068、J069; 2023.8.28. 多功能声级计; AWA6228+; J085; 2023.8.28.

表六

验收监测内容： 一、废气 （1）有组织废气 污染源; 固化、烘干废气. 监测因子; 颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）. 监测点位; 废气处理设施进、出口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 监测内容; 烟气流速，烟道截面积，烟气温度. 注; 同步记录监测期间生产工况. （2）厂界无组织废气 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. （3）厂区内无组织废气 废气名称; 厂区内无组织有机废气. 监测点位; 在厂房外门窗处设置1个监控点. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 二、噪声 序号; 布点位置; 监测频率; 监测内容; 执行标准. N1; 项目场界东侧; 2天，每天昼间监测1次; 连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. N2; 项目场界南侧. N3; 项目场界西侧. N4; 项目场界北侧. N5; 项目场界东侧铭感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. N6; 项目场界南侧铭感点. N7; 项目场界西侧铭感点.

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年5月18日、19日两天的生产工况。 表7.1 生产工况表 日期 项目; 5月18日; 5月19日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年喷涂各类灯具底盘、支架1500万只. 实际产量; 喷涂各类灯具底盘、支架4.45万只; 喷涂各类灯具底盘、支架4.5万只. 生产负荷（％）; 89%; 90%. 平均生产负荷（％）; 89.5%.

验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2 废气（有组织）检测结果表 采样日期; 2023.5.18; 2023.5.19. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 固化烘干废气处理设施进口; 标干流量（m3/h）; 7716; 7605; 7877; 7814; 7499; 7417. 颗粒 物; 进口浓度（mg/m3）; 47; 42; 36; 37; 43; 46. 进口速率（kg/h）; 3.63×10-1; 3.19×10-1; 2.84×10-1; 2.89×10-1; 3.22×10-1; 3.41×10-1. 二氧 化硫; 进口浓度（mg/m3）; 6; 5; 6; 4; 7; 6. 进口速率（kg/h）; 4.63×10-2; 3.80×10-2; 4.73×10-2; 3.13×10-2; 5.25×10-2; 4.45×10-2. 氮氧 化物; 进口浓度（mg/m3）; 8; 7; 8; 9; 10; 8. 进口速率（kg/h）; 6.17×10-2; 5.32×10-2; 6.30×10-2; 7.03×10-2; 7.50×10-2; 5.93×10-2. 非甲 烷总 烃; 进口浓度（mg/m3）; 36.0; 35.1; 34.6; 38.0; 36.2; 35.0. 进口速率（kg/h）; 2.78×10-1; 2.67×10-1; 2.73×10-1; 2.97×10-1; 2.71×10-1; 2.60×10-1. 固化烘干废气处理设施出口; 标干流量（m3/h）; 9064; 8908; 8813; 9267; 9397; 9349. 低浓 度颗 粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.4; 3.8; 3.4; 3.5; 4.1; 4.3. 排放速率（kg/h）; 3.99×10-2; 3.39×10-2; 3.00×10-2; 3.24×10-2; 3.85×10-2; 4.02×10-2. 二氧 化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; 3; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; 2.82×10-2; /. 氮氧 化物; 排放浓度（mg/m3）; 3; 3; ND; ND; 3; ND. 排放速率（kg/h）; 2.72×10-2; 2.67×10-2; /; /; 2.82×10-2; /. 非甲 烷总 烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.09; 3.03; 2.97; 3.65; 3.54; 3.45. 排放速率（kg/h）; 2.80×10-2; 2.70×10-2; 2.62×10-2; 3.38×10-2; 3.33×10-2; 3.23×10-2. 根据上表可知，废气中颗粒物、VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求。 - 2、无组织废气监测结果与分析 - 表7.3 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.5.18; 天气; 晴; 气压（KPa）; 100.5-100.8. 气温（℃）; 22.7-28.9; 风向; 北; 风速（m/s）; 2.1-2.4. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4; 厂房外门窗 处○G5. 总悬浮颗粒物 （μg/m3）; 第一次; 182; 285; 270; 235; /. 第二次; 145; 285; 275; 275; /. 第三次; 222; 257; 247; 278; /. 非甲烷总烃 （mg/m3）; 第一次; 0.47; 0.55; 0.58; 0.56; 0.78. 第二次; 0.44; 0.57; 0.56; 0.55; 0.73. 第三次; 0.46; 0.55; 0.57; 0.53; 0.76. - 表7.4 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.5.19; 天气; 晴; 气压（KPa）; 100.0-100.9. 气温（℃）; 19.3-23.8; 风向; 北; 风速（m/s）; 2.1-2.5. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4; 厂房外门窗 处○G5. 总悬浮颗粒物 （μg/m3）; 第一次; 220; 282; 273; 275; /. 第二次; 133; 283; 237; 265; /. 第三次; 117; 282; 247; 242; /. 非甲烷总烃 （mg/m3）; 第一次; 0.45; 0.56; 0.54; 0.56; 0.70. 第二次; 0.47; 0.56; 0.57; 0.59; 0.76. 第三次; 0.46; 0.57; 0.58; 0.55; 0.74. 根据上表可知，废气中颗粒物、VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 3、噪声监测结果与分析 - 表7.5 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.5.18; 2023.5.19. 天气参数; 风速2.2m/s，天气晴; 风速2.1m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB（A）〕. 昼间; 昼间. Z1厂界东; 57; 54. Z2厂界南; 53; 55. Z3厂界西; 53; 54. Z4厂界北; 54; 57. 根据上表可知，在验收监测期间，噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 4、总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; SO2; NOx; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.072; 0.05; 0.468; 0.05. 实际排放量（t/a）; 0.06; 0.011; 0.032; 0.046. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据环评报告，大气污染总量控制因子VOCS：0.05t/a；烟（粉）尘：0.072t/a、SO2：0.05t/a；、NOx：0.468t/a。 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算烟（粉）尘最大排放量VOCS：0.046t/a；烟（粉）尘：0.06t/a、SO2：0.011t/a；、NOx：0.032t/a。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽世林照明股份有限公司智能灯具喷涂线改扩建项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - （1）废气检测结果 验收监测期间，项目废气中颗粒物、VOCs排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9中无组织排放限值。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定；项目天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中的相关要求。 （2）噪声检测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在53dB（A）-57dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - （3）废水落实情况 雨污分流，生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理，生产废水经污水管网进入厂区现有自建污水处理站处理后排入熊家河。 （4）固废落实情况 已落实固体废物污染防治措施。规范建设一般工业固体废物贮存场所。已规范建设危废贮存间，生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，排污许可证已进行填报并取得排污许可证（编号：913415007568468903001X，许可证见附件）；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。