# 晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽晟力管道工程有限公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

2023年9月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽晟力管道工程有限公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

电话：15056918888

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市孙岗镇工业园区

表一

| 建设项目名称 | 晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽晟力管道工程有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市孙岗镇工业园区 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 综合管廊、高性能管道、地铁盾构管片、装配式顶管沉井 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产综合管廊30公里、高性能管道30公里、地铁盾构管片4200环、装配式顶管沉井360座 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产综合管廊30公里、高性能管道30公里、地铁盾构管片4200环、装配式顶管沉井360座 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年9月 | 开工建设时间 | 2022年10月 |  |
| 调试时间 | 2023年5月-2022年8月 | 验收现场监测时间 | 2023年5月30日-6月1日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市金安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 9000 | 环保投资总概算 | 500 | 5.56% |
| 实际总概算 | 9000 | 实际环保投资 | 150 | 1.67% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《关于晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目环境影响报告表》，2022.09； （2）六安市金安区生态环境分局《晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目环境影响报告表的批复》（金环管[2022]40号）2022.10.28； （3）验收监测方案； （4）检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值. 表1-1.1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：地表水淠河区域河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1-1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; LAS; 石油类. （GB3838-2002）III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量：评价区域沿六舒路一侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余厂界执行3类标准。 其标准限值见表1-1.3。 表1-1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）4a类区标准; 70; 55. （GB3096-2008）3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准： - 废水排放标准： - 废水接管执行孙岗返乡创业污水处理厂设计进水水质标准。 - 表1-1.4 孙岗返乡创业污水处理厂设计进水水质一览表 水质指标; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 进水水质，mg/L; 300; 150; 220; 40; 30; 4. - 废气排放标准： 颗粒物执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020），包含水泥罐及其它通风生产设备对应的颗粒物排放标准以及颗粒物无组织排放限值，具体标准限值见表1-1.5。 表1-1.5 水泥工业大气污染物排放标准限值 生产过程; 生产设备; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 厂界监控浓度限制. 监控点; 浓度（mg/m³）. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 10; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. - 噪声排放标准： - 运营期沿六舒路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。具体标准值见表1-1.6。 表1-1.6 环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）. （4）固废污染控制标准：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003）中的有关规定执行。 |
| --- | --- |

表二

- 项目背景及由来 项目建设地点位于六安市金安区孙岗镇五十铺工业园，征地100亩，投资建设各类水泥制品生产线，分两期建设。其中一期9000万元，占地46826.8m2（折合70.24亩），总建筑面积24500m2，主要建设2栋标准化厂房（1#、2#），内设地铁盾构管片生产线、高性能管道生产线、综合管廊生产线、装配式顶管沉井生产线各1条（共计生产线4条），配套建设1栋宿舍楼、1栋综合楼及环保设施等，建成后形成年产地铁盾构管片4200环、高性能管道30km、综合管廊30km、装配式顶管沉井360座的生产能力。 企业于2023年10月8日完成排污许可登记，登记编号：91340123MA2W0PXC69001Z。 项目于2022年10月开工建设，于2023年5月完成建设并投入调试。主要建设2栋标准化厂房（1#、2#），占地46826.8m2（折合70.24亩），总建筑面积24500m2，内设地铁盾构管片生产线、高性能管道生产线、综合管廊生产线、装配式顶管沉井生产线各1条（共计生产线4条），配套建设1栋宿舍楼、1栋综合楼及环保设施等，购置地铁管片、桥门式起重机、叉车等生产设备20台（套），可形成年产综合管廊30公里、高性能管道30公里、地铁盾构管片4200环、装配式顶管沉井360座的生产能力。 2022年9月，公司委托安徽锦环环境科技有限公司编制《晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目环境影响报告表》，并于2022年10月28日取得了六安市金安区生态环境分局《关于晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目环境影响报告表的批复》（金环管[2022]40号）。 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告”；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。为此，安徽昇力管道工程有限公司委托安徽泓维环境科技有限公司进行本项目阶段性竣工环保验收报告的编制工作。本次为阶段性验收，验收范围为现阶段已建成投产的主体生产设施及配套环保设施。鉴于此，我公司对该项目生产线的环保设施建设和环保措施落实等情况进行了现场勘察后，于2023年5月20日制定项目污染物监测方案，其验收监测内容主要包括：（1）项目厂界颗粒物无组织废气；（2）厂界噪声监测；（3）环评报告表及批复要求落实情况。2023年5月委托安徽国环检测技术有限公司完成采样和监测分析，形成《检测报告》（AHGH2023030810），在此基础上，完成项目阶段性《竣工环境保护验收监测报告》。 表2-1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市金安区生态环境分局《关于晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目环境影响报告表的批复》（金环管[2022]40号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，已进行排污许可证登记（91340123MA2W0PXC69001Z）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分期建设、分期投入生产，分期投入的环保设施能力满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目一期占地46826.8m2（折合70.24亩），总建筑面积24500m2，主要建设2栋标准化厂房（1#、2#），内设地铁盾构管片生产线、高性能管道生产线、综合管廊生产线、装配式顶管沉井生产线各1条（共计生产线4条），配套建设1栋宿舍楼、1栋综合楼及环保设施等，建成后形成年产地铁盾构管片4200环、高性能管道30km、综合管廊30km、装配式顶管沉井360座的生产能力。 计划总投资9000万元，其中环保投资500万元。 - 运营期定员60人，工作制度为年工作220天，单班制，每班工作10小时。 - 项目实际建设内容概况 项目一期占地46826.8m2（折合70.24亩），总建筑面积24500m2，现已建成1栋办公楼（宿舍楼）、1栋综合楼、2栋标准化厂房（1#、2#），内设地铁盾构管片生产线、高性能管道生产线、综合管廊生产线、装配式顶管沉井生产线各1条（共计生产线4条），形成年产地铁盾构管片4200环、高性能管道30km、综合管廊30km、装配式顶管沉井360座的生产能力。 实际总投资9000万元，其中环保投资150万元。 劳动定员30人，未提供食宿，年工作220天，单班制，每班工作10小时。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2-1.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段实际建设内容及规模. 1#厂房; 整体式钢构大棚，高度约14.15m，位于厂区东侧，1F，建筑面积为9712m2，设置地铁盾构管片生产线1条、高性能管道生产线1条，布设混凝土搅拌系统2套、自动变径滚焊机2台、立式径向挤压机及模具、底托5套、桥门式起重机3台、铲车2台、叉车2台、芯模振动机2台、上料斗2个、天然气锅炉1台，可形成年产地铁盾构管片4200环、高性能管道30km的生产能力; 整体式钢构大棚，高度约14.15m，位于厂区东侧，1F，建筑面积为9712m2，设置地铁盾构管片生产线1条、综合管廊生产线1条，布设混凝土搅拌系统2套、自动变径滚焊机2台、立式径向挤压机及模具、底托5套、桥门式起重机3台、铲车2台、叉车2台、芯模振动机2台、上料斗2个、天然气锅炉1台，可形成年产地铁盾构管片4200环、综合管廊30km的生产能力. 主体工程; 2#厂房; 整体式钢构大棚，高度约14.15m，位于厂区西侧，1F，建筑面积为10009m2，设置综合管廊生产线1条、装配式顶管沉井生产线1条，布设混凝土搅拌系统2套、自动变径滚焊机2台、立式径向挤压机及模具、底托5套、桥门式起重机3台、铲车2台、叉车2台、芯模振动机2台、上料斗2个、天然气锅炉1台，可形成年产综合管廊30km、装配式顶管沉井360座的生产能力; 整体式钢构大棚，高度约14.15m，位于厂区西侧，1F，建筑面积为10009m2，设置高性能管道生产线1条、装配式顶管沉井生产线1条，布设混凝土搅拌系统2套、自动变径滚焊机2台、立式径向挤压机及模具、底托4套、桥门式起重机3台、铲车2台、叉车2台、芯模振动机2台、上料斗2个、电锅炉1台，可形成年产高性能管道30km、装配式顶管沉井360座的生产能力. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积为2272.9m2，用于厂区工作人员办公; 已建，暂未投入使用. 综合楼; 位于厂房北侧，办公楼旁边，4F，建筑面积为2370.6m2，用于职工宿舍、食堂. 储运工程; 成品堆场; 位于厂区西侧，占地面积4258m2，主要用于成品堆放及成品养护; 与环评一致. 室内砂石堆场; 位于1#厂房北侧，建筑面积1000m2，主要用于堆放原辅料. 位于2#厂房北侧，建筑面积1000m2，主要用于堆放原辅料. 水泥罐; 8个100t水泥罐，位于1#、2#厂房搅拌车间内，用于储存水泥; 1#、2#厂房搅拌车间内，各4个100t水泥罐，用于储存水泥. 粉煤灰筒仓; 4个粉煤灰筒仓（100t、高10m），位于1#、2#搅拌工区内部，用于储存粉煤灰; 1#厂房、2#厂房搅拌工区内部，各2个粉煤灰筒仓（100t、高10m），用于储存粉煤灰. 公用工程; 给水; 市政管网供给; 与环评内容一致. 排水; 排水采取雨污分流制；项目初期雨水经三级沉淀池沉淀后用于成品养护；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；成品养护废水三级沉淀池沉淀后回用于成品养护；生活污水（含食堂废水）经厂区自建的隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网; 与环评内容一致. 供热工程; 厂区蒸汽养护供热由生物质燃气两用型蒸汽锅炉（4t/h，2台）提供热量；近期由于该区域内无天然气管道，使用生物质颗粒作燃料，远期待该区域天然气接通后，使用天然气作燃料; 厂区蒸汽养护改用电锅炉（0.2t/h，2台）提供热量. 供电系统; 市政电网供电; 与环评内容一致. 供气工程; 由市政供气管道供给; 与环评内容一致. 环保工程; 废水治理; 排水采用雨、污分流制。初期雨水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、成品养护废水经厂区东南侧三级沉淀池（100m3）沉淀后用于成品养护及车辆冲洗；生活污水（含食堂废水）经厂区自建的“隔油池+化粪池”处理后排入市政污水管网; 排水采用雨、污分流制。初期雨水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、成品养护废水经厂区东南侧三级沉淀池（100m3）沉淀后用于成品养护及车辆冲洗；生活污水（含食堂废水）经厂区自建的“隔油池+化粪池”处理后排入市政污水管网. 废气治理; 锅炉废气; 厂房设置1座4t/h的生物质燃气两用型蒸汽锅炉，近期锅炉废气经布袋除尘器装置处理后于30m高排气筒排放；远期使用天然气后，锅炉废气经低氮燃烧后于30m高排气筒排放; 改用电锅炉全程密闭无废气产生. 车辆运输扬尘; 于车辆进出口设置冲洗平台、厂区道路硬化、定期清扫和洒水降尘; 与环评一致. 物料输送、储存粉尘; 在密闭车间内进行，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差。在钢构大棚顶部安装自动喷淋系统，抑制扬尘; 在密闭车间内进行，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差。. 水泥罐粉尘; 搅拌车间布置8个100t水泥罐，水泥罐粉尘经水泥罐自带的布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排放; 1#、2#厂房搅拌车间内各布置4个100t水泥罐，水泥罐粉尘经水泥罐自带的布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排放. 粉煤灰罐粉尘; 搅拌车间布置4个100t粉煤灰罐，粉煤灰罐粉尘经粉煤灰罐自带的布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排放; 1#、2#厂房搅拌车间内各布置2个100t粉煤灰罐，粉煤灰罐粉尘经粉煤灰罐自带的布袋除尘器处理后通过筒仓顶部排放. 搅拌粉尘; 设置2个搅拌工区，搅拌工区密闭作业，搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 1#、2#厂房各设置1个搅拌工区，搅拌工区密闭作业，搅拌粉尘经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 运输扬尘; 车辆出口设置冲洗平台，定期清扫路面，洒水抑尘，; 与环评一致. 焊接烟尘; 设密闭钢筋加工区，焊接烟尘设置移动式焊烟净化器进行收集处理后无组织排放; 与环评一致. 固废治理; 固废经收集后暂存于固废间（室外堆场北侧，10m2）定期资源外售；废弃的混凝土、沉淀池的沉淀物、除尘系统收集的粉尘收集后回用于生产; 与环评内容一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声、风机隔声罩等措施; 与环评内容一致. （3）产品方案 产品方案详见下表： 表2-1.3 产品方案 序号; 产品名称; 环评申报产能; 合计; 实际产能; 合计; 单位; 规格. 1#厂房; 2#厂房; 1#厂房; 2#厂房. 1; 地铁盾构管片; 4200; 0; 4200; 4200; 0; 4200; 环/a; DN6000-DN7000. 2; 高性能管道; 30; 0; 30; 0; 30; 30; km/a; DN800-3000. 3; 装配式顶管沉井; 0; 360; 360; 0; 360; 360; 座/a; /. 3.1; 0; 90; 90; 0; 90; 90; 座/a; DN4500. 3.2; 0; 90; 90; 0; 90; 90; 座/a; DN5000. 3.3; 0; 90; 90; 0; 90; 90; 座/a; DN6000. 3.4; 0; 90; 90; 0; 90; 90; 座/a; DN7000. 4; 综合管廊; 0; 30; 30; 30; 0; 30; km/a; DN2000-DN4000. （4）生产设备 表2-1.4 主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 环评申报数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 型号. 1; 混凝土搅拌系统; 4; 4; HZS50，每台搅拌机配套2个100t的水泥罐. 2; 自动变径滚焊机; 4; 4; /. 3; 立式径向挤压机及模具、底托; 10; 8; /. 4; 桥门式起重机; 6; 6; /. 5; 铲车; 4; 2; /. 6; 叉车; 4; 2; 10T. 7; 芯模振动机; 4; 4; /. 8; 水泥罐; 8; 8; 100t、60m3. 9; 上料斗; 4; 4; /. 10; 生物质燃气两用型蒸汽锅炉; 2; 0; 4t/h. 11; 空压机; 2; 2; 55kw. 12; 粉煤灰筒仓; 4; 4; 100t、高10m. 13; 电锅炉; 0; 2; 0.2t/h.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2-1.5 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 环评申报年耗量（t）; 实际生产年耗量（t）; 包装规格; 最大储量（t）; 备注. 1; 黄沙; 17103; 17103; /; 3000; 存放于堆场. 2; 石子; 41817; 41817; /; 2000; 存放于堆场. 3; 钢筋（6-30mm）; 2000; 2000; /; 500; 存放于钢筋加工区. 4; 水泥; 15400; 15400; 水泥仓; 800; 存放于水泥仓. 5; 粉煤灰; 220; 220; 粉煤灰筒仓; 220; /. 6; 外加剂; 220; 220; 罐装; 100; /. 7; 焊丝; 35; 35; 袋装; 10; /. 8; 脱模剂（石蜡/固态）; 800; 800; 罐装; 200; /. 9; 新鲜水; 9906.6m3; 9906.6m3; /; /; 市政管网供给. 10; 电; 135万kwh; 156万kwh; /; /; 市政电网供给. 11; 生物质颗粒（近期）; 1920t; 0; /; 350; /. 12; 天然气（远期）; 40万Nm3; 0; /; /; 市政供气管网供给. 备注：每立方米混凝土配比如下：水175kg，水泥461kg，砂512kg，石子1252kg；. （2）水平衡 营运期用水主要为车辆冲洗用水、职工生活用水、原料堆放区及配料斗上料喷雾用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水、蒸汽养护用水以及成品养护用水，项目用水及排水情况分析如下： ①车辆冲洗用水：在出入口设置车辆清洗平台，对进出车辆进行清洗，车辆冲洗水量2t/d，车辆冲洗用水量为440t/a。车辆冲洗废水产生量为352t/a，1.6t/d，经集水沟槽引导至三级沉淀池处理后回用。 ②职工生活用水 项目生活用水量为1.5t/d，合330t/a，生活污水产生量为1.2t/d，264t/a。职工生活污水经厂区“隔油池+化粪池”处理后接入孙岗返乡创业污水处理厂。 ③搅拌用水 搅拌水用量为5846t/a，26.6t/d，搅拌用水全部进入产品，无废水产生。 ④锅炉用水 企业每天用蒸汽量为3.2t，锅炉用水量为704t/a，蒸汽养护过程中全部蒸发损耗。 ⑤成品养护用水 养护用水量为3441t/a，养护废水的产生量为1336.4m3/a，6.07m3/d，养护废水经沉淀池沉淀后回用。 ⑥搅拌机器冲洗用水 搅拌后需使用高压水枪对搅拌机器进行冲洗，搅拌机器冲洗用水2m3/d、440m3/a，搅拌机器冲洗废水的产生量为1.6m3/d、352m3/a，搅拌机器废水经车间内过滤沉淀池沉淀后进行回用。 ⑦道路冲洗用水 为保持厂区卫生，减少扬尘，每日对厂区道路进行冲洗，冲洗用水量为0.6m3/d（132m3/a），地面冲洗废水的产生量为52.8m3/a，0.24m3/d，经污水收集沟流入沉淀池沉淀后回用。 ⑧车间喷淋用水 原料库物料为石子、黄砂。在卸料时会产生粉尘，卸料在原料仓库内进行，且在仓库内安装微雾喷雾装置，在卸料时开启，有效抑制卸料粉尘。在日常生产中，为控制料仓内扬尘，企业在原料仓内喷雾洒水，每日喷雾用水量为3m3/d，年用水量为660m3/a，此过程水全部蒸发进入空气，无废水外排。 ⑨初期雨水 初期雨水量根据暴雨强度的大小，处理大小按重现期P=1年，降雨历时为10分钟，汇水面积按站区面积进行暴雨量计算来确定，参照暴雨强度计算公式： q=3360(1+0.76logP)/(t+14)0.84 式中：q—设计暴雨强度，L/s.hm2； P—设计重现期，a； t—降雨历时，min。 按P=1a，t=10min计算，得暴雨强度q=233L/s.hm2。 再计算雨水流量： Qs=q*y*F 式中：Qs—雨水设计流量，L/s； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； y—径流系数； F—汇水面积，hm2。 汇水面积：F=46826.8m2（4.68hm2）； 径流系数取 y=0.6 从而得雨水设计流量为：Qs=684.55L/s；若按10min历时，则有雨水量6.548m3/次，年降雨次数取140次，初期雨水量约916.5m3。 水平衡图见图2.1。 图2-1 水平衡图 （单位t/a） 主要工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 生产工艺流程及产物节点见图2.2。 N 注：G1--骨料卸料过程粉尘；G2--水泥罐粉尘；G3--输送、计量、投料工段粉尘；G4--搅拌粉尘；N-噪声；S1--废弃砂石；S2--废弃混凝土；S3--金属边角料 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 地铁盾构管片、高性能管道、综合管廊、装配式顶管沉井生产工艺流程和产排污环节一致。具体工艺流程如下： （1）混凝土配置：混凝土制备在混凝土搅拌站内进行，混凝土制备使用的原辅料主要为水泥、砂、石等。水泥由供应商用罐装车运输至厂区，依靠气力泵输送通过管道打入水泥罐中。水泥罐为圆筒支架结构，其上部配有除尘设施，并装有料位传感设备，可随时掌握仓内物料使用情况，再由螺旋输送机将物料输送至搅拌机内。砂、石骨料由供应商采用卡车运输至室内原料堆场，运输车辆采用帆布覆盖，并在室内卸料，卸料时车间门关闭，并开启车间顶部喷淋降尘装置。卸料完毕后，再等候3-5分钟后方将车间门打开，卡车离开厂区。然后用铲车将砂石送至搅拌机进料口，再由皮带输送机将物料输送至搅拌机内，车间顶部安装自动喷淋系统，起到降尘作用。所有投料计量装置采用全电脑控制系统自动计量装置，水、外加剂计量采用全自动电子称重法计量。配料按照比例进入搅拌机后进行充分搅拌，整个搅拌过程为物理混合，无化学反应。搅拌完成后从搅拌机下部出料即为成品混凝土。该工序会产生粉尘、噪声及废弃砂石。 （2）钢筋加工：将外购的钢筋按要求利用自动变径滚焊机（氩弧焊）进行下料滚焊加工成型钢筋骨架，然后在钢筋骨架上安装保护层定位卡。该工序会产生金属边角料、焊渣、噪声、切割粉尘和焊接烟尘。 （3）模具清理：模具全部采用外购模具。在一批预制件完成后，可重复用于下一批产品的制作。因此每次拆模后的模具需要在下次使用前将模具内侧面整平清理，主要是清除混凝土渣，使模台表面整洁干净，然后涂抹脱模剂。 （4）安装钢筋骨架：在模具内按图纸要求安装加工好的钢筋骨架，安装完后要进行检查，防止错装。 （5）浇筑、成型：搅拌完成的混凝土料自储料斗被浇筑到成型工位的模具内后成型。本项目主要采用芯模振动成型、径向挤压成型两种成型方式。该工序会产生噪声。 芯模振动成型是指待被浇筑的混凝土料达到模具高度的1/4或者30-50cm时，开启振动器，同时混凝土不断被浇筑入摸具内，在振动机的作用下，模具内的物料混匀并密实成型。径向挤压制管工艺采用半干硬性混凝土，布料机向管模内喂料，通过挤压成型头的高速旋转挤压管模内的混凝土料，挤压的同时，成型头以一定的速度上升，完成成型过程。 （6）脱模：浇筑成型后进行脱模，项目模具为定制铁材质模具，脱模过程中采用芯模振动机脱模，过程中使用脱模剂，该过程会产生部分不合格产品，不合格品外售处理。 （7）养护：对养护罩内的预制构件进行养护，使预制构件凝固强度达到要求，水泥制品经养护后自然冷却。当气温高于0℃时，采取自然养护，养护时应洒水保持表面湿润；当温度低于0℃时，采取蒸汽养护，蒸汽养护时间为6-8h，相对湿度保持在90%以上，温度为50~60℃。每年蒸汽养护时间为2-3个月，本项目蒸汽养护所使用的蒸汽由厂区设置的1台0.2t/h电锅炉供给。 （8）成品水泥制品通过行吊将其放置在成品区，经检验合格后外售。

4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2-1.6项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化。; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未新增产品；生产原料未发生变化；生物质燃气两用型蒸汽锅炉变更为电锅炉无废气产生; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 生物质燃气两用型蒸汽锅炉变更为电锅炉无废气产生; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 综上，本项目不属于重大变更，满足验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 主要为车辆冲洗用水、职工生活用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水、锅炉用水以及成品养护用水，其中车辆冲洗用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水经三级沉淀池沉淀后回用，锅炉用水在蒸汽养护中全部损耗，无外排，职工生活废水通过厂内污水管网进入“隔油池+化粪池”预处理达接管标准后进入孙岗返乡创业污水处理厂污水处理厂。 2、废气污染物 营运期产生的废气主要为水泥罐粉尘、物料输送储存粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、运输扬尘，通过布设布袋除尘器、自动喷雾系统喷雾洒水、移动式焊烟净化器使各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受。 - 3、噪声污染物 - 噪声主要来自生产车间的设备噪声运行噪声，已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。 - 4、固体废物污染物 一般工业固废主要为沉渣、粉尘、钢筋边角料、废模具、原料包装袋、焊渣、废离子交换树脂、生物质灰渣、不合格品，集中收集后存放于固定场所生产回用或定期外售处理；危险废物主要包含废润滑油以及废润滑油桶，更换的润滑油收集在密封桶中和废润滑油桶一并存于危险废物暂存间后定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾则交由环卫部门统一清运。 环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-1.1实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废气处理; 废气污染物; 水泥罐粉尘、物料输送储存粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、运输扬尘，通过布设布袋除尘器、自动喷雾系统喷雾洒水、移动式焊烟净化器、使各项废气经处理后达标排放，近期锅炉废气经布袋除尘器装置处理后于30m高排气筒排放；远期使用天然气后，锅炉废气经低氮燃烧后于30m高排气筒排放; 200; 水泥罐粉尘、物料输送储存粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、运输扬尘，通过布设布袋除尘器、自动喷雾系统喷雾洒水、移动式焊烟净化器使各项废气经处理后达标排放; 70. 废水治理; 生活污水; 通过厂内污水管网进入“隔油池+化粪池”预处理达接管标准后进入孙岗返乡创业污水处理厂污水处理厂; 20; 依托租赁厂区现有雨污分流管网及化粪池。生活污水经化粪池处理后排入金寨县现代产业园污水处理厂; 15. 工业用水; 车辆冲洗用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水经三级沉淀池沉淀后回用，锅炉用水在蒸汽养护中全部损耗，均无外排; 10; 定期补充，不外排; 20. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 100; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 20. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶；生活垃圾交由环卫部门清运; 10; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 5. 一般工业固废; 沉渣、粉尘、钢筋边角料、废模具、原料包装袋、焊渣、废离子交换树脂、生物质灰渣、不合格品，集中收集后存放于固定场所生产回用或定期外售处理; 10; 沉渣、粉尘、钢筋边角料、废模具、原料包装袋、焊渣、废离子交换树脂、生物质灰渣、不合格品，集中收集后存放于固定场所生产回用或定期外售处理; 10. 废活性炭、废包装桶; 更换的润滑油收集在密封桶中和废润滑油桶一并存于危险废物暂存间后定期委托有资质单位进行处置; 150; 更换的润滑油收集在密封桶中和废润滑油桶一并存于危险废物暂存间后定期委托有资质单位进行处置; 10. 环保总投资; 500; 环保实际总投资; 150.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4-1.1 环评表主要结论 项目; 结论; 备注. 大气环境影响分析结论; 水泥罐粉尘、物料输送储存粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、运输扬尘，通过布设布袋除尘器、移动式焊烟净化器使各项废气经处理后达标排放，对周边环境影响可接受; 营运期产生的废气主要为水泥罐粉尘、物料输送储存粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘、运输扬尘，通过布设布袋除尘器、定期洒水、移动式焊烟净化器使各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受。. 地表水环境影响分析结论; 主要为车辆冲洗用水、职工生活用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水、锅炉用水以及成品养护用水，其中车辆冲洗用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水经三级沉淀池沉淀后回用，锅炉用水在蒸汽养护中全部损耗，均无外排，职工生活废水通过厂内污水管网进入“隔油池+化粪池”预处理达接管标准后进入孙岗返乡创业污水处理厂污水处理厂。; 通过厂内污水管网进入“隔油池+化粪池”预处理达接管标准后进入孙岗返乡创业污水处理厂污水处理厂；车辆冲洗用水、车间喷淋用水、搅拌用水、厂区道路抑尘用水经三级沉淀池沉淀后回用，锅炉用水在蒸汽养护中全部损耗，均无外排。. 噪声治理; 噪声主要来自生产车间的设备噪声运行噪声，已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。评价区域沿六舒路一侧厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余厂界达到3类标准，南侧声环境敏感点执行2类标准。; 噪声主要来自生产车间的设备噪声运行噪声，已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。项目区沿六舒路一侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008））中的4a类标准（昼间≤75 dB（A）, 夜间≤55 dB（A））要求，其余厂界执行3类标准（昼间≤65 dB（A）, 夜间≤55 dB（A））要求。评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小. 固废治理; 废模具、废离子交换树脂经收集后暂存于一般固废间（室外堆场北侧，10m2）定期资源外售；废弃的混凝土、沉淀池的沉淀物、除尘系统收集的粉尘收集后回用于生产。; 模具、废离子交换树脂经收集后暂存于一般固废间（室外堆场北侧，10m2）定期资源外售；废弃的混凝土、沉淀池的沉淀物、除尘系统收集的粉尘收集后回用于生产。. 环评总结论; 综上所述，晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。; 符合. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于六安市金安区孙岗镇五十铺工业园区内，征地100亩，投资建设各类水泥制品生产线，分两期建设。其中一期投资9000万元，主要建设2栋标准化厂房(1#、2#)，内设地铁盾构管片生产线、高性能管道生产线、综合管廊生产线、装配式顶管沉井生产线各1条，配套建设1栋宿舍楼、1栋综合楼及环保设施等，建成后形成年产地铁盾构管片4200环、高性能管道30km、综合管廊30km、装配式顶管沉井360座的生产能力。 在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺以及污染防治措施进行建设。 二、建设单位要采取措施加强施工期的环境管理，根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》要求，切实做好以下工作： (一)合理安排施工时间，禁止午休(12：00一14：00)、夜间(22：00次日6：00)施工，确因特殊需要须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明并向周围群众公示后才能施工。施工期噪声污染排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) (二)施工期施工废水通过隔油沉淀处理后回用，不外排。 (三)施工场地四周要设置围挡，采取洒水、覆盖防尘网等防尘措施，做到施工现场扬尘治理“六个百分之百”，尽可能减少扬尘对周围环境的污染。 (四)施工过程中产生的弃土碎石尽可能合理回填利用，不能回填利用的，要及时清运到政府部门规定的场所处置，不得随意倾倒、堆放。 (五)施工过程中必须采取合理安排施工时间，采取设置拦挡、地面硬化等有效的措施防止水士流失。 三、项目投产后，要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并切实做好以下工作： (一)项目厂区须实行雨污分流。成品养护废水、车辆清洗废水、锅炉排水经“三级沉淀池”处理后回用，不外排。生活污水经“隔油池+化粪池”处理后排入污水管网最终排入金安区孙岗返乡创业园污水处理厂处理，其主要污染物排放须满足孙岗返乡创业园污水处理厂纳管标准。 (二)原则同意《报告表》提出的废气处理方案。砂石装卸、物料输送、配料搅拌等废气污染防治须严格按照《关于印发〈安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行)>的通知》（皖环发〔2019）17号)要求落实，其主要污染物排放须满足安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)相关限值要求；锅炉燃烧废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相关限值要求。 (三)合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用设备减振、车间隔声等措施，厂界噪声排放须满足《工业企业广界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关要求。 (四)加强固体废物分类收集。除尘器粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；焊渣、原料包装袋等一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关要求；废润滑油等危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2003)的要求；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。 (五)严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危险废物暂存库等区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染。 (六)加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，并定期开展监测，及时公开，编制突发环境事件应急预案。 (七)做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作。 (八)本项目主要污染物排放总量为S02:0.325t/a,N0x:0.995t/a,颗粒物：0.073t/a,项目投产后污染物排放量不得超过六安市生态环境局核定的总量。 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按相关规定自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。 五、若建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变化，你单位应依法重新履行相关审批手续。 六、金安区环境监察四中队负责对该项目建设期、运营期的环境监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 表5-1.1 监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限或最低检出浓度. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 0.007mg/m³. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： - 1、无组织废气监测 - 表6-1.1无组织废气监测内容 监测项目; 颗粒物. 废气名称; 骨料卸料过程粉尘; 水泥罐粉尘; 输送、计量、投料工段粉尘; 搅拌粉尘. 监测点位; G1; G2; G3; G4. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 执行标准; 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中颗粒物无组织排放限值. - 2、噪声监测 - 表6-2.1 噪声监测内容 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m（Z1、Z2、Z3、Z4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. 排放标准; 沿六舒路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 其监测点位如下： Z1 Z2 Z3 G4 G2 G1 G3 Z4 图6-1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间，各环保设施运行正常，通过现场勘察，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年5月30日、5月31日两天的生产工况。 表7-1.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月13日; 3月14日. 环评申报时生产能力 （按年生产220日计）; 年产综合管廊30公里、高性能管道30公里、地铁盾构管片4200环、装配式顶管沉井360座. 实际生产能力 （按年生产220日计）; 综合管廊30公里、高性能管道30公里、地铁盾构管片4200环、装配式顶管沉井360座. 实际产量（按日计）; 综合管廊0.14公里; 高性能管道0.14公里; 装配式顶管沉井1.64座; 地铁盾构管片19环. 生产负荷（％）; 100; 100; 100; 100.

验收监测结果： 1、无组织废气监测结果与分析 表 7-1.2 无组织废气检测结果 采样日期; 2023.5.30; 天气; 阴; 气压(KPa); 101.3-101.4. 气温(℃); 19.1-20.3; 风向; 西北; 风速(m/s); 1.4-1.5. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4. 颗粒物 (μg/m3); 第一次; 157; 277; 248; 257. 第二次; 177; 248; 262; 283. 第三次; 147; 252; 245; 237. 采样日期; 2023.5.31; 天气; 多云; 气压(KPa); 101.1-101.2. 气温(℃); 21.4-22.7; 风向; 西北; 风速(m/s); 1.6-1.7. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向○G1; 下风向○G2; 下风向○G3; 下风向○G4. 颗粒物 (μg/m3); 第一次; 160; 240; 250; 278. 第二次; 157; 262; 245; 243. 第三次; 185; 280; 243; 265. 图7-1无组织废气监测点位示意图 根据监测报告可知，实际营运过程中，无组织废气排放最大浓度为0.285mg/m3，排放浓度满足安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中无组织排放限值。 2、噪声监测结果与分析 表7-1.3 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.5.30-2023.5.31; 2023.5.31-2023.6.1. 天气参数; 风速1.4m/s,天气阴; 风速1.5m/s,天气阴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东; 54; 41; 54; 46. Z2厂界南; 54; 41; 55; 45. Z3厂界西; 54; 42; 56; 43. Z4厂界北; 55; 44; 54; 44. 图7-2噪声监测点位示意图 根据上表可知，在验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）-56dB（A）之间，夜间噪声在41dB（A）-46dB（A）之间，监测结果均沿六舒路一侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求，其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 晟力年产综合管廊50公里、高性能管道50公里、地铁盾构管片7000环、装配式顶管沉井600座（一期）生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）进行排污许可证登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - （1）无组织废气检测结果 - 无组织废气（颗粒物）排放最大浓度为0.283mg/m3，排放浓度满足安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中无组织排放限值。 （2）噪声监测结果 在验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）-56dB（A）之间，夜间噪声在41dB（A）-46dB（A）之间，监测结果均沿六舒路一侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求，其余厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 （3）固废落实结果 一般工业固废主要为沉渣、粉尘、钢筋边角料、废模具、原料包装袋、焊渣、废离子交换树脂、生物质灰渣、不合格品，集中收集后存放于固定场所生产回用或定期外售处理；危险废物主要包含废润滑油以及废润滑油桶，更换的润滑油收集在密封桶中和废润滑油桶一并存于危险废物暂存间后定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾则交由环卫部门统一清运。 3、结论 已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已取得排污许可登记（91340123MA2W0PXC69001Z）；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。