金寨鸿升车辆配件有限公司

年产120万套减震器铝筒项目

竣工环境保护验收监测报告表

金寨鸿升车辆配件有限公司

2023年11月

建设单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：金寨鸿升车辆配件有限公司

电话：18851583288

传真：/

地址：安徽金寨东部城区工业聚集区架山路以南，三里井路以东

表一

| 项目名称 | 年产120万套减震器铝筒项目（重新报批） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 金寨鸿升车辆配件有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽金寨东部城区工业聚集区架山路以南，三里井路以东 |  |  |  |
| 产品名称 | 减震器铝筒 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产120万套减震器铝筒 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 年产120万套减震器铝筒 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年5月 | 开工建设时间 | 2023年5月 |  |
| 调试时间 | 2023年5月-8月 | 验收现场监测时间 | 2023年7月17日-18日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 50 | 10% |
| 实际总概算 | 495万元 | 环保投资 | 45 | 9% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产120万套减震器铝筒项目环境影响报告表》； （2）2023年5月11日，六安市金寨县生态环境分局“关于金寨鸿升车辆配件有限公司年产120万套减震器铝筒项目环境影响报告表的批复”（金环审[2023]28号）； （3）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产120万套减震器铝筒项目（重新报批）环境影响报告表》； （4）2023年11月2日，六安市金寨县生态环境分局“关于金寨鸿升车辆配件有限公司年产120万套减震器铝筒项目（重新报批）环境影响报告表的批复”（金环审[2023]69号）； （5）六安市生态环境局核发的排污许可证，编号为：91341525MA2U0XG93R001X。 （6）验收检测报告废水、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，见表1.1。 表1.1环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 与项目有关的地表水为史河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1. 5; TP; ≤0.2. - 声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值 单位：dB(A) 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 本项目废气参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求，天然气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准。排放标准限值详见下表。 表1.4 有组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率; 标准来源. 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 浇注区; 颗粒物; 30; /. 表面涂装; 表面涂装设备（线）; 颗粒物; 30; /. 苯系物; 60; /. NMHC; 100; /. 其他生产工序或设备、设施; 颗粒物; 30; /. 表1.5 厂区内无组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 厂区内无组织排放限值（在厂房外设置监控点）; NMHC; 10; 监控点处1 h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5.0; 监控点处1 h平均浓度值. 表1.6 《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 二氧化硫; 200. 2; 氮氧化物; 300. 3; 颗粒物; 30. （2）废水排放 废水接管执行金寨现代产业园区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。其相应标准限值见下表： 表1.7 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷（以P计）; 石油类; 动植物油; LAS. 金寨现代产业园区污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; —; —; —. GB8978-1996表4中三级标准; —; —; —; —; —; —; 20; 100; 20. 本项目排放标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; 20; 100; 20. （3）噪声排放 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 - 总量控制指标 结合项目重新报批的环评报告表及其批复，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.169t/a，烟（粉）尘：0.288t/a，SO2：0.02t/a，NOX：0.0933t/a。 。 |

表二

- 一、建设项目背景 - （1）背景 2023年5月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展了年产120万套减震器铝筒项目的环评手续并编制了该项目的环境影响报告表，2023年5月11日，取得六安市金寨县生态环境分局关于该项目的环评批复，企业建设过程中由于原辅材料中油漆种类增加了油性漆，导致该项目发生了重大变动，故于2023年10月，重新报批了环境影响报告表，于2023年11月2日，取得六安市金寨县生态环境分局出具的重新报批环评批复（金环审[2023]69号），根据重新报批的环境影响报告表及出具的重新报批环评批复，该项目建设内容为：租赁安徽雄狮新材料有限公司内2号厂房南侧区域作为电瓶车零配件制造项目生产、储运和办公场所（总租赁建筑面积为2400m2），主要由熔注区、抛光区、机加工区、表面涂装加工区组成，其中熔注区主要配套天然气熔化炉、铝筒浇注机等生产设备；抛光区配套抛光机；机加工区主要配套数控车床、数控铣床等生产设备；设置脱脂池、水洗槽等表面处理设施；涂装加工区设置喷涂房并配套烘干间。建成后可实现年产助动车减震器120万套的生产能力。 已取得六安市生态环境局核发的排污许可证，编号为：91341524MA8PG0UY0B001Q。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据原国家环境保护部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据原国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年11月，金寨鸿升车辆配件有限公司组织开展“年产120万套减震器铝筒项目（重新报批）”竣工环保验收工作，于2023年6月制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测科技有限公司于2023年7月17日-18日进行现场采样监测，在此基础上于2023年11月7日完成验收监测报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环境影响报告表的批复”（金环审[2023]69号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可管理并取得简化管理的排污许可证，编号为：91341524MA8PG0UY0B001Q; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 位于安徽金寨县东部城区工业聚集区笔架山路以南，三里井路以东，租赁安徽雄狮新材料有限公司内2号厂房南侧区域作为电瓶车零配件制造项目生产、储运和办公场所（总租赁建筑面积为2400m2），主要由熔注区、抛光区、机加工区、表面涂装加工区组成，其中熔注区主要配套天然气熔化炉、铝筒浇注机等生产设备；抛光区配套抛光机；机加工区主要配套数控车床、数控铣床等生产设备；设置脱脂池、水洗槽等表面处理设施；涂装加工区设置喷涂房并配套烘干间。建成后可实现年产助动车减震器120万套的生产能力。 计划总投资500万元，其中环保投资50万元。 建成后定员50人，单班制生产，每班工作10小时，年工作200天。 （2）实际建设情况 建设规模与环评规划一致，环保措施中废水处理措施由原先的“pH调节+隔油池+混凝沉淀”的处理工艺变更为“气浮+厌氧+好氧+消毒”的处理工艺。 计划总投资495万元，其中环保投资45万元。 建成后定员50人，单班制生产，每班工作10小时，年工作200天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.2。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 熔化、浇注区; 位于项目区东侧，建筑面积约300m2，设置天然气熔化炉4台、铝筒浇注机4台; 与环评一致. 机加工区; 位于项目区东侧，建筑面积约1000m2，设置攻丝机6台，钻攻中心3台，数控车床10台，立铣车床6台，小车床5台，深孔钻机21台; 与环评一致. 抛光区; 位于项目区西侧，建筑面积约150m2，设置抛光机4台; 与环评一致. 喷涂区; 位于项目区西南侧，建筑面积约450m2，设置喷涂生产线一条; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 用于厂区工作人员办公，占地面积约100m2; 与环评一致. 储运工程; 仓库; 原料、成品均在厂房内按生产工艺流程合理划定，仓储区域占地面积约50m2，本项目不单独设置仓储用房，原料、成品均在厂房内按生产工艺流程合理划定仓储区域; 与环评一致. 公用工程; 供电; 市政电网供电; 与环评一致. 给水; 市政管网供给; 与环评一致. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入周边市政管网；污水经厂区处理后接管纳入金寨现代产业园污水处理厂处理后最终排入史河; 与环评一致. 供热; 利用天然气供热; 与环评一致. 环保工程; 废水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂；生产废水经污水处理设施处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂处理后排入史河; 废水处理工艺由原先的“pH调节+隔油池+混凝沉淀”的处理工艺变更为“气浮+厌氧+好氧+消毒”的处理工艺，经处理后与生活污水一道接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂处理，最终达标后排入史河. 废气; 熔化、浇注废气：熔化炉烟尘经密闭管道收集、浇注废气经集气罩收集，统一纳入1套布袋除尘器处理后经15m排气筒排放; 与环评一致. 抛光粉尘：针对抛光过程中产生的粉尘，通过集气罩+水帘装置+15m高排气筒排放; 抛光工段上方安装集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后通过水帘+过滤棉装置收集出来后经1根15m高排气筒排放. 喷涂废气：针对喷涂过程产生的漆雾颗粒、有机废气，通过负压集气系统+水帘装置+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放; 与环评一致. 深孔油雾：针对深孔过程产生的油雾，通过集气罩+过滤棉+15m高排气筒排放; 深孔油雾：针对深孔过程产生的油雾通过水喷淋处理后无组织排放. 噪声; 厂房隔声、设备减振、隔声等措施; 厂房隔声、设备减振、隔声等措施. 固体废物; 一般工业固体废物; 设置一般工业固体废物临时堆放场所1处，占地面积约20m2，集中收集后定期外售; 一般工业固体废物：设置1处一般工业固体废物临时堆放场所，位于厂房东侧，占地面积约20m2，生产过程中产生的一般工业固体废物集中收集后定期资源外售. 危险废物; 设置危险废物贮存库，建筑面积约20m2集中收集定期由有资质单位处置; 危险废物：设置危险废物贮存库，位于厂房东侧，现阶段暂未产生危险废物，危险废物贮存库内配套有相关管理台账，危险废物进出台账、管理制度，危险废物贮存库粘有标识标牌，内部已按照管理要求进行了分区，危险废物贮存库相关情况见附图. 生活垃圾分类收集，由环卫人员统一清运，做好垃圾的日产日清工作; 生活垃圾分类收集，由环卫人员统一清运，做好垃圾的日产日清工作. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.4 项目变更一览表 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响; 是否属于重大变更. 废水治理; 项目生产废水采用“pH调节+隔油池+混凝沉淀”的处理工艺; 原废水处理工艺变更为“气浮+厌氧+好氧+消毒”的处理工艺; 生产废水处理工艺变更; 根据废水处理效率并对比环评中废水处理效率，处理结果满足相关排放标准; 否. 废气治理; 抛光粉尘：针对抛光过程中产生的粉尘，通过集气罩+水帘装置+15m高排气筒排放; 抛光工段上方安装集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后通过水帘+过滤棉装置收集出来后经1根15m高排气筒排放; 增加了环保设施; 有利影响，降低抛光粉尘的排放; 否. 深孔油雾：针对深孔过程产生的油雾，通过集气罩+过滤棉+15m高排气筒排放; 深孔油雾：针对深孔过程产生的油雾通过水喷淋处理后无组织排放; 油雾处理工艺发生变化; 根据废气处理效率并对比环评中废气处理效率 ，处理结果满足相关排放标准; 否. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅料消耗情况 表2.4原辅材料消耗情况一览表 类型; 名称; 环评申报年耗量; 实际年耗量; 备注. 原辅料; 铝合金锭; 720t/a; 720t/a; 作为减震器铝筒的原料. 润滑油; 1t/a; 1t/a; 25kg/桶、最大储存量1t. 切削液; 2t/a; 2t/a; 50kg/桶、最大储存量1t. 脱脂剂; 2t/a; 2t/a; 25kg/桶、最大储存量1t. 水性漆; 10.96t/a; 10.96t/a; 用于喷涂工段. 油性漆; 0.57t/a; 0.57t/a; 用于喷涂工段. 稀释剂; 0.46t/a; 0.46t/a; 用于喷涂工段. 除渣剂; 1t/a; 1t/a; 用于熔化工段. 脱模剂; 0.2t/a; 0.2t/a; 用于浇注工段. 能源; 水; 1000t/a; 1000t/a; 由市政供水管网引入. 电; 20万kW·h; 20万kW·h; 由市政电网接入. 天然气; 5万m3/a; 5万m3/a; 管道接入. 2、生产设备 表2.5设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报总数量（台）; 实际投产总数量（台）. 1; 天然气熔化炉; 4; 4. 2; 铝筒浇注机; 4; 4. 3; 钻攻中心; 3; 3. 4; 攻丝机; 6; 6. 5; 数控车床; 10; 10. 6; 深孔钻机; 21; 21. 7; 立铣车床; 6; 6. 8; 小车床; 5; 5. 9; 抛光机; 4; 4. 10; 喷涂生产线; 1; 1. 3、产品方案 表2.6产品方案一览表 产品名称; 型号; 环评规划生产能力; 实际生产能力. 减震器铝筒; 长250mm，直径60mm; 120万套; 120万套. - 4、水平衡一览表 项目用水主要为水性漆配比用水、切削液勾兑用水、脱脂剂勾兑用水、清洗用水、抛光水帘用水、喷涂水帘用水和职工生活用水等。 - （1）生产用水 ①水性漆调配用水：水用量约为1.096t/a，折约0.0055t/d。 ②切削液勾兑用水：废切削液产生量为2.5t/a，作为危险废物集中收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有相应资质单位外运处置。 ③脱脂剂勾兑用水：脱脂剂原液配比用水量为40t/a，0.2t/d。脱脂剂废液产生量为0.19t/d，37.8t/a。产生废槽渣纳入危险废物，定期委托有资质单位处置。 ④清洗用水：用水量4t/d，项目年运营时间200天，清洗工段新鲜水量约800t/a。清洗废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 #### ⑤抛光水帘用水：累计用水量为420t/a。更换的废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 ⑥喷涂水帘用水：累计用水量为105t/a，更换的废水进入厂区自建的污水处理装置，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 （2）生活用水 - 职工生活用水：建成后劳动定员50人，项目职工生活用水量为2.5t/d，500t/a，污水排放量为2t/d，400t/a。 新鲜水：9.2415 0.036 水性漆调配用水 金寨县现代产业园区污水处理厂 切削液勾兑用水 史河 进入水性漆料用于喷涂工序 脱脂剂勾兑用水 0.2 0.19 0.0324 4 3.6 厂区自建污水处理设施 0.0055 废切削液委托有资质单位处置 0.0036 抛光水帘用水 2 喷涂水帘用水 0.5 8.475 生活用水 2 2.5 化粪池 34.9 0.5 0.01 0.4 清洗用水 0.1 0.025 循环设备 循环设备 循环量33t 循环量8t 1.9 0.475 图2-1项目用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 铝合金锭 熔化 天然气、除渣剂 浇注成型 攻丝、车床、立铣等机加工 抛光 成品 烘干 喷漆 烘干 脱脂处理 清洗 切削液 脱脂剂 自来水 天然气 天然气 水性漆、油性漆 燃烧废气、烘干废气 燃烧废气 喷涂废气、喷淋废水、漆雾颗粒、漆渣、漆桶 清洗废水 废槽液、废槽渣 粉尘、噪声 含油金属碎屑、噪声 浇注废气 熔化废气、熔化浮渣 深孔加工 润滑油 含油金属碎屑、油雾、噪声 脱模剂 图2.1工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）熔化：将外购的成品铝合金锭投入到电阻炉中，设计温度为850℃，同时加入除渣剂。此工段在熔化过程中会产生熔化废气、熔化浮渣。 （2）浇注成型：通过市场调研，因本产品为小尺寸铝合金铸件，目前浇注工艺仍以人工浇注为主。在模具表面喷涂脱模剂后，通过人工操作将熔化后的铝液注入铝筒浇注机中，金属液浇注后维持3-5分钟；冷却成型后打开模具，取出铸件形成铝筒的毛坯。此工序将产生浇注废气。 （3）深孔加工：铝筒放入深孔钻机，气动装夹工件，钻头涂抹润滑油，钻头旋转，加工铝筒深孔段。此过程主要产生含油金属碎屑、油雾和噪声。 （4）攻丝、车床、立铣等机加工：根据需求对浇注件进行精加工，此过程产生含油金属碎屑和噪声。 （5）抛光：对机加工后的工件表面进行抛光处理，使工件表面光滑，此过程产生抛光粉尘和噪声。 （6）脱脂处理：各项精加工完成后，在常温下向脱脂槽内的自来水中加入脱脂剂配置脱脂液，脱脂槽尺寸为5m×1m×1m，一池水容量5t，工件在流水线机器的牵引下进入脱脂液浸泡约30min，缓慢抬起，用于清除金属表面油污。浸泡过程中脱脂液部分随工件带走，进入下一工序，此过程产生废槽液和废槽渣。 （7）清洗：脱脂处理后用自来水对工件进行清洗，用于清洗工件表面残留的脱脂液，清洗槽尺寸2m×2m×1m，一池水容量4t，工件在流水线及其的牵引下进入清洗槽浸泡约15min，缓慢抬起，进入下一工序，此过程产生清洗废水。 （8）烘干：清洗完成后对工件进行烘干工序，工件进入烘干通道，烘干通道由天然气燃烧供热，烘干温度约120℃-150℃，烘干时间为10min，此过程产生天然气燃烧废气。 （9）喷漆：根据油漆配比，在油漆空桶内人工调配（本项目不设置调漆房），该工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆房内设喷淋塔对喷漆漆雾颗粒进行吸收，同时喷漆房顶部设活性炭对漆雾进一步吸附。此工段产生喷涂废气、喷淋废水、漆雾颗粒、漆渣、漆桶。 （10）烘干：为了油漆更好的附着在工件表面，喷漆后工件进入油漆烘干通道烘干，烘干通道由天然气燃烧供热，烘干温度为150℃~180℃，每个工件烘干时间为15min。此过程会产生烘干有机废气、天然气燃烧废气。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废水污染物治理/处置设施分析 - 污水主要为综合废水，生活污水经化粪池处理后，生产废水经接入市政污水管网纳入金寨现代产业园区污水处理厂做进一步处理。 - 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 综合废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、LAS、动植物油; 间歇; 400t/a; 化粪池; 金寨县经济开发区污水处理厂. 生产废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间歇; 1267t/a; 气浮+厌氧+好氧+消毒. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为熔化、浇注废气、深孔加工油雾、抛光粉尘、喷漆废气和烘干工段天然气燃烧废气。 表3.2 废气污染物情况一览表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 熔化、浇注工段; 颗粒物; 有组织; 集气罩+布袋除尘器; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 深孔加工; 非甲烷总烃（油雾）; 无组织; 湿式除尘; /; /; /; 车间; /. 抛光工段; 颗粒物; 有组织; 集气罩+水帘装置+过滤棉; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 喷漆、烘干工段; 非甲烷总烃、漆雾颗粒、NOX、SO2; 有组织; 密闭车间+水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 电阻炉; 75-80; 厂房隔声、基础减振等; 60~65; 2000. 2; 铝筒浇注机; 75-80; 55~60; 2000. 3; 数控车床; 75-80; 60~65; 2000. 4; 深孔钻机; 85-95; 60~65; 2000. 5; 钻攻中心; 85-95; 60~65; 2000. 6; 攻丝机; 85-95; 60~65; 2000. 7; 立铣车床; 85-95; 60~65; 2000. 8; 小车床; 85-95; 60~65; 2000. 9; 抛光机; 80-85; 60~65; 2000. 10; 喷涂生产线; 80-85; 55~60; 2000. 11; 空压机; 80-85; 55~60; 2000. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘、废水性漆桶等；危险废物主要为含油金属碎屑、废槽渣、废润滑油、废切削液、废活性炭、废过滤棉、漆渣、废化学品包装容器、废润滑油桶、污水处理污泥等，其中一般工业固体废物收集后暂存于一般工业固废暂存场所定期外售，危险废物规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。现阶段在厂房内东北侧建有危险废物贮存库及东侧建有一般工业固体废物暂存间，独立分开，建筑面积分别为20m2、20m2。运营过程中暂未产生危险废物，危险废物贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 表3.4 固体废物产生及排放去向一览表 废物类别; 固体废物名称; 危废代码; 产生量; 处置方式. 一般工业固体废物; 不合格品; -; 1t/a; 收集后返回天然气熔化炉再利用. 收集粉尘; -; 9.14t/a; 收集后定期外售资源综合利用. 废水性漆桶; -; 1.1t/a; 收集后定期外售资源综合利用. 危险废物; 含油金属碎屑; HW08，900-006-09; 1t/a; 经单独收集过滤除油达到静置无滴漏后于厂区配套规范化危险废物贮存库规范贮存，其收集、贮存、转运过程按危险废物管理在满足“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼”的利用过程不按危险废物管理，此环节金属碎屑收集后回用于生产. 废槽渣; HW17；17-336-064-17; 0.3t/a; 规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理. 废润滑油; HW08；900-214-08; 2t/a. 废切削液; HW09；900-006-09; 2.5t/a. 废活性炭; HW49；900-039-49; 1.3t/a. 废过滤棉; HW49；900-041-49; 0.1t/a. 漆渣; HW12；900-252-12; 1.88t/a. 废化学品包装容器; HW49；900-041-49; 0.3t/a. 废润滑油桶; HW49；900-249-08; 0.1t/a. 污水处理污泥; HW17；336-064-17; 2.1t/a. 废含油抹布及劳保用品; （900-041-49）; 0.03t/a; 未收集分类，混入生活垃圾交由环卫部门统一清运处理. 生活垃圾; /; -; 7.5t/a; 环卫部门清运. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资495万元，环保工程投资45万元，占项目总投资的9%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表3.5项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂; 8; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂; 8. 生产废水; 生产废水经污水处理设施处理后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂; 废水处理工艺由原先的“pH调节+隔油池+混凝沉淀”的处理工艺变更为“气浮+厌氧+好氧+消毒”的处理工艺. 废气治理; 熔化、浇筑粉尘; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 7; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 23. 深孔废气; 集气罩收集+过滤棉+15m高排气筒排放; 7; 水喷淋处理无组织排放. 抛光粉尘; 集气罩收集+水帘装置+15m高排气筒排放; 6; 抛光工段上方安装集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后通过水帘+过滤棉装置收集出来后经1根15m高排气筒排放. 喷涂、烘干、天然气燃烧废气; 负压集气系统+水帘装置+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放; 7; 喷漆房封闭，产生的漆雾、挥发性有机废气经水喷淋+过滤棉+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 5; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 5. 固体废物治理; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门统一处置; 10; 收集后交由环卫部门统一处置; 9. 一般固体废物; 一般工业固体废物：设置一般工业固体废物临时堆放场所，位于厂房东侧，占地面积约20m2，集中收集后定期外售; 一般工业固体废物：设置一般工业固体废物临时堆放场所，位于厂房东侧，占地面积约20m2，集中收集后定期外售. 危险废物; 危险废物：设置危险废物贮存库，位于厂房东北侧，标识标牌完整，建筑面积约20m2集中收集定期由有资质单位处置; 危险废物：设置危险废物贮存库，位于厂房东北侧，标识标牌完整，建筑面积约20m2集中收集定期由有资质单位处置. 环保投资合计; 50; 45.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 熔化、浇注粉尘（DA001）; 颗粒物、SO2、NOx; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准中标准要求. 天然气燃烧废气（DA001）. 深孔油雾（DA002）; 非甲烷总烃; 集气罩收集+过滤棉+15m高排气筒（DA002）排放. 抛光粉尘（DA003）; 颗粒物; 集气罩收集+水帘装置+15m高排气筒（DA003）排放. 喷漆废气（DA004）; 颗粒物、有机废气、二甲苯、SO2、NOx; 负压集气系统+水帘装置+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004）排放. 烘干废气（DA004）. 天然气燃烧废气（DA004）. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 加强项目区域的封闭措施、车间内喷淋降尘. 地表水环境; 生产废水、生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、动植物油、石油类; 生产废水经厂区自建的“pH调节+气浮池+混凝沉淀”处理设施处理，生活污水经化粪处理，处理后的污水经厂区总排口接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂; 金寨现代产业园区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 声环境; 生产设备; 噪声; 隔声、消声、减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 固体废物; 项目区内东侧设置一般工业固体废物暂存间，建筑面积约20m2，收集粉尘等经暂存后资源外售；车间内东北侧新建危险废物贮存库，建筑面积约20m2，废润滑油、废切削液、更换的废活性炭、废油桶等经规范暂存后委托有资质单位处置；含油金属屑经过滤除油达到静置无滴漏后暂存于危险废物贮存库，其收集、贮存、运输过程按照危险废物管理，回用于生产，利用过程不按危废管理；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作。. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 金寨鸿升车辆配件有限公司年产120万套减震器铝筒项目（重新报批）建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济 效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 项目租赁安徽金寨经济开发区(现代产业园区)安徽雄狮新材料有限公司现有2#厂房，建筑面积约2400平方米。我局于2023年5月11日以金环审〔2023〕28号文件批准了该项目环评文件。本次环评为项目部分生产工艺和原辅料发生变化，重新履行审批手续。项目主要设置熔注区、抛光区、机加工区、喷涂区、办公区和仓储区，购置电阻炉、铝筒浇注机、攻丝机、抛光机、数控车床、数控铣床、深孔钻机、小车床等生产设备，配套建设相应环保工程。项目总投资约500万元，其中环保投资不低于50万元。项目建成后可形成年产助动车减震器120万套的生产能力。 该项目符合建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据《环境影响评价法》、《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》(皖环发〔2022〕34号)等有关规定，经研究，现批复如下： 一、经你公司和环评编制单位承诺，我分局原则同意该项目《报告表》结论以及提出的污染防治措施。 二、你公司应严格落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施和承诺的相关内容，严格执行环保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，编制突发环境事故应急预案并定期演练，确保各项污染物达标排放、污染物总量符合核定指标、各项环境风险可控。 三、项目投产前，应按规定程序完成排污许可证申领、竣工环境保护验收工作，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请县生态环境保护综合行政执法大队、经济开发区生态环境工作站对金寨鸿升车辆配件有限公司年产120万套减震器铝筒项目(重新报批)加强现场监管。 六、若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将撤销许可决定，由此造成的一切后果和经济损失均由你公司承担。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017; 1.0mg/m³. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m. 二氧化硫; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ 57-2017; 3mg/m. 氮氧化物; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-2014; 3mg/m. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m³. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 0.07mg/m. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD,)的测定稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989; /. 阴离子表面活性剂; 《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987; 0.05mg/L. 石油类、动植物油类; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. 5.2监测仪器 表5.2检测仪器 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 十万分之一天平; AUW120D; J013. 分析天平(万分之一); FA2204C; J014. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E型; J084. 自动烟尘(气)测试仪; ZR-3260; J044. 综合大气采样器; KB-6120-E; J113、J114、J115、J116. 手持气象站; HWS; J124. PH计笔; PH-220; J097. COD速测仪; 6B-200型; J017. 生化培养箱; SHP-160; J026. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006. 红外测油仪; LT-21A型; J008. 多功能声级计; AWA6228; J117. 5.3 质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。

表六

验收监测内容 1、废水 表1废水监测方案 废水名称; 综合废水. 监测点位; 污水处理站进口及出口. 监测因子; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、动植物油、石油类. 监测频次; 连续监测2天，每天采样4次. 2、废气 - （1）无组织废气 表2 无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 有组织废气 - 表3 有组织监测方案 废气名称; 熔化、浇注粉尘; 抛光粉尘; 喷涂、烘干、天然气燃烧废气. 监测点位; 排气筒进口及出口; 排气筒进口及出口; 排气筒进口及出口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 3、噪声 - 表4 噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 有组织监测点 无组织监测点 噪声监测点 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年07月17日、18日两天的生产工况。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 07月17日; 07月18日. 环评申报时生产能力 （按年生产200日计）; 年产120万套减震器铝筒. 实际生产能力 （按年生产200日计）; 年产120万套减震器铝筒. 实际产量; 日产约0.6万套减震器铝筒; 日产约0.61万套减震器铝筒. 生产负荷（％）; 85.32%; 86.52%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.7.17; 厂界东N1; 56; 41. 厂界南N2; 54; 40. 厂界西N3; 57; 41. 厂界北N4; 57; 40. 2023.7.18; 厂界东N1; 58; 41. 厂界南N2; 55; 39. 厂界西N3; 58; 42. 厂界北N4; 57; 42. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。 ①：有组织 表7.3有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 标干流量(m³/h); 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）. 喷涂、烘干排气筒进口; 低浓度颗粒物; 2023/7/17; 第一次; 3427; 42.4; 1.45×10-1. 第二次; 3463; 44.9; 1.55×10-1. 第三次; 3537; 48.6; 1.72×10-1. 2023/7/18; 第一次; 3614; 43.3; 1.56×10-1. 第二次; 3491; 41.6; 1.45×10-1. 第三次; 3681; 44.5; 1.64×10-1. 浓度范围; 41.6mg/m3~48.6mg/m3. 平均进口浓度; 44.22mg/m3. 喷涂、烘干排气筒出口; 低浓度颗粒物; 2023/7/17; 第一次; 9951; 3.9; 3.88×10-2. 第二次; 9794; 4.2; 4.11×10-2. 第三次; 9694; 4.5; 4.36×10-2. 2023/7/18; 第一次; 10482; 4; 4.19×10-2. 第二次; 10315; 3.9; 4.02×10-2. 第三次; 10573; 4.2; 4.44×10-2. 浓度范围; 3.9mg/m3~4.5mg/m3. 平均出口浓度; 4.12mg/m3. 处理效率; 90.68%. 喷涂、烘干排气筒进口; 二氧化硫; 2023/7/17; 第一次; 3427; 5; 1.71×10-2. 第二次; 3463; 4; 1.39×10-2. 第三次; 3537; 4; 1.41×10-2. 2023/7/18; 第一次; 3614; 4; 1.45×10-2. 第二次; 3491; 4; 1.40×10-2. 第三次; 3681; 4; 1.47×10-2. 浓度范围; 4mg/m3~5mg/m3. 平均进口浓度; 4.17mg/m3. 喷涂、烘干排气筒出口; 二氧化硫; 2023/7/17; 第一次; 9951; ND; /. 第二次; 9794; ND; /. 第三次; 9694; ND; /. 2023/7/18; 第一次; 10482; ND; /. 第二次; 10315; ND; /. 第三次; 10573; ND; /. 喷涂、烘干排气筒进口; 氮氧化物; 2023/7/17; 第一次; 3427; 4; 1.37×10-2. 第二次; 3463; 5; 1.73×10-2. 第三次; 3537; 4; 1.41×10-2. 2023/7/18; 第一次; 3614; 4; 1.45×10-2. 第二次; 3491; 6; 2.09×10-2. 第三次; 3681; 4; 1.47×10-2. 浓度范围; 4mg/m3~6mg/m3. 平均进口浓度; 4.5mg/m3. 喷涂、烘干排气筒出口; 氮氧化物; 2023/7/17; 第一次; 9951; ND; /. 第二次; 9794; ND; /. 第三次; 9694; ND; /. 2023/7/18; 第一次; 10482; ND; /. 第二次; 10315; ND; /. 第三次; 10573; ND; /. 喷涂、烘干排气筒进口; 非甲烷总烃; 2023/7/17; 第一次; 3427; 31.6; 1.08×10-1. 第二次; 3463; 31.2; 1.08×10-1. 第三次; 3537; 31; 1.10×10-1. 2023/7/18; 第一次; 3614; 35.6; 1.29×10-1. 第二次; 3491; 35.2; 1.23×10-1. 第三次; 3681; 34.8; 1.28×10-1. 浓度范围; 31mg/m3~35.6mg/m3. 平均进口浓度; 33.23mg/m3. 喷涂、烘干排气筒出口; 非甲烷总烃; 2023/7/17; 第一次; 9951; 3.38; 3.36×10-2. 第二次; 9794; 3.32; 3.25×10-2. 第三次; 9694; 3.24; 3.14×10-2. 2023/7/18; 第一次; 10482; 3.9; 4.09×10-2. 第二次; 10315; 3.74; 3.86×10-2. 第三次; 10573; 3.84; 4.06×10-2. 浓度范围; 3.24mg/m3~3.9mg/m3. 平均出口浓度; 3.57mg/m3. 处理效率; 89.26%. 熔化、浇注粉尘排气筒进口; 低浓度颗粒物; 2023/7/17; 第一次; 4941; 39; 1.93×10-1. 第二次; 5003; 44.2; 2.21×10-1. 第三次; 4827; 46.3; 2.23×10-1. 2023/7/18; 第一次; 4894; 45.7; 2.24×10-1. 第二次; 4733; 42.3; 2.00×10-1. 第三次; 4822; 39.5; 1.90×10-1. 浓度范围; 39mg/m3~46.3mg/m3. 平均进口浓度; 42.83mg/m3. 熔化、浇注粉尘排气筒出口; 低浓度颗粒物; 2023/7/17; 第一次; 4725; 3.8; 1.80×10-2. 第二次; 4794; 4.6; 2.21×10-2. 第三次; 4831; 4.3; 2.08×10-2. 2023/7/18; 第一次; 4417; 4.3; 1.90×10-2. 第二次; 4504; 3.9; 1.76×10-2. 第三次; 4590; 3.7; 1.70×10-2. 浓度范围; 3.7mg/m3~4.6mg/m3. 平均出口浓度; 4.1mg/m3. 处理效率; 90.43%. 抛光粉尘排气筒出口; 低浓度颗粒物; 2023/7/17; 第一次; 5595; 5.3; 2.97×10-2. 第二次; 5344; 6.6; 3.53×10-2. 第三次; 6093; 5.7; 3.47×10-2. 2023/7/18; 第一次; 7113; 5.7; 4.05×10-2. 第二次; 7324; 5.9; 4.32×10-2. 第三次; 7500; 5.2; 3.90×10-2. 浓度范围; 5.2mg/m3~6.6mg/m3. 平均出口浓度; 5.73mg/m3. 根据监测报告可知，实际营运过程中，喷涂、烘干排气筒进口实测浓度范围41.6mg/m3~48.6mg/m3，平均排放浓度为44.22mg/m3，平均排放速率1.56×10-1kg/h，出口颗粒物实测浓度范围3.9mg/m3~4.5mg/m3，平均排放浓度为4.12mg/m3，平均排放速率4.17×10-2kg/h，颗粒物处理效率90.68%，二氧化硫、氮氧化物排放浓度低于检出限，本次不对其进行计算，非甲烷总烃进口实测浓度范围31mg/m3~35.6mg/m3，平均排放浓度为33.23mg/m3，平均排放速率1.18×10-1kg/h，出口实测浓度范围3.24mg/m3~3.9mg/m3，平均排放浓度为3.57mg/m3，平均排放速率3.63×10-2kg/h，非甲烷总烃处理效率89.26% 熔化、浇注粉尘排气筒进口颗粒物实测浓度范围39mg/m3~46.3mg/m3，平均排放浓度为42.83mg/m3，平均排放速率2.09×10-1kg/h，出口颗粒物实测浓度范围3.7mg/m3~4.6mg/m3，平均排放浓度为4.1mg/m3，平均排放速率1.91×10-2kg/h，颗粒物处理效率90.43%，抛光粉尘排气筒出口颗粒物实测平均排放浓度为5.73mg/m3，平均排放速率3.71×10-2kg/h，污染物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）及《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准。 ②：无组织 表7.4厂界无组织数据监测结果 采样日期; 2023.7.17; 天气; 阴; 气压(KPa); 99.8-99.9. 气温(℃); 30.9-32.1; 风向; 东; 风速(m/s); 1.2-1.3. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向〇G3; 下风向OG4. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 150; 265; 237; 235. 第二次; 200; 285; 252; 282. 第三次; 167; 272; 263; 240. 第四次; 172; 273; 278; 280. 非甲烷总烃(mg/m3）; 第一次; 0.47; 0.55; 0.56; 0.53. 第二次; 0.47; 0.58; 0.57; 0.57. 第三次; 0.44; 0.57; 0.55; 0.56. 第四次; 0.46; 0.54; 0.56; 0.58. 采样日期; 2023.7.18; 天气; 阴; 气压(KPa); 99.8. 气温(℃); 27.2-29.8; 风向; 东北; 风速(m/s); 1.7-1.8. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向OG3; 下风向OG4. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 193; 247; 242; 250. 第二次; 182; 243; 280; 248. 第三次; 195; 247; 240; 267. 第四次; 180; 237; 272; 285. 非甲烷总烃(mg/m³）; 第一次; 0.48; 0.53; 0.58; 0.55. 第二次; 0.46; 0.54; 0.57; 0.59. 第三次; 0.48; 0.55; 0.54; 0.58. 第四次; 0.43; 0.58; 0.56; 0.54. 根据监测报告可知，实际营运过程中，总悬浮颗粒物无组织最大排放浓度为285μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.59mg/m3，排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的执行标准。 - 总量核算 - 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目重新报批的环境影响报告表及批复，均已达标，核算表如下： - 表7.5 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. 喷涂、烘干排气筒出口; 颗粒物; 4.12mg/m3; 10000; 2000; 0.0824. 非甲烷总烃; 3.57mg/m3; 10000; 2000; 0.0714. 熔化、浇注粉尘排气筒出口; 颗粒物; 4.1mg/m3; 4500; 2000; 0.0369. 抛光粉尘排气筒出口; 颗粒物; 5.73mg/m3; 6500; 2000; 0.0745. - 表7.6 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; VOCs; 0.0714; 0.169. 烟（粉）尘; 0.194; 0.288.

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 金寨鸿升车辆配件有限公司年产120万套减震器铝筒项目（重新报批）已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并取得排污许可证，排污许可编号为：91341525MA2U0XG93R001X。工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求，天然气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）生产废水经厂区建设的污水处理站与经化粪池预处理后的生活污水一道排至市政污水管网进污水处理厂处理达标排放。 3、验收结论、建议 1、本项目竣工环境保护项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。