金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场

项目竣工环境保护验收报告

金寨德康农牧有限公司

2023年11月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：金寨德康农牧有限公司（盖章）

电话:17805649992

传真:

邮编:237000

地址:六安市金寨县刘冲村

目  录

第一章  验收项目概况	1

1.1 项目简介	1

1.2 项目建设过程	1

1.3验收工作由来	2

1.4验收条件满足性分析	2

第二章  验收依据	4

2.1环境保护国家相关法律法规	4

2.2验收相关文件、条例、通知等	4

2.3开展验收工作相关文件	4

第三章  工程建设情况	5

3.1基本情况	5

3.2 建设内容	5

3.3主要原辅材料	6

3.4水源及水平衡	14

3.5生产工艺	18

第四章  环境保护设施	36

4.1污染物治理/处置设施	36

4.2其他环境保护设施	42

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	43

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	46

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	46

5.2关于项目环境影响报告书的批复	48

5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查	51

第六章  验收执行标准	54

6.1 环境质量标准	54

6.2污染物排放标准	55

6.3总量控制指标	59

第七章  验收监测内容	60

7.1废水	59

7.2废气	59

7.3噪声	59

第八章  质量保证和质量控制	61

8.1监测分析方法	61

8.2检测方法和依据	61

8.3仪器型号编号	61

第九章  验收监测结果	64

9.1生产工况	64

9.2环境保护设施调试效果	64

9.3总量控制指标	69

第十章  验收监测结论	70

10.1环境保护设施调试结果	70

10.2工况及“三同时”执行情况	71

10.3结论	71

- 第一章  验收项目概况

- 1.1 项目简介

金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目位于六安市金寨县刘冲村，占地约450亩，并建设场区配套道路。主要建设内容包括生产设施工程、辅助生产设施工程及附属配套工程。其中生产设施工程包括：新建种猪生产区猪舍（包括后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍）、选育生产区（保育舍，育肥舍，待售舍）。辅助生产设施工程包括：种猪生产区饲料库房，综合楼，配电房，解剖室，出猪台，员工住宿房，选育生产区饲料库房，消毒通道，生产区消毒通道，汽车消毒通道，配电房，解剖室，赶猪道。配套工程包括：围墙5000m，厂区道路1000m，蓄水池，主排水沟，主污水管，粪污/水处理设施、绿化及其他配套工程。其中，粪污/水处理设施包括发酵车间，应急池，集污池和回水池两个，调质池（设于发酵车间）。此外，根据养猪场运营需要配置饲养管理设备、环境调控设备、防疫消毒设备、环保设备、办公生活设备等。

项目建成投产后，形成年出栏商品猪14至17.5万头的生产规模。

- 1.2 项目建设过程

1、2020年8月10日，金寨县自然资源和规划局出具该项目用地审查意见： “原则上同意项目建设，项目开工建设前，已依法履行相关用地规划等手续”；

2、2020年11月，金寨德康农牧有限公司委托安徽田博仕环境工程有限公司承担《金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书》的编制工作；

3、2020年11月30日，六安市生态环境局以六环评[2020]22号对金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书进行了批复；

4、项目于2020年12月开始进行建设，2023年7月完成建设并投入调试；

5、2023年7月，金寨德康农牧有限公司进行排污许可证登记；

6、2022年10月，金寨德康农牧有限公司组织开展“金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目”竣工环境保护验收。

- 1.3验收工作由来

根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年7月，金寨德康农牧有限公司组织开展“金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目”竣工环境保护验收工作，于2023年10月10日制定项目污染物监测方案，委托安徽文竹环境科技有限责任公司于2023年10月25日-26日进行现场采样监测，在此基础上于11月6日完成验收监测报告。

监测内容如下：1、厂界无组织废气监测；

2、废水监测；

3、厂界噪声监测；

4、工业固废污染控制措施落实情况；

5、环评及其审批文件中其他相关环保措施及环境管理要求落实情况。

- 1.4验收条件满足性分析

表1.1项目满足验收条件情况一览表

| 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形 | 本项目实际相关情形 | 合格 情况 |
| --- | --- | --- |
| （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 已办理环评手续并取得六安市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（六环评[2020]22号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用 | 合格 |
| （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求 | 合格 |
| （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 | 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动 | 合格 |
| （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 不涉及 | 合格 |
| （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 | 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），金寨德康农牧有限公司排污许可证属于重点管理，已取得登记管理类排污许可证，并已按证排污 | 合格 |
| （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 | 项目分期建设，分期投入的环保设施能力满足现阶段主体工程需要 | 合格 |
| （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 | 不涉及 | 合格 |
| （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确 | 合格 |
| （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 不涉及 | 合格 |

第二章  验收依据

- 2.1环境保护国家相关法律法规

1、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。

- 2.2验收相关文件、条例、通知等

1、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

3、环境保护部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；

4、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（国家环保总局试行）；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

6、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。

2.3开展验收工作相关文件

1、金寨德康农牧有限公司委托安徽田博仕环境工程有限公司承担《金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书》的编制工作，2020年11月；

2、六安市生态环境局以六环评[2020]22号对金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书进行了批复，2020年11月30日；

3、六安市生态环境局核发的登记管理类排污许可证，2023年7月；

4、验收监测方案；

5、验收检测报告—废水、废气、噪声。

第三章  工程建设情况

- 3.1基本情况

- 建设单位：金寨德康农牧有限公司

- （2）项目名称：刘冲扶贫养猪场项目

（3）项目性质：新建

（4）投资总额：环评申报总投资1.8亿元，其中环保投资约1980万；实际总投资1.8亿元，环保投资为2000万元。

- 建设地点：六安市金寨县刘冲村，详见项目地理位置图。

- （6）职工定员、生产班制：环评申报劳动定员100人，全年不间断生产，年生产365天；现阶段实际劳动定员100人，全年不间断生产，年生产365天。

- （7）周边环境：根据现场勘察，周边200m范围内无环境敏感目标，详见周边环境示意图。

- 3.2 建设内容

环评申报内容概括：本项目占地约占地450亩，并建设场区配套道路。主要建设内容包括生产设施工程和辅助生产设施工程及附属配套工程。

其中生产设施工程包括：新建种猪生产区猪舍（包括后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍）、选育生产区（保育舍，育肥舍，待售舍）。辅助生产设施工程包括：种猪生产区饲料库房，综合楼，配电房，解剖室，出猪台，员工住宿房，选育生产区饲料库房，消毒通道，生产区消毒通道，汽车消毒通道，配电房，解剖室，赶猪道。配套工程包括：围墙5000m，厂区道路1000m，蓄水池，主排水沟，主污水管，粪污/水处理设施、绿化及其他配套工程。其中，粪污/水处理设施包括发酵车间，应急池，集污池和回水池两个，调质池（设于发酵车间）。此外，根据养猪场运营需要配置饲养管理设备、环境调控设备、防疫消毒设备、环保设备、办公生活设备等。

实际建设情况：本项目占地约占地450亩，并建设场区配套道路。主要建设内容包括生产设施工程和辅助生产设施工程及附属配套工程。

其中生产设施工程包括：新建种猪生产区猪舍（包括后备母猪舍、配种妊娠舍、分娩舍）、选育生产区（保育舍，育肥舍，待售舍）。辅助生产设施工程包括：种猪生产区饲料库房，综合楼，配电房，解剖室，出猪台，员工住宿房，选育生产区饲料库房，消毒通道，生产区消毒通道，汽车消毒通道，配电房，解剖室，赶猪道。配套工程包括：围墙5000m，厂区道路1000m，蓄水池，主排水沟，主污水管，粪污/水处理设施、绿化及其他配套工程。其中，粪污/水处理设施包括发酵车间，应急池，集污池和回水池两个，调质池（设于发酵车间）。此外，根据养猪场运营需要配置饲养管理设备、环境调控设备、防疫消毒设备、环保设备、办公生活设备等。

环评阶段建设内容与实际建设内容对照见下表3.1：

表3.1  环评申报内容与实际建成内容对照表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 环评申报内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区猪舍 |  | 配怀、分娩舍：1栋，6+1楼层式，建筑面积6640m2 后备选育舍：1404m2，混凝土基础+上部钢结构 育肥舍：12720m2，混凝土基础+上部钢结构 隔离舍：850m2，混凝土基础+上部钢结构 公猪舍：589m2，混凝土基础+上部钢结构 | 与环评内容一致 |
|  | 办公综合楼 |  | 1栋，砖混结构，建筑面积4200m2 | 与环评内容一致 |
|  | 生产区配电房 |  | 建筑面积228㎡，2栋，砖混结构 | 与环评内容一致 |
|  | 出猪台 |  | 1个 | 与环评内容一致 |
| 储运工程 | 仓库 |  | 建筑面积为290m2 | 与环评内容一致 |
|  | 运输 |  | 新建场区道路1200m；猪只采用汽车运输，汽车进出场区皆消毒处理 | 与环评内容一致 |
|  | 沼气囊 |  | 容积约200m3 | 与环评内容一致 |
| 公用工程 | 供水工程 |  | 项目用水由自来水管网供给，主要用于猪只饮用水、猪舍冲洗用水、猪舍降温系统补充用水、消毒用水，职工办公生活用水、食堂用水和绿化用水等 | 与环评内容一致 |
|  | 排水工程 |  | 实行雨污分流，雨水排入场区外的沟渠，自然消纳。污水进入环保污水处理区。 | 实行雨污分流，雨水排入场区外的沟渠，自然消纳。污水进入厂区污水处理站处理后用于周边农田灌溉 |
|  | 供电工程 |  | 市政供电 | 市政供电 |
|  | 供热工程 |  | 办公/生活区采用分体式空调，猪舍夏季采用湿帘机械通风降温、冬季采用保温灯等空气加热器供暖 | 办公/生活区采用分体式空调，猪舍夏季采用湿帘机械通风降温、冬季采用保温灯等空气加热器供暖 |
|  | 沼气设施 |  | 厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为作为办公生活区燃料，多余部分燃烧后排放 | 与环评内容一致 |
|  | 滴灌工程 |  | 采用PE管从氧化塘输送至农业基地和林地，并采用滴灌方式进行灌溉。输送主管采用DN63的PE管，主管布设沿田埂和基耕路布设，根据实际情况安装阀门，配送支管管网采用DN20的PE管 | 与环评内容一致 |
| 环保工程 | 废水 | 养殖废水 | 本项目污水处理站设计处理规模为400m3/d，采用“固液分离机+物化沉淀1+厌氧反应器+一级AO+二级AO+物化沉淀2+消毒+氧化塘”处理工艺处理后，出水水质在满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准要求的同时也达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，用于种养结合灌溉，不排入周边地表水体 | 设计处理规模不变，污水处理站设计工艺调整为“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘” |
|  |  | 生活污水 | 生活污水污水经预处理后进入集污池后，接入厂区污水处理厂 | 与环评内容一致 |
|  | 废气 | 恶臭 | 猪舍设有通风系统，采取优化饲料+喷洒除臭剂+水帘降温+风机强制通风措施、场区周边进行绿化 堆肥车间：密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过15m高排气筒高空排放 集污池及应急池：密闭处理，集污池密闭换气经1套生物除臭措施+1根15m高排气筒过滤后高空排放 沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置 沼气燃烧尾气：通过1根15m高排气筒排放。多余沼气全部燃烧后排放 | 猪舍设有通风系统，采取优化饲料+喷洒除臭剂+水帘降温+风机强制通风措施、场区周边进行绿化 堆肥车间：密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过排风系统高空排放； 集污池及应急池：已采取全封闭处理，定期喷洒除臭剂 沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置，沼气燃烧废气无组织排放 |
|  |  | 厨房油烟 | 安装符合规范的油烟净化器处理，处理后通过专用油烟管道排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 | 安装符合规范的油烟净化器处理，处理后通过专用油烟管道排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 减振、隔声等措施，距离衰减 | 与环评内容一致 |
|  | 固废 | 猪只粪便 | 猪粪采用干清粪工艺，收集的粪便和饲料残渣进入发酵车间调质池与污粪水搅拌均匀后好氧处理，生产有机肥料；猪粪日产日清，不在猪舍内堆存 | 与环评内容一致 |
|  |  | 病死猪尸及分娩物 | 项目生猪养殖过程中产生的胎盘、猪胎衣及病死猪尸体，设置填埋井一座，此外项目设有1间占地面积96m2的无害化降解间，设有2台处理能力为1t/d的无害化降解机。 | 与环评内容一致 |
|  |  | 医疗废物 | 设置40m2危废临时贮存场所，由有资质单位集中收集处理 | 设置40m2危废贮存库，危废定期由有资质单位收集处置 |
|  |  | 废脱硫剂 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门处理 | 与环评内容一致 |
|  | 绿化 |  | 场区绿化 | 与环评内容一致 |

- 3.3主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗详见下表：

表3.2项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料及能源 |  | 环评申报年消耗量 | 实际年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅材料 |  |  |  |  |
| 1 | 防疫药品 |  | 15万份 | 15万份 | 猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗。 |
| 2 | 兽药 |  | 15万份 | 15万份 | 青霉素类、链霉素等抗生素类药品。 |
| 3 | 消毒剂 | 火碱 | 20000kg/a | 20000kg/a | 3%～5%，用于入口车辆消毒池。 |
|  |  | 过氧乙酸 | 20000kg/a | 20000kg/a | 0.3%～0.5%，猪舍消毒。 |
| 4 | 混合成品饲料 |  | 20000t/a | 20000t/a | 外购成品饲料 |
| 二 | 能源 |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 |  | 200000m3/a | 200000m3/a | 由市政供水管网供水 |
| 2 | 电 |  | 2万度/a | 2万度/a | / |

- 3.4主要生产设备

本项目主要生产设备详见表3.3：

表3.3项目主要生产设备一览表

| 类别 | 设备名称 | 单位 | 环评申报数量 | 实际建设数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲养管理设备 | 公猪栏 | 套 | 100 | 100 | 自带料槽 |
|  | 母猪限位栏 | 套 | 7000 | 7000 |  |
|  | 分娩保育栏 | 套 | 5500 | 5500 |  |
|  | 育肥栏 | 套 | 5500 | 5500 |  |
|  | 食槽 | 个 | 8000 | 8000 | 用于猪只喂养 |
|  | 干湿喂料器 | 套 | 8000 | 8000 |  |
|  | 饮水设备 | 套 | 8000 | 8000 |  |
|  | 电子饲喂站 | 台 | 60 | 60 |  |
|  | 加药器 | 台 | 10 | 10 |  |
|  | 自动送料设备 | 套 | 10 | 10 |  |
|  | 仔猪转运车 | 台 | 6 | 6 |  |
|  | 地磅 | 台 | 6 | 6 |  |
| 环境调控设备 | 通风设备 | 套 | 10 | 10 |  |
|  | 供电设备 | 套 | 6 | 6 |  |
|  | 供水设备 | 套 | 6 | 6 |  |
|  | 温控器及控制箱 | 套 | 10 | 10 |  |
| 防疫消毒设备 | 化验及医疗设备 | 套 | 4 | 4 |  |
|  | 消毒设施 | 套 | 4 | 4 |  |
|  | 空气能热水器 | 台 | 6 | 6 |  |
| 其他设备 | 办公设备 | 套 | 20 | 20 |  |
|  | 监控设备 | 套 | 6 | 6 |  |

- 3.5主要产品方案

- 环评申报内容：容纳母猪7千头、年计划出栏商品猪14至17.5万头的现代化养殖场。

- 实际建设内容：容纳母猪7千头、年计划出栏商品猪14至17.5万头的现代化养殖场。

- 3.6共用工程

（1）供电

本项目采取市政供电，场区内设变压器及配电柜向各用电单位供电。

（2）暖通

①冬季采暖设计

职工办公生活区：采用分体式空调保证办公生活区职工供暖需要；

猪舍：猪舍冬季采用电加热设备对舍内空气进行加热。冬季分娩舍、保育舍环境温度控制在16-20℃，其它猪舍控制在10℃以上。

②夏季降温设计

职工办公生活区：利用分体式空调进行降温措施；

猪舍：一方面采用自然通风、强制通风方式，另一方面主要采用风机湿帘降温设备，配备风机湿帘设备，可以满足本项目各猪舍的夏季降温要求。

③通风

办公生活区：采用自然通风方式；

猪舍：自然通风与风机强制性通风方式相结合。

各类猪舍适宜温度及本项目拟采取措施见表3.4。

表3.4  各类生猪适宜温度及本项目拟采取措施

| 序号 | 猪舍 | 时间段 | 最佳温度 | 本项目采取措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分娩舍 | 产后1~3天 | 25~30℃ | ＜26℃开保温灯 | 夏季温度较高时采用风机湿帘降温 |
|  |  | 产后4~7天 | 24~29℃ | ＜24℃开保温灯 |  |
|  |  | 产后8天~断奶 | 20~25℃ | ＜21℃开保温灯 |  |
| 2 | 保育舍 | 刚转入仔猪、分栏仔猪 | 25~30℃ | ＜24℃开保温灯 |  |
|  |  | 33天~上市 | 18~26℃ | ＜20℃开保暖灯 |  |
| 3 | 育成舍 | 18~22℃ |  | ＜16℃开保暖灯 |  |

（3）消毒

消毒采取喷洒模式，消毒剂主要为火碱、过氧乙酸，消毒水在猪舍内挥发殆尽，消毒分为猪消毒和猪舍消毒，消毒频率为一周2次，全年消毒约104次。火碱用于入口车辆消毒池，过氧乙酸用于猪舍消毒。

（4）给水

本项目主要用水环节为猪饮用水、职工生活用水，蓄水池建于场区东侧地形高处，满足场区用水水压要求。项目用水由自来水管网供给。

场区内设置绿化用水、消防用水管道，蓄水池到各猪舍和办公生活区用水点铺设供水管道，猪舍内设置自动饮水机供水。

（5）排水

主要有雨水排水系统、厂内排水系统、污水处理系统。厂内排水分猪舍区排水和办公生活区排水系统。

雨水排水系统：项目区采用雨污分流制。根据猪场设计坡向，雨水采用雨水管道和排水明沟的形式进行雨水收集。

厂内污水排水系统：厂区各猪舍污水排污点铺设集污管道，项目场区中间地势较低处设集污池。猪舍内采用水泥漏缝板，漏缝板覆盖在排水沟上方，猪的尿水及猪舍清洗水经漏缝板进入下方排水沟，并经厂区污水管收集后进入集污池，职工生活污水通过厂区地埋一体化污水处理装置处理后进入集污池。本项目不外排污水。

（6）储运工程

①原料储存

饲料存储：建设项目不涉及饲料加工，饲料为直接外购形式用于喂养。项目存储设施主要为饲料仓储，饲料外购储存在饲料仓库内，不在场区加工。

②运输

猪场距主干道较近，有乡村公路相连，路面为混凝土，道路畅通。场内主干道均为公路型混凝土路面。

（7）喂养系统

项目采用全自动喂养系统。

3.5  生产工艺

（一）养殖工艺

本项目选用五段式生产工艺和“多点式”饲养工艺相结合的方式。以周为繁殖节律，实行常年配种、产仔、断奶、保育均衡生产。其生产工艺流程如图2.3-1所示。主要饲养工艺参数见图3.1。

养殖工艺流程简述：

图3.1项目养殖繁育工艺流程和产污节点图

①备料过程

项目饲料为外购成品饲料，无需在厂区加工、配料。

②饲养过程

对公猪的精液的采集，除用于本养殖场母猪配种外，其他外售给合作的家庭农场。母猪配种后35天未发现再发情的转入妊娠车间，此车间饲养70天，妊娠达70天提前7天转入分娩车间，分娩后21天仔猪同期断奶，母猪转入空怀配种车间，进入下一个繁殖周期，仔猪在分娩舍内养至28天，转至育仔舍饲养42天，当体重达标准（25kg）后出栏出售。

本项目采用“重力式清粪模式”，猪舍地板为全漏粪地板，即地板由镂空的混凝土板组成，混凝土板下部为粪沟，猪产生的粪污由于重力作用从镂空地板下漏至粪沟储存。粪沟中设有排粪塞，利用虹吸原理，形成负压，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。粪污管道将猪舍漏缝地板下的粪池分成几个区段，每个区段粪池下安装一个接头，粪池接头处配备一个排粪塞，以保证液体粪污能存留在猪舍粪池中。当液态粪污未排放时，管道内充满了空气，当要排空粪池时，可人工将排粪塞子用钩子提起来，随着排污塞子的打开，粪污开始陆续从一个个小单元粪池向排污管道里排放并流入管道，管道内空气逐渐排出，排气阀自动打开，当管道内完全充满粪污时，管道内不再向外排气，排气阀关闭，从而利于真空原理在压力差的作用下使粪污流入管道并顺利排出。此种清粪模式粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用。

（二）污粪污水处理工程

本项目污水处理站采用“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”处理工艺处理后，出水水质在满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准要求的同时也达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，项目达标尾水采取种养结合方式消纳，不排入周边地表水体。

图3.2项目污水处理站工艺流程

工艺流程简介：

（1）格栅+集水

污水处理格栅是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

（2）固液分离机

固液分离设备选用水力筛网，水力筛网主体由楔形钢棒经精密制成的不锈钢弧形或平面过滤筛面，待处理废水经集水池通过溢流堰均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑、背面间隙大、排水顺畅、不易阻塞，固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出进入水解调节池，同时在水力作用下固态物质被推到筛板下端排出，经滤水后运至堆粪棚暂存。

（3）物化沉淀反应1

主要功能：沉淀池采用斜管沉淀池，利用重力及斜管的作用将比水重的悬浮颗粒从水中去除。

（4）厌氧反应器

主要功能：使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。并可收集产生的沼气用做照明、燃料等。

（5）一级AO工艺

缺氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套潜水搅拌器。

好氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套鼓风机。

（6）二级AO工艺

缺氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套潜水搅拌器。可进一步分解废水中一些难以生化降解的有机污染物，提高废水的可生化性。

好氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套鼓风机。

（7）物化反应2

主要功能：经过A/O池后废水经过二沉池，沉淀后的污泥回流，沉淀池采用斜管沉淀池，利用重力及斜管的作用将比水重的悬浮颗粒从水中去除。

（8）消毒池

经二级AO处理与二级沉淀处理后的废水进入消毒池，通过臭氧去除大肠杆菌等病菌。

（9）污泥处理

生化系统与物化除磷系统排出的剩余污泥进入污泥池，经污泥泵送到污泥脱水机进行脱水，滤液回调节池，干泥送至堆粪棚与猪粪一起堆存。污泥处理系统包括污泥池及污泥泵、脱水机等设施设备。主要环保设备清单详见表2.3。

将养殖的排泄物收集后，通过搅拌、翻耙等，与谷壳、木屑等按一定比例充分混合，加入适宜的专门化菌种，进行充分发酵，中心发酵层温度可达50℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。

2、沼气系统

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。

项目沼气来自厌氧反应器，其主要成分是甲烷，具有一定的热值，是一种生物质能。厌氧反应器产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有CH4和CO2外，还含有H2S，不仅有毒，而且有很强的腐蚀性，过量的H2S和杂质会危及后续设备的寿命。

因此，项目沼气在综合利用前必须进行气水分离、脱硫等净化处理。本项目沼气净化工艺采用汽水分离+加脱硫剂干法脱硫的方法进行。采用的脱硫剂主要为氧化铁，根据资料，氧化铁对硫化氢的去除效率较高，能有效去除沼气中的硫化氢。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

沼气利用前所采取的措施如图3.3。

图3.3项目沼气利用工艺流程图

①冷凝水及杂质的去除

沼气是高湿度的混合气体，沼气进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设备。

项目采用气水分离器进行除水，气水分离器的作用就是将沼气中的部分水分分离，使沼气含水量降至脱硫剂所需要的含水量。另外，沼气脱硫时温度升高，当出脱硫塔后，所含水蒸汽遇冷形成冷凝水，易堵塞管路、阀门，因此在综合利用前应进行再次气水分离。

②H2S的去除

项目采用常温Fe2O3干式脱硫法对沼气进行脱硫。

常温Fe2O3干式脱硫法是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O+3H2S→Fe2S3·H2O+3H2O

Fe2O3·H2O+3H2S→2FeS+S+4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S含量超过20mg·m-3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

脱硫剂再生原理是使硫化铁（或硫化亚铁）与O2接触（向脱硫装置内通O2或把需再生的脱硫剂放在大气中），经反应生成单体S和Fe2O3，再生的Fe2O3可继续使用，反应式如下：

2Fe2S3·H2O+3O2→2Fe2O3·H2O+6S

4FeS+3O2→2Fe2O3+4S

脱硫剂的再生反应可进行多次，直到脱硫剂微孔大部分被硫堵塞而失活为止。如在脱硫装置内进行再生，必须严格控制再生条件：压力必须为常压；床层温度必须控制在30~60℃。严格控制超温，否则会引起单质S升华和自燃；水分含量必须控制在使用条件下的35%，pH值则必须控制在8~10的范围内。

沼气使用氧化铁脱硫效果好，去除效率高，根据业主提供的资料可知，经过氧化铁脱硫装置后，硫化氢处理效率大于90%。脱硫过程中产生失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

③沼气利用方案

项目配置1个容积200m3的沼气囊，用于贮存厌氧反应器产生的经脱水、脱硫装置净化后的沼气，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）作为办公生活区燃料，多余部分燃烧后排放。

（三）病、死猪处置

根据农业农村部《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知：本规范适用于国家规定的染疫动物及其产品、病死或者死因不明的动物尸体，屠宰前确认的病害动物、屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的动物产品，以及其他应当进行无害化处理的动物及动物产品。本规范规定了病死及病害动物和相关动物产品无害化处理的技术工艺和操作注意事项，处理过程中病死及病害动物和相关动物产品的包装、暂存、转运、人员防护和记录等要求。

根据环境保护部关于病害动物无害化处理有关意见的复函：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物按照HJ 497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》及农业农村部的《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》进行无害化处理。

根据《畜禽养殖业污染治理工程》技术规范（HJ497-2009）的规定：“病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或用作饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81-2001第9章规定。”《畜禽养殖污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）规定： 病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或未经无害化处置直接作为饲料再利用。

项目生猪养殖过程中产生的胎盘、猪胎衣及病死猪尸体，采用病死动物无害化高温生物降解机处理。项目设有1间占地面积96m2的无害化降解间，设有2台处理能力为1t/d的无害化降解机。无害化降解机是专门处理动物尸体、动物废弃物的高端环保设备，其综合利用微生物降解有机物的特性、持续发酵高温杀灭病原微生物的原理和技术，采用电加热， 经过破碎 配料（秸秆粉30%、菌种1kg/t、病死猪）、搅拌、加热、发酵、杀菌、干燥等多重工艺，24小时自动把畜禽尸体、死胚胎、胎盘等有机物快速降解后作为有机肥原料外售。无害化降解配套有除臭系统，采用紫外光解催化氧化进行除臭。

3.6项目变动情况

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。

项目变动情况如下：

1、项目污水处理站设计处理规模不变，工艺由“固液分离机+物化沉淀1+厌氧反应器+一级AO+二级AO+物化沉淀2+消毒+氧化塘”处理工艺调整为“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”。

2、堆肥车间恶臭：处理措施由“密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过15m高排气筒高空排放”调整为“密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过排风系统高空排放。”

- 集污池及应急池恶臭：本项目已采取全封闭处理，定期喷洒除臭剂。

- 4、沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置，沼气燃烧废气无组织排放。

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下：

表3.6  项目变动情况分析表

| 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容 |  | 本项目实际情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 未发生变化 | 不属于 |
| 二、规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 现阶段生产、处置或储存能力未增大30%及以上 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 项目生产、处置或储存能力未增加 | 不属于 |
| 三、地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 项目选址不变 | 不属于 |
| 四、生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 主要生产工艺、原辅材料、燃料未发生变化 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 物料运输、装卸、贮存方式不变 | 不属于 |
| 五、环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 废气、废水污染防治措施变化，未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 本项目未新增废气主要排放口 | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物利用处置方式未发生变化 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 未发生变化 | 不属于 |

经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

第四章  环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

- 1、废气排放及防治措施

- 猪舍恶臭：猪舍设有通风系统，采取优化饲料+喷洒除臭剂+水帘降温+风机强制通风措施、场区周边进行绿化。

- 堆肥车间恶臭：密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过排风系统高空排放。

- 集污池及应急池恶臭：已采取全封闭处理，定期喷洒除臭剂。

- 沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置，沼气燃烧废气无组织排放。

- 2、废水排放及防治措施

本项目污水处理站采用“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”处理工艺处理后，出水水质在满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准要求的同时也达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，项目达标尾水采取种养结合方式消纳，不排入周边地表水体。

图3.2项目污水处理站工艺流程

工艺流程简介：

（1）格栅+集水

污水处理格栅是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

（2）固液分离机

固液分离设备选用水力筛网，水力筛网主体由楔形钢棒经精密制成的不锈钢弧形或平面过滤筛面，待处理废水经集水池通过溢流堰均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑、背面间隙大、排水顺畅、不易阻塞，固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出进入水解调节池，同时在水力作用下固态物质被推到筛板下端排出，经滤水后运至堆粪棚暂存。

（3）物化沉淀反应1

主要功能：沉淀池采用斜管沉淀池，利用重力及斜管的作用将比水重的悬浮颗粒从水中去除。

（4）厌氧反应器

主要功能：使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。并可收集产生的沼气用做照明、燃料等。

（5）一级AO工艺

缺氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套潜水搅拌器。

好氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套鼓风机。

（6）二级AO工艺

缺氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套潜水搅拌器。可进一步分解废水中一些难以生化降解的有机污染物，提高废水的可生化性。

好氧池1座，为钢筋混凝土结构，配套鼓风机。

（7）物化反应2

主要功能：经过A/O池后废水经过二沉池，沉淀后的污泥回流，沉淀池采用斜管沉淀池，利用重力及斜管的作用将比水重的悬浮颗粒从水中去除。

（8）消毒池

经二级AO处理与二级沉淀处理后的废水进入消毒池，通过臭氧去除大肠杆菌等病菌。

（9）污泥处理

生化系统与物化除磷系统排出的剩余污泥进入污泥池，经污泥泵送到污泥脱水机进行脱水，滤液回调节池，干泥送至堆粪棚与猪粪一起堆存。污泥处理系统包括污泥池及污泥泵、脱水机等设施设备。主要环保设备清单详见表2.3。

将养殖的排泄物收集后，通过搅拌、翻耙等，与谷壳、木屑等按一定比例充分混合，加入适宜的专门化菌种，进行充分发酵，中心发酵层温度可达50℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使猪粪、尿等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥。

3、噪声排放及防治措施

本项目工程内容为猪养殖，厂区内无屠宰工序，生产过程中无大的噪声源强。本项目营运期产生噪声源主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、以及水泵、出入场区车辆产生的噪声等。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在60~90dB（A）左右；主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机、排风扇等。项目降噪措施如下：

（1）源头控制。项目在选用和购买设备时，采用国内外生产效率高且性能好、节能的先进设备，噪声产生源强小。在订货采购时，要求高噪声设备带有配套的消声器。

（2）合理布局。在项目的总体布局时充分考虑了地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到了统筹规划，合理布局，将车间和噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界的位置并远离办公区，加大了噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能的安置在了室内，对无法在室内布置的露天设备，均尽量远离厂界，并采取相应的防噪降噪措施。工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理等。

对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

（3）针对不同的高噪声设备，采取了针对性较强的措施。对强噪声设备采用安装吸声、消声材料等措施，对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。设备基础减振，加隔声罩等。管道设计中注意防振、防冲击，以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少了空气动力噪声。

（4）做好了厂房内的噪声控制，厂房墙面有吸声、消声处理。对于一些高噪声设备，对外墙面未设置开窗，以保护厂界外的声环境。

（5）加强管理，严格操作规程。建立噪声污染源、治理设施的运行档案，加强厂内噪声污染治理设施的日常运行管理和维护，增强岗位职责和环保意识。

（6）风机、水泵均设变频调速装置。通过调整设备转速，使夜间低负荷运行时，设备处于低速运转状态，从而达到降低噪声的目的。

4、固废排放及治理措施

营运期固体废物主要包括猪粪、废包装袋、生活垃圾、沼气脱硫定期更换的脱硫剂，及病死猪、分娩废物、医疗废物。其中病死猪和分娩物无害化处理产生的有机肥外售处理；猪粪、废包装袋和生活垃圾属于一般工业固废；医疗废物和废脱硫剂属于危险固废。

猪粪：新鲜猪粪产生量为88t/d（32120t/a）。本项目采用干清粪工艺，猪粪由干淸粪工艺清理收集，项目猪粪产生量为3723t/a，干清粪清理收集的猪粪与集污池沉淀的污泥进入发酵车间的调质池搅拌混合均匀，发酵后的有机肥外售。

病死猪只：年死亡猪只约880头，平均体重按200kg计，则年病死猪为176t/a。

分娩物：母猪分娩过程会产生分娩废物，如胎盘等，分娩废物产生量约为12t/a。

项目生猪养殖过程中产生的胎盘、猪胎衣及病死猪尸体，云浮市益康生环保科技有限公司专利产品无害化降解处理机处理病死猪只。目前该专利已在50余单位成功应用，取得优异的处理效果。同时根据广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室对该专利生物安全效果验证报告数据可知，该专利废气排放口无病毒和细菌产生，符合生物安全相关要求（详见附件生物安全效果验证报告）。

项目设有1间占地面积96m2的无害化降解间，设有2台处理能力为1t/d的无害化降解机，采用病死动物无害化高温生物降解机处理。无害化降解机是专门处理动物尸体、动物废弃物的高端环保设备，其综合利用微生物降解有机物的特性、持续发酵高温杀灭病原微生物的原理和技术，采用电加热，经过破碎、配料（秸秆粉30%、菌种1kg/t病死猪）、搅拌、加热、发酵、杀菌、干燥等多重工艺，24小时自动把畜禽尸体、死胚胎、胎盘等有机物快速降解后作为有机肥原料外售。无害化降解配套有除臭系统，采用紫外光解催化氧化进行除臭。

医疗垃圾：生猪在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，猪只检疫、生病时使用医疗设备产生的少量医疗废物约为1t/a，定期交由有医疗废物处置资质的单位处置。

废弃包装袋：产生量40t/a，由饲料生产厂家回收利用。

废脱硫剂：发酵产生的沼气中含有H2S，臭味大，具腐蚀性，因此，需设置脱硫装置。年更换量约1.5t/a，交于资质单位处理。

职工生活垃圾：该项目共有职工约100人，年产生量为18.75t/a。

5、其他环境保护设施

已按照规范要求对猪舍、危废贮存库、应急事故池、厂区污水处理站、氧化塘、污水收集管道、堆肥车间等采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理；建立1个地下式2500m3应急事故池；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

根据建设项目环境保护“三同时”制度，环保措施应与主体工程同步实施。

工程实际总投资1.8亿元，环保投资2000万元，环保投资占总投资额的百分比为11%，本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照见下表：

表4.4   环保设施投资及“三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 环保措施 | 数量 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 食堂油烟 | 安装符合规范的油烟净化装置，油烟引入专用烟道排放 | 1套 | 2.5 |
|  |  | 猪舍恶臭 | 猪舍通风排气装置、喷洒除臭剂 | 若干 | 20 |
|  |  | 发酵车间恶臭 | 多维复合菌种，垫料吸咐 | 若干 | 20 |
|  |  | 集污池恶臭 | 15m高空排放 | 1套 | 20 |
|  |  | 集污池、调节池池、污泥池恶臭 | 池顶加盖、喷洒除臭剂 | 若干 | 1.5 |
| 2 | 废水 | 生产废水及 生活污水 | 400m3/d 的“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”处理工艺 | 1套 | 1020 |
|  |  | 食堂油污水 | 油水分离器 | 1个 | 1 |
|  |  | 滴灌工程 | 项目滴灌工程敷设 | 1套 | 500 |
| 3 | 地下水 环境 | 猪舍、废水处理系统、污水管网、集污池、调质池、回水池、应急池、危废暂存间等重点防渗区域 | 2m渗透系数1.0×10-7cm/s的天然材料防渗层或者刚性防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s | / | 80 |
| 4 | 噪声 | 生产设备、猪群噪声 | 减震、封闭围护、隔音等措施 | / | 15 |
| 5 | 固废 | 猪粪、饲料残渣 | 可封闭型槽车收集 | 1套 | 120 |
|  |  |  | 漏缝地板 | / | 30 |
|  |  |  | 刮粪机干清粪 | / | 15 |
|  |  |  | 发酵车间好氧发酵 | 1套 | 5 |
|  |  | 猪病防疫医疗垃圾 | 药房设置医疗固废暂存间，内放废弃疫苗瓶、针管、棉纱、过期药品等收集容器若干 | / | 8 |
|  |  | 病死猪、胎盘 | 无害化处理设备 | 2套 | 50 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集池 | 2个 | 2 |
| 6 | 生态 | 绿化及林地 | / | / | 60 |
| 7 | 合计 |  |  |  | 2000 |

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

表5.1  项目环境影响评价结论和环保设施落实情况一览表

| 项目 | 结论 | 现阶段环保要求落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 猪舍设有通风系统，采取优化饲料+喷洒除臭剂+水帘降温+风机强制通风措施、场区周边进行绿化；堆肥车间：密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过15m高排气筒高空排放；集污池及应急池：密闭处理，集污池密闭换气经1套生物除臭措施+1根15m高排气筒过滤后高空排放；沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置；沼气燃烧尾气：通过1根15m高排气筒排放。多余沼气全部燃烧后排放 | 猪舍设有通风系统，采取优化饲料+喷洒除臭剂+水帘降温+风机强制通风措施、场区周边进行绿化；堆肥车间：密闭处理通过引风机负压收集系统送至集污池生物除臭措施处理后，通过排风系统高空排放； 集污池及应急池：已采取全封闭处理，定期喷洒除臭剂；沼气工程：设置1套沼气收集脱水脱硫净化处理装置，沼气燃烧废气无组织排放 |
| 废水治理 | 本项目污水处理站设计处理规模为400m3/d，采用“固液分离机+物化沉淀1+厌氧反应器+一级AO+二级AO+物化沉淀2+消毒+氧化塘”处理工艺处理后，出水水质在满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准要求的同时也达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，用于种养结合灌溉，不排入周边地表水体 | 本项目污水处理站设计处理规模为400m3/d，采用“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”处理工艺处理后，出水水质在满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度标准要求的同时也达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，用于种养结合灌溉，不排入周边地表水体 |
| 噪声治理 | 项目实施后其昼间、夜间噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准要求，根据预测结果，其厂界环境噪声能做到达标排放，项目实施后对周围声环境的影响较小 | 主要为空压机、风机、各类泵等机械设备运行时噪声，已采取基础减震、厂房隔声等降噪措施 |
| 固废治理 | 猪粪采用干清粪工艺，收集的粪便和饲料残渣进入发酵车间调质池与污粪水搅拌均匀后好氧处理，生产有机肥料，猪粪日产日清，不在猪舍内堆存；项目生猪养殖过程中产生的胎盘、猪胎衣及病死猪尸体，设置填埋井一座，此外项目设有1间占地面积96m2的无害化降解间，设有2台处理能力为1t/d的无害化降解机；医疗废物、废脱硫剂放置40m2危废临时贮存场所，由有资质单位集中收集处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理 | 猪粪采用干清粪工艺，收集的粪便和饲料残渣进入发酵车间调质池与污粪水搅拌均匀后好氧处理，生产有机肥料，猪粪日产日清，不在猪舍内堆存；项目生猪养殖过程中产生的胎盘、猪胎衣及病死猪尸体，设置填埋井一座，此外项目设有1间占地面积96m2的无害化降解间，设有2台处理能力为1t/d的无害化降解机；医疗废物、废脱硫剂放置40m2危废贮存库，危废定期由有资质单位收集处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理 |
| 地下水环境影响 | 按照规范和要求对生产厂房、污水站、事故水池、危废暂存库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废水排放、固体废物的管理，项目运营期不会对地下水造成较大的不利影响。 | 已按照规范要求对危废暂存间、应急事故池以及厂区污水管网采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理 |
| 环境风险 | 制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做到应急软硬件建设和物资储备，建立环境风险单位信息库，入区企业要在开区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实 | 建立1个地下式2500m3事故池；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练 |
| 环评 总结论 | 拟建项目符合国家及地方产业政策要求；选址位于金安经济开发区，依托现有工程进行技改。技改项目不在六安市生态红线保护区范围内，选址合理，符合六安市规划要求；项目总体工艺及设备符合国家政策及环保要求；项目拟采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别，并能满足总量控制要求；项目采取风险防范及应急措施后，环境风险可防可控。环境影响报告书公示期间，未收到公众提出的反对意见；采取相应环境风险防范措施后，在建设单位全面加强监督管理、执行环保“三同时”制度并认真落实本报告提出的各项环保措施，同时做好环境风险应急工作的前提下，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的 | / |

- 5.2关于项目环境影响报告书的批复

金寨德康农牧有限公司：

你公司《刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》,项目代码：2020-341524-03-01-039877）收悉。项目位于六安市金寨县白塔畈镇刘冲村，占地面积450亩，总建筑面积10万平方米，拟建设妊娠舍2栋、分娩舍2栋、保育舍20栋，育肥舍80栋，隔离舍1栋，办公宿舍楼1栋及生产配套用房等附属工程，项目建成投产后，可形成容纳母猪7千头、年出栏商品猪17.5万头的养殖规模。项目总投资1.8亿元，其中环保投资约1980万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，

结合金寨县生态环境分局预审意见，经研究，现批复如下：

一、在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、方案及污染防治措施进行建设。

二、项目建设及营运过程中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。全面落实《报告书》中提出的施工期生态环境保护及施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，施工尽可能利用原有地形地势，减轻生态破坏和对环境的不利影响。

2.做好雨污分流，规范建设雨水、污水管网和截洪设施，严格防止雨水进入污水系统。运营期养殖废水、初期雨水和生活污水等经收集后经自建污水处理站处理，处理采用“固液分离+物化沉淀1+厌氧反应器+两级A/0+物化沉淀2+消毒+氧化塘”处理工艺，废水经处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存自建氧化塘，废水不外排。在污水处理站出口应设置COD、NH3-N在线监控设施。

该项目不得设置废水排放口。养殖废水经污水处理站处理后，用于农业灌溉的，应采用管道运输至田地，并符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）中相关要求，防止灌溉废水漫流至周边地表水体，积极防治面源污染。

3.做好养殖废水和养殖废弃物的综合利用。按照“以种定养”的原则，落实足够面积的配套种植土地，用于消纳本项目产生的养殖废弃物。作为肥料还田的，要符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）等有关要求。

4.猪舍应采用干清粪工艺并定期喷洒除臭剂，配套建设除臭棚。堆肥车间、污水处理站产臭构筑物、病死猪降解机车间应进行封闭设计，恶臭气体经集气装置收集后引入生物除臭系统处理，通过不低于15m高的排气筒外排。项目臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中标准，NH3、H2S等恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》表2中相关标准。废水厌氧发酵过程中产生的沼气经脱硫后用于厂区供热，多余部分应作燃烧处理。

5.加强区域生态环境保护，及时对临时占地和施工便道进行生态恢复，加强厂区绿化，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在运营时噪声对周围环境的影响。

6.加强固体废弃物的环境管理。猪粪、沼渣、污水处理站污泥等固废制作有机农肥外售，病死大猪和分娩物经高温无害化处理后制成有机肥外售，重大动物疫病及人畜共患病死亡的尸体和相关动物产品通过场区设置安全填埋井填埋。废脱硫剂、医疗垃圾等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置。生活垃圾集中收集后，定期清运交由环卫部分统一处置。区域内病死畜禽无害化处置场建成后，你公司病死猪及分娩物应按照政府相关部门要求统一交无害化处置场处置。

7.认真落实《报告书》中提出的地下水污染防治措施，对猪舍、事故池、污水处理站、氧化塘、污水收集管道、堆肥车间、无害化处理车间、安全填埋井、危废暂存车间等构筑物基础采取重点防渗，其余采取一般防渗。项目区及周边应设置3个监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测。

8.以项目区边界起设定300m的环境防护距离，防护距离范围内，不得规划、建设学校、医院、养老院、居民区等环境敏感设施，你公司应配合当地政府落实环境防护距离的规划控制工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定完成排污许可申请和竣工环境保护验收工作，并将相关信息对社会公开。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、金寨县生态环境分局负责该项目的日常环境监管工作。

- 5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查

表5.1  环评及批复要求中相关设施、措施核查一览表

| 序号 | 审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强施工期环境管理,切实减轻施工期对环境的不利影响。落实施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、建筑工地喷淋“七个百分之百”大气污染防治要求 | 施工期已采取围挡、物料覆盖、洒水抑尘、进出厂车辆清洗等大气污染治理措施，对高噪声设备采取隔声、减震，避开午休时间和夜间时间 |
| 2 | 做好雨污分流，规范建设雨水、污水管网和截洪设施，严格防止雨水进入污水系统。运营期养殖废水、初期雨水和生活污水等经收集后经自建污水处理站处理，处理采用“固液分离+物化沉淀1+厌氧反应器+两级A/0+物化沉淀2+消毒+氧化塘”处理工艺，废水经处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存自建氧化塘，废水不外排。在污水处理站出口应设置COD、NH3-N在线监控设施 | 已做好雨污分流，已规范建设雨水、污水管网和截洪设施，严格防止雨水进入污水系统。运营期养殖废水、初期雨水和生活污水等经收集后经自建污水处理站处理，采用“集粪池+固液分离+中转池+叠螺式污泥脱水机+预沉淀池+USR厌氧反应器+厌氧沉淀池+两级AO+二沉池+强氧化反应+终沉池+消毒池+清水池+氧化塘”处理工艺，废水经处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存自建氧化塘，废水不外排 |
| 3 | 做好养殖废水和养殖废弃物的综合利用。按照“以种定养”的原则，落实足够面积的配套种植土地，用于消纳本项目产生的养殖废弃物。作为肥料还田的，要符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）等有关要求 | 已做好养殖废水和养殖废弃物的综合利用。按照“以种定养”的原则，已落实足够面积的配套种植土地，用于消纳本项目产生的养殖废弃物。作为肥料还田的，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）等有关要求 |
| 4 | 猪舍应采用干清粪工艺并定期喷洒除臭剂，配套建设除臭棚。堆肥车间、污水处理站产臭构筑物、病死猪降解机车间应进行封闭设计，恶臭气体经集气装置收集后引入生物除臭系统处理，通过不低于15m高的排气筒外排。项目臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中标准，NH3、H2S等恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》表2中相关标准。废水厌氧发酵过程中产生的沼气经脱硫后用于厂区供热，多余部分应作燃烧处理 | 猪舍已采用干清粪工艺并定期喷洒除臭剂，配套建设除臭棚。堆肥车间、污水处理站产臭构筑物、病死猪降解机车间已进行封闭设计，恶臭气体经集气装置收集后引入生物除臭系统处理，通过排气系统外排。项目臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中标准，NH3、H2S等恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》表2中相关标准。废水厌氧发酵过程中产生的沼气经脱硫后用于厂区供热，多余部分作燃烧处理 |
| 5 | 加强区域生态环境保护，及时对临时占地和施工便道进行生态恢复，加强厂区绿化，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在运营时噪声对周围环境的影响 | 已落实 |
| 6 | 加强固体废弃物的环境管理。猪粪、沼渣、污水处理站污泥等固废制作有机农肥外售，病死大猪和分娩物经高温无害化处理后制成有机肥外售，重大动物疫病及人畜共患病死亡的尸体和相关动物产品通过场区设置安全填埋井填埋。废脱硫剂、医疗垃圾等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定暂存于危废暂存间，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置。生活垃圾集中收集后，定期清运交由环卫部分统一处置。区域内病死畜禽无害化处置场建成后，你公司病死猪及分娩物应按照政府相关部门要求统一交无害化处置场处置 | 已加强固体废弃物的环境管理。猪粪、沼渣、污水处理站污泥等固废制作有机农肥外售，病死大猪和分娩物经高温无害化处理后制成有机肥外售，重大动物疫病及人畜共患病死亡的尸体和相关动物产品通过场区设置安全填埋井填埋。废脱硫剂、医疗垃圾等危险废物已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定暂存于危废贮存库，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置。生活垃圾集中收集后，定期清运交由环卫部分统一处置。区域内病死畜禽无害化处置场建成后，你公司病死猪及分娩物应按照政府相关部门要求统一交无害化处置场处置 |
| 7 | 认真落实《报告书》中提出的地下水污染防治措施，对猪舍、事故池、污水处理站、氧化塘、污水收集管道、堆肥车间、无害化处理车间、安全填埋井、危废暂存车间等构筑物基础采取重点防渗，其余采取一般防渗。项目区及周边应设置3个监测井，定期对地下水水质进行跟踪监测 | 已落实 |
| 8 | 以项目区边界起设定300m的环境防护距离，防护距离范围内，不得规划、建设学校、医院、养老院、居民区等环境敏感设施，你公司应配合当地政府落实环境防护距离的规划控制工作 | 项目区边界起300m的环境防护距离内无学校、医院、养老院、居民区等环境敏感设施 |

第六章  验收执行标准

根据《金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书》和《关于金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目环境影响报告书的批复》（六环评[2020]22号）确定本项目竣工环保验收的执行标准。

- 6.1 环境质量标准

- 1、环境空气质量标准

项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》一次值，HCl参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值。

表6.1  环境空气污染物基本项目浓度限值

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值μg/m3 |  |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 |  | 日平均 |  | 年平均 |  |
| SO2 | 500 |  | 150 |  | 60 | （GB3095-2012）中的二级标准 |
| NO2 | 200 |  | 80 |  | 40 |  |
| PM10 | —— |  | 150 |  | 70 |  |
| TSP | —— |  | 300 |  | 200 |  |
| PM2.5 | —— |  | 75 |  | 35 |  |
| CO | 10 |  | 4 |  | —— |  |
| O3 | 200 |  | 160（最大8小时平均） |  | —— |  |
| NMHC | 2000 |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| HCl | 50 | 15 |  |  |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D（HJ2.2-2018） |
| H2S | 200μg/m3（1h平均） |  |  |  |  |  |

- 2、地表水环境质量标准

本项目所涉及的地表河流汲河水系，按照《六安市水功能区划》，评价区域现状水质主要为满足农业用水要求，区域开发需保证饮用水安全和农业用水量，水质管理目标不得低于III类标准。因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表6.2  地表水环境质量标准

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 标准限值（mg/L，pH无量纲） |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 6-9 |
|  | COD | ≤20 |
|  | BOD5 | ≤4 |
|  | NH3-N | ≤1.0 |
|  | TP | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

- 3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值详见下表。

表6.3  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 60 | 50 |

4、地下水质量标准

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，具体标准值详见表6.4。

表6.4  地下水质量标准

| 项目 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤450mg/L |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0mg/L |
| 氨氮 | ≤0.2mg/L |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.02mg/L |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
| 总大肠菌群 | ≤3个/L |
| 细菌总数 | ≤100个/mL |

5、土壤环境质量标准

项目所在区域建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管制值，农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）表1标准要求。具体标准值见表6.5。

表6.5  建设用地土壤评价标准（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | GB36600-2 018 筛选值 | GB36600-2 018 管制值 | GB36600-2 018 筛选值 | GB36600-2 018 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用 地 | 第一类用 地 | 第二类用 地 | 第二类用 地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 120 | 60 | 14-0 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 47 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 30 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 8000 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 33 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 600 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 9 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 5 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 21 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 20 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 40 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 200 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 31 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 300 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 26 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 14 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 34 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 7 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 1.2 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 200 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 56 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 72 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 |
| 33 | 间二甲苯+对二 甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 500 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 190 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 211 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 500 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 55 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 550 | 151 | 15000 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 4900 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2，3-cd] 芘 | 193-39-5 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 255 | 70 | 700 |

表6.6 土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 190 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2污染物排放标准

（1）大气污染物

①施工期场区扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表6.7。

表6.7 大气污染物排放浓度标准

| 标准名称及编号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

②厂界臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，有组织恶臭污染物 H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界表2中二级新、扩、改建项目标准值；H2S、NH3等恶臭气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，具体标准值见表6.8及6.9。

表6.8 臭气浓度排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 | GB18596-2001 |

表6.9 恶臭污染物标准限值

| 序号 | 污染物 | 排放标准值 |  | 无组织厂界控制标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（kg/h） | 排气筒高度（m） |  |
| 1 | 氨 | 4.9 | 15 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.33 |  | 0.06 |

项目食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

表6.10  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化措施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

（2）水污染物

本项目无废水外排，废水管理满足《农田灌溉水质标准》（GB2084-2005）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关规定。

项目场内雨污分离、干湿分离。厂区各类废水经处理达到农田灌溉水质后用于种养结合灌溉，本项目不外排污水。

表6.11 畜禽养殖业污染物排放标准限值    单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | TP | 粪大肠菌群数（个/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许日均排放浓度 | 6～9 | 400 | 150 | 80 | 200 | 8.0 | 1000 |

表6.12  农田灌溉水质标准限值    单位：mg/L

| 项目 | 旱作标准限值 |
| --- | --- |
| BOD5 | 100 |
| COD | 200 |
| SS | 100 |
| pH | 5.5~8.5 |
| 粪大肠菌群数（个/100mL） | 4000 |

（3）噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，见表6.13。

表6.13 环境噪声排放限值

| 标准名称及代号 | 取值时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间dB（A） | 70 |
|  | 夜间dB（A） | 55 |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 | 昼间dB（A） | 60 |
|  | 夜间dB（A） | 50 |

（4）固体废物

畜禽粪便等养殖废渣无害化处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准，见下表6.14。

表6.14《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 标准名称及编号 | 控制项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）经无害化处理后的堆肥应符合限值要求。本项目采用干清粪工艺。

表6.15 好氧发酵（高温堆肥）的卫生要求

| 标准名称及编号 | 项目 | 卫生标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012） | 温度与持续时间 | 人工 | 堆温≥50℃，至少持续10天 堆温≥60℃，至少持续5天 |
|  |  | 机械 | 堆温≥50℃，至少持续2天 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | ≥95％ |  |
|  | 粪大肠菌值 | ≥10-2 |  |
|  | 沙门氏菌 | 不得检出 |  |

《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物按照HJ 497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》及HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行无害化处理。

其他一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；

医疗固废等危险废物管理控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。

第七章  验收监测内容

一、废气

（1）无组织废气

| 废气名称 | 厂界 |
| --- | --- |
| 监测点位 | 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点 |
| 监测因子 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天监测3次，共6次监测 |

- 废水

| 监测点位 | 污水处理站出口 |
| --- | --- |
| 监测因子 | pH、SS、BOD5、COD、TP、TN、氨氮、粪大肠菌群数 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天监测4次，共8次监测 |
| 注 | 同步记录监测流量、水温 |

三、噪声

| 序号 | 布点位置 | 监测频率 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目场界东侧 | 2天，每天昼、夜间各监测1次 | 连续等效A声级 |
| N2 | 项目场界南侧 | 2天，每天昼、夜间各监测1次 |  |
| N3 | 项目场界西侧 | 2天，每天昼、夜间各监测1次 |  |
| N4 | 项目场界北侧 | 2天，每天昼、夜间各监测1次 |  |

第八章  质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1、及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

2、根据现场勘察的情况，按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

3、使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

4、所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

5、实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。

6、数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

7、样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

8、样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

- 8.2检测方法和依据

表8.1  检测方法和依据一览表

| 类别 | 检测指标 | 检测方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四 版增补版）国家环境保护总局（只用第三篇第一章十 一（二）亚甲基蓝分光 光度法） |  |
|  | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | —— |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | —— |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 | —— |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 动植物油 |  |  |

- 8.3仪器型号编号

表8.2  仪器型号编号及校准有效期

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 实验室编号 | 检定校准 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样仪器 | 空气采样器 | ADS-2062G | AHCD-J-062 | 2022.10.29 | —— |
|  | 空气采样器 | ADS-2062G | AHCD-J-063 | 2022.10.29 | —— |
|  | 高负压智能采样器 | ADS-2062G | AHCD-J-066 | 2022.10.29 | —— |
|  | 空气采样器 | ZR-3922 | AHCD-J-027 | 2022.10.29 | —— |
|  | 空气采样器 | ZR-3922 | AHCD-J-028 | 2022.11.30 | —— |
|  | 空气采样器 | ZR-3922 | AHCD-J-029 | 2022.10.29 | —— |
|  | 空气采样器 | ZR-3922 | AHCD-J-030 | 2022.10.29 | —— |
|  | 多功能声级计 | AWA5688 | AHCD-J-048 | 2022.08.03 | —— |
|  | 空气采样器 | ZR-3922 | AHCD-J-028 | 2022.11.30 | —— |
|  | 空气采样器 | ADS-2062G | AHCD-J-061 | 2022.10.29 | —— |
|  | 烟气采样器 | ZR3260 | AHCD-J-031 | 2022.10.29 | —— |
|  | 烟尘采样器 | ZR-3260 | AHCD-J-060 | 2022.10.29 | —— |
| 检测仪器 | 便携式pH计 | PHBJ-260 | AHCD-J-100 | 2022.07.30 | —— |
|  | 红外测油仪 | EP600 | AHCD-J-006 | 2022.11.18 | —— |
|  | 生化培养箱 | SHP-160,160L | AHCD-J-017 | 2022.11.18 | —— |
|  | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | AHCD-J-076 | 2023.03.24 | —— |
|  | 气相色谱仪 | 福立9790Plus | AHCD-J-004 | 2022.12.01 | —— |
|  | 紫外分光光度计 | T6新世纪 | AHCD-J-003 | 2022.11.18 | —— |
|  | 十万分之一电子天平 | AUW12D | AHCD-J-007 | 2022.11.18 | —— |
|  | 万分之一电子天平 | FA2004 | AHCD-J-013 | 2022.11.18 | —— |
|  | 气相色谱仪 | 福立9790II | AHCD-J-005 | 2022.12.01 | —— |

第九章  验收监测结果

- 9.1生产工况

项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行。

- 9.2环境保护设施调试效果

（1）无组织废气监测结果与分析

表9.1 无组织排气筒废气检测结果

| 采样日期：2023.10.25 |  |  |  | 检测日期：2023.10.25~2023.10.26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 晴、气温：24.7~29.4℃、大气压：101.21~101.52kPa、风速：2.4m/s、风向：西北、 湿度：56~64%RH |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |
| 上风向G1 |  | 氨 | mg/m | 0.04 | 0.03 |  | 0.05 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |
|  |  | 臭气浓度 | / | <10 | <10 |  | <10 |
| 下风向G2 |  | 氨 | mg/m | 0.09 | 0.10 |  | 0.10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m | 0.017 | 0.016 |  | 0.018 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 14 | 14 |  | 14 |
| 下风向G3 |  | 氨 | mg/m | 0.16 | 0.15 |  | 0.13 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.013 | 0.012 |  | 0.014 |
|  |  | 臭气浓度 | / | 12 | 13 |  | 13 |
| 下风向G4 |  | 氨 | mg/m³ | 0.12 | 0.15 |  | 0.13 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.015 | 0.016 |  | 0.016 |
|  |  | 臭气浓度 | / | 14 | 14 |  | 14 |
| 采样日期：2023.10.26 |  |  |  | 检测日期：2023.10.26 |  |  |  |
| 环境条件 | 晴、气温：25.1~31.4℃、大气压：101.10~101.22kPa、风速：3.1m/s、风向：西北、 湿度：51~57%RH |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 上风向G1 |  | 氨 | mg/m³ | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | <10 | <10 | <10 |  |
| 下风向G2 |  | 氨 | mg/m³ | 0.10 | 0.11 | 0.09 |  |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.017 | 0.015 | 0.016 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 14 | 14 | 15 |  |
| 下风向G3 |  | 氨 | mg/m³ | 0.15 | 0.16 | 0.12 |  |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.018 | 0.019 | 0.018 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 13 | 13 | 13 |  |
| 下风向G4 |  | 氨 | mg/m³ | 0.13 | 0.14 | 0.13 |  |
|  |  | 硫化氢 | mg/m³ | 0.015 | 0.013 | 0.013 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | 13 | 14 | 14 |  |
| 备注：以上检测结果仅对此次采样负责；此次环境条件仅作为采样条件，不作为本机构检测数 据。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，在验收监测期间，厂界臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，H2S、NH3等恶臭气体厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

- 废水监测结果与分析

表9.2  项目废水监测结果统计表

| 送样日期：2023.10.30 |  | 检测日期：2023.10.30~2023.11.05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目及结果 |  |  |  |
| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 23101207-SY-01 （10.25 14:00） | p H值 | （无量纲） | 7.3 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 52 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 15.4 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.04 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.47 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.684 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 7.9×10² |
| 23101207-SY-02 （10.25 16:00） | p H值 | （无量纲） | 7.6 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 12 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 48 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 14.3 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.06 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.56 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.615 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4.6×10² |
| 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 23101207-SY-03 （10.25 18:00） | pH值 | （无量纲） | 7.5 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 42 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 12.6 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.19 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.562 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.3×10² |
| 23101207-SY-04 （10.2520:00） | p H值 | （无量纲） | 7.4 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 46 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 13.5 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.92 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.496 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 7.0×10² |
| 23101207-SY-05 （10.26 08:00） | p H值 | （无量纲） | 7.5 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 44 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 12.9 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.23 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.559 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4.6×10² |
| 23101207-SY-06 （10.26 10:00） | p H值 | （无量纲） | 7.7 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 12 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 45 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 13.5 |
|  | 总磷 | mg/I | 0.03 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.90 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.649 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 3.3×10² |
| 23101207-SY-07 （10.26 12:00） | p H值 | （无量纲） | 7.4 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 39 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 11.7 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.06 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.23 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.660 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 4.9×10² |
| 23101207-SY-08 （10.26 14:00） | p H值 | （无量纲） | 7.2 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 10 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 32 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 10.4 |
|  | 总磷 | mg/I | 0.03 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.58 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.738 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 7.0×10² |

- 根据上表可知，在验收监测期间，废水满足《农田灌溉水质标准》（GB2084-2005）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关规定。

- 噪声监测结果与分析

表9.3  噪声监测结果统计表

| 噪声类别：工业企业厂界环境噪声 |  |  | 检测日期：2023.10.25~2023.10.26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 2023.10.25:昼间：晴、风速：2.7~2.8m/s;夜间：晴、风速：2.7~2.9m/s 2023.10.26:昼间：晴、风速：2.8~2.9m/s;夜间：晴、风速：2.6~2.7m/s |  |  |  |  |  |
| 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 监测点位 | 昼间检测结果（dB（A）） |  |  | 夜间检测结果（dB（A）） |  |
|  |  | 时间 |  | 噪声值Leq | 时间 | 噪声值Lea |
| 2023.10.25 | 1#（东厂界外1m） | 10:53 |  | 48.8 | 22:04 | 46.1 |
|  | 2#（南厂界外1m） | 11:06 |  | 50.7 | 22:18 | 43.8 |
|  | 3#（西厂界外1m） | 11:09 |  | 45.2 | 22:22 | 40.4 |
|  | 4#（北厂界外1m） | 11:17 |  | 50.6 | 22:30 | 40.0 |
| 2023.10.26 | 1#（东厂界外1m） | 11:02 |  | 48.3 | 22:07 | 44.3 |
|  | 2#（南厂界外1m） | 11:16 |  | 45.3 | 22:19 | 40.3 |
|  | 3#（西厂界外1m） | 11:17 |  | 44.9 | 22:24 | 40.8 |
|  | 4#（北厂界外1m） | 11:28 |  | 45.4 | 22:31 | 39.7 |

根据监测结果可知，在验收监测期间，项目四至厂界噪声排放达到了《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。

- 第十章  验收监测结论

- 10.1环境保护设施调试结果

- （1）污染物排放监测结果

- （1）废水

- 营运期废水满足《农田灌溉水质标准》（GB2084-2005）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关规定。

- （2）废气

厂界臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，H2S、NH3等恶臭气体厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

- （3）噪声

项目四至厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废物

已设置一般工业固废暂存间和危废贮存库，猪粪、沼渣、污水处理站污泥等固废制作有机农肥外售，病死大猪和分娩物经高温无害化处理后制成有机肥外售，重大动物疫病及人畜共患病死亡的尸体和相关动物产品通过场区设置安全填埋井填埋。废脱硫剂、医疗垃圾等危险废物已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定暂存于危废贮存库，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置。生活垃圾集中收集后，定期清运交由环卫部分统一处置。区域内病死畜禽无害化处置场建成后，你公司病死猪及分娩物应按照政府相关部门要求统一交无害化处置场处置

- 10.2工况及“三同时”执行情况

金寨德康农牧有限公司刘冲扶贫养猪场项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）取得排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。

生产调试期间，委托安徽文竹环境科技有限责任公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。

- 10.3结论

项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已取得排污许可证，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。