安徽鑫舟科技有限公司

瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目

竣工环境保护阶段性验收报告

安徽鑫舟科技有限公司

2023年11月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位 | 安徽鑫舟科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | / |
| 传真： | / |
| 邮编： | 237300 |
| 地址： | 安徽舒城经济开发区杭埠园区 |

目录

第一章 验收项目概况	1

1.1、项目简介	1

1.2、项目立项过程	1

1.3、验收工作由来	2

第二章 验收依据	3

2.1环境保护国家相关法律法规	3

2.2验收相关文件、条例、通知等	3

2.3开展验收工作相关文件	3

第三章 工程建设情况	4

3.1 项目基本情况	4

3.2 建设内容	5

3.3主要原辅材料及能源消耗	11

3.4 水源及水平衡	19

3.5生产工艺	24

3.6 项目变动情况	21

第四章 环境保护设施	35

4.1污染物治理/处置设施	35

4.2其他环保设施	30

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	37

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	42

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	42

5.2关于项目环境影响报告书的批复	45

第六章 验收执行标准	49

6.1 环境空气质量标准	43

6.2 地表水环境质量标准	50

6.3 地下水环境质量标准	50

6.4 声环境质量标准	50

6.5 土壤环境质量标准	50

6.6 水污染物排放标准	52

6.7 废气污染物排放标准	46

6.8 噪声排放标准	54

6.9 固体废物污染控制标准	54

6.10 总量控制指标	54

第七章 验收监测内容	55

7.1 废气监测	49

7.2 废水监测	57

7.3 噪声监测	50

第八章 质量保证和质量控制	58

8.1监测分析方法	58

8.2 监测分析方法	50

第九章  验收监测结果	60

9.1生产工况	60

9.2环境保护设施调试效果	60

9.3工程建设对环境的影响	70

第十章  验收监测结论	72

10.1环境保护设施调试结果	72

10.2 工程建设对环境的影响	73

第一章 验收项目概况

1.1、项目简介

安徽鑫舟科技有限公司成立于2022年10月，位于安徽舒城经济开发区杭埠园区，主要从事于汽车零部件制造，2023年1月，投资50000万元在安徽舒城经济开发区杭埠园区产投产业园租赁F区F2栋厂房建设安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目，于2023年8月24日取得六安市生态环境局关于《安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]27号）。该项目租赁面积12904.53m2，设置内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条、静电喷塑生产线1条、电泳线1条，同时在生产车间内建设密闭化学品存放间，项目建成后可生产格栅3万套/年、尾门装饰板0.2万件/年、前后保下装饰板3.2万套/年、尾翼0.25万件/年、门外防擦条0.2万套/年、雾灯装饰板0.3万套/年、门槛0.25万件/年、裙边0.25万套/年、充电盖板0.25万件/年、天窗支架0.1万套/年、车厢配件2万套/年。

1.2、项目立项过程

（1）2023年1月11日，安徽鑫舟科技有限公司取得杭埠开发区经贸发展分局下达的“瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目”备案表（项目编码2212-341599-04-01-293505）。

- 2023年2月13日，委托安徽锦环环境有限公司承担“瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目”环境影响评价工作，并编制了该项目的环境影响报告书《安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目环境影响报告书》。

- 2023年8月24日，取得六安市生态环境局关于《安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目环境影响报告书的批复》（六环评[2023]27号）。

- 2023年8月31日，安徽鑫舟科技有限公司开工建设；

- 2023年9月30日，安徽鑫舟科技有限公司内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条，基础设备及相关污染防治设备安装调试完毕，同时开展阶段性竣工环境保护验收工作。

1.3、验收工作由来

（1）根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。

第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保 护设施应当分期验收”。

（2）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第五条：“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告”。因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年9月安徽鑫舟科技有限公司组织开展“瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目（阶段性）”自主验收工作，于2023年11月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽诚诺检测科技有限公司于2023年11月1日-3日进行现场采样监测，在此基础上于11月17号完成验收监测报告。

本次竣工环境保护验收内容主要包括：

（1）有组织废气及厂界无组织废气监测；

（2）生活污水监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）厂区一般工业固体废物和危险废物污染控制措施落实情况；

（5）环评报告书及其批复文件相关环保措施及环境管理要求落实情况。

第二章 验收依据

## 2.1环境保护国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

## 2.2验收相关文件、条例、通知等

（1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

（2）原国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

（3）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。

## 2.3开展验收工作相关文件

（1）安徽鑫舟科技有限公司编制的《瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目环境影响报告书》，2023年8月24日；

（2）舒城县环境保护局关于“安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目环境影响报告书的批复”，（六环评[2023]27号）；

（3）2023年11月16日，完成安徽鑫舟科技有限公司排污许可证申请，实行简化管理，排污许可证编号为91341523MA8PMCY62Q001Q。

（4）验收监测方案；

（5）检测报告—废水、废气及噪声。

第三章 工程建设情况

## 3.1 项目基本情况

（1）建设单位：安徽鑫舟科技有限公司

（2）项目名称：瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目

（3）项目性质：新建

（4）投资总额：环评申报总投资为50000万元，申报环保投资279.1万；

实际总投资35412万元，实际环保投资260万。

（5）建设地点：安徽舒城经济开发区杭埠园区产投产业园F区F2栋厂房，厂区中心点坐标为：117°08′53.35″E，31°31′17.60″N 。

（6）职工定员、生产班制：环评规划劳动定员60人，三班制，7小时/班，年工作天数250天，提供三餐，不提供住宿；

员工30人，三班制，7小时/班，年工作天数250天，提供三餐，不提供住宿。

（7）周边环境：本项目位于安徽舒城经济开发区杭埠园区产投产业园F2栋厂房，北侧距生产厂房134m处为梅林村，西南侧距生产厂房1150m处为中心小学，西南侧距生产厂房498m处为南涵上城，西南侧距生产厂房1100m处为金湾新村，南侧距生产厂房550m处为阳光花园。

3.2 建设内容

环评申报内容：总投资50000万元，其中环保投资279.2万元。总建筑面积约12904.53m2。主要建设内容：租赁产投产业园F区F2栋厂房面积12904.53m2，在生产厂房1F内设置内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条、静电喷塑生产线1条、电泳线1条，项目建成后可生产格栅3万套/年、尾门装饰板0.2万件/年、前后保下装饰板3.2万套/年、尾翼0.25万件/年、门外防擦条0.2万套/年、雾灯装饰板0.3万套/年、门槛0.25万件/年、裙边0.25万套/年、充电盖板0.25万件/年、天窗支架0.1万套/年、车厢配件2万套/年。

项目现阶段实际建设：项目选址与环评申报一致，设置内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条，电泳线、静电喷塑生产线暂未建设，现阶段可生产格栅3万套/年、尾门装饰板0.2万件/年、前后保下装饰板3.2万套/年、尾翼0.25万件/年、门外防擦条0.2万套/年、雾灯装饰板0.3万套/年、门槛0.25万件/年、裙边0.25万套/年、充电盖板0.25万件/年。

项目区环评工程内容与实际工程内容对照表见下表3.1：

表3.1环评工程内容与实际工程内容对照表

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 环评提及内容及规模 |  | 实际建设情况及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 内外饰件自动涂装线 |  | 位于生产车间内1F西侧，设置内外饰件自动涂装线1条，生产线密闭并配套负压系统，内设底漆喷房1间、底漆流平室1间，色漆喷房2间、色漆流平室1间，清漆喷房1间、清漆流平室1间等 |  | 与环评一致，位于生产车间内1F西侧，占地面积1536m2，设置内外饰件自动涂装线1条，生产线密闭并配套负压系统，内设底漆喷房1间、底漆流平室1间，色漆喷房2间、色漆流平室1间，清漆喷房1间、清漆流平室1间等 |
|  |  | 内外饰件平面涂装线 |  | 位于生产车间内1F西侧，设置自动喷漆线1条、人工喷涂生产线1条，生产线密闭并配套负压系统，内设干式喷漆房2间、供漆喷枪系统2套、烘干室2间等 |  | 与环评一致，位于生产车间内1F西侧，占地面积363m2，设置自动喷漆线1条、人工喷涂生产线1条（废气治理设施独立收集、处理、排放），生产线密闭并配套负压系统，内设干式喷漆房2间、供漆喷枪系统2套、烘干室2间等 |
|  |  | 静电喷塑生产线 |  | 位于生产车间内1F东侧，在密闭的喷粉室内设1条静电喷塑生产线，配套“旋风+滤筒”双级粉末回收系统 |  | 暂未建成，不在本次验收范围内 |
|  |  | 电泳生产线 |  | 位于生产车间内1F南侧，设1条电泳生产线，电泳线包含脱脂、水洗、硅烷、水洗、电泳、固化等工段 |  | 暂未建成，不在本次验收范围内 |
|  |  | 注塑区 |  | 位于在生产车间1F东北侧，设置注塑机2台、破碎机1台，使用ABS、PP塑料粒子作为原料 |  | 与环评一致，位于在生产车间1F东北侧，设置注塑机2台，破碎机未建设，使用ABS、PP塑料粒子作为原料 |
|  |  | 五金加工区 |  | 位于生产车间内1F西北侧，主要设置切割、剪板、折弯等机加工设备，使用镀锌钢板、型材、铁板进行机加工 |  | 暂未建成，不在本次验收范围内 |
| 2 | 辅助工程 | 办公区 |  | 位于生产车间2F，用于员工办公 |  | 位于生产车间2F，用于员工办公 |
|  |  | 食堂 |  | 位于生产车间1F东北侧，提供员工三餐 |  | 位于生产车间1F东北侧，提供员工三餐 |
| 3 | 储运工程 | 原料区 |  | 位于生产车间南侧（中间），使用面积400m2 |  | 位于生产车间1F南侧（中间），使用面积400m2 |
|  |  | 化学品仓库 |  | 位于生产车间北侧，使用面积100m2，化学品仓库密闭建设 |  | 位于生产车间1F北侧，使用面积100m2，化学品仓库密闭建设 |
|  |  | 成品区 |  | 位于生产车间中部，使用面积500m2 |  | 位于生产车间1F中部，使用面积500m2 |
|  |  | 模具库 |  | 位于内外饰件自动涂装线东侧，使用面积64m2 |  | 位于1F内外饰件自动涂装线东侧，使用面积64m2 |
| 4 | 公用工程 | 给水工程 |  | 本项目供水由市政供水管网统一供应 |  | 本项目供水由市政供水管网统一供应 |
|  |  | 排水工程 |  | 雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网汇入周边市政雨水管网，污水经厂区预处理达标后接市政污水管网纳入杭埠镇污水处理厂处理最终排入民主河 |  | 雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网汇入周边市政雨水管网，污水经厂区隔油池、化粪池预处理达标后接市政污水管网纳入杭埠镇污水处理厂处理最终排入民主河 |
|  |  | 纯水 |  | 纯水制备区位于生产车间内，纯水机1套，采用砂滤+炭虑+一级RO+二级RO工艺，稳定产纯水3t/h |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  | 天然气热水锅炉 |  | 在电泳线配置天然气热水锅炉1台，0.5t/h，预脱脂、脱脂、电泳槽加热采用天然气热水锅炉进行供热，采用市政供气管道供气，年用天然气量21.07万m³ |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  | 热风炉 |  | 在内外饰件自动涂装线、电泳线（电泳固化工段）、静电喷涂线各配置天然气热风炉1台，年用天然气量205万m³ |  | 在内外饰件自动涂装线配置天然气热风炉1台，年用天然气量70万m³ |
|  |  | 压缩空气 |  | 设置空压机3台，单机组功率75kw（主电机功率70kw，风扇电机功率5kw），配套压缩储罐3个，额定能力20m3/min，合计设计能力为40m3/min，为生产设备运行提供压缩空气动力 |  | 设置空压机2台，单机组功率75kw（主电机功率70kw，风扇电机功率5kw），配套压缩储罐2个，额定能力20m3/min，合计设计能力为40m3/min，为生产设备运行提供压缩空气动力 |
|  |  | 循环水系统 |  | 注塑机运行过程中需对模具及油压管路进行间接冷却，每台注塑机内含有水箱及水管；项目设1台循环冷却塔，循环量为40m3/h，冷却水循环使用，不外排，定期进行补充损耗水量 |  | 注塑机运行过程中需对模具及油压管路进行间接冷却，每台注塑机内含有水箱及水管；项目设1台循环冷却塔，循环量为40m3/h，冷却水循环使用，不外排，定期进行补充损耗水量 |
|  |  | 供电工程设置两台变压器，功率为2000KVA，用电量1500万kW•h/a |  | 设置两台变压器，功率为2000KVA，用电量700万kW•h/a |  |  |
| 5 | 环保 工程 | 废气处理工程 | 注塑次品破碎粉尘 | 设置密闭破碎间1间，在破碎机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 注塑废气与危废暂存库废气 | 危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA002对外排放 |  | 废气处理措施与环评一致，注塑机上方安装有集气罩，危险废物贮存库密闭，产生的废气经负压收集和集气罩收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 喷涂废气 | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放 |  | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线的自动喷漆线废气处理措施与环评一致：设置负压密闭间，产生的废气经漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒排放； 内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线配套干式过滤纸盒+过滤纤维网及负压集气系统，废气收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 天然气锅炉废气 | 天然气锅炉安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒DA004对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 电泳线废气 | 热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 切割下料、打磨、喷砂废气、焊接烟尘 | 设置密闭打磨间、密闭喷砂房各1间，喷砂机、打磨间配置负压集气管道，同时在切割下料工段配置负压集气管道，焊接工段处设置集气罩，喷砂粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和切割下料粉尘经负压收集后使用布袋除尘器处理达标通过15m高排气筒DA006对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 喷塑粉尘 | 喷粉粉尘经设备自带“旋风+滤筒”双级粉末回收后再使用布袋除尘器处理后，尾气经15m高排气筒DA007对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 喷塑固化废气与天然气热风炉废气 | 喷塑固化热源采用天然气热风炉供热，天然气热风炉安装低氮燃烧设备1套，固化废气使用固化通道收集后汇合天然气燃烧燃气通过负压集气管道进入二级活性炭吸附处理后，尾气通过15米高排气筒DA008对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 污水处理站、污泥干化间恶臭 | 污水各处理单元、污泥干化间密闭，并对每个污水处理单元和污泥干化间配置负压集气管道，恶臭集中收集后通过碱液吸收处理达标后通过15m高排气筒DA009对外排放 |  | 暂未建设，不在本次验收范围内 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 使用油烟净化器处理后经油烟管道引至食堂顶部排放 |  | 使用油烟净化器处理后经油烟管道引至食堂顶部排放 |
|  |  | 废水处理工程 | 废水处理工程 | 脱脂后清洗废水、硅烷后清洗废水、电泳后清洗废水经规模为35m3/d的厂区自建污水处理站（污水处理工艺：调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+沉淀）处理达标后汇合经隔油池、化粪池预处理达标的生活污水一并排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河 |  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理达标排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河 |
|  |  | 噪声处理工程 | 噪声处理工程 | 应选用低噪声设备，加强厂区绿化，对风机等高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减震等措施 |  | 选用低噪声设备，加强厂区绿化，对风机等高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减震等措施 |
|  |  | 固废处置工程 | 固废处置工程 | 危险废物 | 固废分类收集，新建50m2危废贮存库（10m×5m×5m），位于生产车间北侧，漆雾过滤模组更换的滤芯、废液压油、废活性炭、槽渣、废弃的含油棉纱和手套、漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、液压油桶、废油漆沾染物、脱脂剂桶、硅烷剂桶、电泳漆及其添加剂桶、喷枪及管道清洗废液、更换的沸石吸附材料集中分类收集后交由有资质的单位进行处置，危废贮存库密闭建设，储存过程产生的废气经负压集气管道收集二级活性炭处理后，尾气通过排气筒DA002对外排放 | 现阶段企业刚开始投产，未产生相应的危险废物，相关危险废物配套设施已建成，设有1处危险废物贮存库，位于生产车间1F北侧，占地面积25m2，粘贴有危险废物标识标牌、环保管理制度牌等，贮存库内分区设置，配套相关的台账、电子秤等设施，生产过程中产生的各类危险废物集中分类收集在危险废物贮存库内，已与合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司两危废处置单位签订协议。 |
|  |  |  |  | 一般工业固体废物 | 在生产车间建立100m2一般工业固体废物暂存场所1座，废包装材料、钢材边角料、焊渣、纯水制备废过滤材料等集中收集后存放于一般工业固体废物暂存场所内，定期资源外售或综合利用 | 设有1处一般工业固体废物暂存场所，位于车间1F西侧，占地面积100m2，生产过程中产生的一般工业固体废物集中分类收集在一般工业固体废物暂存场所内，定期资源外售 |
|  |  |  |  | 生活垃圾交由环卫部门清运 |  | 生活垃圾交由环卫部门清运 |
|  |  | 地下水 防渗工程 | 地下水 防渗工程 | 按分区防渗要求，落实不同区域的防渗措施；其中重点防渗区包括：化学品仓库、涂装生产线、危废暂存库、事故水池、废水处理设施及管道 |  | 化学品仓库、涂装生产线、危废暂存库、事故水池、废水处理设施及管道已按照环评批复要求进行了重点防渗处置 |
|  |  |  |  | 一般防渗区包括：除化学品仓库、涂装生产线、危废暂存库、事故水池以外的区域 |  | 与环评一致 |
|  |  |  |  | 跟踪监测井1座：位于项目区内（117°08′54.04″E，31°31′19.61″N），井深：8m，井结构：5公分孔径PVC管成井。 |  | 已建有1处地下水跟踪井，位于厂区南侧 |
|  |  | 土壤污染防治 | 土壤污染防治 | 在厂区危废库附近设置跟踪监测点，每5年监测1次 |  | 与环评一致 |
|  |  | 环境风险防范和应急 | 环境风险防范和应急 | 五金加工区各机加工设备设置收油底座，编制事故应急预案和备案，加强应急演练和培训，与区域应急预案联动，设置130m3事故应急池1座，并设置事故切断设施，危废贮存库、化学品仓库设置围堰及可燃气体报警器。 |  | 已编制应急预案，应急预案编号为341523-2023-0501-L |

3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料及能源消耗详见表3.2：

表3.2   主要原辅材料及能源消耗一览表

| 项目名称 | 序号 | 物料名称 | 环评申报年耗量（t/a） | 现阶段实际年耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1 | 底漆 | 2.4 | 2.385 |
|  | 2 | 底漆稀释剂 | 0.72 | 0.71 |
|  | 3 | 色漆 | 4.02 | 4.22 |
|  | 4 | 色漆稀释剂 | 1.61 | 1.53 |
|  | 5 | 清漆 | 3.68 | 3.68 |
|  | 6 | 清漆稀释剂 | 0.37 | 0.37 |
|  | 7 | 清漆固化剂 | 1.40 | 1.36 |
|  | 8 | 底漆 | 61.61 | 60.98 |
|  | 9 | 色漆 | 81.66 | 81.6 |
|  | 10 | 乳液 | 29 | 28.99 |
|  | 11 | 色浆 | 0.6 | 0.598 |
|  | 12 | 添加剂 | 0.4 | 0.405 |
|  | 13 | 喷枪管道清洗剂 | 20 | 19.876 |
|  | 14 | 聚丙烯颗粒 | 170 | 168 |
|  | 15 | ABS颗粒 | 150 | 148.9 |
|  | 16 | 石蜡 | 0.02 | 0 |
|  | 17 | 天然气 | 226.07万m3/a | 70万m3/a |
| 能源 资源 | 1 | 电 | 1500万kW·h/a | 700万kW·h/a |
|  | 2 | 水 | 31822.5m3/a | 16125m3/a |

本项目主要生产设备详见表3.3：

表3.3  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 环评申报数量 | 现阶段数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内外饰件自动涂装线 |  |  |  |  |
| 1 | 底漆喷房 | W5000*L3670*H9480 | 套 | 1 | 1 |
| 2 | 底漆流平室 | W2000*L11300*H2600 | 套 | 1 | 1 |
| 3 | 色漆喷房1# | W8000*L3670*H9480 | 套 | 1 | 1 |
| 4 | 色漆喷房2# | W5000*L3670*H9480 | 套 | 1 | 1 |
| 5 | 色漆流平室 | W2000*L13500*H2600 | 套 | 1 | 1 |
| 6 | 清漆喷房 | W8000*L3670*H9480 | 套 | 1 | 1 |
| 7 | 清漆流平室 | W2000*L17550*H2600 | 套 | 1 | 1 |
| 8 | 天然气热风炉 | 200m3/h | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 风冷室 | W2900*L6500*H2950 | 套 | 1 | 1 |
| 10 | 水冷冷水机组 | / | 式 | 1 | 1 |
| 11 | 清漆自循环送风箱 | W2670*L6700*H3100 | 套 | 1 | 1 |
| 12 | 色漆1#自循环送风箱 | W2670*L6700*H3100 | 套 | 1 | 1 |
| 13 | 底漆自循环送风箱 | W2670*L6700*H2490 | 套 | 1 | 1 |
| 14 | 色漆2#自循环送风箱 | W2670*L6700*H2490 | 套 | 1 | 1 |
| 15 | 喷漆室补鲜风送风箱 | W2670*L6990*H1845 | 套 | 1 | 1 |
| 17 | 抛光打蜡机 | / | 台 | 1 | 0 |
| 二 | 注塑区 |  |  |  |  |
| 18 | 注塑机 | 1900T | 台 | 1 | 1 |
| 19 | 注塑机 | 1600T | 台 | 1 | 1 |
| 20 | 冷却水塔 | 40m3/h | 台 | 1 | 1 |
| 21 | 破碎机 | / | 台 | 1 | 0 |
| 三 | 内外饰件平面涂装线 |  |  |  |  |
| a | 自动平面喷漆线 |  |  |  |  |
| 22 | 干式喷漆室 | W2000*D4700*H4700（mm） | 套 | 2 | 2 |
| 23 | 单滑台+机器人固定支架+供漆及喷枪系统 |  | 套 | 2 | 2 |
| 24 | 在线静电除尘系统 | L3500*W990*H700（mm） | 套 | 1 | 1 |
| 25 | 烘干炉系统（电加热） | L18000*W990*H600（mm） | 套 | 1 | 1 |
| b | 手动喷涂生产线 |  |  |  |  |
| 26 | 干式喷漆室 | W2000*D4700*H4700（mm） | 套 | 2 | 2 |
| 27 | 在线静电除尘系统 | L3500*W1060*H700（mm） | 套 | 1 | 1 |
| 28 | 烘干炉系统（电加热） | L8000mm*W1060*H600（mm） | 套 | 1 | 1 |
| 辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 29 | 空压机 | / | 台 | 3 | 2 |
| 30 | 风机 | / | 台 | 6 | 6 |

本项目主要产品方案详见表3.4：

表3.4主要产品方案一览表

| 序号 | 产品 |  |  | 环评申报生产规模 | 现阶段生产规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品类别 |  | 单位 |  |  |
| 1 | 喷漆类产品 | 格栅 | 万套/年 | 3.0 | 2.94 |
| 2 |  | 尾门装饰板 | 万件/年 | 0.2 | 0.2 |
| 3 |  | 前后保下装饰板 | 万套/年 | 3.2 | 3.202 |
| 4 |  | 尾翼 | 万件/年 | 0.25 | 0.25 |
| 5 |  | 门外防擦条 | 万套/年 | 0.2 | 0.198 |
| 6 |  | 雾灯装饰板 | 万套/年 | 0.3 | 0.3 |
| 7 |  | 门槛 | 万件/年 | 0.25 | 0.26 |
| 8 |  | 裙边 | 万套/年 | 0.25 | 0.256 |
| 9 |  | 充电盖板 | 万件/年 | 0.25 | 0.24 |
| 10 | 喷塑类产品 | 车厢配件 | 万套/年 | 2.0 | 0 |
| 11 | 电泳类产品 | 天窗支架 | 万套/年 | 0.1 | 0 |

3.4 水源及水平衡

现阶段本项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水包括冷却塔循环冷却用水、中央空调水冷水机组用水。无生产废水产生，仅产生生活污水。

产生的废水有职工生活污水。

（1）用水环节

①冷却塔循环冷却用水

本项目注塑机采用冷却塔循环冷却水冷却，冷却塔设1台，循环量为40m3/h，冷却水不直接接触物料，循环使用，定期补充。冷却塔循环补水量为16.8m3/d，4200m3/a。

②生活用水

项目全厂定员30人，均为非住宿人员，生活用水量为1.8m3/d，450m3/a。

③中央空调水冷水机组用水

本项目设置中央空调水冷冷水机组1台，用于对烘干后的喷漆件进行降温。

本项目使用的中央空调水冷冷水机组冷凝循环水量为217.8m3/h，4573.8m3/d，补充水量为2.1m3/h，44.1m3/d，年用水量万11025m3/a，无废水产生。

（2）排水环节

①生活污水

生活污水产生量为1.53m3/d，382.5m3/a。

本项目全厂水量平衡见下图所示

1.8

16.8

44.1

中央空调水冷水机组用水

生活用水

冷却塔循环冷却用水

0.276

生活用水

1.536

隔油池、化粪池

杭埠镇污

水处理厂

民主河

44.1

4573.8

冷凝

4573.8

16.8

40

1.536

新鲜水62.7

图3.4：项目区水量平衡图（单位：t/d）

3.5生产工艺

3.5.1喷漆类产品生产工艺流程

喷漆类产品为格栅、前后保下装饰板、尾翼、雾灯装饰板、门槛、裙边、充电盖板、尾门装饰板、门外防擦条等。

（1）内外饰件自动涂装线生产工艺流程如下：入库。

说明：①G：废气   S：固体废弃物   N：噪声

②本条生产线油性漆与水性漆根据客户需要搭配喷涂。

图3.5-1  内外饰件自动涂装线生产工艺流程图

工艺流程说明：

产品为格栅、前后保下装饰板、尾翼、雾灯装饰板、门槛、裙边、充电盖板。

（1）注塑及冷却

塑料粒子PC/PP/ABS领至原料区备用，螺杆和料筒用压缩空气吹扫干净后，将安装好的注塑模具进行预热，加入塑料粒子并进行烘干（85℃），通过螺旋输送进入注塑机中，设定注塑机相关的工艺参数（注塑温度250~300℃，采用电加热的方式），进行注塑并保压，待注塑件成型后通过循环冷却水间接冷却，修整好后的注塑产品包装后入库。

注塑工段产生注塑废气G1及注塑件次品S1。

（2）调漆

本条生产线使用五种涂料，分别为水性底漆、水性色漆、溶剂型底漆、溶剂型色漆、溶剂型清漆。其中水性底漆、水性色漆为成品漆，直接使用即可，无需调配；溶剂型底漆、溶剂型色漆、溶剂型清漆需要调配。

调漆工序均在单独设置的调漆间内进行，溶剂型底漆调漆工艺使用溶剂型底漆、稀释剂，调配比例为10:3；溶剂型色漆调漆工艺使用溶剂型色漆、溶稀释剂，调配比例为10:4；溶剂型清漆调漆工艺使用溶剂型清漆、稀释剂、固化剂，调配比例为100:38:10，称重后机器搅拌待用。

不同的油漆使用不同的油漆罐单独存储循环使用，油漆管路输送系统为密闭循环系统。机器人根据生产计划，不同颜色的需求油漆自动选取不同罐体油漆进行喷涂使用，换色阀前端一一对应，换色阀后端的管道采用清洗剂清洗。

调漆开罐过程会产生调漆废气G2，换色阀后端的管道清洗和喷枪清洗过程会产生废溶剂S2。

（3）喷涂底漆

底漆通过管道输送至喷漆房内，通过机械臂对工件进行底漆喷涂，喷涂采用机器人喷涂方式，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热，此工段产生有机废气（G3）、漆料包装桶（S3）。

（4）底漆流平

底漆喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔，流平过程中会产生挥发性有机废气G4。

（5）喷涂色漆

色漆通过管道输送至喷漆房内，通过机械臂对前处理后的零件进行色漆喷涂。喷涂采用机器人喷涂方式，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热，并采用高压细水雾系统作为消防系统，集中控制。

此工段产生有机废气（G5）、漆料包装桶（S4）。

（6）色漆流平

色漆喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔。

流平过程中会产生挥发性有机废气G6。

（7）清漆喷涂

清漆通过管道输送至喷漆房内，通过机械臂对前处理后的零件进行清漆喷涂。喷涂采用机器人喷涂方式，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热。

此工段产生有机废气（G7）、漆料包装桶（S5）。

（8）清漆流平

清漆喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔。

流平过程中会产生有机废气G8。

（9）烘干

清漆流平完毕后，将产品放在烘干房内烘干，烘干过程中会产生挥发性有机废气G9。

（10）天然气热风炉供热

首先燃气通过热风炉燃烧，产生高温热气，热风炉将高温热气的热量传导给被加热的空气，经过空气换热后的高温热气降温后排出。在这个过程中，燃料经燃烧反应后得到的高温燃烧气体进一步与外界空气接触，混合到特定温度后直接进入烘干室，与被干燥物料相接触，加热、蒸发，达到干燥产品的目的。

天然气热风炉供热过程中产生燃烧废气G10。

（11）修补

涂装后对产品进行检验，约2%的工件需要进行点补。

（12）冷却

产品烘干后使用项目配置的中央空调水冷冷水机组进行供冷降温，冷却后得到产品。

（2）内外饰件平面涂装线（自动喷漆线）生产工艺流程如下：

说明：①G：废气   S：固体废弃物

②本条生产线油性漆与水性漆根据客户需要搭配喷涂。

图3.5-2  内外饰件平面涂装线（自动喷漆线）生产工艺流程图

产品尾门装饰板

（1）注塑及冷却

塑料粒子PC/PP/ABS领至原料区备用，螺杆和料筒用压缩空气吹扫干净后，将安装好的注塑模具进行预热，加入塑料粒子并进行烘干（85℃），通过螺旋输送进入注塑机中，设定注塑机相关的工艺参数（注塑温度250~300℃，采用电加热的方式），进行注塑并保压，待注塑件成型后通过循环冷却水间接冷却，修整好后的注塑产品包装后入库，此工段产生注塑废气G11及注塑件次品S7。

（2）调漆

本项目生产线使用涂料调漆与内外饰件自动涂装线相同。

调漆开罐过程会产生调漆废气G12，换色阀后端的管道清洗和喷枪清洗过程会产生废溶剂S8。

（3）喷涂底漆

底漆通过管道输送至喷漆房内，通过机械臂对工件进行底漆喷涂，喷涂采用机器人喷涂方式，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热，此工段产生有机废气（G13）、漆料包装桶（S9）。

（4）底漆流平

底漆喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔，流平过程中会产生挥发性有机废气G14。

（5）面漆喷涂

清漆通过管道输送至喷漆房内，通过机械臂对前处理后的零件进行清漆喷涂。喷涂采用机器人喷涂方式，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热，此工段产生有机废气（G15）、漆料包装桶（S10）。

（6）面漆流平

清漆喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔，流平过程中会产生有机废气G16。

（7）烘干

清漆流平完毕后，将产品放在烘干房内烘干，采用电加热，烘干过程中会产生挥发性有机废气G17。

（8）修补

涂装后对产品进行检验，2%的工件需要进行点补。

（9）冷却

产品烘干后使用项目配置的中央空调水冷冷水机组进行供冷降温，冷却后得到产品。

（3）内外饰件平面涂装线（人工喷涂生产线）生产工艺流程如下：

说明：①G：废气   S：固体废弃物

②本条生产线油性漆与水性漆根据客户需要搭配喷涂。

图3.5-3  内外饰件平面涂装线（人工喷涂生产线）生产工艺流程图

工艺流程说明：

产品为门外防擦条。

（1）注塑及冷却

塑料粒子PC/PP/ABS领至原料区备用，螺杆和料筒用压缩空气吹扫干净后，将安装好的注塑模具进行预热，加入塑料粒子并进行烘干（85℃），通过螺旋输送进入注塑机中，设定注塑机相关的工艺参数（注塑温度250~300℃，采用电加热的方式），进行注塑并保压，待注塑件成型后通过循环冷却水间接冷却，修整好后的注塑产品包装后入库，注塑工段产生注塑废气G18及注塑件次品S12。

（2）调漆

本项目生产线使用涂料调漆与内外饰件自动涂装线相同。

调漆开罐过程会产生调漆废气G19，换色阀后端的管道清洗和喷枪清洗过程会产生废溶剂S13。

（3）人工喷涂

涂料通过管道输送至喷漆房内，工人手持喷枪对工件进行喷涂，喷漆室采用上送风、下排风的干式喷漆室，送风为经过初、中过滤的空调风，空调冬季考虑加热，此工段产生有机废气（G20）、漆料包装桶（S14）。

（4）流平

喷涂后的零部件进入流平间，流平时间为5~8min，流平温度25℃，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔，流平过程中会产生挥发性有机废气G21。

（5）烘干

清漆流平完毕后，将产品放在烘干房内烘干，烘干过程中会产生挥发性有机废气G22。

（6）烘干冷却使用项目配置的中央空调水冷冷水机组进行供冷降温，此工段会产生不合格品S15。

3.6 项目变动情况

（1）是否涉及重大变更

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。现将本项目变动情况列表如下：

表3.5 项目变更一览表

| 项目 |  | 环评设计 | 验收阶段 | 变更情况 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷涂废气 | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放 | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线的自动喷漆线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放； | 原设计内外饰件平面涂装线收集的所有有组织废气经6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放。环评设计内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线使用时间为5250h/a,实际使用时间为750h/a，由于实际使用时间较少，现将内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线有组织废气使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放 | 经二级活性炭装置处理后，人工喷涂生产线废气可达标排放（详见监测报告），未造成环境影响 |
|  |  |  | 内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线密闭，并配套过滤膜及负压集气系统，废气收集后使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放 |  |  |

经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。

四、项目阶段性验收情况说明

根据建设项目环境保护管理条例第十八条：分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

规划建设内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条、静电喷塑生产线1条、电泳线1条。其中喷塑生产线、电泳生产线未建设，故为阶段性验收。

- 第四章 环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

（1）废水

- 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河。

- （2）废气

- 1、人工喷涂生产线废气

- 内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线密闭，并配套过滤膜及负压集气系统，废气收集后使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放

- 2、自动喷涂废气

- 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线的自动喷漆线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放；

- 3、注塑废气与危废暂存库废气

- 危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放；

（3）噪声

本项目运营期噪声源强主要来自各种生产机械设备运转产生的机械噪声，如风机、空压机等，产生噪声级别在70~85dB(A)之间。已从声源上降低噪声，在噪声传播途径上降低噪声，将噪声控制在合理范围之内，噪声达标排放。

（4）固体废物

本项目产生固体废物分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固体废物主要为注塑不合格品，一般工业固体废物中收集后存放于一般工业固体废物储存场所定期综合利用或外售。

危险废物主要为管道喷枪废清洗溶剂、漆桶、废油漆沾染物、废矿物油、废矿物油桶、含油棉纱、手套、漆雾过滤模组更换的滤芯、废活性炭、气浮渣、更换的沸石吸附材料。现阶段企业刚开始投产，未产生相应的危险废物，相关危险废物配套设施已建成，设有1处危险废物贮存库，位于生产车间1F北侧，占地面积25m2，粘贴有危险废物标识标牌、环保管理制度牌等，贮存库内分区设置，配套相关的台账、电子秤等设施，生产过程中产生的各类危险废物集中分类收集在危险废物贮存库内已与合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司两危废处置单位签订协议。

生活垃圾主要为职工办公产生的生活垃圾，在厂区集中收集后委托环卫部门统一清运。

（5）地下水及土壤污染防治措施

1、源头控制措施

源头控制主要包括各类废物循环利用的具体方案，减少污染排放量；提出工艺、管道、设备污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将跑、冒、滴、漏降到最低限度。

危废经收集后送厂区危废暂存库，一般工业固体废物经收集后送厂区固废间暂存；设备、管道等连接处均应按照符合技术规范的连接系统，切实控制跑、冒、滴、漏。

2、分区防控措施

防止地下水污染的有效控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容：一是全厂污染区参照防渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。

根据项目区域各生产功能单元可能对地下水造成污染的程度，已将区域划分为污染重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

- 4.2其他环保设施

（1）环境风险防范设施

本项目制定了环境保护管理制度，加强生产、安全和环境管理，确保各类生产和环保设施同步正常运转，杜绝污染事件的发生，满足环境保护的规定和要求；落实了环境影响报告书提出的各项环保对策要求，目前项目已于2023年10月30日编制完成突发环境事件应急预案，应急预案编号为341523-2023-0501-L。

（2）环境防护距离落实情况

本次项目环境防护距离以生产厂房为起点的100m防护距离要求执行，

项目环境防护距离范围内无居民点、学校等环境敏感点。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资35412万元，实际环保投资260万。本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照见下表：

表4.1 本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保工程内容 | 规划投资 （万元） | 环保工程内容 | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托产投产业园已建隔油池、化粪池 | / | 依托产投产业园已建隔油池、化粪池 | / |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS、氟化物 | 脱脂后清洗废水、硅烷后清洗废水、电泳后清洗废水经规模为35m3/d的厂区自建污水处理站（污水处理工艺：调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+沉淀）处理达标后排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河 | 40 | 暂未建设 | 0 |
| 废气 | 注塑次品破碎粉尘 | 颗粒物 | 设置密闭破碎间1间，在破碎机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放 | 6 | 暂未建设 | 0 |
|  | 注塑废气与危废暂存库废气 | VOCs | 危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA002对外排放 | 8 | 危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放 | 13 |
|  | 喷涂废气 | VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、SO2、NOX | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放 | 70 | 内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线自动喷漆线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放； | 85 |
|  |  |  |  |  | 内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线密闭，并配套过滤膜及负压集气系统，废气收集后使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放 | 17.5 |
|  | 天然气锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 天然气锅炉安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒DA004对外排放 | 2 | 电泳生产线暂未建设 | / |
|  | 电泳线废气 | VOCs | 热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放 | 15 | 电泳生产线暂未建设 | / |
|  | 喷塑固化废气与天然气热风炉废气 | VOCs、颗粒物、SO2、NOX | 喷塑固化热源采用天然气热风炉供热，天然气热风炉安装低氮燃烧设备1套，固化废气使用固化通道收集后汇合天然气燃烧燃气通过负压集气管道进入二级活性炭吸附处理后，尾气通过15米高排气筒DA008对外排放 | 8 | 静电喷塑生产线暂未建设 | / |
|  | 切割下料、打磨、喷砂废气、焊接烟尘 | 颗粒物 | 设置密闭打磨间、密闭喷砂房各1间，喷砂机、打磨间配置负压集气管道，同时在切割下料工段配置负压集气管道，焊接工段处设置集气罩，喷砂粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和切割下料粉尘经负压收集后使用布袋除尘器处理达标通过15m高排气筒DA006对外排放 | 15 | 五金加工区暂未建设 | / |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 喷粉粉尘经设备自带“旋风+滤筒”双级粉末回收后再使用布袋除尘器处理后，尾气经15m高排气筒DA007对外排放 | 5 | 静电喷塑生产线暂未建设 | / |
|  | 污水处理站、污泥干化间恶臭 | 氨、硫化氢 | 污水各处理单元、污泥干化间密闭，并对每个污水处理单元和污泥干化间配置负压集气管道，恶臭集中收集后通过碱液吸收处理达标后通过15m高排气筒DA009对外排放 | 5 | 暂未建设 | / |
| 固体废物 | 一般废物 | 生活垃圾 | 设置密闭垃圾桶，环卫部门统一清运 | 0.5 | 设置密闭垃圾桶，环卫部门统一清运 | 0.5 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 设立一般工业固体废物贮存场所，建筑面积100m2 | 1.1 | 设立一般工业固体废物贮存场所，建筑面积100m2 | 3.1 |
|  | 危险废物 |  | 设立危险废物贮存仓库，建筑面积50m2 | 5 | 设立危险废物贮存仓库，建筑面积25m2 | 7 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔音、设置基础减震，设备日常维护 | 5 | 选用低噪声设备、厂房隔音、设置基础减震，设备日常维护 | 20.4 |
| 地下水及土壤 | 重点防渗区 |  | 化学品仓库、喷涂生产线、危废暂存库、事故水池：地面采用刚性防渗结构，防渗结构型式为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm），车间内 1m 高以下的墙裙涂刷环氧树脂涂料。 | 30 | 化学品仓库、喷涂生产线、危废暂存库、事故水池：地面采用刚性防渗结构，防渗结构型式为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm），车间内 1m 高以下的墙裙涂刷环氧树脂涂料。 | 38 |
|  | 一般防渗区 |  | 采用刚性防渗结构，即采用抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）作面层，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。 | 20 | 采用刚性防渗结构，即采用抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm）作面层，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。 | 25 |
|  | 简单防渗区 |  | 采用水泥混凝土硬化。 | 10 | 采用水泥混凝土硬化。 | 10 |
|  | 跟踪监测井 |  | 井深：8m，井结构：5公分孔径PVC管成井。 | 0.5 | 井深：8m，井结构：5公分孔径PVC管成井。 | 0.5 |
| 风险 | 新建130m3事故应急池1座并做好池底防渗，编制环境风险事故应急预案。雨污排放口设置截止阀。危废库房设置围堰、集液槽，化学品仓库房设置易燃气体报警装置。 |  |  | 30 | 新建130m3事故应急池1座并做好池底防渗，编制环境风险事故应急预案。雨污排放口设置截止阀。危废库房设置围堰、集液槽，化学品仓库房设置易燃气体报警装置。 | 30 |
| 规范化排污口 | 雨污分流，废水、废气排放口设置具备采样和流量测定条件的采样口；废气排放口设置采样平台；排放口设置环境保护图形标牌；堆放场地或贮存设施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。 |  |  | 3 | 雨污分流，废水、废气排放口设置具备采样和流量测定条件的采样口；废气排放口设置采样平台；排放口设置环境保护图形标牌；堆放场地或贮存设施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。 | 8 |
| 总计 |  |  |  | 279.1 |  | 260 |

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

- 5.1.1主要结论

- 1、污染物排放情况

- （1）废水

- 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，脱脂后清洗废水、硅烷后清洗废水、电泳后清洗废水经规模为35m3/d的厂区自建污水处理站（污水处理工艺：调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+沉淀）处理达标后汇合经隔油池、化粪池预处理达标的生活污水一并排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河。

- （2）废气

- ①注塑次品破碎粉尘：设置密闭破碎间1间，在破碎机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放；

- ②注塑废气与危废暂存库废气：危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA002对外排放；

- ③喷涂废气：内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放；

- ④天然气锅炉废气：天然气锅炉安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒DA004对外排放；

- ⑤电泳线废气：热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放；

- ⑥切割下料、打磨、喷砂废气、焊接烟尘：设置密闭打磨间、密闭喷砂房各1间，喷砂机、打磨间配置负压集气管道，同时在切割下料工段配置负压集气管道，焊接工段处设置集气罩，喷砂粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和切割下料粉尘经负压收集后使用布袋除尘器处理达标通过15m高排气筒DA006对外排放。

- ⑦喷塑粉尘：喷粉粉尘经设备自带“旋风+滤筒”双级粉末回收后再使用布袋除尘器处理后，尾气经15m高排气筒DA007对外排放。

- ⑧喷塑固化废气与天然气热风炉废气：喷塑固化热源采用天然气热风炉供热，天然气热风炉安装低氮燃烧设备1套，固化废气使用固化通道收集后汇合天然气燃烧燃气通过负压集气管道进入二级活性炭吸附处理后，尾气通过15米高排气筒DA008对外排放

- ⑨污水处理站、污泥干化间恶臭：污水各处理单元、污泥干化间密闭，并对每个污水处理单元和污泥干化间配置负压集气管道，恶臭集中收集后通过碱液吸收处理达标后通过15m高排气筒DA009对外排放

- 治理措施合理可行，效果可靠，排放的各污染物浓度满足相应排放标准的要求。

- （3）噪声

- 通过合理布局，加强厂房隔声，设置减震装置等措施，本项目厂界监测点昼间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （4）固废

- 本项目一般固废包括一般工业固体废物、生活垃圾。其中一般工业固体废物设置一般固废暂存场所1处，分类收集后委外处理。生活垃圾集中收集于垃圾收集箱内，由环卫部门每日统一清运，对周边环境影响较小。

- 本项目设置危险废物仓库1座，危险废物分类收集后暂存于危废暂存库内，委托有危废处置资质的单位定期处置。

- 2、主要环境影响

- （1）环境空气影响

- ①项目所在区域为达标区域，项目建成运行后，通过采取评价提出的废气污染防治措施，各类废气污染物均可做到达标排放，根据大气环境影响估算结果，评价范围内不会出现大气污染物超标情况，区域内各污染物浓度仍能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值要求，不会改变区域内大气环境质量的现有等级。

- ②结合全厂污染物排放情况进行估算，各污染物短期贡献浓度均不超标，不需设置大气环境防护距离。

- （2）地表水环境影响

- 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，脱脂后清洗废水、硅烷后清洗废水、电泳后清洗废水经规模为35m3/d的厂区自建污水处理站（污水处理工艺：调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+沉淀）处理达标后汇合经隔油池、化粪池预处理达标的生活污水一并排入杭埠镇污水处理厂，最终处理达标后排入民主河。

- 因此项目废水对地表水环境影响较小。

- （3）噪声环境影响

- 本项目噪声源经采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目四厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 项目噪声源对厂界噪声影响很小，不改变声环境质量等级。

- （4）固体废物环境影响

- 本项目产生的固体废物主要有危险废物、一般固废和生活垃圾。

- 厂区设置一般固废贮存区域100m2一处，临时贮存危废贮存库1间，建筑面积25m2，一般固废集中收集后存放于一般固废储存场所定期资源外售或综合利用；危险废物存储于项目区危险废物临时储存场所，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运。

- （5）地下水环境

- 在按分区防渗要求落实厂内不同区域的防渗措施；加强区域地下水监测的基础上，可以有效避免非正常事故的发生，正常工况下项目实施区域对地下水环境造成的不利影响较小。

- （6）土壤环境

- 项目废气污染物排放的大气沉降对区域土壤环境造成的不利影响较小，土壤环境中特征因子的均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，土壤环境影响可接受。

- （7）环境风险

- 本项目风险源主要是化学品仓库及危废贮存库，项目涉及甲苯、二甲苯、油类物质等多种危险物质，风险事故可能对环境空气、地表水及周围人群健康产生不同程度的不利影响。项目设置130m3的事故水收集池，满足项目事故状态事故下水收集，可做到事故水不外排。

- 项目在严格按照本环评和生态环境部门的要求，落实各项环境风险防范措施和应急措施的基础上，其环境风险水平是可以接受的。

5.1.2环评建议

1、认真落实项目各污染物防治措施，确保各项污染物达标排放。

2、加强职工环境保护教育，提高职工环保意识。

3、加强环保设施的日常维护检修，保障厂区各环保设施的正常运行。

5.1.3综合结论

安徽鑫舟科技有限公司瑞浦鑫新能源汽车配件生产项目符合国家产业政策，选址符合区域规划及政策要求；项目符合“三线一单”要求。

项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水、地下水及声环境环境质量原有功能级别，固体废弃物均可以得到妥善处置；建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持，公示期间未收到公众反对意见；采取相应环境风险防范措施后，环境风险在可接受范围。

评价认为，本项目在建设和生产运行过程中，切实落实报告书提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

5.2关于项目环境影响报告书的批复

项目位于安徽舒城经济开发区杭埠园区，租赁产投产业园F区F2栋厂房面积12904.53m2,项目主要在生产厂房内设置内外饰件自动涂装线1条、内外饰件平面涂装线2条、静电喷塑生产线1条、电泳线1条，同时在生产车间内建设密闭化学品存放间，项目建成后可形成年产格栅3万套、尾门装饰板0.2万件、前后保下装饰板3.2万套、尾翼0.25万件、门外防擦条0.2万套、雾灯装饰板0.3万套、门槛0.25万件、裙边0.25万套、充电盖板0.25 万件、天窗支架0.1万套、车厢配件2万套的生产能力，项目总投资 5000万元，其中环保投资约279万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下:

一、项目实施可能对大气环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的污染防治措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作:

1.按照雨污分流要求规范建设排水管网。脱脂后清洗废水、硅烷后清洗废水、电泳后清洗废水经“调节+气浮+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+沉淀”处理工艺处理，生活污水经隔油池、化粪池处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及杭埠镇污水处理厂接管要求后接入市政污水管网。

2.严格控制无组织排放，采用低V0Cs含量原辅材料，从源头控制VOCs产生。其中破碎间封闭设计，破碎粉尘经上方集气罩收集后进入布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒(DA001)排放;注塑废气经上方集气罩收集，危废暂存库封闭设计，配套负压集气管道，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后共用1套二级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒(DA002)排放;自动涂装线、平面涂装线、清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室均密闭设计，并配套负压集气系统，自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后通过“6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO”装置处理达标后通过15m高排气筒(DA003)排放天然气锅炉安装1套低氮燃烧器，处理达标后的废气通过15m高排气筒(DA004)排放;电泳线配置1台天然气热风炉，热风炉安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后通过1套二级活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒(DA005)对外排放;打磨间、喷砂房密闭设计，喷砂粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和切割下料粉尘经负压收集后使用布袋除尘器处理达标通过15m高排气筒(DA006)排放;喷塑粉尘经设备自带“旋风+滤筒”双级粉末回收系统处理后再使用布袋除尘器处理达标后，尾气经15m高排气筒(DA007)排放;喷塑固化废气经固化通道收集后汇合固化段配套的天然气热风炉天然气燃烧燃气进入二级活性炭吸附装置处理达标后，尾气通过15米高排气筒(DA008)排放;各污水处理单元、污泥干化间密闭设计，恶臭气体经负压收集后通过碱液吸收装置处理达标后通过15m高排气筒(DA009)排放。项目喷漆、喷塑、机加工产生的VOCs、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值和周界外浓度最高点限值要求，注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值要求，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值，天然气热风炉燃烧产生的烟尘、SO2、NOx排放执行《安徽省大气办关于印发安徽省2020年大气污染防治重点工作任务的通知》限值要求，天然气锅炉产生的烟尘、SO2、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中相关标准要求，污水处理站及污泥干化间恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中的二级标准。

3.优化生产设施布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4.按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范建设危废暂存场所，项目产生的管道喷枪废清洗溶剂、漆桶、废油漆沾染物、槽渣、脱脂剂桶、硅烷剂桶、电泳漆及其添加剂桶、废矿物油、废矿物油桶、含油棉纱、手套、漆雾过滤模组更换的滤芯、废活性炭、气浮渣、碱液、更换的沸石吸附材料等危险废物应分类收集，规范暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置;一般工业固体废物暂存场所建设应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;生活垃圾委托环卫部门定期清运。

5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，设置足够容量的事故应急池，漆料及化学品仓库、危废暂存库周边应设置截流沟，配备必要的环境应急物资，制定突发环境事件应急预案并完成报备工作。

6.认真落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对全厂分区防渗工作进行完善，对危废暂存库、危险品库、涂装生产线、应急事故池、污水处理站等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般生产加工区域处进行一般防渗处理，设置等效防渗结构层。

7.项目以生产车间为边界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

五、六安市舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。

第六章 验收执行标准

6.1 环境空气质量标准

区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及2018年修改单的二级标准要求，TVOC、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的标准值，标准值详见表6.1所示。

表6.1大气环境质量标准  单位：μg/m3

| 污染物 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 75μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 300μg/m3 |  |
| CO | 日平均 | 4000μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10000μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 甲苯 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的标准值 |

6.2 地表水环境质量标准

与本项目相关的地表水为民主河、丰乐河，民主河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，丰乐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，执行标准见表6.2。

表6.2  地表水环境质量标准值表   单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物名称 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| CODcr | ≤20 | ≤30 |
| BOD5 | ≤4 | ≤6 |
| 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 总磷 | ≤0.2 | ≤0.4 |

6.3 地下水环境质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表6.3。

表6.3  地下水环境质量标准    单位：mg/L，pH值无量纲

| 指标名称 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 铅 | 氯化物 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤250 | ≤0.01 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 |
| 指标名称 | 亚硝酸盐 | 钠 | 六价铬 | 氟化物 | 镉 | 砷 | 锌 | 铜 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤200 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 指标名称 | 挥发性酚 | 铬（六价） | 氰化物 | 汞 | 铁 | 锰 | 镍 | 铅 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.10 |
| 指标名称 | 溶解性总固 体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 |  |  |  |
| 标准值 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤100 |  |  |  |

6.4 声环境质量标准

评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值详见表6.4所示。

表6.4声环境质量评价标准

| 标准类别 |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 3类标准 | 65 | 55 |

6.5 土壤环境质量标准

项目用地属于工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准，标准值见表6.5。

表6.5  建设用地土壤环境质量现状评价标准限值  单位：mg/kg，pH无量纲

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烯 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3、 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-c，d] 芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

6.6 水污染物排放标准

项目生活污水经产投产业园内的隔油池、化粪池预处理后排入杭埠镇污水处理厂，处理达标后排入民主河。

生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，并符合杭埠镇污水处理厂接管要求，进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。

表6.6  污水排放标准值   单位：mg/L

| 执行标准 | pH | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 100 | / |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 等级标准 | / | / | / | / | / | 45 |
| 杭埠镇污水处理厂接管值 | 6~9 | 350 | 180 | 220 | / | 30 |
| 排放限值 | 6~9 | 350 | 180 | 220 | 100 | 30 |

6.7 废气污染物排放标准

项目喷漆产生的VOCs、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和周界外浓度最高点限值要求，注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。

厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

天然气热风炉燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放参考安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知限值要求。

本项目食堂设置2个基准灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型规模”有关规定，具体详见下表。

表6.7   大气污染物综合排放标准

| 污染项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 高度(m) | 排放速率（kg/h） | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 厂界监控点浓度限值 | 4.0 |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 |  | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

表6.8   挥发性有机物无组织排放控制标准

| 污染物 | 大气污染物特别排放限值mg/m3 | 污染物排放监控位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6（监控点处1h平均浓度值） | 在厂房外设置监控点 | 厂区内 |
|  | 20（监控点处任意一次浓度值） |  |  |
| 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。 |  |  |  |

表6.9  合成树脂工业污染物排放标准排放限值  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 适合的合成树脂类型 | 无组织排放监控浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 4.0 |
| 苯乙烯 | 20 | ABS树脂 | / |
| 丙烯腈 | 0.5 |  | / |
| 1，3-丁二烯（1） | 1 |  | / |
| 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品 |  |  |  |
| 注：（1）待国家污染物检测方法标准发布后实施 |  |  |  |

表6.10  安徽省2020年大气污染防治重点工作任务（天然气热风炉）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 30 |
| SO2 | 200 |
| NOX | 300 |

表6.11  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 大型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数 | 1≥，3< |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

6.8 噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。

表6.12  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 标准值 |  | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 65 | 55 | （GB12348-2008）3类 |

6.9固体废物污染控制标准

一般工业固体废物贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定执行；危险废物的贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。

6.10 总量控制指标

表6.13 总量文件总量控制污染物排放情况 单位：t/a

| 污染物 | 序号 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | VOCs | 2.23 |
|  | 2 | 烟（粉）尘 | 0.671 |
|  | 3 | SO2 | 0.452 |
|  | 4 | NOX | 1.984 |

本项目的总量控制指标SO2为0.452t/a，VOCs为2.23t/a，NOX为1.984t/a，烟（粉）尘为0.671t/a。

第七章 验收监测内容

7.1 废气监测

①有组织：

监测点位：

（1）涂装工段（涂装废气）：甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃监测位置为二级活性炭装置进口、排气筒排放口（图中DA001处）。

（2）涂装工段（涂装废气、天然气热风炉废气）：甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，监测位置为6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置进口、排气筒出口（图中DA003处）。

（3）注塑工段（注塑废气与危废暂存库废气）：非甲烷总烃，监测位置为二级活性炭进口、排气筒排放口（图中DA005处）。

监测频次：连续监测2天，每天监测3次，共6次。

- 表1 有组织监测方案

| 监测因子 | 甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃 | 甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | DA001 | DA003 | DA005 |
| 监测点位 | 废气处理设施进口、排气筒排放口 | 废气处理设施进口、排气筒排放口 | 废气处理设施进口、排气筒排放口 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天3次 |  |  |

②无组织：

监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯。

监测点位：厂房上风向设置一个参照点（G1）；下风向设置3个监测点（G2、G3、G4）；厂区内设置一个参照点（G5）。

监测频次：连续监测2天，每天监测3次，共6次。

表2 无组织监测方案

| 监测点位 | 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3、G4） | 厂区内1个监测点G5 |
| --- | --- | --- |
| 监测因子 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天3次 |  |

7.2 废水监测

监测因子：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油类。

监测点位：项目废水总排口（DW001）。

监测频次：连续监测2天，每天监测4次，共8次。

表3 废水监测方案

| 监测点位 | 项目废水总排口（DW001） |
| --- | --- |
| 监测因子 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油。 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天监测4次，共8次 |

7.3 噪声监测

执行标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表。

监测项目：噪声。

监测点位：项目四至厂界外1m，共4个点位（N1、N2、N3、N4）。

监测频次：连续监测2天，每天昼夜各监测1次，共4次。（项目采用3班制，昼夜均生产）

表4 噪声监测方案

| 点位 | 区域 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界东 |
| N2 | 厂界南 |
| N3 | 厂界西 |
| N4 | 厂界北 |

DAOO5

DAOO3

G1

G2

G3

G4

N1

N2

N3

N4

DW001

无组织废气

有组织废气

噪声监测点

污水总排口

DAOO1

G5

图7.1 项目区监测点位图

第八章 质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

（2）根据现场勘察的情况，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

（3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

（4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

（5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。

（6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

（7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

（8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

8.2 监测分析方法

表8.1   监测分析方法一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | HJ 1263-2022 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 |
|  | 二甲苯 |  |  |
| 废水监测 | pH | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ 637-2018 |

第九章 验收监测结果

- 9.1生产工况

项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次采样时间安排在2023年11月1日~3日，其中11月1日、11月2日安排了有组织废气、噪声检测，11月2日、11月3日安排了生活污水和无组织废气检测，根据企业提供的生产工况表可知，检测期间，生产负荷满足采样要求。

表9.1项目区生产工况表

| 日期 项目 | 11月2日 | 11月2日 | 11月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际生产能力（按年生产250日计） | 年生产汽车零配件7.9万套，包含格栅3万套/年、尾门装饰板0.2万件/年、前后保下装饰板3.2万套/年、尾翼0.25万件/年、门外防擦条0.2万套/年、雾灯装饰板0.3万套/年、门槛0.25万件/年、裙边0.25万套/年、充电盖板0.25万件/年（折生产汽车零配件316套/天） |  |  |
| 实际产量 | 日生产汽车零配件253套 | 日生产汽车零配件299套 | 日生产汽车零配件299套 |
| 生产负荷（％） | 80% | 85% | 85% |

- 9.2环境保护设施调试效果

（1）有组织废气监测结果与分析

①验收检测数据

表9.2有组织废气（DA001）监测结果统计表  单位：mg/m3

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2023.11.01 | DA001 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 | 3.72 | 3.85 | 4.10 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 3.72~4.10 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 3.89 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 | 1.50 | 1.43 | 1.83 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 1.43~1.83 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 1.59 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 59 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 进口浓度 | ＜20（7.9） | ＜20（7.8） | ＜20（7.6） |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 7.6~7.9 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 7.8 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 出口浓度 | ＜20（3.2） | ＜20（3.3） | ＜20（3.4） |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 3.2-3.4 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 3.3 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 58 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 进口浓度 | 0.658 | 0.916 | 0.806 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 0.658~0.916 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 0.793 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 出口浓度 | 0.434 | 0.227 | 0.193 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 0.193~0.434 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 0.285 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 64 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 进口浓度 | 0.793 | 0.776 | 1.16 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 0.776~1.16 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 0.91 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 出口浓度 | 0.424 | 0.495 | 0.150 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 0.15~0.495 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 0.356 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 61 |  |  |
| 2023.11.02 | DA001 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 | 3.92 | 4.03 | 3.94 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 3.92~4.03 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 3.96 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 | 1.88 | 2.44 | 1.92 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 1.88~2.44 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 2.08 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 47 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 进口浓度 | ＜20（8.5） | ＜20（8.3） | ＜20（8.2） |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 8.2~8.5 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 8.3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 出口浓度 | ＜20（4.2） | ＜20（3.5） | ＜20（3.2） |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 3.2~4.2 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 3.6 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 57 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 进口浓度 | 0.681 | 0.773 | 0.56 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 0.56~0.773 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 0.67 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 出口浓度 | 0.528 | 0.209 | 0.197 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 0.197~0.528 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 0.31 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 54 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 进口浓度 | 1.163 | 1.18 | 1.63 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 1.163~1.63 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 1.324 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 出口浓度 | 0.598 | 0.735 | 0.865 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 0.598~0.865 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 0.733 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 45 |  |  |

表9.3有组织废气（DA003）监测结果统计表     单位：mg/m3

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  |  | 第三次 |
| 2023.11.01 | DA003 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 |  |  | 4.22 |  | 4.16 |  |  | 3.97 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 3.97~4.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 4.117 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 |  |  | 2.14 |  | 2.49 |  |  | 2.50 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 2.14~2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 2.377 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 进口浓度 |  |  | ＜20（8.6） |  | ＜20（8.9） |  |  | ＜20（8.7） |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 8.6~8.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 8.733 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 出口浓度 |  |  | ＜20（3.2） |  | ＜20（3.5） |  |  | ＜20（3.2） |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 3.2~3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 进口浓度 |  |  | 1.172 |  | 1.26 |  |  | 1.047 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 1.047~1.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 出口浓度 |  |  | 0.741 |  | 0.352 |  |  | 0.318 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 0.318~0.741 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 进口浓度 |  |  | 0.907 |  | 1.40 |  |  | 1.279 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 0.907~1.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 1.195 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 出口浓度 |  |  | 0.232 |  | 0.511 |  |  | 0.786 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 0.232~0.786 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 进口浓度 |  |  | ＜3 |  | ＜3 |  |  | ＜3 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 出口浓度 |  |  | ＜3 |  | ＜3 |  |  | ＜3 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 因检测结果低于检出限，处理效率无法分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 进口浓度 |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 进口浓度范围 |  | 3~4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进口浓度平均值 |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 出口浓度 | ＜3 |  | ＜3 |  |  | ＜3 |
|  |  |  |  |  | 出口浓度范围 | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出口浓度平均值 | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 因检测结果低于检出限，处理效率无法分析 |  |  |  |  |  |
| 2023.11.02 | DA003 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 |  |  | 3.71 |  | 3.98 |  |  | 3.89 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 3.71~3.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 3.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 |  |  | 1.84 |  | 1.68 |  |  | 1.77 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 1.68~1.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 进口浓度 |  |  | ＜20（6.8） |  | ＜20（6.6） |  |  | ＜20（6.2） |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 6.2~6.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 出口浓度 |  |  | ＜20（3.1） |  | ＜20（3.0） |  |  | ＜20（2.9） |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 2.9~3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 进口浓度 |  |  | 1.294 |  | 1.27 |  |  | 0.811 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 0.811~1.294 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 1.125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 出口浓度 |  |  | 0.533 |  | 0.345 |  |  | 0.247 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 0.247~0.533 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 0.375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 进口浓度 |  |  | 1.20 |  | 0.986 |  |  | 1.382 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 0.986~1.382 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 1.189 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 出口浓度 |  |  | 0.449 |  | 0.365 |  |  | 0.724 |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 0.365~0.724 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 0.513 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 进口浓度 |  |  | ＜3 |  | 11 |  |  | 6 |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计/ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 出口浓度 |  |  | ＜3 | 5 |  | ＜3 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 因检测结果低于检出限，处理效率无法分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 进口浓度 |  |  | ＜3 |  | 3 |  | ＜3 |  |
|  |  |  | 进口浓度范围 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计/ |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 出口浓度 |  |  | ＜3 | ＜3 |  | ＜3 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度范围 |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 |  |  | 检测结果低于检出限，本次无法统计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  |  |  | 因检测结果低于检出限，处理效率无法分析 |  |  |  |  |  |

表9.4有组织废气（DA005）监测结果统计表     单位：mg/m3

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2023.11.01 | DA005 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 | 4.79 | 5.01 | 4.90 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 4.79~5.01 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 4.9 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 | 1.97 | 2.18 | 2.13 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 1.97~2.18 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 2.09 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 57 |  |  |
| 2023.11.02 | DA005 | 非甲烷总烃 | 进口浓度 | 3.85 | 3.88 | 3.82 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 3.82~3.88 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 3.85 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 出口浓度 | 1.79 | 1.78 | 1.72 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 1.43~1.83 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 1.76 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 54 |  |  |

②检测数据分析

验收监测期间，依据表9.2、表9.3、表9.4相关监测数据，喷漆产生的VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值；注塑废气VOCs排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；天然气热风炉燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知限值要求；

（2）无组织废气监测结果与分析

表9.5项目无组织废气监测结果统计表

| 采样时间 |  |  | 分析时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.02/03 |  |  | 2023.11.03~04 |  |  |  |
| 检 测 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 单位 |
| 2023.11.02 | 上风向1# | 颗粒物 | 185 | 187 | 188 | μg/m3 |
|  | 下风向2# |  | 205 | 206 | 204 | μg/m3 |
|  | 下风向3# |  | 212 | 213 | 207 | μg/m3 |
|  | 下风向4# |  | 208 | 207 | 207 | μg/m3 |
|  | 上风向1# | 非甲烷总烃 | 0.78 | 0.59 | 0.64 | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | 1.44 | 1.37 | 1.26 | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | 1.37 | 1.31 | 1.30 | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | 1.19 | 1.12 | 1.12 | mg/m3 |
|  | G5车间门窗外1m |  | 1.89 | 1.97 | 2.01 | mg/m3 |
|  | 上风向1# | 甲苯 | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 上风向1# | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
| 2023.11.03 | 上风向1# | 颗粒物 | 184 | 183 | 187 | μg/m3 |
|  | 下风向2# |  | 196 | 196 | 197 | μg/m3 |
|  | 下风向3# |  | 188 | 186 | 183 | μg/m3 |
|  | 下风向4# |  | 202 | 206 | 205 | μg/m3 |
|  | 上风向1# | 非甲烷总烃 | 0.46 | 0.67 | 0.59 | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | 1.20 | 1.25 | 1.18 | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | 1.21 | 1.18 | 1.20 | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | 1.31 | 1.20 | 1.22 | mg/m3 |
|  | G5车间门窗外1m |  | 1.65 | 1.97 | 1.90 | mg/m3 |
|  | 上风向1# | 甲苯 | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 上风向1# | 二甲苯 | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向2# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向3# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |
|  | 下风向4# |  | ND | ND | ND | mg/m3 |

根据上表可知，在验收监测期间，厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；天然气热风炉燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放参考《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关限值要求。

（3）废水

表9.6 生活污水监测结果统计表

| 采样时间 |  | 采样点位 |  |  | 分析时间 |  |  | 样品性状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.11.02/03 |  | 废水总排口 |  |  | 2023.11.02-08 |  |  | 微黄、无味、清/微浑 |  |  |
| 检 测 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 污水排放标准值 | 单位 |
| 2023.11.02 | 废水总排口 |  | pH | 8.1 |  | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 6~9 | 无量纲 |
|  |  |  | COD | 16 |  | 16 | 15 | 17 | 350 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.46 |  | 1.36 | 1.56 | 1.50 | 30 | mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 31 |  | 29 | 30 | 27 | 220 | mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 3.6 |  | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 180 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油类 | 0.10 |  | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 100 | mg/L |
| 2023.11.03 | 废水总排口 |  | pH | 8.2 |  | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 6~9 | 无量纲 |
|  |  |  | COD | 16 |  | 17 | 18 | 16 | 350 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.41 |  | 1.31 | 1.43 | 1.56 | 30 | mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 28 |  | 24 | 27 | 26 | 220 | mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 4.4 |  | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 180 | mg/L |
|  |  |  | 动植物油类 | 0.11 |  | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 100 | mg/L |

根据上表可知，在验收监测期间，厂界污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；NH3-N排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 等级标准

（4）噪声监测结果与分析

表9.7噪声监测结果统计表

| 样品类别 |  | 噪声 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测点位 |  | 主要声源 | 检测结果dB(A) |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.01昼间 |  | 11.01夜间 |  |
|  |  |  |  | 时间 | 噪声值Leq | 时间 | 噪声值Leq |
| N1 | 东厂界 |  | 机器运行 | 17:20 | 56.2 | 22:07 | 47.6 |
| N2 | 南厂界 |  |  | 17:25 | 56.5 | 22:14 | 47.7 |
| N3 | 西厂界 |  |  | 17:32 | 54.4 | 22:19 | 45.2 |
| N4 | 北厂界 |  |  | 17:37 | 54.5 | 22:27 | 45.8 |
| 编号 | 检测点位 |  | 主要声源 | 11.02昼间 |  | 11.02夜间 |  |
|  |  |  |  | 时间 | 噪声值Leq | 时间 | 噪声值Leq |
| N1 | 东厂界 |  | 机器运行 | 17:47 | 58.1 | 22:15 | 47.7 |
| N2 | 南厂界 |  |  | 17:52 | 57.6 | 22:21 | 47.2 |
| N3 | 西厂界 |  |  | 17:59 | 56.3 | 22:29 | 45.0 |
| N4 | 北厂界 |  |  | 18:06 | 56.7 | 22:34 | 45.6 |
| 备注：2023.11.01，晴，＜1m/s；2023.11.02，晴，＜1m/s |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

- （5）总量核算

- 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目重新报批的环境影响报告表及批复，均已达标，核算表如下：

- 表9.8 项目主要污染物排放量统计表

| 污染物类别 | 污染物名称 | 监测期间统计平均排放浓度/速率 | 平均风量m3/h | 年工作时间/h | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂废气 | 颗粒物 | 3.3mg/m3 | 20599 | 1750 | 0.119 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.587mg/m3 |  |  | 0.057 |
|  | 甲苯 | 0.285mg/m3 |  |  | 0.01 |
|  | 二甲苯 | 0.356mg/m3 |  |  | 0.013 |
| 喷涂废气 | 颗粒物 | 3.3mg/m3 | 37014 | 1750 | 0.214 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.377mg/m3 |  |  | 0.154 |
|  | 甲苯 | 0.47mg/m3 |  |  | 0.03 |
|  | 二甲苯 | 0.51mg/m3 |  |  | 0.033 |
|  | 二氧化硫 | 3mg/m3 |  |  | 0.194 |
|  | 氮氧化物 | 3mg/m3 |  |  | 0.194 |
| 注塑废气与危废暂存库废气 | 非甲烷总烃 | 2.093mg/m3 | 4403 | 1750 | 0.016 |

- 表9.9 项目主要污染物排放量统计表

| 污染物类别 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 环评申报量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.227 | 1.853 |
|  | 烟（粉）尘 | 0.333 | 0.37 |
|  | 二氧化硫 | 0.194 | 0.21 |
|  | 氮氧化物 | 0.194 | 0.98 |
| 本次验收主体工程为内外饰件平面涂装线、内外饰件自动涂装线、注塑区，环评申报该阶段污染物排放总量为：VOCs1.853t/a、烟（粉）尘0.37t/a、二氧化硫0.21t/a、氮氧化物0.98t/a |  |  |  |

- 9.3工程建设对环境的影响

现阶段项目内外饰件平面涂装线人工喷涂线密闭，并配套过滤膜及负压集气系统，废气收集后使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放，污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；喷涂工段内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线自动喷漆线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放，污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物排放浓度符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）；危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放，非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；场界无组织排放监控点应符合浓度限值要求；

项目生活污水经产投产业园内的隔油池、化粪池预处理后排入杭埠镇污水处理厂，处理达标后排入民主河。

经过安徽诚诺检测科技有限公司监测报告可知，项目在正常运营期间噪声未出现超标。

固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物主要为注塑不合格品，一般工业固体废物集中收集后存放于一般工业固体废物储存场所定期综合利用或外售。危险废物为管道喷枪废清洗溶剂、漆桶、废油漆沾染物、废矿物油、废矿物油桶、含油棉纱、手套、漆雾过滤模组更换的滤芯、废活性炭、气浮渣、更换的沸石吸附材料，危险废物集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处理。生活垃圾主要职工办公产生的生活垃圾，生活垃圾在厂区内集中收集后委托环卫部门统一清运。

第十章 验收监测结论

- 10.1环境保护设施调试结果

关于废气：

- 项目内外饰件平面涂装线的人工喷涂生产线产生的污染物为VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯，生产线密闭，并配套过滤膜及负压集气系统，废气收集后使用二级活性炭处理达标后通过15m高排气筒DA001对外排放；内外饰件自动涂装线、内外饰件平面涂装线的自动喷漆线产生的污染物为VOCs、颗粒物、甲苯、二甲苯、SO2、NOX，生产线密闭，清漆供漆室、色漆供漆室、底漆供漆室密闭，并配套负压集气系统，内外饰件自动涂装线配置1台天然气热风炉，热风炉安装1套低氮燃烧器，天然气燃烧废气与收集的有机废气集中收集后使用6套漆雾过滤模组+1套沸石转轮吸附浓缩+RTO装置处理达标后通过15m高排气筒DA003对外排放；危废暂存库密闭，配套负压集气管道，同时注塑设备上方设置2个集气罩，注塑废气与危废暂存库废气污染物为VOCs，集中收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA005对外排放；根据检测公司出具的检测报告可知，排放浓度满足排放标准。

关于废水：项目区生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，通过监测报告可知，项目污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 等级标准。

关于噪声：项目验收单位委托安徽诚诺检测科技有限公司于2023年11月2日、3日对项目东南西北四周边界进行现状噪声监测，项目区昼间：东侧噪声值范围在56.2-58.1dB（A）之间；南侧噪声值范围在56.5-57.6dB（A）之间；西侧噪声值范围在54.4-56.3 dB（A）之间；北侧噪声值范围在54.5-56.7dB（A）之间。项目区夜间噪声总体在45.0-47.7dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。

关于固体废物：固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要为注塑不合格品；危险废物主要为管道喷枪废清洗溶剂、漆桶、废油漆沾染物、废矿物油、废矿物油桶、含油棉纱、手套、漆雾过滤模组更换的滤芯、废活性炭、气浮渣、更换的沸石吸附材料。目前企业设有1处危险废物贮存库，位于生产车间1F北侧，占地面积25m2，粘贴有危险废物标识标牌、环保管理制度牌等，贮存库内分区设置，配套相关的台账、电子秤等设施，生产过程中产生的各类危险废物集中分类收集在危险废物贮存库内，已与合肥和嘉环境科技有限公司、安徽东华通源生态科技有限公司两危废处置单位签订协议；设有1处一般工业固体废物暂存场所，位于车间1F西侧，占地面积100m2，生产过程中产生的一般工业固体废物集中分类收集在一般工业固体废物暂存场所内，定期资源外售。

- 10.2 工程建设对环境的影响

综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备阶段性竣工环境保护验收条件。