安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告

安徽省峰为宠物食品有限公司

2023年12月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽省峰为宠物食品有限公司

电话：

传真：/

邮编：

地址：安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区世林路

表一

| 建设项目名称 | 宠物食品加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽省峰为宠物食品有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区世林路（E：116°21′39.25546″，N:31°25′9.86332″） |  |  |  |
| 主要产品名称 | 猫条（肠）、猫罐头、烘焙猫粮 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 猫条（肠）1800t、猫罐头4800t、烘焙猫粮7200t |  |  |  |
| 实际生产能力 | 猫条（肠）1800t、猫罐头4800t |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 20223年2月 | 开工建设时间 | 2023年5月 |  |
| 调试时间 | 2023年10月-2024年01月 | 验收现场监测时间 | 2023年11月10日-11日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 11500 | 环保投资总概算 | 115 | 1.0% |
| 实际总概算 | 8000 | 环保投资 | 65 | 0.81% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目环境影响报告表》，2023.02； （2）六安市霍山县生态环境分局出具的《关于安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目环境影响报告表的批复》（霍环评[2023]10号），2023.04.10； （3）安徽省峰为宠物食品有限公司排污许可登记回执（2023年6月，回执编号：91341525MA8PQTKC0K001W）。 （4）验收监测方案； （5）检测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：区域环境空气执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值；基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。具体数值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：µg /m³ 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量：东淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; NH3-H; LAS; 石油类. （GB3838-2002）III类标准限值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量：项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准限值见表1.3。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准： - 废水排放标准： - 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，其中氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，具体标准值见表1.4。 表1.4 废水排放标准 单位：mg/L(pH除外) 执行标准; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮; 动植物油; TP. 污水综合排放标准; 6~9; 400; 500; 350; /; 100; /. 污水排入城镇地下水道水质标准; /; /; /; /; 45; /; 8.0. 本项目废水排放执行的标准限值; 6~9; 400; 500; 350; 45; 100; 8.0. - （2）废气排放标准： 恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；食堂餐饮油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“中型规模”标准。 表1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物名称; 有组织排放限值; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. NH3; 0.33kg/h; 1.5. H2S; 4.9kg/h; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 20. 表1.6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - （3）噪声排放标准：运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。 3、污染物排放总量控制指标： 根据环评及总量文件可知本项目总量指标为：烟（粉）尘：0.014t/a、SO2：0.03t/a、NOX：0.164t/a。 |

表二

- 1、项目背景 安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目位于安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区世林路，系租赁安徽霍山经济开发区厂房，租赁面积约6000m2，租赁建筑包括生产厂房1栋、综合楼1栋、附属楼1栋，设置猫条（肠）灌装生产线、猫罐头生产线、猫粮烘焙生产线各1条，并配套其他辅助、供配电等基础设施，建成后年产猫条（肠）、猫罐头、烘焙猫粮1.38万吨。 2023年2月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展环境影响评价工作并编制了《安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目环境影响报告表》； 2023年4月10日，取得六安市霍山县生态环境分局关于的《安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目环境影响报告表》的批复（霍环评[2023]10号）。 2023年5月，项目着手建设，建设内容包括安装设备、设置原料、成品仓库、调试生产线等。 2023年6月，完成了安徽省峰为宠物食品有限公司的排污许可证登记并取得登记回执（回执编号：91341525MA8PQTKC0K001W） 2023年10月，项目猫条（肠）灌装生产线、猫罐头生产线建成，猫粮烘焙生产线现阶段暂不建设，建设单位根据相关法律法规对猫条（肠）灌装生产线、猫罐头生产线开展自主竣工环境保护验收工作。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 第十八条：分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 同时，根据原国家环境保护部发布的《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，对该项目开展阶段性竣工环保验收工作，于2023年10月26号制定验收检测方案，委托安徽文竹环境科技有限公司在2023年11月10~11日期间开展现场采样工作并于12月5日出具了相关检测报告，建设单位在此基础上于12月09日完成了竣工环境保护验收监测报告。 本项目是够满足竣工环境保护验收工作的条件见下表分析： 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍山县生态环境分局出具的相关批复（霍环评[2023]10号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产、同时使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关排放标准，现阶段不涉及重点污染物排放总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 现阶段本项目供热方式、生产废水处理方式发生变动，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），现阶段发生的变动不属于重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 项目属于登记管理类，已完成排污许可登记填报并取得排污许可登记回执（回执编号：91341525MA8PQTKC0K001W）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分期建设，现阶段投入的环保设施能够满足主体工程需要; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 安徽省峰为宠物食品有限公司拟租赁霍山县经济开发区厂房，总租赁面积约6000m2，租赁建筑包括生产厂房、综合楼、附属楼（作为食堂、员工餐厅使用），新建烘焙猫粮、猫条（肠）灌装、猫罐头生产线各1条，并配套其他辅助、供配电等基础设施，建成后年加工各类宠物食品1.38万t。 - 项目实际建设内容概况 项目总租赁面积约6000m2，设置猫条（肠）灌装、猫罐头生产线各1条，烘焙猫粮生产线因市场经济需求暂未建设，仅预留设备安装场地，配套的附属楼也未投入使用，其他配套的辅助工程、公用工程与环评及批复一致，现阶段生产线能达到年加工猫条（肠）1800t、猫罐头4800t的能力。 实际总投资8000万元，其中环保投资65万元。 劳动定员约30人，采用白班制，每班12小时。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与整体建成工程内容对照表 类别; 工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模. 主体工程; 预处理区; 位于生产厂房东北侧，主要设置斩拌机、骨泥机、骨肉分离机、绞肉机等，用于对外购鸡、鸭、鱼类进行预处理，建筑面积约200m2; 预处理区建设内容与环评规划内容一致，建筑面积约200m2，布设斩拌机、骨泥机、骨肉分离机、绞肉机等5台设备，用于对外购鸡、鸭、鱼类进行预处理. 猫条（肠）生产线; 布设1条猫条（肠）生产线，主要设置16台猫条（肠）灌装机和1条清洗线，位于生产厂房东北侧，可实现年产1800t猫条（肠）的生产能力; 猫条（肠）生产线建设内容与环评规划内容一致，占地面积约300m2，布设16台猫条（肠）灌装机和1台清洗机，年产1800t猫条（肠）. 猫罐头生产线; 布设1条猫罐头生产线，主要设置蒸煮锅、人工装罐称重操作台、灌汤机、圆罐封口机等，位于厂区中部，可实现年产4800t猫罐头的生产能力; 猫罐头生产线建设内容与环评规划内容一致，占地面积约600m2，布设蒸煮锅、人工装罐称重操作台、灌汤机、圆罐封口机等10台设备，年产猫罐头4800t. 烘焙猫粮生产线; 布设1条烘焙猫粮生产线，主要设置上料机、提升机、成型机、烘干机、振动筛分机等设备，位于生产厂房北侧，可实现年产7200t烘焙猫粮的生产能力; 烘焙猫粮生产线暂未建设，本次验收不涉及. 包装车间; 位于厂房南侧，主要用于成品包装，建筑面积约200m2; 位于厂房南侧，主要用于成品包装，建筑面积约200m2. 辅助工程; 车间办公室; 位于生产厂房西北侧，主要用于车间内办公，建筑面积约80m2; 与环评内容一致. 办公楼; 3F，位于厂区西南侧，主要用于工作人员办公，建筑面积约626m2. 质检留样室; 位于生产厂房西北侧，主要用于产品质检和留样，建筑面积约50m2. 附属房; 位于厂区北侧，主要设置食堂、员工餐厅、空压机房等，建筑面积约520m2; 食堂暂未建设，本次验收不涉及. 储运工程; 冷冻库; 主要用于肉类原料存储，位于厂房东南侧，建筑面积为108m2; 与环评内容一致. 辅料库; 位于生产厂房东南侧，建筑面积约105m2，主要用于存储白糖、调味剂、变性淀粉等辅料. 罐体、猫条包装袋仓库; 主要用于存储罐体、猫条包装袋，建筑面积约100m2，位于生产厂房西南侧. 包装辅材仓库; 位于生产厂房西南侧，建筑面积约215m2，用于存储包装辅材. 成品仓库; 位于厂房南侧，建筑面积约530m2，用于存储合格的成品. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电; 市政电网供电. 给水工程; 市政管网供给; 市政管网供给. 供热工程; 水浴杀菌锅、蒸煮锅通过1台1t/h的蒸汽锅炉产生蒸汽提供热量; 供热方式发生变化，有自建锅炉房变更为依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉提供蒸汽进行供热，烘干机由天然气燃烧产生热量提供供热变更为电加热. 排水工程; 雨、污分流，雨水经厂区雨水管网排入周边市政道路雨水管网，废水经分类收集、分质处理满足接管标准后经市政污水管网纳入霍山县经济开发区工业污水处理厂处理最终排入东淠河; 仅生产废水处理工艺发生变动，尾水排放方式与排放浓度限值与环评内容一致. 制冷工程; 设置1座冷冻库；制冷媒介为制冷剂（R404A），使用量为0.1t/a; 与环评内容一致. 环保工程; 废水治理; 废水主要为生活污水、生产废水，生活污水经“隔油池+化粪池”预处理；生产废水建设1座处理能力4.0t/h的污水处理设施，采用“隔油池+絮凝沉淀”工艺，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后接管纳入霍山县经济开发区工业污水处理厂; 生产废水处理设施发生变化，由“隔油池+絮凝沉淀”变更为“隔油+絮凝沉淀，2.0m3/h”，根据安徽文竹环境科技有限责任公司出具的检测报告，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；尾水排放方式与排放浓度限值与环评内容一致. 废气处理; 锅炉废气设置低氮燃烧装置，废气经15m高排气筒有组织排放; 供热方式发生变化，由自建锅炉房变更为依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉提供蒸汽进行供热，现在不再设置废气处理设施. 烘干机天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒有组织排放; 供热方式发生变化，烘干机供热由天然气燃烧产生热量进行供热变更为电加热. 预处理区异味通过密闭车间、车间安置换气扇后无组织排放; 车间内配套有换气排风扇，定期喷洒植物除臭液. 自建污水处理站采用地下式，加盖密闭，加强周边绿化，定期喷洒除臭剂; 自建污水处理站采用地下式，加盖密闭，加强周边绿化，定期喷洒除臭剂. 食堂油烟经油烟净化器处理后由专用排烟管道引至室外楼顶排放; 食堂暂未建设，不涉及食堂油烟. 噪声处理; 选用优良低噪设备，合理厂房布局，采取相应的减振、消声、隔声等降噪措施; 采取隔声、减震等降噪设施. 固废处理; 设置1个一般工业固体废物暂存间，占地面积15m2; 设置1个一般工业固体废物暂存场所，占地面积15m2. 设置1个垃圾收集点，用于厂区内生活垃圾收集；废包装材料收集后定期资源外售；污水处理站栅渣定期外运处置；隔油池废油定期交由餐厨废物处理单位清理、清运；污水处理站污泥定期外运处置; 设置1个垃圾收集点，用于厂区内生活垃圾收集；废包装材料收集后定期资源外售；污水处理站污泥定期外运处置；隔油池废油定期交由餐厨废物处理单位清理、清运. 生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一清运; 与环评一致. 依托工程; 公建设施; 依托租赁厂房已建供配电、给排水等基础设施，包括厂区雨污分流排水管网、化粪池等; 与环评一致. （3）产品方案 具体产品方案详见下表： 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报年产量（t/a）; 现阶段全厂产量总计（t/a）. 1; 猫条（肠）; 1800; 1800. 2; 猫罐头; 4800; 4800. 3; 烘焙猫粮; 7200; 0. （4）生产设备 表2.4 主要生产设备一览表产设备、设施清单 序号; 分区; 设备名称; 设备型号及规格; 环评申报数量; 实际厂区数量（台）. 1; 预处理区; 绞肉机; L180; 1; 1. 2; 斩拌机; ZB-200Ⅱ; 2; 2. 3; 骨泥机; /; 1; 1. 4; 蒸煮锅; JYG-400; 1; 1. 5; 猫条; 猫条（肠）灌装机; /; 16; 16. 6; 清洗机; L/6000; 1; 1. 7; 猫罐头; 理罐机; /; 1; 1. 8; 磁力清洗机; /; 1; 1. 9; 人工装罐、称重操作台; /; 1; 1. 10; 灌汤机; /; 1; 1. 11; 圆罐封口机; /; 1; 1. 12; 水浴杀菌锅; Φ1200mm L3600mm; 2; 2. 13; 实罐清洗机; /; 1; 1. 14; 吹干机; /; 1; 1. 15; 罐头贴标机; /; 1; 1. 16; 烘焙猫粮生产线; 烘焙粮成形机; L400-600T; 1; 0. 17; 链式烘干机; L400-600T; 1; 0. 18; 分选机; L400-600T; 2; 0. 19; 调味机; L400-600T; 1; 0. 20; 风冷机; L400-600T; 1; 0. 21; 计量包装机; GQ-A10; 1; 0. 22; 标签打印机; ZT411; 1; 0. 23; 在线式实时贴标机; TM-2150; 1; 0. 24; 制冷设施; 冷冻库; 108m2; 1; 1. 25; 供热设施; 烘干机; /; 1; 1. 26; 质检留样室; 金属探测机; /; 1; 1. 27; 电子秤; /; 1; 1.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅料及能源消耗一览表 序号; 产品; 原料名称; 单位; 环评申报年用量; 实际厂区年使用量. 1; 猫条（肠）; 三文鱼; t/a; 400; 400. 2; 鸡肉; t/a; 700; 700. 3; 鲐鱼; t/a; 470; 470. 4; 变性淀粉; t/a; 150; 150. 5; 白糖; t/a; 30; 30. 6; 猫条（肠）包装材料; t/a; 12; 12. 7; 猫罐头; 三文鱼; t/a; 600; 600. 8; 鸡肉; t/a; 1800; 1800. 9; 鲐鱼; t/a; 2000; 2000. 10; 变性淀粉; t/a; 400; 400. 11; 白糖; t/a; 40; 40. 12; 空罐头; t/a; 20; 20. 13; 烘焙猫粮; 三文鱼; t/a; 1370; 0. 14; 鸡肉; t/a; 3230; 0. 15; 鸭肉; t/a; 2285; 0. 16; 白糖; t/a; 115; 0. 17; 变性淀粉; t/a; 800; 0. 18; 包装袋; t/a; 20; 0. 19; 标签; t/a; 5; 3. 20; 新鲜水; m3/a; 12450; 5700. 21; 电能; 万kw·h/a; 360; 300. 22; 天然气; Nm3/a; 150000; 0. 23; 制冷剂（R404A）; t/a; 0.1; 0.1. （2）水平衡 - ①蒸煮用水 - 根据建设单位提供资料，部分鱼肉、鸡肉需进行蒸煮，蒸煮用水约1.2t/d（360t/a）。蒸煮工段产生的废水加入辅料配置成汤料，汤料加入灌汤机中对罐头灌汤。 - ②水浴杀菌用水 - 根据建设单位提供资料和现场踏勘，项目设置2台水浴锅，水浴锅用水为2.88m3/d（864m3/a），水浴杀菌废水为2.59m3/d（777m3/a）。 - ③水浴锅降温池用水 水浴锅降温池规格为2.0m×2.0m×1.0m，存水量占容积的80%，则存水量为3.2m3。水浴锅降温池循环使用，定期补充，补充新鲜水量为0.32m3/d（96.0m3/a）。 - ④产品清洗用水 - 猫条（肠）、猫罐头清洗用水约7.0t/d（2100t/a），则产品清洗废水产生量为6.3t/a（1890t/a）。 - ⑤设备清洗用水 - 根据建设单位提供资料，项目设备清洗用水约2t/d（600t/a），则设备清洗废水量约1.8t/d（540t/a）。 ⑥地面冲洗用水 根据建设单位提供资料和现场踏勘，地面冲洗需用水量约为4.10t/d（1230t/a），地面冲洗废水3.69t/d（1107t/a）。 - ⑦生活用水： 厂区职工30人，年工作天数以300天计，工作人员生活用水量为720m3/a（2.4m3/d），生活污水产生量为576m3/a（1.92m3/d）。 图2.1 项目用水平衡图（单位：t/d） 主要工艺流程及产污环节 （1）猫条（肠）生产工艺流程 图2.2 猫条（肠）生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - ①骨肉分离： - 从冷库中取出鸡肉、鱼肉放入骨肉分离机中进行骨肉分离，此过程产生噪声、鸡骨、鱼骨，鸡骨、鱼骨采用骨泥机进行研磨制成骨泥，作为生产产品原材料。 - ②绞肉 - 骨肉分离后的鸡块、鱼块用绞肉机搅碎备用，此过程产生噪声。 - ③斩拌 - 用斩拌锅把搅碎的肉类按配方加入辅料一起斩拌成泥状，此过程产生噪声。 - ④灌装 - 把斩拌后的泥状猫食，灌装成猫条或猫肠，此过程产生噪声。 - ⑤杀菌 - 用水浴杀菌锅对猫条或猫肠杀菌20分钟，水浴杀菌锅蒸汽依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉，本项目不再单独建设锅炉房，此过程产生噪声。 - ⑥清洗 - 杀菌过后的猫条或猫肠放入清洗机中进行清洗，此过程产生噪声和清洗废水。 - ⑦烘干 - 清洗后的猫条或猫肠进入风干机中进行风干，此过程产生噪声。 - ⑧质检 - 对烘干后的猫条或猫肠进行抽样质检，质检合格后的产品放入成品库。 （2）猫罐头工艺流程 - 图2.3 猫罐头生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： - ①骨肉分离： - 从冷库中取出鸡肉、鱼肉放入骨肉分离机中进行骨肉分离，此过程产生噪声、鸡骨、鱼骨，鸡骨、鱼骨采用骨泥机进行研磨制成骨泥，作为生产产品原材料。 - ②绞肉/蒸煮 - 部分骨肉分离后的鸡块、鱼块用绞肉机搅碎备用；部分骨肉分离后的鸡块、鱼块放入蒸煮锅中进行蒸煮。此过程产生噪声和蒸煮废气。 - ③斩拌/手撕条 - 用斩拌锅把搅碎的肉类按配方加入辅料一起斩拌成泥状；蒸煮过后的鸡肉、鱼肉通过人工手撕成条状备用。此过程产生噪声。 - ④计量灌装/计量加汤 - 把斩拌后的泥状鸡肉、鱼肉计量之后灌入罐头内；手撕成条的鸡肉、鱼肉计量之后放入罐头内，将辅料和蒸煮水按比例加入灌汤机中对罐头灌汤。此过程产生噪声。 - ⑤罐头封装 - 将两种工艺的猫罐头进行封装，此过程产生噪声。 - ⑥杀菌 - 用水浴杀菌锅对封装后猫罐头杀菌30分钟，此过程产生噪声。 - ⑦清洗 - 杀菌过后的猫罐头放入清洗机中进行清洗，此过程产生噪声和清洗废水。 - ⑧烘干 - 清洗后的猫罐头进入烘干机中进行烘干，烘干机采用电加热进行烘干，此过程产生噪声。 - ⑨质检 - 对烘干后的猫条或猫肠进行抽样质检，质检合格后的产品放入成品库。

4、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，生产内容与产能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力并未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生变化; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 未新增产品；生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）未发生变化；主要原辅材料、燃料未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.7 项目变更一览表 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响; 是否属于重大变更. 废气治理; 锅炉废气设置低氮燃烧装置，废气经15m高排气筒有组织排放; 供热方式发生变化，由自建锅炉房变更为依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉提供蒸汽进行供热，现在不再设置废气处理设施; 供热设施发生变化; 废气排放量减少; 否. 烘干机天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒有组织排放; 供热方式发生变化，烘干机供热由天然气燃烧产生热量进行供热变更为电加热; 否. 供热设施; 采用1.0t/h的天然气锅炉为水浴杀菌锅和蒸煮锅提供蒸汽; 依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉提供蒸汽进行供热; 否. 烘干机采用天然气烘干机; 烘干机使用电烘干机; 否. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。因此，本项目不属于重大变更，满足整体验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 生产废水（水浴杀菌废水、产品清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）经厂区自建污水处理（处理工艺：隔油+絮凝沉淀，2.0m3/h）站处理后汇同经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水排入市政污水管网进入霍山县经济开发区工业污水处理厂处理。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生产废水; 生产过程; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 间歇; 4647t/a; 生产废水治理设施; 隔油+絮凝沉淀; 2.0m3/h; /; /; 霍山经济开发区工业污水处理厂. 生活污水; 员工生活; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油; 间歇; 576t/a; 生活污水处理设施; 隔油池+化粪池; 576t/d; /; /; 霍山经济开发区工业污水处理厂. 2、废气污染物 废气污染物主要为预处理区异味、污水处理站产生恶臭气体。预处理区配套有换气排风扇，定期喷洒植物除臭液；自建污水处理站采用地下式，加盖密闭，加强周边绿化，定期喷洒除臭剂。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 工艺与规模; 治理设施监测点设置/开孔情况. 恶臭气体; 预处理区; 臭气浓度; 无组织; 车间密闭+通风+喷洒植物除臭液; /. 污水处理站; H2S、NH3; 无组织; 污水处理站密闭+植物除臭液; /. - 3、噪声污染物 - 噪声主要来源于绞肉机、斩拌机、猫条（肠）灌装机、清洗线、水浴杀菌锅等设备日常运行产生的噪声，已选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声，加强设备管养及维护等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 绞肉机; 台; 1; 70~75; 车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 斩拌机; 台; 2; 70~75; 连续. 3; 骨泥机; 台; 1; 70~75; 连续. 4; 蒸煮锅; /; 1; 80~85; 间歇. 5; 猫条（肠）灌装机; 台; 16; 70~75; 间歇. 6; 清洗线; 套; 1; 80~85; 间歇. 7; 理罐机; 台; 1; 70~75; 间歇. 8; 磁力清洗机; 台; 1; 80~85; 连续. 9; 灌汤机; 台; 3; 70~75; 连续. 10; 圆罐封口机; 台; 2; 70~75; 间歇. 11; 水浴杀菌锅; 台; 2; 85~90; 连续. 12; 实罐清洗机; 台; 1; 80~85; 连续. 13; 吹干机; 台; 1; 70~75; 连续. 14; 罐头贴标机; 台; 1; 70~75; 连续. - 4、固体废物污染物 营运期产生的固废主要包含一般工业固废（废包装材料、栅渣、隔油池废油、污泥）及生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 生产线; 废包装材料; 一般工业固废; 2.5; 2.5; 一般工业固体废物暂存场所; /; /; /; /. 污水处理站; 隔油池废油; 0.02; 0.02; /; /; /; /. 污水处理站; 污泥; /; /; /; /; /; /. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 现阶段投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废气处理; 锅炉废气设置低氮燃烧装置，废气经15m高排气筒有组织排放; 75; 本项目依托安徽文峰新材料科技股份有限公司锅炉提供蒸汽进行供热，故现场无锅炉废气处理设施; 35. 烘干机天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒有组织排放; 现阶段烘干机采用电加热，故无烘干机天然气燃烧废气处理设施. 预处理区异味通过密闭车间、车间安置换气扇后无组织排放; 预处理区异味通过密闭车间、车间安置换气扇后无组织排放. 自建污水处理站采用地下式，加盖密闭，加强周边绿化，定期喷洒除臭剂; 自建污水处理站采用地下式，加盖密闭，加强周边绿化，定期喷洒除臭剂. 食堂油烟经油烟净化器处理后由专用排烟管道引至室外楼顶排放; 食堂暂未建设，故无食堂油烟处理设施. 废水治理; 生产废水; 建设1座处理能力4.0t/h的污水处理设施，采用“隔油池+絮凝沉淀”工艺; 30; 建设1座处理能力2.0t/h的污水处理设施，采用“隔油池+絮凝沉淀”工艺; 20. 生活污水; 隔油池、化粪池; 隔油池、化粪池. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 5; 选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备; 5. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 5; 生活垃圾桶；生活垃圾委托环卫部门清运; 5. 一般工业固废; 设置1个一般工业固体废物暂存间，占地面积15m2; 设置1个一般工业固体废物暂存场所，占地面积15m2. 环保总投资; 115; /; 65.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 结论; 备注. 大气环境影响分析结论; - 大气污染物主要为蒸汽锅炉废气、烘干机天然气燃烧废气、预处理区车间异味、污水处理站恶臭。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受。在非正常情况下，废气排放速率将显著增大，为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的产生; - 现阶段大气污染物主要为预处理工段产生的臭气浓度和污水处理站产生的H2S、NH3和臭气浓度，通过密闭预处理车间和设置地下式污水处理站并加盖，根据现场监测数据，各项废气均能达标排放. 地表水环境影响分析结论; - 项目区实行雨污分流排水制度，生产废水经厂区自建污水处理站处理后汇同经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水接入市政污水管网排入霍山经济开发区工业污水处理厂。 - 项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水对区域水环境影响可接受; - 项目区实行雨污分流排水制度，生产废水经厂区自建污水处理站（处理工艺：隔油+絮凝沉淀，2.0m3/h）处理后汇同经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水接入市政污水管网排入霍山经济开发区工业污水处理厂. 噪声治理; - 营运期噪声主要来自于生产等机 - 械设备噪声，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; - 噪声主要来源于于绞肉机、斩拌机、猫条（肠）灌装机、清洗线、水浴杀菌锅等设备日常运行产生的噪声，已选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声，加强设备管养及维护等措施. 固废治理; - 项目产生的固体废物全部得到妥善处置。建设单位须认真落实评价建议，在日常生产过程中加强对厂内固体废物临时堆放场所管理，固体废物不会对周围环境产生二次污染影响; - 废包装材料经厂区自建一般工业固废暂存场所暂存之后定期资源外售；污泥集中收集至一般工业固废暂存场所，定期外运处置；隔油池废油定期交由餐厨废物处理单位清理、清运. 环评总结论; - 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的. 2、环境影响报告表审批决定 该项目符合建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据《环境影响评价法》、《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》(皖环发(2022)34号)等有关规定，经研究，现批复如下： 一、经你公司和环评编制单位承诺，我局原则同意该项目《报告表》提出的污染防治措施和结论。 二、你公司应严格落实《报告表》提出的各项环境污染防治措施和承诺的相关内容，严格执行环保“三同时”制度，编制突发环境事故应急预案并定期演练，确保各项污染物排放稳定满足国家、地方规定的标准和总量控制指标，各项环境风险可控。 三、建设项目投产前，应按规定程序完成排污许可证申领、竣工环境保护验收工作，并将相关信息对社会公开。 四、建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、请霍山县经济开发区生态环境工作站加强对该项目的现场监管，监督建设单位认真落实各项环境污染防治措施和要求。 六、项目审批后若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将撤销许可决定，由此造成的一切后果和经济损失均由你公司承担。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 - 2、监测分析方法 表5.1 检测方法与检出限一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 仪器名称; 仪器编号; 检出限或最低检出浓度. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 恒温恒湿称重系统HSX-350; WZ-FX-017; 7μg/m3. 电子天平（十万分之一）AP125WD; WZ-FX-001. 氨; 《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）; 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901; WZ-FX-003; 0.04mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢、亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901; WZ-FX-003; 0.003mg/m3. 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）; 无忧真空泵HP-08; WZ-FX-063; 10. 无臭制备器HP-09; WZ-FX-064. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）; 便携式pH计PHBJ-260; WZ-CY-002; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 滴定管50mL; WZ-FX-061; 4mg/L. 五日生化需氧量; 《水质 五日化学需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）; 智能生化培养箱SHP-100; WZ-FX-030; 0.5mg/L. 溶解氧测定仪JPSJ-605; WZ-FX-043. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）; 电子天平（万分之一）ATX224R; WZ-FX-002; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）; 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901; WZ-FX-003; 0.025mg/L. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）; 红外分光测油仪EP600; WZ-FX-026; 0.06mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）; 紫外可见分光光度计UV755B; WZ-FX-051; 0.01mg/L. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; 多功能声级计噪声分析计AWA6228+; WZ-CY-019; /.

表六

验收监测内容： - 1、废气 - 表6.1 无组织废气监测内容 监测项目; H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2，G3）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 2、厂界噪声监测 - 表6.2 噪声监测内容 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次，共4次. - 3、敏感点噪声 - 表6.3 废水监测内容一览表 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP. 监测点位; 污水处理站出口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共6次. 其监测点位如下： ：噪声监测点 ：无组织废气监测点 ：废水监测点 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年11月10日、11日两天的生产工况。 表7.1 生产工况表 日期 项目; 11月10日; 11月11日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 猫条（肠）1800t、猫罐头4800t、烘焙猫粮7200t. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 猫条（肠）1800t、猫罐头4800t. 实际产量; 日产猫条（肠）4.8t、猫罐头12.8t; 日产猫条（肠）5.1t、猫罐头13.6t. 生产负荷（%）; 80%; 85%.

验收监测结果： 1、有组织废气监测结果与分析 表7.2 废气（无组织）检测结果表 采样日期：2023.11.10; 检测日期：2023.11.10~2023.11.14. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向厂界外G0; 氨; mg/m3; 0.21; 0.28; 0.27. 硫化氢; mg/m3; <0.003; <0.003; <0.003. 颗粒物; mg/m3; 0.236; 0.227; 0.242. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 下风向厂界外G1; 氨; mg/m3; 0.89; 0.84; 0.79. 硫化氢; mg/m3; 0.007; 0.008; 0.006. 颗粒物; mg/m3; 0.264; 0.277; 0.286. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 下风向厂界外G2; 氨; mg/m3; 0.62; 0.60; 0.58. 硫化氢; mg/m3; 0.004; 0.008; 0.010. 颗粒物; mg/m3; 0.266; 0.291; 0.286. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 下风向厂界外G3; 氨; mg/m3; 0.53; 0.70; 0.66. 硫化氢; mg/m3; 0.004; 0.005; 0.007. 颗粒物; mg/m3; 0.300; 0.268; 0.251. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 采样日期：2023.11.11; 检测日期：2023.11.11~2023.11.14. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向厂界外G0; 氨; mg/m3; 0.23; 0.21; 0.22. 硫化氢; mg/m3; <0.003; <0.003; <0.003. 颗粒物; mg/m3; 0.231; 0.247; 0.251. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 下风向厂界外G1; 氨; mg/m3; 0.84; 0.83; 0.82. 硫化氢; mg/m3; 0.004; 0.006; 0.004. 颗粒物; mg/m3; 0.264; 0.273; 0.299. 臭气浓度; <10; <10; <10. 下风向厂界外G2; 氨; mg/m3; 0.52; 0.58; 0.58. 硫化氢; mg/m3; 0.006; 0.008; 0.009. 颗粒物; mg/m3; 0.268; 0.261; 0.279. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 下风向厂界外G3; 氨; mg/m3; 0.53; 0.59; 0.63. 硫化氢; mg/m3; 0.010; 0.008; 0.013. 颗粒物; mg/m3; 0.286; 0.297; 0.264. 臭气浓度; /; <10; <10; <10. 根据上表可知，氨厂界排放最大浓度为0.70mg/m3、硫化氢厂界无组织排放最大浓度为0.013mg/m3、颗粒物厂界无组织排放最大浓度为0.299mg/m3、臭气浓度厂界无组织排放最大浓度为10（无量纲）。氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值要求、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 2、废水监测结果分析 表7.4 废水监测结果统计表 采样日期：2023.11.10; 检测日期：2023.11.10~2023.11.18. 样品性状：无色、无嗅、微浊、少量油膜. 采样点位; 检测项目; 单位; 频次; 检测结果; 平均值. 污水处理站出口; pH值; 无量纲; 第一次; 8.2; 8.2. 第二次; 8.2. 第三次; 8.3. 第四次; 8.0. 化学需氧量; mg/L; 第一次; 336; 304. 第二次; 281. 第三次; 295. 第四次; 305. 五日生化需氧量; mg/L; 第一次; 126; 121. 第二次; 116. 第三次; 119. 第四次; 122. 悬浮物; mg/L; 第一次; 180; 192. 第二次; 192. 第三次; 189. 第四次; 206. 氨氮; mg/L; 第一次; 2.75; 2.79. 第二次; 3.07. 第三次; 2.71. 第四次; 2.62. 动植物油; mg/L; 第一次; 50.7; 49.9. 第二次; 50.2. 第三次; 49.4. 第四次; 49.3. 总磷; mg/L; 第一次; 0.31; 0.31. 第二次; 0.30. 第三次; 0.31. 第四次; 0.32. 采样日期：2023.11.11; 检测日期：2023.11.11~2023.11.18. 样品性状：无色、无嗅、微浊、少量油膜. 采样点位; 检测项目; 单位; 频次; 检测结果; 平均值. 污水处理站出口; pH值; 无量纲; 第一次; 7.5; 7.6. 第二次; 7.6. 第三次; 7.8. 第四次; 7.4. 化学需氧量; mg/L; 第一次; 337; 342. 第二次; 351. 第三次; 366. 第四次; 316. 五日生化需氧量; mg/L; 第一次; 127; 129. 第二次; 131. 第三次; 135. 第四次; 124. 悬浮物; mg/L; 第一次; 216; 199. 第二次; 204. 第三次; 184. 第四次; 191. 氨氮; mg/L; 第一次; 2.62; 2.77. 第二次; 3.08. 第三次; 2.75. 第四次; 2.62. 动植物油; mg/L; 第一次; 49.3; 47.7. 第二次; 48.8. 第三次; 46.3. 第四次; 46.3. 总磷; mg/L; 第一次; 0.32; 0.32. 第二次; 0.32. 第三次; 0.33. 第四次; 0.31. 根据上表可知，污水处理站出口pH值平均排放浓度为7.9（无量纲）；COD平均排放浓度为323mg/L；BOD5平均排放浓度为125mg/L；SS平均排放浓度为195.5mg/L；氨氮平均排放浓度为5.56mg/L；动植物油平均排放浓度为48.8mg/L；总磷平均排放浓度为0.32mg/L；项目各项废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 3、噪声监测结果与分析 - 表7.6 噪声监测结果统计表 噪声类别：工业企业厂界环境噪声; 检测日期：2023.11.10~2023.11.11. 环境条件; 2023.11.10：昼间：阴、风速：2.9m/s；夜间：阴、风速：2.9m/s 2023.11.11：昼间：阴、风速：2.8m/s；夜间：阴、风速：2.8m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果(dB(A)); 夜间检测结果(dB(A)). 时间; 噪声值Led; 时间; 噪声值Lec. 2023.11.10; 1#（东厂界外1m）; 11:21; 50.8; 22:04; 43.0. 2#（南厂界外1m）; 11:30; 51.6; 22:15; 42.0. 3#（西厂界外1m）; 11:39; 51.2; 22:23; 41.6. 4#（北厂界外1m）; 11:48; 51.3; 22:32; 44.6. 2023.11.11; 1#（东厂界外1m）; 13:11; 51.2; 22:08; 41.5. 2#（南厂界外1m）; 13:22; 51.3; 22:19; 41.8. 3#（西厂界外1m）; 13:29; 51.1; 22:27; 42.2. 4#（北厂界外1m）; 13:37; 51.0; 22:38; 43.4. 根据上表可知，在验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在50.8dB（A）-51.6dB（A）之间，夜间噪声在42.0dB（A）-44.6dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽省峰为宠物食品有限公司宠物食品加工项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证登记并取得排污许可证登记回执（回执编号：91341523MA2UF6RR91001W），符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合阶段性验收条件。 - 生产调试期间，委托安徽文竹环境科技有限责任公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 - 本项目于2023年10月26号制定验收监测方案、2023年11月10~11日委托安徽文竹环境科技有限公司开展现场检测，并于12月05日出具检测报告，根据监测报告可得如下污染物排放监测结果 - （1）废气检测结果 氨厂界排放最大浓度为0.70mg/m3、硫化氢厂界无组织排放最大浓度为0.013mg/m3、颗粒物厂界无组织排放最大浓度为0.299mg/m3、臭气浓度厂界无组织排放最大浓度为10（无量纲）。氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值要求、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在50.8dB（A）-51.6dB（A）之间，夜间噪声在42.0dB（A）-44.6dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - 废水落实结果 雨水经厂区内雨水管网收集接入市政雨水管网； 污水处理站出口pH值平均排放浓度为7.9（无量纲）；COD平均排放浓度为323mg/L；BOD5平均排放浓度为125mg/L；SS平均排放浓度为195.5mg/L；氨氮平均排放浓度为5.56mg/L；动植物油平均排放浓度为48.8mg/L；总磷平均排放浓度为0.32mg/L；项目各项废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 生产废水（水浴杀菌废水、产品清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水）经厂区自建污水处理站（处理工艺：隔油+絮凝沉淀，2.0m3/h）处理后汇同经“隔油池+化粪池”处理后的生活污水排入市政污水管网进入霍山县经济开发区工业污水处理厂处理。 （4）固废落实结果 废包装材料经厂区自建一般工业固废暂存场所暂存之后定期资源外售；污泥集中收集至一般工业固废暂存间，定期外运处置；隔油池废油定期交由餐厨废物处理单位清理、清运；生活垃圾定期交由环卫部门清理、清运。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已完成排污许可证登记并取得排污许可登记回执（回执编号：91341523MA2UF6RR91001W）；验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备阶段性竣工环境保护验收条件要求，可对其提出阶段性竣工环境保护验收合格的结论。