安徽中昊精工科技有限公司

电瓶车配件项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告表

| 建设单位： | 安徽中昊精工科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽锦环环境科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年 1月 |

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：安徽中昊精工科技有限公司

电话：15256448802

传真：/

地址：安徽省六安市金寨县现代产业园（三井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北）

建设单位：安徽锦环环境科技有限公司

电话：18365508053

传真：/

地址：安徽省六安市裕安区文汇中央广场2207

表一

| 项目名称 | 电瓶车配件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽中昊精工科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市金寨县现代产业园（三井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北） |  |  |  |
| 产品名称 | 铸钢件、铸铝件、电动车配件 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 1.5 万t铸钢件(1万吨电瓶车方向柱（铸造件）、0.5万吨电瓶车方向柱（锻造件）)、1.5 万t 铸铝件的生产能力（0.5万吨电瓶车减震器、0.5万吨电瓶车铝筒、0.5万吨电瓶车轮毂）、300万套电动车配件 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 0.5万吨电瓶车轮毂（0.3万吨铸铝件、0.2万吨铸铁件） |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年6月 | 开工建设时间 | 2021年9月 |  |
| 调试时间 | 2023年10月-2024年1月 | 验收现场监测时间 | 2023年12月12日-13日 2024年1月7日-8日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽恒泽环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 13000万元 | 环保投资总概算 | 280 | 2.15% |
| 实际总概算 | 12000万元 | 环保投资 | 116 | 0.97% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2021年6月，安徽恒泽环境科技有限公司编制的《安徽省中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目环境影响报告表》； （2）2021年9月6日，六安市金寨县生态环境分局出具的“关于安徽中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目环境影响报告表的批复”（金环审[2021]55号）； （3）2023年9月15日，六安市生态环境局核发的排污许可证，编号:91341524MA2UTB3N36001U； （4）验收检测报告废水、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，见表1.1。 表1.1环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 与项目有关的地表水为史河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1. 5; TP; ≤0.2. 6; 石油类; ≤1.0. - （3）声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值 单位：dB(A) 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 本项目废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求，烘干炉和天然气加热炉产生的废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求。排放标准限值详见下表。 表1.4 有组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率; 标准来源. 金属熔炼（化）; 燃气炉; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）/. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 400; /. 感应电炉; 颗粒物; 30; /. 落砂、清理; 落砂机、抛丸机; 颗粒物; 30; /. 制芯; 制芯设备; 颗粒物; 30; /. 表面涂装; 表面涂装设备（线）; 颗粒物; 30; /. 苯系物; 60; /. NMHC; 30; /. 其他生产工序或设备、设施; 颗粒物; 30; /. 烘干炉和天然气加热炉; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 表1.5 厂区内无组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 厂区内无组织排放限值（在厂房外设置监控点）; NMHC; 10; 监控点处1 h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5.0; 监控点处1 h平均浓度值. 表1.6 《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 1; 二氧化硫; 200. 2; 氮氧化物; 300. 3; 颗粒物; 30. （2）废水排放 废水接管执行金寨现代产业园区污水处理厂接管浓度限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。其相应标准限值见下表： 表1.7 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷（以P计）; 石油类; 动植物油. 金寨现代产业园区污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; —; —. GB8978-1996表4中三级标准; —; —; —; —; —; —; 20; 100. 本项目排放标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; 20; 100. （3）噪声排放 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 - 总量控制指标 结合项目的环评报告表及其批复，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.34t/a，烟（粉）尘：1.625t/a，SO2：0.758t/a，NOX：2.381t/a。 |

表二

- 一、建设项目背景 - （1）背景 2021年6月，委托安徽恒泽环境科技有限公司开展了电瓶车配件项目的环评手续并编制了该项目的环境影响报告表，2021年9月6日，取得六安市金寨县生态环境分局关于该项目的环评批复，本项目建设内容为：项目位于金寨县东部城区工业集聚区梅山湖路与笔架山路交叉口东南区域，占地面积46670.84m2。主体工程新建7栋生产车间，配套建设综合楼等辅助、储运、公用以及环保工程。项目总投资约13000万元，其中环保投资不低于280万元。项目建成后可形成年产300万套电瓶车配件、1.5万t铸钢件、1.5万 t铸铝件的生产能力。 2023年9月15日取得六安市生态环境局核发的排污许可证，编号为：91341524MA2UTB3N36001U。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。 根据原国家环境保护部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据原国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年12月，安徽中昊精工科技有限公司组织开展“安徽中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目”竣工环境保护验收工作，于2023年12 月制定项目污染物监测方案，委托安徽皋翔检测科技有限公司于2023年12月12日-13日进行现场采样监测，因现场沟通问题其中一根排气筒少测了两个污染因子，后在2024年1月7日-8日进行了第二次现场采样监测，在此基础上于2024年1月12日完成检测报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环境影响报告表的批复”（金环审[2021]55号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. 3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可管理并取得简化管理的排污许可证，编号为：91341524MA2UTB3N36001U; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目分阶段建设，现阶段投入环保设施与相应主体工程相匹配; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 该项目位于金寨县东部城区工业集聚区梅山湖路与笔架山路交叉口东南区域，占地面积46670.84m2。主体工程新建7栋生产车间，配套建设综合楼等辅助、储运、公用以及环保工程。项目建成后可形成年产300万套电瓶车配件、1.5万t铸钢件、1.5万 t铸铝件的生产能力。 计划总投资13000万元，其中环保投资280万元。 建成后定员300人，实行三班制，每班工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 实际建设过程中整体建设7栋生产车间，其中2~3#厂房布设1条电瓶车轮毂生产线，包括熔化、压铸（3#车间）、机加工、表面处理及表面喷涂（2#车间）；1#厂房作为仓库使用，年产0.5万吨电瓶车轮毂；4#厂房租给安徽中特新材料科技有限公司，5-7#厂房租给安徽省大未来机车制造有限公司，在项目用地的西北角建设一栋办公楼和一栋食堂及员工宿舍。 计划总投资12000万元，其中环保投资116万元。 建成后定员80人，其中压铸环节两班制，每班工作12小时，其余生产环节单班制，每班工作10小时，年工作280天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.2。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 1#生产车间; 位于项目区东北角，总高2层，总建筑面积6880m2，轻钢结构厂房；生产功能为车架车间，车间内布置切管机、扩管机、焊机等设备，主要用于生产电瓶车配件; 位于项目区东北角，总高2层，总建筑面积6880m2，轻钢结构厂房；现阶段作为成品仓库使用，在二楼东北角设置30m2一般工业固体废物暂存场所. 2#生产车间; 位于项目区东侧，总高2层，总建筑面积6400m2，轻钢结构厂房；生产功能为精加工车间，1层车间内布置喷漆房、脱脂槽、酸洗槽、磷化槽、水洗槽、水分烘干炉及天然气固化炉等设备，主要进行金属配件的表面处理及装配; 位于项目区东侧，总高2层，总建筑面积6400m2，轻钢结构厂房；生产功能为精加工车间，1层车间内布置数控机床，2层车间内布置喷漆房、脱脂槽、水洗槽、水分烘干炉及天然气固化炉等设备，主要进行金属配件的表面处理及装配. 3#生产车间; 位于项目区东侧，总高1层，总建筑面积3200m2，轻钢结构厂房；生产功能为铸钢件浇注车间，车间内布置中频电炉、制芯机等设备，主要用于生产方向柱; 位于项目区东侧，总高1层，总建筑面积3200m2，轻钢结构厂房；生产功能为铸铝件压铸车间，车间内布置天然气熔化炉、压铸机等设备，主要用于生产电瓶车轮毂. 4#生产车间; 位于项目区东南角，总高1层，总建筑面积3680m2，轻钢结构厂房；生产功能为锻造车间，车间内布置圆钢切断机、抛丸机等设备，主要用于精密热模锻造生产; 4#车间整体租赁给安徽中特新材料科技有限公司，原有的抛丸工序整体搬迁至1#车间与2#车间之间. 5#生产车间; 位于项目区西侧，总高1层，总建筑面积3200m2，轻钢结构厂房；生产功能为铸铝件浇注车间，车间内布置熔铝炉、铝件打磨机、抛光机等设备，主要生产减震器、铝筒和电动车轮毂等，并进行铸铝件打磨抛光; 5#~7#车间所布设的电动车轮毂生产线整体搬迁至2#、3#车间；5#~7#车间现阶段已租赁给安徽省大未来机车制造有限公司，待安徽省大未来机车制造有限公司搬迁后，重新布局生产设施，本次验收不涉及. 6#生产车间; 位于项目区西侧，总高2层，总建筑面积6400m2，轻钢结构厂房；生产功能为表面处理车间，车间内布置喷漆房、脱脂槽、酸洗槽、磷化槽、水洗槽、水分烘干炉及天然气固化炉、数控机床及加工中心等设备，主要进行金属表面处理. 7#生产车间; 位于项目区西侧，总高2层，总建筑面积6400m2，轻钢结构厂房；生产功能为精加工车间，车间内布置焊机、数控机床和加工中心等设备，主要进行金属配件的焊接、精加工及组装. 辅助工程; 综合楼; 位于厂区西南角，建筑面积4480m2，建设一座3层办公楼，主要用于办公、科研、住宿和食堂; 办公楼：位于厂区西北角，靠近厂区主干道的位置建设1栋总高4F，建筑面积2497.31m2的办公楼；. 综合楼：在办公楼西侧建设1栋总高5F，建筑面积3077.45m2的宿舍楼，宿舍楼1F作为食堂使用. 储运工程; 原材料 堆放区; 项目原材料堆放于各生产车间内; 位于1#~3#生产车间内，用于堆放各工序使用的原辅材料. 公用工程; 供电; 园区电网供应; 与环评一致. 给水; 供水来自园区供水管网; 与环评一致. 排水; 采取雨污分流，雨水排入雨水管网。生活污水经隔油池处理后排入化粪池，通过总排口进入金寨现代产业园区污水处理厂处理；生产废水经厂区污水处理站（处理规模为10m3/d，处理工艺“热化学沉降罐+气浮+芬顿氧化+混凝沉淀+A/O生化+二沉池”）预处理后，通过总排口排入金寨现代产业园区污水处理厂处理；工艺冷却水经收集后循环使用，不能循环使用的废水经污水管网排入金寨现代产业园区污水处理厂处理; 采取雨污分流，雨水排入雨水管网。生活污水经隔油池处理后排入化粪池，通过总排口进入金寨现代产业园区污水处理厂处理；生产废水依托安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理；污水处理站规模：15t/d，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺；现阶段大未来使用量为6.76t/d，余8.24t/d，本项目废水产生量3.3728t/d，占余量的41%，故本项目依托是可行的. 环保工程; 废水; 生活污水：生活污水经隔油池处理后排入化粪池，通过厂区总排口进入金寨现代产业园区污水处理厂处理 生产废水：生产废水经厂区污水处理站（处理规模为10m3/d，处理工艺“热化学沉降罐+气浮+芬顿氧化+混凝沉淀+A/O生化+二沉池”）预处理后，通过厂区总排口排入金寨现代产业园区污水处理厂处理 工艺冷却水：经收集后循环使用，不能循环使用的废水经污水管网排入金寨现代产业园区污水处理厂处理; 生活污水：生活污水经隔油池处理后排入化粪池，通过厂区总排口进入金寨现代产业园区污水处理厂处理； 生产废水依托安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，该污水处理站的废水处理工艺为“调节+气浮+絮凝沉淀”. 废气; 1#生产车间; 焊接烟尘：集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒（DA001）排放; 暂作成品仓库使用，本次阶段性验收不涉及焊接工序. 2#生产车间; 天然气燃烧废气：低氮燃烧技术，通过高于楼顶5m排气筒（DA002）排放; 抛丸粉尘：抛丸机内部密闭收集+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒(DA001)排放 喷塑粉尘：粉末回收系统+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m的排气筒(DA002) 排放 燃烧废气、烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气：燃烧废气通过低氮燃烧输入烘干房与烤漆废气、喷塑后固化废气一起被收集到同一管道，调漆喷漆废气通过密闭的喷漆房收集到管道，最终都经过活性炭吸附+催化燃烧处理，通过高15m的排气筒(DA003) 排放. 调漆、喷漆废气：负压收集，经“水帘（补漆房）+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA002）排放. 烤漆废气、喷塑后固化废气：负压收集，UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA002）排放. 喷塑粉尘：粉末回收系统+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA002）排放. 3#生产车间; 铸钢件生产过程中产生的制芯、熔炼、浇注、落砂、抛丸废气，集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理，通过高于楼顶5m排气筒（DA003）排放; 铸铝件生产过程中的熔炼、浇注废气：经集气罩收集+气旋混动喷淋塔+活性炭吸附处理后，通过高15m的排气筒(DA004) 排放. 4#生产车间; 抛丸粉尘，集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒（DA004）排放; 4#厂房整体租赁给安徽中特新材料科技有限公司，原有的抛丸工序整体搬迁至1#车间与2#车间. 5#生产车间; 天然气燃烧废气：低氮燃烧技术，通过高于楼顶5m的排气筒（DA005）排放; 租赁给安徽省大未来机车制造有限公司，本次验收不涉及. 铸铝件生产过程中的熔炼、浇注、打磨、抛光废气：经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA005）排放. 6#生产车间; 天然气燃烧废气：低氮燃烧技术，通过高于楼顶5m排气筒（DA006）排放. 调漆、喷漆废气：负压收集，经“水帘（补漆房）+过滤棉+ UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA006）排放. 烤漆废气、喷塑后固化废气：负压收集，UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA006）排放. 喷塑粉尘：粉末回收系统+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒（DA006）排放. 7#生产车间; 焊接烟尘，集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒（DA007）排放. 噪声; 减振、厂房隔声、消声; 基础减震、厂房隔声. 固体废物; 一般工业固体废物; 集中收集后外售综合利用; 设置1处一般工业固体废物暂存场所，位于1#生产车间二楼东北角，占地面积约30m2，生产过程中产生的一般工业固体废物集中收集后定期资源外售. 危险废物; 废活性炭、废过滤棉、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、废UV灯管、水帘含漆废水、污水处理站污泥、废槽渣等危险废物在厂区危废暂存库（位于1#生产车间东北角，占地面积30m2）暂存后，定期交由有资质单位处置; 设置危险废物贮存库，位于厂区西南角，占地面积约20m2，现阶段暂未产生危险废物，危险废物贮存库内配套有相关管理台账，危险废物进出台账、管理制度，危险废物贮存库粘有标识标牌，内部已按照管理要求进行了分区，危险废物贮存库相关情况见附图. 生活垃圾：委托环卫部门清运; 生活垃圾：委托环卫部门清运. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目新增产品仅做喷涂，不导致第6条中所列情形之一，也不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.4 项目变更一览表 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响; 是否属于重大变更. 辅助工程; 位于厂区西南角，建筑面积4480m2，建设一座3层办公楼，主要用于办公、科研、住宿和食堂; 位于厂区西北角，靠近厂区主干道的位置建设1栋总高4F，建筑面积2497.31m2的办公楼；在办公楼西侧建设1栋总高5F，建筑面积3077.45m2的宿舍楼，宿舍楼1F作为食堂使用; 原一栋综合楼，拆分为两栋楼，一栋作为办公楼，另一栋作为食堂宿舍; 无影响; 否. 生产产品; 0.5万吨电瓶车轮毂（铸铝件）; 年产0.3万吨电瓶车轮毂（铸铝件）、年产0.2万吨电瓶车轮毂（铸铁件）; 项目新增电瓶车轮毂（铸铁件），但铸铁件电瓶车轮毂，采购半成品仅做表面处理工序，不新增污染物; 根据验收检测报告，相关工序产生的废水废气处理结果满足相关排放标准; 否. 废水治理; 厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理规模10m³/d，处理工艺“热化学沉降罐+气浮+芬顿氧化+混凝沉淀+A/O生化+二沉池”; 生产废水依托安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，该污水处理站采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺，污水处理站规模：15t/d; 生产废水处理工艺变更; 根据废水处理效率并对比环评中废水处理效率，处理结果满足相关排放标准; 否. 废气治理; 烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气：负压收集，经“水帘、过滤棉UV光氧、活性炭吸附装置”处理后，通过高于楼顶5m的排气筒排放; 负压收集，经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后，经1根15m高排气筒排放; 废气处理工艺变更; 根据废气处理效率并对比环评中废气处理效率，处理结果满足相关排放标准; 否. 铸铝件生产过程中的熔炼、浇注、打磨废气：经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒排放; 铸铝件生产过程中的熔炼、浇注废气：经集气罩收集+气旋混动喷淋塔+活性炭吸附处理后，通过高15m的排气筒排放; 废气处理工艺变更; 根据废气处理效率并对比环评中废气处理效率，处理结果满足相关排放标准; 否. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅料消耗情况 表2.5原辅材料消耗情况一览表 类型; 名称; 环评申报年耗量; 实际年耗量; 备注. 原辅料; 铝合金锭; 1.62万t/a; 3000t/a; 作为电瓶车轮毂（铸铝件）的原料. 半成品电瓶车轮毂（铸铁件）; 0; 2000t/a; 作为电瓶车轮毂（铸铁件）的原料. 机油; 5t/a; 2t/a; 用于设备保养. 切削液; 9.7t/a; 5t/a; 50kg/桶、最大储存量1t. 塑粉; 5000t/a; 80t/a; 用于喷涂工段. 溶剂型底漆; 2t/a; 1.5t/a; 用于喷涂工段. 溶剂型面漆; 2t/a; 1.5t/a; 用于喷涂工段. 稀释剂; 3.2t/a; 0.3t/a; 用于喷涂工段. 脱模剂; 3.6t/a; 3t/a; 用于压铸工段. 脱脂剂; lt/a; 0.5t/a; 用于喷涂工段. 铸钢; 1.65万t/a; 0. 钢管; 3.3万t/a; 0. 焊丝; 450t/a; 0. 固化剂; 1.6t/a; 0. CO2气体; 2t/a; 0. 氩气; 0.5t/a; 0. 覆膜砂; 2200t/a; 0. 粘接剂; 2t/a; 0. 磷化剂; 1.6t/a; 0. 酸洗剂; 0.8t/a; 0. 能源; 水; 10461m³/a; 2955.1t/a; 由市政供水管网引入. 电; 460万kW·h/a; 216kW·h/a; 由市政电网接入. 天然气; 379.2万m³/a; 10万m3/a; 管道接入. 2、生产设备 表2.6设备布设情况一览表 序号; 设备名称; 环评申报总数量（台）; 实际投产总数量（台）. 铸钢生产线. 1; 感应电炉; 3台; 0. 2; 感应电炉; 3台; 0. 3; 铸钢制芯机; 60台; 0. 4; 浇注机; 6台; 0. 5; 铸钢件清砂; 1套; 0. 6; 抛丸机; 8台; 0. 7; 数控机床和加工中心; 50套; 0. - 锻造生产线. 8; 圆钢切断机; 1台; 0. 9; 自动上料机; 2台; 0. 10; 冲床; 4台; 0. 11; 冲床; 2台; 0. 12; 主机; 3台; 0. 13; 主机; 1台; 0. 14; 电炉; 2台; 0. 15; 冷却塔; 1台; 0. 16; 抛丸机; 10台; 0. 铸铝生产线. 17; 熔铝炉(天然气); 8台; 8台. 18; 熔铝炉(天然气); 6台; 0. 19; 塔式炉(天然气); 2台; 0. 20; 浇注机; 40台; 0. 压铸机; 0; 8台. 21; 铝件打磨机; 12台; 0. 22; 自动精密数控双头机; 30台; 25台. 23; 自动精密内孔数控专机; 30台; 0. 24; 自动毛孔机; 25台; 0. 25; 全自动感应切割机; 10台; 0. 26; 全自动铝灰分离机; 6台; 0. 27; 油封割槽机; 10台; 0. 28; 小型烘箱; 2台; 0. 29; 空压机; 6台; 0. 30; 甩油机; 2台; 0. 31; 高精密数控加工中心; 60台; 1台. 32; 钻攻二用机床; 16台; 0. 33; 铣字机; 12台; 0. 34; 抛光机; 12台; 0. 35; 抛丸机; 0; 1台. 电瓶车配件生产线. 36; 切管机; 4台; 0. 37; 扩管机; 6台; 0. 38; 焊机; 50台; 0. 喷涂生产线. 39; 喷漆房; 4间; 2间. 40; 补漆房; 2间; 1间. 41; 喷粉房; 2间; 3间. 42; 预脱脂槽; 2个; 1个. 43; 主脱脂槽; 2个; 1个. 44; 水洗槽; 6个; 2个. 45; 酸洗槽; 1个; 0. 45; 磷化槽; 1个; 0. 46; 烘干房; 0; 1个. 3、产品方案 表2.7产品方案一览表 产品名称; 环评规划生产能力; 实际生产能力. 电瓶车轮毂(铸铝件); 0.5万t/a; 0.3万t/a. 电瓶车轮毂(铸铁件); /; 0.2万t/a. 电瓶车方向柱（铸造件）; 1万t/a; /. 电瓶车方向柱（锻造件）; 0.5万t/a; /. 电瓶车减震器; 0.5万t/a; /. 电瓶车铝筒; 0.5万t/a; /. 电动车配件; 300万套/a; /. - 4、水平衡一览表 项目用水主要为工艺补充水、脱脂、水洗用水、切削液用水、喷淋塔用水和员工生活用水等。 - （1）生产用水 ①脱脂剂勾兑用水：脱脂剂原液配比用水量为50t/a，0.18t/d，脱脂剂废液产生量为40t/a，0.144t/d，脱脂剂废液进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 ②清洗用水：用水量4t/d，项目年运营时间280天，清洗工段新鲜水量约1120t/a，清洗废水产生量为896t/a，3.2t/d。清洗废水进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 ③切削液勾兑用水：累计用水量为10t/a，0.036t/d，切削液废液产生量为8t/a，0.0288t/d，切削液废液进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，满足接管标准后接入市政污水管网纳入金寨县现代产业园区污水处理厂。 ④喷淋塔用水：项目废气使用水喷淋设施进行治理，喷淋用水为普通自来水，无需添加药剂。根据《环境保护产品技术要求-工业粉尘湿式除尘装置》 (HJ/ T285-2006)“第I 类湿式除尘装置的技术性能液气比<2.0L/m³”，本环评按 2.0L/m³ 计算。建设单位拟建喷淋塔1套，总风量为15000m³/h，总循环水量为30m³/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的 1‰，则喷淋塔补充水量（蒸发损耗水量）为201.6m³/a。喷淋塔水槽尺寸为1.5m×0.5m×0.5m，定期更换，每3个月更换1 次，每次更换量约0.375t，则更换喷淋塔废水量约1.5t/a，该部分废水作为危险废物集中收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有相应资质单位外运处置。 （2）生活用水 - 员工生活用水：建成后劳动定员80人，项目职工生活用水量为9.6t/d，2688t/a，污水排放量为7.68t/d，2150.4t/a。 循环量30t 金寨县现代产业园区污水处理厂 史河 4 3.2 0.8 清洗用水 新鲜水：14.5414 0.18 0.144 安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站 脱脂剂勾兑用水 0.036 3.3728 生活用水 7.68 9.6 隔油池化粪池 1.92 0.0054 暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置 循环设备 30.0054 0.036 喷淋塔用水 0.7254 0.0288 切削液勾兑用水 0.0072 0.72 图2.1项目用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 铝合金锭 熔化 天然气 浇注成型 精加工 喷漆工序 喷塑工序 切削液 含油金属碎屑 浇注废气 熔化废气 打磨、抛丸 抛丸粉尘、边角料 脱模剂 铸铝件生产工艺流程： 图2.2铸铝件生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）熔化：将外购的成品铝合金锭投入到天然气熔铝炉中，设计温度为750℃，此工段在熔化过程中会产生熔化废气（主要为铝材中的细小杂质颗粒及天然气燃烧废气）。 （2）浇注成型：通过人工操作将熔化后的铝液注入压铸机中，形成电瓶车轮毂（铸铝件）的毛坯，成型后将压铸机前后分开取出产品。此工序将产生浇注废气。 （3）打磨、抛光：对冷却后的部件进行打磨、去毛刺、放入抛丸机中进行抛光，使打磨、抛光过的工件表面光滑。此工序主要产生抛丸粉尘和边角料。 （4）精加工：对毛坯进行一系列的机加工，主要采用数控机床和加工中心进行精加工，对铸造出来的各种配件按照产品工体要求，进行精加工，包括钻孔、削、铣、磨等过程，该过程会产生含油金属碎屑。 脱脂剂 需喷涂产品 天然气 天然气 溶剂型底漆、溶剂型面漆、稀释剂 天然气燃烧废气 固化废气 燃烧废气 调漆喷漆废气、漆渣、废油漆桶 喷塑粉尘 水洗废水 脱脂废水 脱脂废水 废槽渣 脱脂剂 预脱脂 主脱脂 水洗2 喷塑 水分烘干 水洗1 调漆、喷漆 固化 成品 塑粉 烘干 天然气 天然气燃烧废气 烤漆废气 喷涂工序生产工艺流程: 图2.3喷涂工序生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）预脱脂：工件经输送线进入预脱脂处理，预脱脂时加入脱脂剂及水，采取浸泡方式对工件进行表面油污及其它脏物的去除，预脱脂温度为常温，预脱脂时间为2.5min。在预脱脂过程中当槽液低于设定刻度时，需加入脱脂剂及水，以维持槽内脱脂剂的浓度及保证工件可以完全浸入槽液之中。此工序产生脱脂废水，预脱脂槽脱脂液2个月清槽一次，废水进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理。脱脂槽6个月清槽一次，产生废槽渣，作为危废处理。 （2）主脱脂：主脱脂时加入脱脂剂及水，采取浸泡方式对工件进行表面油污及其它脏物的去除，主脱脂温度为常温，主脱脂时间为2.5min。在主脱脂过程中当槽液低于设定刻度时，需加入脱脂剂及水，以维持槽内脱脂剂的浓度及保证工件可以完全浸入槽液之中。此工序产生脱脂废水，主脱脂槽脱脂液2个月清槽一次，废水进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理。脱脂槽6个月清槽一次，产生废槽渣，作为危废处理。 （3）水洗1和水洗2：脱脂后进入水洗工段，其目的在于清除工件表面污物、脱脂剂。本工段采用常温水洗工艺，采取浸泡方式，水洗时间各1min。清洗槽的尺寸（L×W×H：28m×0.9m×1.7m）。水洗过程中当槽液低于设定刻度时，保证工件可以完全浸入槽液之中，需加入自来水。水洗槽中水洗水需定期更换，清洗槽废水约30d排放一次，产生清洗废水，废水进入安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理。 （4）水分烘干：清洗完的工件进入烘干工序，目的是去除金属表面的水分，本项目采用水分烘干炉，烘干温度为120℃~150℃，烘干时间为10min，燃料为天然气。此过程有天然气燃烧废气和烘干废气产生。 （5）喷漆、喷塑工序（每个工件只进行一道工序，喷漆或者喷塑） ①喷漆工序 1）喷底漆 调底漆：将底漆、稀释剂按照1:0.2加入到调漆罐内调配，每个调漆罐专用一种颜料，调配过程中不需要加热，调配好的油漆送入涂装工序。调漆过程在喷漆房内进行。调漆过程产生有机废气和废油漆桶。 喷漆：工件通过传送带送入喷漆室，本项目采用全自动喷枪对工件进行涂装，每个工件涂装时间约1.5min，喷漆采用空气喷涂方式。喷漆过程会产生有机废气和漆渣。 底漆流平：本项目底漆流平采用自然流平，每个工件流平时间为15min，该工序在喷漆房内进行，底漆流平过程产生有机废气。 2）喷面漆 调面漆：将面漆、稀释剂按照1:0.6加入到调漆罐内调配，每个调漆罐专用一种颜料，调配过程中不需要加热，调配好的油漆送涂装工序。调漆过程在喷漆房内进行。调漆过程产生有机废气和废油漆桶。 喷漆：工件通过传送带送入喷漆室，本项目采用全自动喷枪对工件进行涂装，每个工件涂装时间约1.5min，喷漆采用空气喷涂方式。喷漆过程会产生有机废气和漆渣。 面漆流平：本项目面漆流平采用自然流平，每个工件流平时间为15min，该工序在喷漆房内进行，面漆流平过程产生有机废气。 烘干：为了油漆更好的附着在工件表面，喷漆后工件进入油漆（粉末）固化炉干燥，固化温度为120℃~150℃，每个工件固化时间为25min，油漆（粉末）固化炉采用天然气加热。本工序会产生烘干废气和天然气燃烧废气。 ②喷塑工序 本工程采用静电喷涂工艺，手工喷涂粉末涂料，控制好恒定的静电压和固定的喷粉量，保证粉末喷涂在工件表面，喷涂距离为250~300mm，沉积效率为95%。此工程产生喷塑粉尘。 为了使塑粉更为均匀、稳定的附着在工件表面，是喷塑工艺极为重要的一个工段。工件喷涂后进入烘干室进行热风循环固化，它利用热空气作为载热体，通过对流的方式将热量传递给工件涂层，使涂层得到固化。热风循环固化加热均匀，可有效保障涂层质量的一致性；固化温度的范围较大，能满足大部分涂料固化的要求。本项目采用油漆（粉末）固化炉，燃料为天然气，固化温度为150℃~180℃（环氧塑粉热分解温度为300℃以上），每个工件固化时间为25min。此工程有固化废气和天然气燃烧废气。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废水污染物治理/处置设施分析 - 污水主要为综合废水，生活污水经隔油池+化粪池处理，生产废水依托安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理后接入市政污水管网纳入金寨现代产业园区污水处理厂做进一步处理。安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站，污水处理规模：15t/d，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺；现阶段大未来使用量为6.76t/d，余8.24t/d，本项目废水产生量3.3728t/d，占余量的41%，故本项目依托是可行的。 - 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 综合废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油; 间歇; 2150.4t/a; 隔油池+化粪池; 金寨现代产业园区污水处理厂. 生产废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、石油类; 间歇; 944t/a; 安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、天然气燃烧废气、烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气和铸铝件生产过程中的熔炼、浇注废气。 表3.2 废气污染物情况一览表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 抛丸工段; 颗粒物; 有组织; 抛丸机内部密闭收集+旋风除尘+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 喷塑工段; 颗粒物; 有组织; 粉末回收系统+旋风除尘+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 烘干、烤漆、喷塑后固化、调漆喷漆; NOX、SO2、非甲烷总烃、颗粒物、苯系物; 有组织; 密闭车间+活性炭吸附+催化燃烧; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 熔炼、浇注; 颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃; 有组织; 集气罩收集+气旋混动喷淋塔+活性炭吸附; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备减振等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 熔铝炉(天然气); 75-80; 厂房隔声、基础减振等; 60~65; 6720. 2; 压铸机; 75-80; 55~60; 6720. 3; 自动精密数控双头机床; 75-80; 60~65; 2800. 4; 高精密数控加工中心; 85-95; 60~65; 2800. 5; 抛光机; 85-95; 60~65; 2800. 6; 喷漆房; 85-95; 60~65; 2800. 7; 补漆房; 85-95; 60~65; 2800. 8; 喷粉房; 85-95; 60~65; 2800. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括边角料、金属渣、除尘器收集的粉尘等；危险废物主要为废活性炭、喷淋塔废水、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、废槽渣和污水处理站污泥等，其中一般工业固体废物收集后暂存于一般工业固废暂存场所定期外售，危险废物规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。现阶段在1#厂房二楼东北角建有一般工业固体废物暂存间，在厂区西南角建设危险废物贮存库，建筑面积分别为30m2、20m2。运营过程中暂未产生危险废物，危险废物贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 表3.4 固体废物产生及排放去向一览表 废物类别; 固体废物名称; 危废代码; 产生量; 处置方式. 一般工业固体废物; 边角料; -; 0.3t/a; 收集后定期外售资源综合利用. 金属渣; -; 0.15t/a; 收集后定期外售资源综合利用. 除尘器收集的粉尘; -; 20t/a; 收集后定期外售资源综合利用. 危险废物; 废槽渣; HW17；336-064-17; 0.5t/a; 规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理. 废活性炭; HW49；900-039-49; 0.24t/a. 废机油; HW08；900-214-08; 0.1t/a. 漆渣; HW12；900-252-12; 0.05t/a. 废喷枪; HW12；900-252-12; 0.01t/a. 废包装桶; HW49；900-041-49; 0.1t/a. 污水处理站污泥; HW17；336-064-17; 1t/a. 喷淋塔废水; HW49；336-042-49; 2.4t/a. 生活垃圾; /; -; 11.2t/a; 环卫部门清运. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 现阶段厂区实际总投资12000万元，环保工程投资116万元，占项目总投资的0.97%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表3.5项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水：隔油池+化粪池处理; 100; 生活污水：隔油池+化粪池处理; 10. 生产废水：厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理规模10m³/d，处理工艺“热化学沉降罐+气浮+芬顿氧化+混凝沉淀+A/O生化+二沉池”; 生产废水依托安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理，该污水处理站的废水处理工艺为“调节+气浮+絮凝沉淀”. 废气治理; 1#生产车间; 焊接烟尘：集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒(DA001)排放; 20; 暂作成品仓库使用，并未布设环保设施; /. 2#生产车间; 燃烧废气：低氮燃烧，通过高于楼顶5m排气筒(DA002)排放; 35; 抛丸粉尘：抛丸机内部密闭收集+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒(DA001)排放 喷塑粉尘：粉末回收系统+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m的排气筒(DA002) 排放 燃烧废气、烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气：燃烧废气通过低氮燃烧输入烘干房与烤漆废气、喷塑后固化废气一起被收集到同一管道，调漆喷漆废气通过密闭的喷漆房收集到管道，最终都经过活性炭吸附+催化燃烧处理，通过高15m的排气筒(DA003) 排放; 100. 调漆、喷漆：负压收集，经“水帘、过滤棉UV光氧、活性炭吸附装置”处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA002)排放. 烤漆废气、喷塑后固化废气：负压收集，UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA002)排放. 喷塑粉尘：粉末回收系统+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA002) 排放. 3#生产车间; 铸钢件生产过程中产生的制芯、熔炼、浇注、落砂、抛丸废气：集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理，通过高于楼顶5m排气筒(DA003)排放; 15; 铸铝件生产过程中的熔化、浇注废气：经集气罩收集+气旋混动喷淋塔+活性炭吸附处理后，通过高15m的排气筒(DA004) 排放. 4#生产车间; 抛丸粉尘：集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒(DA004)排放; 15; 厂房已出租，不在本次验收范围; /. 5#生产车间; 天然气燃烧废气：低氮燃烧处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA005)排放; 35. 铸铝件生产过程中的熔炼、浇注、打磨废气：经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA005)排放. 6#生产车间; 天然气燃烧废气：低氮燃烧+高于楼顶5m排气筒(DA006)排放; 35. 调漆、喷漆：负压收集，经“水帘、过滤棉、UV光氧、活性炭吸附装置”处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA006)排放. 烤漆废气、喷塑后固化废气：负压收集，UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA006)排放. 喷塑粉尘：粉末回收系统+脉冲布袋除尘器处理后，通过高于楼顶5m的排气筒(DA006)排放. 7#生产车间; 焊接烟尘，集气罩收集+脉冲布袋除尘器，通过高于楼顶5m排气筒(DA007)排放; 15. 食堂油烟：经油烟净化器处理后由管道引至楼顶达标排放; 4. 噪声治理; 生产设备：减振、隔声、消声; 2; 生产设备：减振、隔声; 2. 固体废物治理; 边角料、金属渣、旧砂、焊渣和除尘器收集的粉尘在一般工业固体废物暂存场所(位于1#生产车间东北角，占地面积约30m2)暂存后，边角料回用于生产、金属渣、焊渣、除尘器收集的粉尘外售综合利用，旧砂由原厂家回收利用; 1; 边角料、金属渣、旧砂、焊渣和除尘器收集的粉尘在一般工业固体废物暂存场所(位于1#生产车间二楼东北角，占地面积约30m2)暂存后，边角料回用于生产、金属渣、焊渣、除尘器收集的粉尘外售综合利用，旧砂由原厂家回收利用; 1. 危险废物：废活性炭、废过滤棉、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、废UV灯管、水帘含漆废水、污水处理站污泥和废槽渣在厂区危险废物暂存库（位于1#生产车间东北角，占地面积约30m2）暂存后，定期交由有资质单位处置; 2; 危险废物：废活性炭、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、喷淋塔废水、废槽渣和污水处理站污泥在厂区危险废物贮存库（位于厂区西南角，占地面积约20m2）暂存后，定期交由有资质单位处置; 2. 生活垃圾委托环卫部门统一清运; 1; 生活垃圾委托环卫部门统一清运; 1. 环保投资合计; 280; 现阶段环保投资合计; 116.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 建设项目环境影响报告表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设内容. 大气环境影响分析结论; 本项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘，调漆、喷漆废气，烤漆废气，喷塑固化烘于废气，喷塑粉尘，制芯、熔炼、浇注、落砂、抛丸废气，抛丸粉尘，熔炼、浇注、打磨、抛光废气，天然气燃烧废气。焊接烟尘（1#和7#车间）经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气筒（DA001和DA007）达标排放；调漆、喷漆废气（2#和6#车间）负压收集经“水帘+过滤棉+UV 光+活性炭吸附”装置处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气简（DA002和DA006）达标排放；烤漆废气、喷塑固化烘干废气（2#和6#车间）经负压收集由“UV 光+活性炭吸附”装置处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气筒（DA02和DA006）达标排放；喷塑粉尘（2#和6#车间）经“粉末回收系统+脉冲布袋除尘器”处理后须分别通过 2根高于楼顶5m排气筒（DA002和DA006）达标排放；铸钢件生产过程中产生的制芯、熔炼、浇注、落砂、抛丸废气经集气置收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼顶5mm排气筒（DA003）达标排放；抛丸粉尘经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼顶5m排气筒 （DA004）达标排放；铸铝件生产过程中的熔炼、浇注、打磨、抛光废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼5m排气简（DA005）达标排放；天然气燃烧器 (2#、5#和6#车间)经低氮燃烧后烟气须分别通过3根高于楼顶5m排气筒（DA002、DA005 和DA06）达标排放；处理后的废气排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值要求及无组织排放控制要求，烘干炉和天然气加热炉产生的废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，对区域大气境影响是可接受的; 现阶段项目运营期产生的废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、燃烧废气、烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气和铸铝件生产过程中的熔炼、浇注废气，抛丸粉尘：抛丸机内部密闭收集+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒(DA001)排放；喷塑粉尘：粉末回收系统+旋风除尘+布袋除尘处理后，通过高15m的排气筒(DA002) 排放；燃烧废气、烤漆废气、喷塑后固化废气、调漆喷漆废气：燃烧废气通过低氮燃烧输入烘干房与烤漆废气、喷塑后固化废气一起被收集到同一管道，调漆喷漆废气通过密闭的喷漆房收集到管道，最终都经过活性炭吸附+催化燃烧处理，通过高15m的排气筒(DA003) 排放；铸铝件生产过程中的熔炼、浇注废气：经集气罩收集+气旋混动喷淋塔+活性炭吸附处理后，通过高15m的排气筒(DA004) 排放；处理后的废气排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值要求及无组织排放控制要求，烘干房和天然气加热炉产生的废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，对区域大气境影响是可接受的. 废水环境影响分析结论; 项目运行期间外排废水为生活污水和生产废水，生活污水经厂区配套的隔油池、化粪池预处理后与被厂区自建污水处理站处理过的生产废水汇合后排入市政污水管网，纳入金寨现代产业园区污水处理厂处理。项目在落实各项污水处理措施后，对区域水环境影响是可接受的; 项目运行期间外排废水为生活污水和生产废水，生活污水经厂区配套的隔油池、化粪池预处理后与被厂区自建污水处理设施处理过的生产废水汇合后排入市政污水管网，纳入金寨现代产业园区污水处理厂处理，最终排入史河. 噪声治理; 本项目主要是生产设备运行时产生的噪声，在采取减振、隔声、消声等措施后，项目产生的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 项目营运期固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。一般工业固废主要为边角料、金属渣、旧砂、焊渣、除尘器收集的粉尘。危险废物为废活性炭、废过滤棉、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、废UV灯管、水帘含漆废水、污水处理站污泥、废槽渣。建设单位于1#车间东北角，设置一般工业固体废物暂存场所，占地面积约30m2，旧砂由原厂家回收利用，边角料、金属渣、焊渣、除尘器收集粉尘外售综合利用；位于1#车间东北角，设置危险废物暂存库，占地面积约30m2），危险废物暂存后，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 一般工业固废：1#车间二层东北角，设置一般工业固体废物暂存场所，占地面积约30m2，边角料、金属渣、除尘器收集的粉尘集中收集后定期外售；危险废物：于厂区西南角设置危险废物暂存库，建筑面积约20m2，废活性炭、漆渣、废喷枪、废机油、废包装桶、喷淋塔废水、污水处理站污泥和废槽渣临时贮存于危废间内，定期委托资质单位处置. 环评总结论; 项目的建设符合国家相关产业政策，符合《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划》(2019-2030)中规划用地和产生定位要求，并与规划环评及其审查意见相符。项目废水、废气、噪声和固体废物污染物采取本环评提出的污染防治措施后可达标排放，对从环境影响评价的角度来讲，本项目的建设是可行的; /. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济 效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 一、该项目位于金寨县东部城区工业集聚区梅山湖路与笔架山路交叉口东南区域，占地面积46670.84m2。主体工程新建7栋生产车间，配套建设综合楼等辅助、储运、公用以及环保工程项目总投资约13000 万元，其中环保投资不低于280 万元。项目建成后可形成年产300 万套电瓶车配件、1.5万t铸钢件、1.5万t铸铝件的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设和施工单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 二、项目建设期和运营期应重点做好以下工作： 1、项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排。运营期经隔油、化粪处理达到接管标准的生活污水汇同经厂区自建污水处理站（处理工艺：“热化学沉降罐+气浮+芬顿氧化+混凝沉淀+A/O生化+二沉池”设计规模10m3/d）处理达到接管标准后的生产废水由市政污水管网进入现代产业园区污水处理厂处理达标后外排。 2、施工期应建设集水池、沉砂池、截流沟、挡土墙等设施，采用覆盖等措施减少水土流失。 3、施工期应采取封闭围挡、硬化道路、堆场遮盖、进出车辆冲洗、立面围护、密封运输、使用商、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。 运营期，加强生产车间封闭和废气收集。焊接烟尘（1#和7#车间）经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气筒（DA001和DA007）达标排放；调漆、喷漆废气（2#和6#车间）负压收集经“水帘+过滤棉+UV 光+活性炭吸附”装置处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气简（DA002和DA006）达标排放；烤漆废气、喷塑固化烘干废气（2#和6#车间）经负压收集由“UV光+活性炭吸附”装置处理后须分别通过2根高于楼顶5m排气筒（DA02和DA006）达标排放；喷塑粉尘（2#和6#车间）经“粉末回收系统+脉冲布袋除尘器”处理后须分别通过 2根高于楼顶5m排气筒（DA002和DA006）达标排放；铸钢件生产过程中产生的制芯、熔炼、浇注、落砂、抛丸废气经集气置收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼顶5mm排气筒（DA003）达标排放；抛丸粉尘经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼顶5m排气筒 （DA004）达标排放；铸铝件生产过程中的熔炼、浇注、打磨、抛光废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后须通过1根高于楼5m排气简（DA005）达标排放；天然气燃烧器 (2#、5#和6#车间)经低氮燃烧后烟气须分别通过3根高于楼顶5m排气筒（DA002、DA005 和DA06）达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由管道引至楼顶达标排放。厂区加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。 定期开展环保设施检查，建立环保档案，专人管理。 4、施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标。 5、建筑垃圾定点存放，及时回填或清运至住建部门指定场所。一般工业固废回收后综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废喷枪、废机油、废包装桶、废 UV灯管、水帘含漆废水、污水处理站污泥、废槽渣等危险废物应规范暂存，危废库需专人管理，建立台账，定期委托有资质的单位合法处置，危废管理处置情况及时向县生态环境分局备案。 6、做好分区防腐防渗工作，严格危化品管理和规范存放，规范建设污水处理站，防止项目污染地下水和土壤。 7、加强风险防控，编制应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 8、按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。 9、因该项目涉及铸造工艺，根据《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅、生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装（2021）44号）以及《金寨县科技商务经济信息化局关于重点招商引资企业铸造产能情况说明的函》要求，请你公司在投产运营前完成铸造产能置换方案并报行业主管部门审批、公示。 三、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 四、请县生态环境保护综合行政执法大队对安徽中吴精工科技有限公司电瓶车配件项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法》GB/T16157-1996及修改单; /. 二甲苯; 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法》HJ584-2010; 0.009mg/m³. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 二氧化硫; 《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》HJ 57-2017; 3mg/m³. 氮氧化物; 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》HJ 693-2014; 3mg/m³. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ 1263-2022; 7μg/m³. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 0.07mg/m³. 二甲苯; 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法》HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m³. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; 4mg/L. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989; /. 总磷; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989; 0.01mg/L. 石油类、动植物油类; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. 5.2监测仪器 表5.2检测仪器 仪器名称; 仪器有效（检定/校准）日期. 岛津分析天平(万分之一); 2023.2.14-2024.2.13. 烟尘(气)测试仪; 2023.12.01-2024.11.30. 智能烟尘烟气分析仪; 2023.8.16-2024.8.15. 气相色谱仪; 2023.2.14-2025.2.13. 便携式PH计; 2023.3.23-2024.3.22. 50ml滴定管; 2021.4.30-2024.4.28. 溶解氧测定仪; 2023.6.30-2024.6.29. 可见分光光度计; 2023.8.17-2024.8.16. 红外分光测油仪; 2023.2.14-2024.2.13. 多功能声级计; 2023.3.1-2024.2.29. 5.3 质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。

表六

验收监测内容 1、废水 表1废水监测方案 废水名称; 综合废水; 生产废水. 监测点位; 厂区总排口; 污水处理设施进口及出口. 监测因子; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油、石油类; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、石油类. 监测频次; 连续监测2天，每天采样4次. 2、废气 - （1）无组织废气 表2 无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气; 厂房外无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房外排放口处1个点位. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 颗粒物、非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 有组织废气 - 表3 有组织监测方案 废气名称; 抛丸粉尘; 喷塑粉尘; 喷漆、烘干、天然气燃烧废气; 熔化、浇注废气. 排放筒序号; DA001; DA003; DA004; DA005. 监测点位; 废气处理设施进口、排放口. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、SO2、NOX; 颗粒物、SO2、NOX. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 3、噪声 - 表4 噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次采样时间安排在2023年12月12日、13日和2024年1月7日、8日，其中2023年12月12日、13日安排了有组织废气、无组织废气、废水和噪声检测，2024年1月7日、8日安排了有组织废气的二甲苯、非甲烷总烃检测，根据企业提供的生产工况表可知，检测期间，生产负荷满足采样要求。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 2023年12月12日; 2023年12月13日; 2024年1月7日; 2024年1月8日. 环评申报时生产能力（按年生产300日计）; 1.5 万t铸钢件(1万吨电瓶车方向柱（铸造件）、0.5万吨电瓶车方向柱（锻造件）)、1.5 万t 铸铝件的生产能力（0.5万吨电瓶车减震器、0.5万吨电瓶车铝筒、0.5万吨电瓶车轮毂）、300万套电动车配件. 实际生产能力（按年生产280日计）; 年产0.3万吨铸铝件电瓶车轮毂、年产0.2万吨铸铁件电瓶车轮毂（采购半成品仅做表面处理）. 实际产量; 15.56t; 14.87t; 15.31; 15.44. 生产负荷（％）; 87.12%; 83.24%; 85.73%; 86.44%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.12.12; 厂界东N1; 56; 47. 厂界南N2; 53; 46.9. 厂界西N3; 58.3; 45.3. 厂界北N4; 58.4; 45.2. 2023.12.13; 厂界东N1; 57.3; 47.2. 厂界南N2; 59.7; 49.7. 厂界西N3; 55.4; 47.3. 厂界北N4; 59.9; 47.6. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物。 ①：有组织 表7.3有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 标干流量(m³/h); 实测浓度（mg/m³）. 抛丸粉尘排气筒进口（DA001）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 7775.278; 136. 第二次; 7743.378; 134. 第三次; 8604.377; 139. 2023/12/13; 第一次; 7729.412; 116. 第二次; 7761.524; 112. 第三次; 7697.93; 104. 浓度范围; 104mg/m3~139mg/m3. 平均进口浓度; 123.5mg/m3. 抛丸粉尘排气筒出口（DA001）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 10264; 15. 第二次; 10381; 21. 第三次; 10324; 22. 2023/12/13; 第一次; 10345; 15. 第二次; 10266; 13. 第三次; 10320; 21. 浓度范围; 13mg/m3~22mg/m3. 平均出口浓度; 17.8mg/m3. 处理效率; 85.59%. 喷塑粉尘排气筒进口（DA002）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 10494.45; 125. 第二次; 10590.40; 136. 第三次; 10687.58; 114. 2023/12/13; 第一次; 9708.248; 98. 第二次; 9688.32; 103. 第三次; 9841.932; 100. 浓度范围; 98mg/m3~136mg/m3. 平均进口浓度; 112.67mg/m3. 喷塑粉尘排气筒出口（DA002）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 5603; 13. 第二次; 5505; 16. 第三次; 5366; 14. 2023/12/13; 第一次; 5330; 11. 第二次; 5332; 12. 第三次; 5333; 11. 浓度范围; 11mg/m3~16mg/m3. 平均出口浓度; 12.83mg/m3. 处理效率; 88.61%. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒进口（DA004）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 7491.238; 121. 第二次; 7477.752; 130. 第三次; 8013.104; 111. 2023/12/13; 第一次; 7696.731; 120. 第二次; 7939.101; 129. 第三次; 8058.464; 119. 浓度范围; 111mg/m3~130mg/m3. 平均进口浓度; 121.67mg/m3. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒出口（DA004）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 4227; 17. 第二次; 4330; 22. 第三次; 4421; 14. 2023/12/13; 第一次; 4707; 24. 第二次; 4679; 21. 第三次; 4674; 16. 浓度范围; 14mg/m3~22mg/m3. 平均出口浓度; 19mg/m3. 处理效率; 84.38%. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒进口（DA004）; 二氧化硫、氮氧化物; 2023/12/12; 第一次; 7491.238; /. 第二次; 7477.752; /. 第三次; 8013.104; /. 2023/12/13; 第一次; 7696.731; /. 第二次; 7939.101; /. 第三次; 8058.464; /. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒出口（DA004）; 二氧化硫、氮氧化物; 2023/12/12; 第一次; 4227; /. 第二次; 4330; /. 第三次; 4421; /. 2023/12/13; 第一次; 4707; /. 第二次; 4679; /. 第三次; 4674; /. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒进口（DA004）; 非甲烷总烃; 2024/1/7; 第一次; 6357.296; 86.2. 第二次; 6772.783; 98.7. 第三次; 6676.621; 90.8. 2024/1/8; 第一次; 6775.607; 91.2. 第二次; 6492.714; 101. 第三次; 6479.287; 89.6. 浓度范围; 86.2mg/m3~101mg/m3. 平均进口浓度; 92.92mg/m3. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒出口（DA004）; 非甲烷总烃; 2024/1/7; 第一次; 3668; 14.7. 第二次; 3832; 18.7. 第三次; 3768; 16.2. 2024/1/8; 第一次; 3711; 17. 第二次; 3614; 18.1. 第三次; 3608; 16.6. 浓度范围; 14.7mg/m3~18.7mg/m3. 平均出口浓度; 16.89mg/m3. 处理效率; 81.82%. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒进口（DA004）; 二甲苯; 2024/1/7; 第一次; 6357.296; 0.189. 第二次; 6772.783; 0.211. 第三次; 6676.621; 0.169. 2024/1/8; 第一次; 6775.607; 0.203. 第二次; 6492.714; 0.198. 第三次; 6479.287; 0.185. 浓度范围; 0.169mg/m3~0.211mg/m3. 平均进口浓度; 0.1925mg/m3. 喷漆、烘干、天然气燃烧废气排气筒出口（DA004）; 二甲苯; 2024/1/7; 第一次; 3668; 0.042. 第二次; 3832; 0.0389. 第三次; 3768; 0.0294. 2024/1/8; 第一次; 3711; 0.0299. 第二次; 3614; 0.041. 第三次; 3608; 0.047. 浓度范围; 0.0294mg/m3~0.047mg/m3. 平均出口浓度; 0.038mg/m3. 处理效率; 80.26%. 熔化、浇注废气排气筒进口（DA005）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 13093; 110. 第二次; 13484; 99. 第三次; 13231; 102. 2023/12/13; 第一次; 12687; 130. 第二次; 13487; 110. 第三次; 13338; 118. 浓度范围; 99mg/m3~130mg/m3. 平均进口浓度; 111.5mg/m3. 熔化、浇注废气排气筒出口（DA005）; 颗粒物; 2023/12/12; 第一次; 19880.29; 12. 第二次; 19648.36; 18. 第三次; 19518.10; 15. 2023/12/13; 第一次; 21032.79; 18. 第二次; 23111.7; 15. 第三次; 24634.7; 22. 浓度范围; 12mg/m3~22mg/m3. 平均出口浓度; 16.67mg/m3. 处理效率; 85.05%. 熔化、浇注废气排气筒进口（DA005）; 二氧化硫、氮氧化物; 2023/12/12; 第一次; 13093; /. 第二次; 13484; /. 第三次; 13231; /. 2023/12/13; 第一次; 12687; /. 第二次; 13487; /. 第三次; 13338; /. 熔化、浇注废气排气筒出口（DA005）; 二氧化硫、氮氧化物; 2023/12/12; 第一次; 19880.29; /. 第二次; 19648.36; /. 第三次; 19518.10; /. 2023/12/13; 第一次; 21032.79; /. 第二次; 23111.7; /. 第三次; 24634.7; /. 根据监测报告可知，实际营运过程中，废气污染物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）及《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准。 ②：无组织 表7.4厂界无组织数据监测结果 采样日期; 2023.12.12; 天气; 阴; 气压(KPa); /. 气温(℃); /; 风向; 东北; 风速(m/s); 1.5-1.9. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向OG3; 下风向OG4; 下风向OG5. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 147; 228; 218; 232; 247. 第二次; 152; 230; 215; 233; 251. 第三次; 149; 222; 209; 229; 254. 非甲烷总烃(mg/m3）; 第一次; 1.13; 6.23; 5.07; 3.06; 9.92. 第二次; 1; 6.03; 5.27; 3.42; 9.73. 第三次; 0.93; 6.16; 5.06; 2.9; 9.16. 二甲苯(mg/m3）; 第一次; 0.0056; 0.0233; 0.015; 0.011; /. 第二次; 0.0066; 0.0138; 0.008; 0.0064; /. 第三次; 0.008; 0.0154; 0.0093; 0.006; /. 采样日期; 2023.12.13; 天气; 阴; 气压(KPa); /. 气温(℃); /; 风向; 东南; 风速(m/s); 1.4-1.7. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向OG3; 下风向OG4; 下风向OG5. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 151; 229; 207; 229; 247. 第二次; 142; 225; 211; 222; 256. 第三次; 148; 221; 215; 235; 252. 非甲烷总烃(mg/m³）; 第一次; 1.19; 5.79; 4.92; 4.28; 9.87. 第二次; 1.13; 5.86; 4.65; 4.16; 9.76. 第三次; 1.04; 5.92; 5.26; 4.09; 9.35. 二甲苯(mg/m3）; 第一次; 0.0091; 0.012; 0.0116; 0.0107; /. 第二次; 0.0096; 0.018; 0.0092; 0.0092; /. 第三次; 0.0067; 0.011; 0.0079; 0.006; /. 根据监测报告可知，实际营运过程中，总悬浮颗粒物无组织最大排放浓度为256μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为9.92mg/m3，二甲苯无组织排放最大浓度为0.018mg/m3，排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的执行标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相关标准要求。 （3）废水监测结果分析 ①生产废水 表7.5生产废水数据监测结果 采样日期; 2023-12-12; 完成日期; 2023-12-18. 样品名称; 废水（mg/L）; 样品性状; /. 采样位置、性状、检测频次. 污水处理设施进口; 污水处理设施出口. 灰白、微嗅、微浊、无油膜; 无色、微嗅、透明、无油膜. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; - 7.3; - 7.4; - 7.3; - 7.1; - 7.2; - 7.2; - 7.1; - 7.3. 悬浮物; - 288; - 280; - 284; - 274; - 52; - 47; - 49; - 53. 化学需氧量; - 440; - 447; - 435; - 446; - 115; - 106; - 112; - 117. 化学需氧量平均排放浓度; - 442; - 112.5. 五日生化需氧量; - 176; - 169; - 175; - 178; - 44.8; - 48.4; - 47.8; - 47.8. 氨氮; - 1.58; - 1.7; - 1.78; - 1.75; - 0.553; - 0.615; - 0.683; - 0.717. 氨氮平均排放浓度; - 1.702; - 0.642. 石油类; - 8.67; - 8.26; - 8.28; - 8.36; - 1.42; - 1.41; - 1.38; - 1.36. 总磷; - 2.82; - 2.59; - 2.95; - 2.76; - 0.49; - 0.48; - 0.5; - 0.48. 采样日期; 2023-12-13; 完成日期; 2023-12-18. 样品名称; 废水（mg/L）; 样品性状; /. 采样位置、性状、检测频次. 污水处理设施进口; 污水处理设施出口. 灰白、微嗅、微浊、无油膜; 无色、微嗅、透明、无油膜. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; - 7.2; - 7.4; - 7.3; - 7.2; - 7.3; - 7.3; - 7.2; - 7.4. 悬浮物; - 298; - 293; - 289; - 285; - 46; - 54; - 51; - 48. 化学需氧量; - 442; - 448; - 434; - 435; - 113; - 108; - 111; - 117. 化学需氧量平均排放浓度; - 439.75; - 112.25. 五日生化需氧量; - 174; - 167; - 171; - 178; - 44.2; - 43; - 44.2; - 48.2. 氨氮; - 3.1; - 3.36; - 4.2; - 3.7; - 0.71; - 1.05; - 1.39; - 1.7. 氨氮平均排放浓度; - 3.59; - 1.2125. 石油类; - 10.72; - 10.61; - 10.54; - 10.66; - 1.4; - 1.48; - 1.39; - 1.7. 总磷; - 2.9; - 2.99; - 2.82; - 2.97; - 0.58; - 0.56; - 0.51; - 0.53. 根据上表可知，安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站COD进口平均浓度为440.875mg/L、出口平均排放浓度为112.375mg/L；NH3-N进口平均浓度为2.646mg/L、出口平均排放浓度为0.92725mg/L。COD处理效率74.51%、NH3-N处理效率64.96%。安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站排口废水污染物排放浓度满足金寨县现代产业园污水处理厂接管浓度限值。 ②综合废水 表7.6综合废水数据监测结果 采样日期; 2023-12-12; 完成日期; 2023-12-18. 废水检测单位; mg/L; 样品性状; 微黄、微嗅、微浊、无油膜. 采样位置; 厂区总排口; 本项目废水排放标准. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; - 7.2; - 7.4; - 7.2; - 7.3; - 6~9. 悬浮物; - 84; - 91; - 88; - 87; - 280. 化学需氧量; - 193; - 184; - 188; - 193; - 400. 化学需氧量平均排放浓度; - 189.5. 五日生化需氧量; - 75.6; - 67.2; - 67.2; - 72.6; - 180. 氨氮; - 17.2; - 17.8; - 16.8; - 16.6; - 30. 氨氮平均排放浓度; - 17.1. 石油类; - 0.39; - 0.45; - 0.39; - 0.41; - 20. 动植物油; - 0.16; - 0.15; - 0.17; - 0.1; - 100. 总磷; - 2.7; - 2.46; - 2.63; - 2.59; - 6. 采样日期; 2023-12-13; 完成日期; 2023-12-18. 废水检测单位; mg/L; 样品性状; 微黄、微嗅、微浊、无油膜. 采样位置; 厂区总排口; 本项目废水排放标准. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; - 7.1; - 7.2; - 7.2; - 7.3; - 6~9. 悬浮物; - 84; - 77; - 82; - 78; - 280. 化学需氧量; - 191; - 187; - 190; - 194; - 400. 化学需氧量平均排放浓度; - 190.5. 五日生化需氧量; - 76.4; - 74.6; - 71.6; - 72.8; - 180. 氨氮; - 18.1; - 17.6; - 17.4; - 17.1; - 30. 氨氮平均排放浓度; - 17.55. 石油类; - 0.77; - 0.79; - 0.77; - 0.74; - 20. 动植物油; - 0.1; - /; - /; - 0.09; - 100. 总磷; - 2.65; - 2.74; - 2.62; - 2.63; - 6. 根据上表可知，项目厂区总排口废水污染物排放浓度满足金寨县现代产业园污水处理厂接管浓度限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 安徽中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并取得排污许可证，排污许可编号为：91341524MA2UTB3N36001U。工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽皋翔检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求，天然气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》规定的污染物排放标准； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）生产废水经安徽省大未来机车制造有限公司建设的污水处理站处理与经隔油池化粪池处理后的生活污水一道排至市政污水管网进金寨县现代产业园污水处理厂处理达标排放。 3、验收结论、建议 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目阶段性竣工环境验收合格的意见。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽中昊精工科技有限公司    填表人（签字）：                       项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 安徽中昊精工科技有限公司电瓶车配件项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-341524-37-03-025052 |  | 建设地点 | 安徽省六安市金寨县东部城区工业集聚区梅山湖路与笔架山路交叉口东南区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 助动车制造377 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建þ 改扩建¨ 技改o 迁建o |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 115.5114°E,31.4706°N |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 1.5 万t铸钢件(1万吨电瓶车方向柱（铸造件）、0.5万吨电瓶车方向柱（锻造件）)、1.5 万t 铸铝件的生产能力（0.5万吨电瓶车减震器、0.5万吨电瓶车铝筒、0.5万吨电瓶车轮毂）、300万套电动车配件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 0.5万吨电瓶车轮毂（0.3万吨铸铝件、0.2万吨铸铁件） |  | 环评单位 | 安徽恒泽环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 六安市金寨县生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 金环审〔2021〕55号 |  | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年9月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年9月 |  | 排污许可证申领时间 | 2023年9月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 | 91341524MA2UTB3N36001U |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽中昊精工科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽皋翔检测科技有限公司 |  | 验收监测时工况 | ＞75%生产负荷 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 13000万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 280万元 |  | 所占比例（%） | 2.15% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 12000万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 116万元 |  | 所占比例（%） | 0.97% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 100 | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 | 6720小时 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 安徽中昊精工科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91341524MA2UTB3N36 |  | 验收时间 | 2024年1月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 3094.4 | / | / | / | / | / | +3094.4 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生物需氧量（五日） |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 动植物油 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 0.525 | / | / | / | / | / | +0.525 |
|  |  | VOCs |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 0.102 | / | / | / | / | / | +0.102 |
|  |  | 二甲苯 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——毫克/立方米