安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目

（阶段性）竣工环境保护验收报告表

| 建设单位： | 安徽雄狮新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽锦环环境科技有限公司 |

2024年 2月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

填表人：

建设单位：安徽锦环环境科技有限公司

电话：18365508053

传真：/

地址：安徽省六安市裕安区文汇中央广场2207

建设单位：安徽雄狮新材料科技有限公司

电话：13955673589

传真：/

地址：安徽省六安市金寨县现代产业园（三井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北）

表一

| 项目名称 | 安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽雄狮新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市金寨县现代产业园（三井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北） |  |  |  |
| 产品名称 | 高合金制品、高端电机配件、大型高端设备零部件、不锈钢高中压精品阀门件 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产1.5万吨高合金制品、1.3万吨高端电机配件、1.5万吨大型高端设备零部件、0.2万吨不锈钢高中压精品阀门件 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 | 年产1万吨高端电机配件、0.6万吨大型高端设备零部件 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年11月 | 开工建设时间 | 2022年1月 |  |
| 调试时间 | 2023年1月-12月 | 验收现场监测时间 | 2023年12月19日-20日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽恒泽环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 25000万元 | 环保投资总概算 | 45 | 0.18% |
| 实际总概算 | 8000万元 | 环保投资 | 215 | 2.69% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2021年11月，安徽恒泽环境科技有限公司编制的《安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目环境影响报告表》； （2）2022年1月7日，六安市金寨县生态环境分局“关于安徽雄狮新材料科技有限公司安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目环境影响报告表的批复”（金环审[2022]2号）； （3）2023年01月31日，六安市生态环境局核发的排污许可证，编号:91341524MA2TTM1959001Q； （4）验收检测报告废水、废气和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，TVOC、二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，见表1.1。 表1.1环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. 二甲苯; 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 与项目有关的地表水为史河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1. 5; TP; ≤0.2. 6; 石油类; ≤1.0. （3）声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值 单位：dB(A) 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 本项目废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求，天然气加热退火炉产生的废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，排放标准限值详见下表。 表1.4 有组织废气执行标准 类型; 污染物 项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率; 标准来源. 金属熔炼（化）; 感应电炉; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 落砂、清理; 落砂机、抛丸机; 颗粒物; 30; /. 表面涂装; 底漆喷涂; 颗粒物; 30; /. NMHC; 100; /. 其他生产工序或设备、设施; 颗粒物; 30; /. 铸件热处理; 热处理设备; 颗粒物; 30; /. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 300; /. 浇注; 苯系物; 60; /. 退火炉 （天然气加热）; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 二氧化硫; 200; /. 氮氧化物; 300; /. 表1.5 厂区内无组织废气执行标准 类型; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 厂区内无组织排放限值（在厂房外设置监控点）; NMHC; 10; 监控点处1 h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5.0; 监控点处1 h平均浓度值. （2）废水排放 废水接管执行金寨现代产业园区污水处理厂接管浓度限值，石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。其相应标准限值见下表： 表1.6 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷（以P计）; 石油类; 动植物油. 金寨现代产业园区污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; —; —. GB8978-1996表4中三级标准; —; —; —; —; —; —; —; 100. GB/T31962-2015表1中B等级标准; 15. 本项目排放标准; 6~9; 400; 180; 280; 30; 6; 15; 100. （3）噪声排放 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 - 总量控制指标 结合项目的环评报告表及其批复，确定项目主要污染总量控制指标为：VOCs：0.56t/a，颗粒物：1.03t/a，SO2：0.54t/a，NOX：5.05t/a。 |

表二

- 一、建设项目背景 - （1）背景 ①2021年11月，委托安徽恒泽环境科技有限公司开展环境影响评价工作并编制了《安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目环境影响报告表》； ②2022年1月7日，取得六安市金寨县生态环境分局《关于安徽雄狮新材料科技有限公司安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]2号）； ③2022年1月，项目开工建设； ④2023年1月31日，完成排污许可填报并取得简化管理类排污许可证； ⑤2023年12月，项目建成并开展自主竣工环境保护验收工作。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据原国家环境保护部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 本项目已于2023年1月建成并开始调试运行，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据原国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年12月，安徽锦环环境科技有限公司组织开展“安徽雄狮新材料科技有限公司安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目”竣工环保验收工作，于2023年12月制定项目污染物监测方案，委托安徽皋翔检测科技有限公司于2023年12月19日-20日进行现场采样检测，在此基础上于2023年12月25日完成检测报告。 - 验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 三、工程建设内容 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环境影响报告表的批复”（金环审[2022]2号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可填报并取得简化管理类排污许可证，编号为：91341524MA2TTM1959001Q; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目分阶段建设，现阶段投入环保设施与相应主体工程相匹配; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. （1）环评申报内容 项目位于安徽金寨经济开发区三里井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北，占地约80亩，建筑面积约27566m2。主体工程新建2栋生产车间，设置生产线4条，配套建设综合办公楼等辅助、储运、公用及环保工程。项目总投资约25000万元，其中环保投资不低于45万元，建成后可形成年产高合金制品1.5万吨、高端电机配件1.3万吨、大型高端设备零部件1.5万吨、不锈钢高中压精品阀门件0.2万吨的生产能力。 （2）实际建设情况 已建成2栋生产厂房、1栋办公楼，其中1#厂房配套安装涂料搅拌机、烘干房、粘接平台、三维振实台雨淋加砂器、液压推箱机、自动加砂门、砂温冷却器、带式输送机、犁式卸料器、中频电炉、抛丸清理机、手动切割机等设备，设有3条生产线，年产1万吨高端电机配件、0.6万吨大型高端设备零部件；2#厂房部分出租（分别租给金寨鸿升车辆配件有限公司和安徽盛祥机械设备制造有限公司，相关协议见附件）。 计划总投资8000万元，其中环保投资215万元。 建成后现阶段定员40人，金属熔炼工序每天工作12小时，其他工序每天工作8小时，年工作300天，提供食堂。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.2。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 1#厂房总占地面积为12672m2; 白模时效区域; 购置自动间歇式发泡机、熟化仓，年发泡、熟化EPS珠粒约200吨，占地面积约1200m2; 现阶段不涉及白膜制造，直接采购成品白膜使用. 白模成型区域; 购置液压半自动成型机，年生产约200吨白模，占地面积约1000m2. 组模粘接区; 购置粘接平台，用于白模组合、粘接，占地面积约480m2; 与环评一致. 烘干 区域; 购置涂料搅拌机、烘干房，主要用于白模浸涂和烘干，占地面积约2900m2; 购置涂料搅拌机、烘干房，主要用于白模浸涂和烘干，占地面积约1400m2. 铸件生产区; 购置三维振实台、振实台控制系统、雨淋加砂器、特制砂箱等设备，占地面积约1500m2; 与环评一致. 砂处理区; 购置砂温冷却器、振动输送筛、犁式卸料器等设备，占地面积约450m2; 与环评一致. 抛丸区、清理区; 购置吊钩式抛丸清理机、手动切割机等，对铸件进行抛丸、切割浇冒口及人工清理，占地面积约1700m2; 与环评一致. 熔炼区; 购置中频电炉、电动加料机等设备，用于熔炼金属，占地面积约1000m2; 与环评一致. 配电房总控制间; 建设一座配电房总控制间，占地面积约900m2; 在1#厂房西侧建设一座配电房控制间，占地面积约200m2. 包装区; 建设一处包装区，占地面积约500m2; 建设一处包装区，占地面积约200m2. 喷漆房; 2#厂房建设一座喷漆房，用于铸件喷漆，年用水性漆约2800kg，占地面积约260m2; 1#厂房内东南角布设一个浸漆箱，用于产品浸涂，占地面积约100m2. 2#厂房总占地面积为11520m2; 组模 浸涂区; 购置涂料搅拌机等，占地面积约750m2; 2#厂房部分出租（2400m2租赁给金寨鸿升车辆配件有限公司、2200m2租赁给安徽盛祥机械设备制造有限公司），剩余面积（6920m2）空置. 组模 粘接区; 购置粘接平台，用于白模组合、粘接，占地面积约1200m2. 烘干区; 购置烘干房，用于烘干组模，占地面积约1270m2. 机加工中心; 购置卧式车床、加工中心等设备，用于铸件的粗加工、精加工，占地面积约1500m2. 抛丸区、清理区; 购置吊钩式抛丸清理机、步进式吊钩抛丸清理机、手动切割机等设备，用于铸件铸件浇冒口的切割及铸件抛丸，占地面积约1400m2. 铸件 生产区; 购置单维振实台、振实台控制系统、雨淋加砂器、特制砂箱等设备，年生产约1.7万吨铸件，占地面积约2800m2. 熔炼区; 购置中频电炉、电动加料机等设备，用于熔炼金属，占地面积约1700. 成品包装区; 建设一处成品包装区，用于成品铸件包装，占地面积约260m2. 喷漆房; 建设一座喷漆房，用于铸件喷漆，年用水性漆约2800kg，占地面积约260m2; 喷漆工艺改为浸漆工艺，整体搬迁至1#厂房. 辅助工程; 综合办公楼; 建设一座3F的综合办公楼，内含员工宿舍、食堂、活动室，占地面积约3500m2; 建设一座3F的综合办公楼，内含办公室、食堂、活动室，占地面积约3500m2. 储运工程; 成品堆放区; 在2#厂房西北侧建设一处成品堆放区，占地面积约为150m2; 在1#厂房东部建设一处成品堆放区，占地面积约为150m2. 原料堆放区1; 在1#厂房白模时效区域建设一处原材料堆放区，用于存放EPS珠粒原材料，占地面积约150m2; 在1#厂房组模粘接区布设一处原材料堆放区，用于存放成品白膜部件，占地面积约150m2. 原料堆放区2; 在1#厂房熔炼区建设一处原材料堆放区，用于存放生铁、钢等原材料，占地面积约200m2; 与环评一致. 原料堆放区3; 在2#厂房机加工中心建设一处原材料堆放区，用于存放切削液、机油等材料，占地面积约50m2; 2#厂房部分出租（2400m2租赁给金寨鸿升车辆配件有限公司、2200m2租赁给安徽盛祥机械设备制造有限公司），剩余面积（6920m2）空置. 原料堆放区4; 在2#厂房熔炼区建设一处原材料堆放区，用于存放生铁、钢等原材料，占地面积约200m2. 废料堆放区; 在2#厂房熔炼区建设一处废料堆放区，用于堆放生产过程中产生的回炉废料，占地面积约100m2. 临时堆放区; 在1#厂房、2#厂房设置若干处临时堆放区，用于临时堆放半成品铸件，总占地面积约1200m2. 1#厂房设置若干处临时堆放区，用于临时堆放半成品铸件，总占地面积约500m2. 公用工程; 供电; 由产业开发区供电网接入厂区; 与环评一致. 给水; 由产业开发区给水管网供给，; 与环评一致. 排水; 雨污分流；生活污水、含油废水经预处理后与冷却置换水一起接入产业园区污水管网; 雨污分流；生活污水经隔油池化粪池处理后接入产业园区污水管网，进入金寨现代产业园区污水处理厂处理. 环保工程; 废气; G1发泡废气、G2成型废气、G5-2浇注废气（真空废气）、G10喷漆废气：有机废气通过管道收集/集气罩+吸附浓缩+热力燃烧+DA001排气筒; 发泡废气和成型废气属于白膜制造环节产生的废气，现阶段项目不生产白膜，无需处理发泡废气和成型废气； 浇注废气：经砂箱底部负压收集+活性炭吸附+DA001/DA003排气筒；喷漆工艺改为浸漆工艺，无喷漆废气产生，浸漆废气：无组织排放. G6砂处理粉尘+G7落砂粉尘：砂处理设备自带布袋除尘器+DA002排气筒; 项目现阶段无需进行砂处理，只需冷却宝珠砂；落砂粉尘：集气罩收集+布袋除尘+DA001/DA003排气筒. G3造型粉尘+G4熔炼粉尘+G5-1浇注废气+G8抛丸粉尘：颗粒物通过管道收集/集气罩+旋风除尘+布袋除尘+DA003排气筒; 熔炼粉尘：颗粒物通过管道收集+布袋除尘+DA002排气筒 造型粉尘：颗粒物通过集气罩收集+布袋除尘+DA001/DA003排气筒 抛丸粉尘：颗粒物通过抛丸机内部密闭收集+布袋除尘+DA003排气筒. G9热处理废气：DA004排气筒; 项目现阶段无热处理工序，无热处理废气产生. 废水; 生活污水：生活污水经化粪池预处理后汇入厂区废水总排口 冷却置换水：循环冷却水定期排放，汇入厂区废水总排口 W1、W2含油废水：经油水分离器预处理后汇入厂区废水总排口 综合废水：综合废水排入金寨县现代产业园污水处理厂; 生活污水：生活污水经隔油池化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨现代产业园区污水处理厂处理 冷却置换水：冷却塔循环水不外排，则冷却置换水排放不在本次验收范围. 噪声; 设置减震、隔声等措施; 设置减震、隔声等措施. 固废; 危险废物：建设一座10m2危废暂存间，位于1号厂房东北侧，废活性炭、贮存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处置 一般工业固体废物：建设一座10m2，位于1号厂房东北侧，废包装材料等一般工业固体废物贮存于一般固废暂存间内，定期资源外售综合利用; 危险废物：建设一座20m2危险废物贮存库，位于1#厂房南侧，废活性炭和废包装桶贮存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位进行处置 一般工业固体废物：在1#厂房西南角布设一个占地200m2的一般工业固体废物暂存场所，不合格铸件、浇冒口等一般工业固体废物贮存在熔炼区的原材料堆放区内，定期回炉重新熔炼；除尘装置收集的粉尘、废包装材料等一般工业固体废物贮存一般工业固体废物暂存场所内，定期资源外售. 生活垃圾：委托环卫部门统一清运; 与环评一致. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目喷漆工序有机废气有组织排放改为浸漆工序有机废气无组织排放，具体情况见后文浸漆废气无组织排放可行性分析; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.4 项目变更一览表 浸漆废气无组织排放可行性分析： 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响; 是否属于重大变更. 废水治理; 含油废水：油水分离器处理 冷却置换水：循环冷却水定期排放 上述废水汇入厂区废水总排口后由市政污水管网进入金寨县现代产业园污水处理厂; 含油废水：现阶段未产生 冷却置换水：循环冷却水不排放; 冷却置换水不外排; 有利影响，废水排放种类减少; 否. 废气治理; G1发泡废气、G2成型废气、G5-2浇注废气（真空废气）、G10喷漆废气：有机废气通过管道收集/集气罩+吸附浓缩+热力燃烧+DA001排气筒; 发泡废气和成型废气属于白膜制造环节产生的废气，现阶段项目不生产白膜，无需处理发泡废气和成型废气； G3浇注废气：经砂箱底部负压收集+活性炭吸附+DA001/DA003排气筒；喷漆工艺改为浸漆工艺，无喷漆废气产生，G6浸漆废气：无组织排放; 废气处理工艺变更; 现阶段项目不生产白膜，无发泡废气和成型废气产生，有机废气产生浓度较低，催化燃烧装置对有机废气收集浓度要求较高，若继续使用催化燃烧装置，将增加企业运营成本，同时也无法发挥完全催化燃烧装置的作业企业经多方考虑，将催化燃烧装置变更为二级活性炭吸附装置，可更好的满足实际情况；根据关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发[2024]1号）和验收检测报告，处理结果满足相关排放标准; 否. G6砂处理粉尘+G7落砂粉尘：砂处理设备自带布袋除尘器+DA002排气筒; 项目现阶段无需进行砂处理，只需冷却宝珠砂；G4落砂粉尘：集气罩收集+布袋除尘+DA001/DA003排气筒; 根据验收检测报告检测结果，处理结果满足相关排放标准. G3造型粉尘+G4熔炼粉尘+G5-1浇注废气+G8抛丸粉尘：颗粒物通过管道收集/集气罩收集+旋风除尘+布袋除尘+DA003排气筒; G2熔炼粉尘：颗粒物通过管道收集+布袋除尘+DA002排气筒 G1造型粉尘：颗粒物通过集气罩收集+布袋除尘+DA001/DA003排气筒 G5抛丸粉尘：颗粒物通过抛丸机内部密闭收集+布袋除尘+DA003排气筒. G9热处理废气：DA004排气筒; 项目现阶段无热处理工序，无热处理废气产生; /. 生产工艺; 布设了砂处理工艺，主要是指旧砂的磁选、筛分、冷却; 现阶段实际生产中并不需要对旧砂进行磁选和筛分，仅需将与铸件分开后的旧砂运送至砂温冷却器即可，冷却后即可回用; 砂处理方式变更; 有利影响，减少了砂处理粉尘; 否. 根据企业提供的水性漆MSDS报告和检验报告，本项目使用的水性漆相对密度为1.5-2.5kg/L，VOCs含量为176g/L，本次计算以2.0kg/L计，则本项目使用的水性漆挥发成分含量为8.8%，相比环评的10%有所降低且由喷漆方式改为浸漆方式；同时根据关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发[2024]1号）和验收检测报告，浸漆废气无组织排放完全可行。 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅料消耗情况 表2.5原辅材料消耗情况一览表 类型; 名称; 环评申报年耗量（t/a）; 实际年耗量（t/a）; 备注. 原辅料; EPS珠粒; 200; 0; 原材料堆放区. 耐火涂料; 6000; 300. 成品白膜部件; 0; 60. 热熔胶; 0; 6. 消失模宝珠砂; 300; 150; 砂处理区. 生铁; 33240; 11070; 厂家运输至熔炼区原料堆放区. 钢; 22160; 5890. 硅铁; 800; 240. 锰铁; 200; 60. 其他合金; 100; 30. 球化剂; 100; 30; 原料堆放区. 孕育剂; 1500; 500. 覆盖剂; 220; 60. 钢丸; 200; 74; 抛丸区. 铁丸; 300; 126. 切削液; 6; 0; 机加工中心. 机油; 5; 0. 水性漆; 2.8; 1.5; 浸漆区. 耐火制品; 2000; 60; 熔炼区. 耐火粘土; 100; 30. 炉衬材料; 300; 90. 能源; 水; 4725.63m3/a; 4272m3/a; 市政供水管网. 电; 5429.2万kW.h; 2860.1万kW.h; 市政电网. 蒸汽; 28800m3/a; /; /. 天然气; 270万m3/a; 5000m3/a; 市政管网. 2、生产设备 表2.6设备布设情况一览表 序号; 设备名称; 环评申报总数量; 实际投产总数量. 1号车间. 1; 自动间歇式发泡机; 4台; 0. 2; 熟化仓; 60台; 0. 3; 液压半自动成型机; 50台; 0. 4; 涂料搅拌机; 6台; 1台. 5; 烘干房; 18台; 6台. 6; 粘接平台; 12台; 1台. 7; 三维振实台; 5台; 3台. 8; 振实台控制系统; 5套; 3套. 9; 雨淋加砂器; 5个; 3个. 10; 液压推箱机; 5台; 3台. 11; 特制砂箱; 200个; 80个. 12; 自动加砂门; 15个; 9个. 13; 砂箱托车; 150台; 60个. 14; 挡箱定位机构; 9个; 3个. 15; 1.5-5吨铁水包; 9个; 3个. 16; 冷却塔; 4个; 0. 17; 闭式冷却塔; 4个; 1个. 18; 振动输送机; 3台; 1个. 19; 斗料提升机; 16台; 3台. 20; 砂温冷却器; 4台; 0. 21; 带式输送机; 8台; 0. 22; 犁式卸料器; 4台; 3台. 23; 砂处理电、气控制系统; 4套; 0. 24; 应达中频电炉5t; 1套; 1套. 25; 中频电炉3T（一拖二）; 1套; 1套. 26; 电动筑炉器; 1个; 1个. 27; 电磁吸盘3T（直径1200mm）包括配料; 1个; 1个. 28; 吊钩式抛丸清理机Q378; 4台; 1台. 29; 手动切割机; 4台; 1台. 30; 燃气式退火炉; 2个; 0. 31; 2吨KBK葫芦吊运; 1个; 1个. 32; 半龙门5T冶金吊; 2台; 1台. 33; 通用桥式行车; 8台; 2台. 34; 浸漆箱; 0; 1个. 2号车间. 1; 烘干房; 12台; 0. 2; 涂料搅拌机; 6台; 0. 3; 粘接平台; 8台; 0. 4; 单维振实台; 3台; 0. 5; 振实台控制系统; 3套; 0. 6; 雨淋加砂器; 3个; 0. 7; 液压推箱机; 3台; 0. 8; 特制砂箱; 120个; 0. 9; 自动加砂门; 9个; 0. 10; 砂箱托车; 90台; 0. 11; 挡箱定位机构; 6个; 0. 12; 1.5-5吨铁水包; 6个; 0. 13; 1.5T中频电炉; 8台; 0. 14; 闭式冷却塔; 4个; 0. 15; 0.5T中频电炉; 2台; 0. 16; 电动筑炉器; 1个; 0. 17; 炉前碳当量分析仪; 1个; 0. 18; 电动加料车; 10台; 0. 19; 电磁吸盘3T（直径1200mm）包括配料; 2个; 0. 20; 吊钩式抛丸清理机Q378; 6台; 0. 21; 步进式吊钩抛丸清理机; 1台; 0. 22; 手动切割机; 2台; 0. 23; 加工中心; 10套; 0. 24; 卧式车床; 1套; 0. 25; 喷枪; 2套; 0. 26; 2吨KBK葫芦吊运; 2个; 0. 27; 通用桥式行车5T冶金; 3台; 0. 28; 通用桥式行车10T冶金; 3台; 0. 29; 半龙门10T吊; 1台; 0. 其他. 1; 测温仪0-1800℃; 8个; 4个. 2; 空气压缩机; 5台; 3台. 3; 性能检测-拉力试验机; 1台; 1台. 4; 性能检测-冲击韧性试验机; 1台; 1台. 5; 金相显微镜; 2台; 0. 6; 便携式金相显微镜; 1台; 1台. 7; 无损探伤仪; 1台; 1台. 8; 便携式光谱仪; 1台; 1台. 9; 水泵; 23台; 0. 10; 光谱分析仪; 2台; 1台. 3、产品方案 表2.7产品方案一览表 产品名称; 环评规划生产能力（万t/a）; 实际生产能力（万t/a）. 高合金制品; 1.5; 0. 高端电机配件; 1.3; 1. 大型高端设备零部件; 1.5; 0.6. 不锈钢高中压精品阀门件; 0.2; 0. - 4、水平衡一览表 项目用水主要为冷却塔补充水和生活用水等。 - （1）冷却塔补充水 冷却塔补充水：项目建有冷却水池，并配有冷却塔。冷却塔循环水量为50m3/h，共600m3/d（180000m3/a）。循环水量在冷却塔运转过程中，约2%循环水量会蒸发损失掉，本项目损失量共为12m3/d（3600m3/a）；根据企业提供资料，冷却塔循环水不外排。 （2）生活用水 - 员工生活用水：建成后现阶段劳动定员40人，项目职工生活用水量为2.8/d，840t/a，污水排放量为2.24t/d，672t/a。 新鲜水：14.8 金寨县现代产业园区污水处理厂 史河 冷却塔补充水 12 12 循环设备 循环量50t/h 生活用水 2.24 2.8 隔油池化粪池 0.56 图2.1项目用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 生铁、钢 采购的成品白膜部件 组模粘接 模组浸涂、烘干 模型 浇注 金属熔炼 箱内冷却 却 翻箱落砂 抛丸清理 切割浇冒口 底漆浸涂 工序检查 埋箱造型 G4落砂粉尘 S1浇冒口 G2熔炼粉尘 G3浇注废气 G5抛丸废气 G6浸漆废气 耐火涂料 热熔胶 水性漆 G1造型粉尘 清理、检验、入库 检测 S2不合格铸件 图2.2生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）组模粘接：项目现阶段购买成品白模部件，根据铸件形状通过热熔胶将各成品白模部件组合。 （2）模组浸涂、烘干：将模组通过浸泡的方式涂上一层一定厚度的涂料（该涂料将形成铸型外壳，有加强模型强度和刚度、提高模型表面砂的冲刷能力，防止负压时模型变形、确保铸件尺寸精度的作用），使涂层厚度为0.5-2nm，具体厚度根据铸件合金种类、结构形状及尺寸大小不同选定。涂料需加水混合使用。之后送入烘干窑烘干。涂覆后的模具送入烘干窑，烘干窑使用蒸汽进行烘干，由于消失模软化温度在80℃，所以一般只采用低温烘干，项目烘干箱干燥室温度一般保持在50℃左右，将表面涂料的水分蒸发。 （3）埋箱造型：将烘干模型置于可抽真空的特制砂箱内，充填消失模，经振实台控制系统进行振实。振实一段时间后刮平箱口，接负压系统，将砂箱内抽成一定的真空，以维持浇注过程型砂不崩溃。埋箱造型过程会产生G1造型粉尘，主要污染物为颗粒物。 （4）金属熔炼、检测：项目通过中频电炉熔化生铁、钢、硅铁、锰铁、其他合金等金属原料、根据产品需要加入球化剂、孕育剂、覆盖剂等添加剂，取样分析达到要求即可将熔炼好的金属溶液转运至铁水包内，中频电炉采用冷却塔间接冷却，现阶段冷却塔循环水不外排。金属熔炼过程会产生G2熔炼粉尘，主要污染物为颗粒物。 （5）浇注：铁水包通过行车运送至砂箱，将铁水包内的铁水通过浇杯口倒入砂箱进行浇铸。在铁水倒入砂箱的瞬间，先与型砂接触，此过程有少量烟尘产生；随着铁水继续倒入，与砂箱内聚苯乙烯泡沫模型接触，模型受高温发生热解气化，产生大量气体，液体金属不断地占据泡沫模型位置，向前推进，发生液体金属与消失模0.0022/的置换过程，浇铸后，铸件冷却一段时间，至约500℃后，送入翻箱落砂工序。浇注过程会产生G3浇注废气包括铁水浇注产生的颗粒物，以及砂箱底部产生的真空尾气，真空尾气主要污染物为非甲烷总烃、苯系物。 （6）箱内冷却、翻箱落砂：箱内自然冷却后将砂箱倾斜吊出铸件或者直接从砂箱中吊出铸件即可，铸件与干砂自然分离，冷却至50℃。分离出的干砂重复利用。翻箱落砂工序会产生G4落砂粉尘，主要污染物为颗粒物。 （7）抛丸清理：落砂后的铸件送至抛丸机进行抛丸，在抛丸机的作用下降表面的毛刺、铁锈等去除，使表面细腻光滑。抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程在密闭状态下工作。抛丸清理工序会产生G5抛丸废气，主要污染物为颗粒物。 （8）切割浇冒口：抛丸后的铸件需要使用手动切割机切割浇冒口，切割过程会产生S1浇冒口，浇冒口定期回炉重新熔炼。 （9）工序检查：对切割完浇冒口的铸件进行工序检查，该工序会产生S2不合格铸件，不合格铸件定期回炉重新熔炼。 （10）底漆浸涂：检查合格的铸件浸入浸漆箱中进行防锈处理，本项目采用水性漆。底漆浸涂过程会产生G7浸漆废气，主要污染物为非甲烷总烃。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废水污染物治理/处置设施分析 - 项目废水主要为生活污水和冷却塔循环水，生活污水经隔油池+化粪池处理后接入市政污水管网纳入金寨现代产业园区污水处理厂做进一步处理，冷却塔循环水不外排。 - 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 综合废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油; 间歇; 672t/a; 隔油池+化粪池; 金寨现代产业园区污水处理厂. 冷却塔循环水; 宝珠砂和中频电炉冷却; /; 不外排; /; /; /. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为造型粉尘、熔炼粉尘、浇注废气、落砂粉尘、抛丸废气和浸漆废气。 表3.2 废气污染物情况一览表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 埋箱造型; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 金属熔炼; 颗粒物; 有组织; 管道收集+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 浇注; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 非甲烷总烃、苯系物; 有组织; 砂箱底部负压收集+活性炭吸附; 吸附装置. 翻箱落砂; 颗粒物; 有组织; 集气罩收集+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 抛丸清理; 颗粒物; 有组织; 抛丸机内部密闭收集+布袋除尘; 除尘装置; /; 15m; 大气; 进口、出口. 底漆浸涂; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /; /; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、基础减振等措施。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 采取措施后排放声压级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 吊钩式抛丸清理机; 75-80; 厂房隔声、基础减振等; 60~65; 2400. 2; 三维振实台; 75-80; 55~60; 2400. 3; 犁式卸料器; 75-80; 60~65; 2400. 4; 风机; 85-95; 60~65; 2400. 5; 手动切割机; 85-95; 60~65; 2400. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括除尘装置收集的粉尘、废包装材料、不合格铸件和浇冒口等；危险废物主要为废活性炭和废包装桶等，其中除尘装置收集的粉尘和废包装材料收集后暂存于一般工业固体废物暂存场所定期资源外售，不合格铸件和浇冒口收集后暂存于熔炼区的原材料堆放区，定期回炉重新熔炼。现阶段在1#厂房西南角设置一般工业固体废物暂存场所，在1#厂房南侧建设危险废物贮存库，建筑面积分别为200m2、20m2。运营过程中暂未产生危险废物，危险废物贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 表3.4 固体废物产生及排放去向一览表 废物类别; 固体废物名称; 危废代码; 产生量; 处置方式. 一般工业固体废物; 不合格铸件; /; 60t/a; 收集后定期回炉重新熔炼. 浇冒口; /; 0.4t/a. 废包装材料; /; 0.3t/a; 收集后定期资源外售资源综合利用. 除尘器收集的粉尘; /; 18t/a. 危险废物; 废包装桶; HW49；900-041-49; 1t/a; 规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理. 废活性炭; HW49；900-039-49; 1t/a. 生活垃圾; /; /; 6t/a; 环卫部门清运. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 现阶段厂区实际总投资8000万元，环保工程投资215万元，占项目总投资的2.69%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表3.5项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类型; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资; 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入. 大气污染物防治措施; 集气罩+吸附浓缩+热力燃烧; 40; 砂箱底部负压收集+活性炭吸附; 200. 集气罩+旋风除尘+布袋除尘; 集气罩/管道/抛丸机内部密闭收集+布袋除尘. 水污染防治措施; 厂区雨污分流; 1; 厂区雨污分流; 10. 噪声防治措施; 生产设备：减振、隔声、消声; 1; 生产设备：减振、隔声、消声; 1. 固废防治措施; 危废暂存间（10m2）、一般固废暂存间（10m2）; 3; 危废贮存间（20m2）、一般工业固体废物暂存场所（20m2）; 4. 合计; 45; 215.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 建设项目环境影响报告表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设内容. 大气环境影响分析结论; 运营期，加强生产车间封闭和废气收集。经“冷凝去水+吸附棉”处理后的发泡废气、成型废气、浇注有机废气和经“水帘+过滤棉”处理后的喷漆废气分别经集气罩收集由“吸附浓缩+热力燃烧”装置处理后须通过1根不低于15m 高排气筒(DA001)达标排放；砂处理粉尘、落砂粉尘经设备自带布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA002)达标排放；造型粉尘、熔炼粉尘、浇注粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA003)达标排放；抛丸粉尘经负压收集由“旋风除尘+布袋除尘器”处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA003)达标排放；天然气燃烧器经低氨燃烧后烟气(热处理废气)须通过1根不低于15m高排气筒(DA004)达标排放。厂区加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。定期开展环保设施检查，建立环保档案，专人管理; 现阶段项目运营期产生的废气主要为造型粉尘、熔炼粉尘、浇注废气、落砂粉尘、抛丸废气和浸漆废气；造型粉尘：集气罩收集+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒排放；熔炼粉尘：管道收集+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒排放；浇注废气：颗粒物通过集气罩收集+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒排放，有机废气通过砂箱底部负压收集+活性炭吸附处理后，通过高15m排气筒排放；落砂粉尘：集气罩收集+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒排放；抛丸粉尘：抛丸机内部密闭收集+布袋除尘处理后，通过高15m排气筒排放；浸漆废气：本项目采用低VOCs水性漆，根据关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发[2024]1号）和验收检测报告，浸漆废气无组织排放完全可行；废气排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1排放限值要求及无组织排放控制要求，对区域大气境影响是可接受的. 废水环境影响分析结论; 项目运营期经隔油、化粪处理达到接管标准的生活污水汇同经油水分离器处理达到接管标准后的含油废水由市政污水管网进入现代产业园区污水处理厂处理达标后外排; 项目运行期间外排废水为生活污水，生活污水经厂区配套的隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，纳入金寨现代产业园区污水处理厂处理，最终排入史河. 噪声治理; 本项目主要是生产设备运行时产生的噪声，在采取减振、隔声、消声等措施后，项目产生的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 一般工业固废回收后综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废活性炭、废机油、烃水混合物等危险废物应规范暂存，危废库需专人管理,建立台账,定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案; 一般工业固废：1#厂房西南角设置一般工业固体废物暂存场所，占地面积约20m2，除尘装置收集的粉尘和废包装材料收集后定期资源外售，不合格铸件和浇冒口收集后定期回炉重新熔炼；危险废物：1#厂房南侧建设危险废物贮存库，建筑面积约20m2，废活性炭、废包装桶临时贮存于危险废物贮存库内，定期委托资质单位处置. 环评总结论; 项目的建设符合国家相关产业政策，符合《金寨县东部城区工业聚集区总体发展规划》(2019-2030)中规划用地和产生定位要求，并与规划环评及其审查意见相符。项目废水、废气、噪声和固体废物污染物采取本环评提出的污染防治措施后可达标排放，对从环境影响评价的角度来讲，本项目的建设是可行的; /. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济 效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 （一）、该项目位于安徽金寨经济开发区三里井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北地块，占地约80亩，建筑面积约27566平方米。主体工程新建2栋生产车间，设置生产线4条，配套建设综合办公楼等辅助、储运、公用及环保工程。项目总投资约25000万元，其中环保投资不低于45万元，建成后可形成年产高合金制品1.5万吨、高端电机配件1.3万吨、大型高端设备零部件1.5万吨、不锈钢高中压精品阀门件0.2万吨的生产能力。 我局同意该项目按照《报告表》所列内容在拟定地点建设，建设和施工单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施。 （二）、项目建设期和运营期应重点做好以下工作： 1、项目排水实行雨污分流。施工废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排。运营期经隔油、化粪处理达到接管标准的生活污水汇同经油水分离器处理达到接管标准后的含油废水由市政污水管网进入现代产业园区污水处理厂处理达标后外排。 2、施工期应建设集水池、沉砂池、截流沟、挡土墙等设施,采用覆盖等措施减少水土流失。 3、施工期应采取封闭围挡、硬化道路、堆场遮盖、进出车辆冲洗、立面围护、密封运输、使用商砼、洒水抑尘、及时清理建筑垃圾以及大风、预警天气停止作业等措施减少扬尘污染。 运营期，加强生产车间封闭和废气收集。经“冷凝去水+吸附棉”处理后的发泡废气、成型废气、浇注有机废气和经“水帘+过滤棉”处理后的喷漆废气分别经集气罩收集由“吸附浓缩+热力燃烧”装置处理后须通过1根不低于15m 高排气筒(DA001)达标排放；砂处理粉尘、落砂粉尘经设备自带布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA002)达标排放；造型粉尘、熔炼粉尘、浇注粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA003)达标排放；抛丸粉尘经负压收集由“旋风除尘+布袋除尘器”处理后须通过1根不低于15m高排气筒(DA003)达标排放；天然气燃烧器经低氨燃烧后烟气(热处理废气)须通过1根不低于15m高排气筒(DA004)达标排放。厂区加强生产管理、设备检修，确保厂界无组织排放大气污染物达标。活性炭应按使用周期要求及时更换。 定期开展环保设施检查，建立环保档案，专人管理。 - 施工期应合理安排作业时间，采用低噪声施工机械，加强施工和运输车辆管理，确保施工噪声符合场界限值要求。 - 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减振基座和建筑隔声等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标。 - 5、建筑垃圾定点存放，及时回填或清运至住建部门指定场所。一般工业固废回收后综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废活性炭、废机油、烃水混合物等危险废物应规范暂存，危废库需专人管理,建立台账,定期委托有资质的单位合法处置，危废管理、处置情况及时向县生态环境分局备案。 - 6、做好分区防腐防渗工作，严格危化品管理和规范存放，规范建设污水处理站，防止项目污染地下水和土壤。 - 7、加强风险防控，编制应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。 - 8、按环保要求规范设置污染物排放口及标志牌。定期开展环保设施检查，建立环保档案，专人管理。 - 9、因该项目涉及铸造工艺，根据《省经济和信息化厅、省发展和改革委员会、省生态环境厅关于印发<安徽省铸造产能置换管理实施办法>(暂行)的通知》(皖经信装备函(2021)126号)以及《金寨县科技商务经济信息化局关于安徽雄狮新材料科技有限公司铸造产能情况说明的函》要求，请你公司在投产运营前完成铸造产能置换方案并报行业主管部门审批、公示。 （三）、项目建设要按照环保“三同时”管理要求，充分落实环保措施，项目建成运营前应按规定程序申领排污许可证，运营后及时自行组织完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 （四）、请县生态环境保护综合行政执法大队对安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目加强现场监管。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法》GB/T16157-1996及修改单; /. 二甲苯; 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法》HJ584-2010; 0.009mg/m³. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ 1263-2022; 7μg/m³. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 0.07mg/m³. 二甲苯; 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法》HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m³. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. 5.2监测仪器 表5.2检测仪器 仪器名称; 仪器有效（检定/校准）日期. 岛津分析天平(万分之一); 2023.2.14-2024.2.13. 气相色谱仪; 2023.2.14-2025.2.13. 多功能声级计; 2023.3.1-2024.2.29. 5.3 质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。

表六

验收监测内容 1、废气 - （1）无组织废气 表6.1 无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 有组织废气 - 表6.2 有组织监测方案 排放口名称; 天哲线和通普线废气排放口; 山西线和抛丸废气排放口; 熔炼废气排放口. 排放筒序号; DA001; DA002; DA003. 监测点位; 废气处理设施进口、排放口. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯作为监测因子）; 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯作为监测因子）; 颗粒物. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. - 2、噪声 - 表6.3 噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年12月19日、20日两天的生产工况。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 2023年12月19日; 2023年12月20日. 环评申报时生产能力（按年生产300日计）; 年产1.5万吨高合金制品、1.3万吨高端电机配件、1.5万吨大型高端设备零部件、0.2万吨不锈钢高中压精品阀门件. 实际生产能力（按年生产300日计）; 年产1万吨高端电机配件、0.6万吨大型高端设备零部件. 实际产量; 29.13吨高端电机配件，17.48吨大型高端设备零部件; 29.67吨高端电机配件，17.8吨大型高端设备零部件. 生产负荷（％）; 87.4%; 89%. 二、验收监测结果 （1）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯系物（以二甲苯作为监测因子）。 ①有组织 表7.2有组织排气筒废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 标干流量(m³/h); 实测浓度（mg/m³）. 天哲线和通普线废气排放口进口（DA001）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 8983; 203. 第二次; 8727; 194. 第三次; 9231; 232. 2023/12/20; 第一次; 9773; 207. 第二次; 9537; 221. 第三次; 9026; 162. 浓度范围; 162mg/m3~232mg/m3. 平均进口浓度; 203.17mg/m3. 天哲线和通普线废气排放口出口（DA001）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 38425.27; 9. 第二次; 37375.1; 8. 第三次; 38469.83; 11. 2023/12/20; 第一次; 38518.53; 8. 第二次; 39512.87; 10. 第三次; 38555.64; 7. 浓度范围; 7mg/m3~11mg/m3. 平均出口浓度; 8.83mg/m3. 处理效率; 95.65%. 天哲线和通普线废气排放口进口（DA001）; 非甲烷总烃; 2023/12/19; 第一次; 8983; 285. 第二次; 8727; 280. 第三次; 9231; 273. 2023/12/20; 第一次; 9773; 281. 第二次; 9537; 271. 第三次; 9026; 268. 浓度范围; 271mg/m3~285mg/m3. 平均进口浓度; 276.33mg/m3. 天哲线和通普线废气排放口出口（DA001）; 非甲烷总烃; 2023/12/19; 第一次; 38425.27; 11.5. 第二次; 37375.1; 11.1. 第三次; 38469.83; 10.4. 2023/12/20; 第一次; 38518.53; 10.6. 第二次; 39512.87; 10.3. 第三次; 38555.64; 10.5. 浓度范围; 10.3mg/m3~11.5mg/m3. 平均出口浓度; 10.73mg/m3. 处理效率; 96.12%. 天哲线和通普线废气排放口进口（DA001）; 二甲苯; 2023/12/19; 第一次; 8983; 0.794. 第二次; 8727; 1.92. 第三次; 9231; 1.48. 2023/12/20; 第一次; 9773; 1.04. 第二次; 9537; 1.36. 第三次; 9026; 1.2. 浓度范围; 0.794mg/m3~1.92mg/m3. 平均进口浓度; 1.3mg/m3. 天哲线和通普线废气排放口出口（DA001）; 二甲苯; 2023/12/19; 第一次; 38425.27; 0.0511. 第二次; 37375.1; 0.0823. 第三次; 38469.83; 0.0681. 2023/12/20; 第一次; 38518.53; 0.0618. 第二次; 39512.87; 0.0675. 第三次; 38555.64; 0.0466. 浓度范围; 0.0466mg/m3~0.0823mg/m3. 平均出口浓度; 0.0629mg/m3. 处理效率; 95.16%. 山西线和抛丸废气排放口进口（DA002）; 非甲烷总烃; 2023/12/19; 第一次; 2694.2; 201. 第二次; 2950.324; 198. 第三次; 2942.178; 188. 2023/12/20; 第一次; 2703.337; 214. 第二次; 2960.192; 205. 第三次; 2958.747; 192. 浓度范围; 188mg/m3~214mg/m3. 平均进口浓度; 199.67mg/m3. 山西线和抛丸废气排放口出口（DA002）; 非甲烷总烃; 2023/12/19; 第一次; 9005; 11. 第二次; 8668; 10.6. 第三次; 9318; 10.2. 2023/12/20; 第一次; 8735; 11.7. 第二次; 8394; 11.4. 第三次; 9060; 10.5. 浓度范围; 10.2mg/m3~11.7mg/m3. 平均出口浓度; 10.9mg/m3. 处理效率; 94.54%. 山西线和抛丸废气排放口进口（DA002）; 二甲苯; 2023/12/19; 第一次; 2694.2; 1.04. 第二次; 2950.324; 1.19. 第三次; 2942.178; 1.03. 2023/12/20; 第一次; 2703.337; 1.25. 第二次; 2960.192; 1.2. 第三次; 2958.747; 0.964. 浓度范围; 0.964mg/m3~1.25mg/m3. 平均进口浓度; 1.11mg/m3. 山西线和抛丸废气排放口出口（DA002）; 二甲苯; 2023/12/19; 第一次; 9005; 0.0483. 第二次; 8668; 0.1. 第三次; 9318; 0.0788. 2023/12/20; 第一次; 8735; 0.0578. 第二次; 8394; 0.0655. 第三次; 9060; 0.0559. 浓度范围; 0.0483mg/m3~0.1mg/m3. 平均出口浓度; 0.0677mg/m3. 处理效率; 80.26%. 山西线和抛丸废气排放口进口（DA002）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 2694.2; 158. 第二次; 2950.324; 118. 第三次; 2942.178; 129. 2023/12/20; 第一次; 2703.337; 180. 第二次; 2960.192; 119. 第三次; 2958.747; 141. 浓度范围; 118mg/m3~180mg/m3. 平均进口浓度; 140.83mg/m3. 山西线和抛丸废气排放口出口（DA002）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 9005; 8. 第二次; 8668; 7. 第三次; 9318; 7. 2023/12/20; 第一次; 8735; 10. 第二次; 8394; 6. 第三次; 9060; 9. 浓度范围; 6mg/m3~10mg/m3. 平均出口浓度; 7.83mg/m3. 处理效率; 94.44%. 熔炼废气排放口进口（DA003）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 2056.015; 222. 第二次; 1781.585; 269. 第三次; 2295.847; 147. 2023/12/20; 第一次; 2534.228; 144. 第二次; 2067.382; 166. 第三次; 2310.605; 202. 浓度范围; 144mg/m3~269mg/m3. 平均进口浓度; 191.67mg/m3. 熔炼废气排放口出口（DA003）; 颗粒物; 2023/12/19; 第一次; 7690; 11. 第二次; 7825; 12. 第三次; 7550; 8. 2023/12/20; 第一次; 7826; 9. 第二次; 7692; 7. 第三次; 7965; 10. 浓度范围; 7mg/m3~12mg/m3. 平均出口浓度; 9.5mg/m3. 处理效率; 95.04%. 根据监测报告可知，污染物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。 ②无组织 表7.3厂界无组织数据监测结果 根据监测报告可知，实际营运过程中，总悬浮颗粒物无组织最大排放浓度为292μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为5.83mg/m3，二甲苯无组织排放最大浓度为0.0099mg/m3，排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的执行标准和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相关标准要求。 采样日期; 2023.12.19; 天气; 晴; 气压(KPa); /. 气温(℃); /; 风向; 西北; 风速(m/s); 1.2~2.1. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向OG3; 下风向OG4; 下风向OG5. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 147; 271; 256; 272; /. 第二次; 153; 276; 250; 280; /. 第三次; 144; 265; 242; 269; /. 非甲烷总烃(mg/m3）; 第一次; 1.51; 3.75; 3.64; 3.5; 5.26. 第二次; 1.54; 3.95; 3.45; 3.44; 5.62. 第三次; 1.34; 3.83; 3.66; 4; 5.52. 二甲苯(mg/m3）; 第一次; 0.0062; 0.0043; 0.0063; 0.0051; /. 第二次; 0.0056; 0.0058; 0.005; 0.0039; /. 第三次; 0.0067; 0.0058; 0.0043; 0.0052; /. 采样日期; 2023.12.20; 天气; 晴; 气压(KPa); /. 气温(℃); /; 风向; 东北; 风速(m/s); 1.4~1.9. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向OG1; 下风向OG2; 下风向OG3; 下风向OG4; 下风向OG5. 总悬浮颗粒物(μg/m3); 第一次; 166; 272; 286; 265; /. 第二次; 176; 268; 292; 258; /. 第三次; 161; 262; 281; 251; /. 非甲烷总烃(mg/m³）; 第一次; 1.78; 3.75; 4; 3.78; 5.23. 第二次; 1.37; 3.44; 3.98; 4.13; 5.83. 第三次; 1.06; 3.54; 3.87; 3.7; 5.08. 二甲苯(mg/m3）; 第一次; 0.0072; 0.0041; 0.0078; 0.0065; /. 第二次; 0.0064; 0.0072; 0.0055; 0.0078; /. 第三次; 0.0056; 0.0099; 0.006; 0.0065; /. （2）噪声监测结果与分析 表7.4噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.12.19; 厂界东N1; 57.1; 45.5. 厂界南N2; 58.6; 44.7. 厂界西N3; 58.2; 43. 厂界北N4; 57.4; 42.8. 2023.12.20; 厂界东N1; 57.5; 45.8. 厂界南N2; 58.7; 44.2. 厂界西N3; 58.8; 44.1. 厂界北N4; 57.7; 44.5. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 安徽雄狮新材料科技有限公司安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并取得排污许可证，排污许可编号为：91341524MA2TTM1959001Q。工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽皋翔检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，有组织废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放限值要求及无组织排放控制要求； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）生活污水经隔油池化粪池处理后排至市政污水管网进污水处理厂处理达标排放。 3、验收结论、建议 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目阶段性竣工环境验收合格的意见。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽锦环环境科技有限公司    填表人（签字）：                       项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 安徽雄狮新材料科技高合金制品加工项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-341524-34-03-020656 |  | 建设地点 | 安徽省六安市金寨县现代产业园，三井路以东、笔架山路以南、银山路以西、金岭路以北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十、金属制品业33 铸造及其他金属制品制造339 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建þ 改扩建¨ 技改o 迁建o |  | 项目厂区中心经度/纬度 | 115.572351°E,31.4700291°N |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1.5万吨高合金制品、1.3万吨高端电机配件、1.5万吨大型高端设备零部件、0.2万吨不锈钢高中压精品阀门件 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产1万吨高端电机配件、0.6万吨大型高端设备零部件 |  | 环评单位 | 安徽恒泽环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 六安市金寨县生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 金环审〔2022〕2号 |  | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年1月 |  | 排污许可证申领时间 | 2023年1月 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  | 本工程排污许可证编号 | 91341524MA2TTM1959001Q |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽皋翔检测科技有限公司 |  | 验收监测时工况 | ＞75%生产负荷 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 25000万元 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 45万元 |  | 所占比例（%） | 0.18% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 8000万元 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 215万元 |  | 所占比例（%） | 2.69% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） |  | 200 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 | 3600小时 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 安徽雄狮新材料科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91341524MA2TTM1959 |  | 验收时间 | 2024年2月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 672 | / | / | / | / | / | +672 |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生物需氧量（五日） |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 动植物油 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 0.24 | / | / | / | / | / | +0.24 |
|  |  | VOCs |  | / | / | / |  | / | / |  |  | 0.06 | / | / | / | / | / | +0.06 |
|  |  | 二甲苯 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——毫克/立方米