六安市淠河城南段水利水环境综合治理项目（回水段）

竣工环境保护验收意见

2024年6月13日，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织召开了六安市淠河城南段水利水环境综合治理项目（回水段）竣工环境保护验收会议，参加会议的有六安市水利局、浙江华东工程咨询有限公司、中国安能集团第二工程局有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、安徽泓维环境科技有限公司、六安三峡水务有限公司、六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 ，与会人员勘探了项目现场，审阅了相关资料，听取了设计单位、施工单位、监理单位关于项目设计、施工、监理情况的介绍和验收报告编制单位关于验收情况的汇报，经认真讨论，提出验收意见如下：

- 1、建设项目基本情况

- 1.1 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：起点：六安市裕安区淠河中游商景高速公路桥下游约1200m处节制闸（经度：116°25′1.666″；纬度：31°45′52.581″）；终点：上游回水末端孙家台孜（经度：116°20′22.768″；纬度：31°42′25.060″）；全长10.5km。

工程量与建设内容：本工程建设范围为城南节制闸回水段，沿河道自孙家台孜至城南节制闸，主要建设内容为淠河城南节制闸回水段10.5km滩岸生态修复工程、水环境治理工程及配套工程，包括滩岸整治、滨岸带植被修复、水环境治理，建设两岸防汛道路，配套桥梁、排水涵洞、信息化工程及管护设施。

- 1.2 建设过程及环境保护审批情况

（1）2019年12月11日，委托淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所编制《六安市淠河城南段水环境综合治理项目（回水段）环境影响报告书》；

（2）2023年5月5日，取得六安市生态环境局“关于六安市淠河城南段水环境综合治理项目（回水段）环境影响报告书”的批复（六环评〔2023〕13号）；

项目从立项至调试期间有无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 1.3 投资情况

- 实际总投资56611.32万元，其中环保投资803.7万元。

- 1.4 验收范围

整体验收。

- 1.5 工程变动情况

项目变更主要涉及4处：①滩岸整治工程：填塘固堤工程取消建设；②滨岸带植被修复工程：优化右岸步道、景亭、堤顶路及绿化工程设计。保留原初步设计批复的右岸防汛堤防路不变，优化两侧绿化工程，减少乔灌木种植；绿化工程调整为“保持现状林地，补种无乔木滩地区乔灌木约1200颗，地被采用混播草花约32.2公顷”。滩地修复工程取消岸边水生植物种植面积127422m2；滨水区生态绿道工程将左岸未实施的路面层由原设计的彩色沥青路面调整为普通沥青路面；未实施的0.6Km花岗岩路缘石调整为混凝土路缘石；硬质场地铺装统一调整为烧结砖面层材质。右岸步道工程变更为“右岸长4km、宽2.5m，压膜地坪路面，取消路缘石”的设计方案。；防护栏杆及景观小品工程取消右岸未实施的2处观景亭及景观廊架；左岸上游段（Z11+804～Z7+139）堤顶防护栏杆；③水环境治理工程：调整洪家堰沟、大滩截洪沟治理范围及护坡治理方案，优化洪家堰沟6#涵管调整为双排涵管；取消原设计的堰沟、大滩截洪沟、洪家堰沟、新沟四条支沟清淤、种植水生物等水环境综合治理工程。④配套工程中的Y3+400~Y4+317仅建设道路工程取消建设，依托原有道路。⑤信息化建设设计变更未建设。主要原因包括：

根据市领导关于六安市淠河城南段水环境综合治理项目（回水段）实施过程中的批示指示精神，并结合工程现场实际情况，本着节约投资、科学合理的原则对部分绿化工程内容进行优化调整。初步设计阶段确定本工程的主要任务解决淠河防洪体系不完善的问题，并通过滩岸生态修复、干流及支流水环境治理以及建设必要的配套设施，落实“淠河生态经济带”和“一谷一带”的发展部署，统筹推进回水段河道水环境、水生态建设。

本次变更主要涉及部分未实施的绿化工程的优化调整，调整不影响河道行洪安全，对工程要实现的功能无不良影响。部分工程可以直接依托原有的设施（部分防汛道路可直接使用原有已村庄的道路、植物绿化根据实际情况采用更符合回水段生态的绿植等），所实施的工程能够满足项目实际运营需求，故对照重大变动清单，本项目不属于重大变动清单，满足验收条件。

- 2、环境保护设施建设情况

- 2.1 生态保护工程和设施建设情况

生态保护工程和设施：落实《报告书》中提出的生态环境保护措施。合理布置施工场地、优化交通运输路线，合理安排施工时间、工序，减小施工作业面。施工期结束后，恢复因临时工程占地而破坏的植被，加强运营期生态保护工作；

建设情况：已落实且施工期未收到任何投诉或处罚。

- 2.2 污染防治和处置设施建设情况

- 污染防治和处置设施建设：

- （1）废水治理措施：落实《报告书》提出的废水处理措施，废水主要包括：混凝搅拌冲洗废水、机械冲洗废水、生活污水等。施工期混凝土拌和系统冲洗废水循环利用，沉淀物及时清理，施工机械车辆冲洗废水循环利用，达标废水可用于洒水降尘，基坑排水沉淀达标后用于施工区洒水降尘、混凝土拌合、水保植物措施用水，施工期及营运期生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于周边林地及绿化用地灌溉和施肥。

- 建设情况：施工期生产废水和营运期生活污水处理方式与环评一致，已落实相关措施。

- （2）废气治理措施：落实《报告书》提出的各类废气治理措施。废气主要包括施工开挖、物料运输等过程中产生的扬尘、混凝土拌和粉尘、燃油废气等。大气环境保护措施主要有：选用低能耗、低排放的施工设备，加强设备的维护保养；混凝土生产应按《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T328行业标准等要求进行绿色生产，边界建连续封闭围墙，拌场地须封闭处理并且安装旋转喷雾抑尘装置，骨料堆场设置封闭式库房，出入门口配备车辆清洗设备和人员，驶出混凝搅拌场的运输车辆应冲洗清洁，混凝土加工系统附近进行定时洒水降尘，搅拌主机、粉料筒仓应使用集尘设施除尘，除尘设施定期保养或更换，建立完善的生产扬尘污染防治制度；物料运输采取适当加湿或盖上蓬布的方式，避免沿途漏撒；加强对施工道路的养护和管理，无雨日对施工道路进行洒水降尘等。

- 建设情况：施工期已落实相关措施；营运期不涉及废气排放。

- 噪声治理措施：落实《报告书》提出的噪声防治措施，建设项目施工期间的噪声源主要来自于施工机械及运输车辆产生的噪声。工程施工过程中采取声屏障和围挡、降噪声源等措施，可有效减小工程施工噪声影响范围和程度。本工程运行期的噪声影响主要来自新建堤顶道路和管理房工作人员活动时的社会生活噪声。运行期噪声污染防治措施主要有：在道路与村庄之间设置绿化带，加强交通管控，管理房所有固定设备均应安装在加有减震垫的隔声基础上，加强管理房场区绿化等。

- 建设情况：已落实相关措施。

- （4）固废治理措施：落实《报告书》提出的固体废弃物处理处置措施。施工期工程施工的弃土弃渣中优先用于回填取土区，以减少工程取弃土对环境的不利影响。临时建筑物拆除产生的砖瓦、木料，对于质量符合要求的部分回收利用。剩余少量工程不能再利用的建筑垃圾，如含木料、塑料的垃圾，应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，严禁建设和施工单位将建筑施工活动中产生的工程废弃物料等垃圾堆放在河坡或倾倒入河。在临时生活区设置卫生设施，垃圾桶定点安放，所设置的卫生应满足《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27－2005)要求，每天对施工区进行清理，处理生活垃圾，改善施工区环境卫生条件。对施工生活区配置分类收集垃圾桶，安排人员负责日常生活垃圾的清扫。生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。施工结束后，及时拆除工棚，对其周围的生活垃圾、简易厕所、污水坑等进行清理和填平，并用石炭酸和生石灰进行消毒。施工区垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介孳生，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。营运期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，生活垃圾袋装后定点堆存，并委托管理房所在街区环卫部门及时清运。

- 建设情况：已落实相关措施。

- 2.3 其他环境保护设施建设情况

无。

- 3、环境保护设施调试运行效果

- 3.1 工况记录

本工程为水利工程，验收期间工况稳定。

- 3.2 生态保护工程和设施实施运行效果

本项目为水利工程，营运期不涉及大气污染物排放；产生的生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于周边林地及绿化用地灌溉和施肥；为实际分析六安市淠河城南段水环境综合治理项目（回水段）对淠河的影响，在节制闸闸址处和上游回水末端孙家台孜2个取样点监测水质；营运期噪声主要为新建堤顶道路和管理房工作人员活动时的社会生活噪声；本次委托安徽国环检测技术有限公司于2024年5月20日-22日对项目区的噪声及地表水进行监测。

根据监测结果可知：地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；噪声排放标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 3.3 污染防治和处置设施处理效果

营运期污染防治措施主要为废水治理：一体化污水处理设施；噪声治理：建筑隔声、基础减震；固体废物治理：生活垃圾桶、委托管理房所在街区环卫部门及时清运。经现场勘查，各设施运行良好，营运期未收到周边人群关于项目的环保投诉或处罚。

- 3.4 其他环境保护设施实施运行效果

无。

- 4、建设项目对环境的影响

与环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定相比较，周边涉及环境敏感区，主要为淠河及安徽六安淠河国家湿地公园、韩摆渡丰源自来水厂等饮用水水源地、居民点等。

根据调查结果，工程建设对项目影响范围内的生态系统结构和功能、生态敏感区、保护物种等的影响，符合环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定的预测和要求。

根据监测结果，与本项目相关的地表水淠河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

- 5、验收建议和后续要求

5.1 验收建议

加强对后期营运期进行监督管理，确保营运期不会发生投诉情况。

5.2 后续要求

（1）依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。

（2）进一步健全环境管理台账、运行记录和环保档案。

- 6、验收结论

6.1 验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查：该项目环保审批手续完备，各项污染治理措施落实，项目竣工环境保护设施通过验收。

- 6.2 验收人员信息

见签到表。

- 6.3 验收单位和时间

验收组长：

验收时间：2024年6月13日。

###### 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

- 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

- 1.1 设计施工简况

开工、竣工时间：2021年11月1日正式开工建设，2024年4月20日正式完工；

施工单位：中国安能集团第二工程局有限公司；

监理单位：浙江华东工程咨询有限公司。

- 1.2 验收过程简况

验收调查工作过程（含是否编制了验收调查方案、方案编制时间）：2023年9月编制了验收调查方案；

验收监测单位和监测时间：2024年5月，委托安徽国环检测技术有限公司开展了现场监测；该公司于2024年5月20日-22日对项目区周边地表水和噪声进行现场采样检测并于2024年5月29日出具了检测报告。

验收调查报告形成过程：根据验收监测报告、现场收集资料等相关信息，于2024年6月10日编制完成了验收调查报告。

2、信息公开和公众意见反馈

- 2.1 公众参与渠道

六安市淠河城南段水利水环境综合治理项目（回水段）的运行对提高当地人民生活水平和促进当地经济发展起到了积极的作用，同时工程建设对环境的主要不利影响是工程施工及弃土占地对生态环境的影响，是创建人水和谐、宜商宜居六安水城的重要基础设施工程之一。同时工程建设对环境的主要不利影响是工程施工及弃土占地对生态环境的影响，施工期“三废”、噪声及新增水土流失对周边环境的影响等。在采取相应的环境保护措施和管理措施后，工程建设的不利影响可得到减缓与控制，不存在重大环境制约要素，但也不可避免地对当地的环境产生了一定的影响。通过公众参与调查，了解项目实施前后公众对项目建成前后环境保护工作的想法和建议，了解项目对社会各方的影响及公众的真实态度与想法，通过了解公众意见，切实保护受影响人群的利益。同时，明确和分析运行期淠河六安市城南水利枢纽工程周边公众关心的热点问题，为改进已有的环保措施提出补救措施建议；本次评价的公众参与采用了实地走访和填写公众参与调查表的方式与公众进行交流，向被调查对象详细介绍本项目在施工期和试运行期应执行的环保措施，以及运行期对公众产生的利弊影响，由被调查人及单位自愿填写《六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司六安市淠河城南段水利水环境综合治理项目（回水段）竣工环境保护验收公众意见调查表》，最后进行分析。

- 2.2 公众意见处理

本次验收公众参与调查范围主要为项目区周边村镇居民，覆盖了项目附近主要影响人群，调查人群代表性强，公众参与调查表全部回收，调查结果公正客观，能较全面反映群众意见，应予以采纳。

综上所述，公众对项目的验收均持支持态度，公众参与的结果还说明公众的环保意识在普遍增强，对自身的生存环境的要求越来越高，因此建设单位在工程正常生产中，应注重环保工作，及时通报项目对周围环境的影响，减少群众由于对项目的不了解而造成的不必要的担忧，减少给周围居民带来的不便。

- 2.3 其他环境保护措施的落实情况

无。

- 3、制度措施落实情况

- 3.1环境保护组织机构及规章制度

项目已建立环保组织机构，组织机构人员组成及职责分工见下表：

### 项目环保组织机构人员的职责、姓名一览表

| 姓名 | 担任职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 郭宝航 | 组长 | 项目环保工作第一负责人，负责项目环保和治理工作 |
| 李道元 | 副组长 | 负责项目环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；负责项目环境安全卫生的日常维护 |
| 冀中英 | 成员 | 负责项目区内环境卫生的控制 |

- 3.2 环境风险防范措施

已制定《淠河六安市城南水利枢纽工程（节制闸）突发环境事件应急预案》。

- 3.3 生态环境监测和调查计划

根据环境影响评价报告书、竣工环保验收调查报告，本项目为拦蓄上游来水、营造生态湿地，营运期可不设置生态环境监测和调查计划。

- 3.4 环境保护措施落实情况

根据现场勘查，施工期已完成，相关环境保护措施均落实到位。

- 3.5 生态系统功能恢复措施

营运期已完成植被恢复。

- 3.6 配套措施落实情况

已落实。

- 3.7 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离。

- 3.8 其他措施

无。

- 3.9 整改工作情况

对后期营运期进行监督管理，确保营运期不会发生投诉情况。