安徽克拉克森新材料科技有限公司

年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料

环境保护验收报告

建设单位：安徽克拉克森新材料科技有限公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

2024年6月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

| 建设单位：安徽克拉克森新材料科技有限公司 | 编制单位：安徽泓维环境科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18110678668 | 电话：18075066011 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：237484 | 邮编：237000 |
| 地址：安徽省六安市霍邱县临淮岗镇 | 地址：安徽省六安市裕安区文汇大厦2205室 |

表一

| 建设项目名称 | 年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽克拉克森新材料科技有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市霍邱县临淮岗镇安徽徽沃农业科技有限公司内 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年3月 | 开工建设时间 | 2024年3月 |  |
| 调试时间 | 2024年5月-2024年6月 | 验收现场监测时间 | 2024年6月3日-4日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 45 | 4.5% |
| 实际总概算（万元） | 1000 | 实际环保投资 （万元） | 45 | 4.5% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料环境影响报告表》，2024.3； （2）六安市霍邱县生态环境分局“关于安徽克拉克森新材料科技有限公司年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料环境影响报告表的批复”（邱环审函〔2024〕7号）2024.3.20； （3）《固定污染源排污登记回执》2024.6.20； （4）验收监测方案； （5）验收监测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m³ 污染物; 各项污染物的浓度限值（单位：μg/m³）; 依据. 1 小时平均; 24 小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO（mg/m³）; 10; 4; —. O3; 200; 160（日最大8 小时平均）; —. （2）地表水环境质量：区域地表水淮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 2类区; 60 dB（A）; 50 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 污染物排放标准： （1）废气排放标准 投料工段颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表1.4 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织; 无组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 排放浓度限值（mg/m3）. 颗粒物（碳黑尘、燃料尘）; 18; 0.51; 15; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - （2）废水排放标准 外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入霍邱县临淮岗污水处理厂处理，废水排放执行霍邱县临淮岗污水处理厂接管标准。 表1.5 废水排放标准 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 霍邱县临淮岗污水处理厂接管标准; 6.5-8.5; 250; 120; 150; 30. - （3）噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。其标准限值见表。 表1.6 厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准; 60; 50. 表1.7 敏感点噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准; 60; 50. （4）固废污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

表二

- 项目背景及由来 安徽克拉克森新材料科技有限公司年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料（以下简称“项目”）于2023年11月经霍邱县发展和改革委员会备案，并于2024年3月20日取得六安市霍邱县生态环境分局《关于安徽克拉克森新材料科技有限公司年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料环境影响报告表的批复》（邱环审函[2024]7号），项目厂址位于安徽省六安市霍邱县临淮岗镇，租赁安徽徽沃农业科技有限公司3栋厂房作为生产及办公场所，租赁总建筑面积4225.92m2，设置产品生产线2条，购置2台搅拌机、6台练泥机、4台蜂窝成型机、1间电烘干房、3台电烤箱等生产设备，建成后可形成年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料的生产能力。 项目于2024年3月开工建设，2024年5月建设完成并进行调试生产。 #### 2024年5月，委托安徽泓维环境科技有限公司开展竣工环保验收工作。 2024年6月，安徽克拉克森新材料科技有限公司取得排污登记回执（编号：91341522MA8N7QKF1R001X）。 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，安徽泓维环境科技有限公司对现场进行勘察后确定企业满足竣工环境保护验收条件，于2024年5月13日制定项目污染物监测方案并委托安徽文竹环境科技有限责任公司进行现场采样，安徽文竹环境科技有限责任公司于2024年6月3日-4日进行废气、废水及噪声现场采样监测，在此基础上于6月14日完成验收检测报告。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍邱县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（邱环审[2024] 7号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽克拉克森新材料科技有限公司排污许可属于登记管理，已取得排污许可登记回执（编号为：91341522MA8N7QKF1R001X）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目厂址位于安徽省六安市霍邱县临淮岗镇，租赁安徽徽沃农业科技有限公司3栋厂房作为生产及办公场所，租赁总建筑面积4225.92m2，设置产品生产线2条，购置2台搅拌机、6台练泥机、4台蜂窝成型机、1间电烘干房、3台电烤箱等生产设备，建成后可形成年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料的生产能力。 项目总投资1000万元，其中环保投资45万元。 项目配备工作人员15人，不设食堂和宿舍。单班制，日工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设内容概况 实际建设内容与环评及环评批复一致。租赁安徽徽沃农业科技有限公司3栋厂房作为生产及办公场所，租赁总建筑面积4225.92m2，设置产品生产线2条，购置2台搅拌机、6台练泥机、4台蜂窝成型机、1间电烘干房、3台电烤箱等生产设备，可形成年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料的生产能力。 项目实际总投资1000万元，其中环保投资45万元。 项目实际配备工作人员15人，不设食堂和宿舍。单班制，日工作8小时，年工作300天。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程; 环评申报工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模. 主体工程; 半成品制备单元; 位于1#厂房，占建筑面积1507.84m2，主要布设2台搅拌机、6台练泥机、4台蜂窝成型机; 可实现年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料的生产能力; 与环评申报内容一致. 烘烤单元; 位于2#厂房，建筑面积1507.84m2，由1间电烘干房、3台电烤箱组成; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供电; 市政电网供电; 与环评申报内容一致. 供水; 市政供水管网供水; 与环评申报内容一致. 排水; 雨污分流，雨水进入周边雨水管网，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水接入市政污水管网纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 办公; 位于3#车间西南侧，用于日常办公; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料堆放区; 位于1#厂房西侧，占地面积为200m2，用于原材料的存放; 与环评申报内容一致. 成品库存区; 位于3#车间，建筑面积1210.24m2，用于成品的临时存储; 与环评申报内容一致. 环保工程; 废气治理; - 投料粉尘：投料口上方设置集气罩且三面设置软帘对投料粉尘进行收集，收集后的粉尘纳入1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放; - 与环评申报内容一致. - 废水治理; - 设备清洗、地面冲洗废水经沉淀池（容积5m3）沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理; - 与环评申报内容一致. 噪声治理; 基础减振，厂房隔声，距离衰减; 与环评申报内容一致. 固体废物; 一般工业固废; 除尘器收集的粉尘、包装废材经一般工业固废暂存间（10m2）临时贮存后定期外售; 与环评申报内容一致. 危险废物; 设备维护过程中产生的废润滑油、废油桶经危废贮存库（10m2）临时贮存后交由危废资质单位处置; 与环评申报内容一致. 生活垃圾; 经厂区垃圾桶分类收集后委托环卫部门定期清运; 与环评申报内容一致. （3）产品方案 表2.3 产品方案一览表 单位：t/a 序号; 产品名称; 环评申报年产量m3/a; 实际年产量m3/a; 备注. 1; 耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料（烘干）; 1000; 1000; 含水率5%. 2; 耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料（烤制）; 5000; 5000; 含水率5%. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 单位：台 序号; 主要生产单元; 主要生产设施; 规格型号; 单位; 环评申报数量; 实际投入数量; 备注. 1; 耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料生产线; 搅拌机; 18kw; 台; 2; 2; 用于各种原材料混合均匀. 2; 练泥机; 12kw; 台; 6; 6; 把混合好了的原材料练制成泥条进行成型. 3; 蜂窝成型机; 5kw; 台; 1; 1; 把练制的泥条进行挤压成型，制作半成品. 4; 烘干炉; 10kw; 台; 1; 1; 半成品推进电烘房烘72小时，脱水烘干. 5; 电烤箱; 10kw; 台; 3; 3; 烤制500℃.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 生产单元; 物料名称; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量; 单位; 状态及主要成分; 包装形式及来源. 1; 原辅料; 活性碳粉; 1000; 1000; t/a; 固态; 袋装，外购. 2; 滑石粉; 50; 50; t/a; 固态，成分主要为二氧化硅、氧化镁. 3; 凹凸棒土; 700; 700; t/a; 固态，颗粒状可塑的硅铝酸盐. 4; 纤维素; 50; 50; t/a; 固态. 6; 能源; 水; 2880; 2880; t/a; 液态; 市政供给. 7; 电; 10; 10; 万kw·h; /; 市政供给. （2）水平衡一览表 项目用水主要为生产用水和员工生活用水。 （1）生产用水 ①搅拌用水 搅拌机搅拌过程中需加水搅拌，生产用水量为9m3/d，2700m3/a，全部进入半成品中，半成品烘干过程中约95%的水分蒸发，蒸发量为8.684m3/d，2605.28m3/a。 ②设备清洗用水 设备每月定期清洗1次，设备清洗用水量480m3/a、1.6m3/d，设备清洗废水产生量为432m3/a、1.44m3/d，设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 ③地面冲洗用水 地面冲洗用水：项目地面冲洗用水量为0.5m³/d，150m³/a。清洗废水产生量为4.5m³/d，135m³/a地面冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 （2）生活污水 劳动定员15人，厂区不提供食宿。生活用水量为0.9m3/d（180m3/a），生活污水产生量约为0.72m3/d，144m3/a。 图2.1 水平衡图 单位m3/d

4、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1） 投料 投料采用半自动方式进行，人工将活性炭粉、纤维素、滑石粉、凹凸棒土、按照一定比例人工投入到投料仓，投料仓中的原料通过泵吸入到搅拌机中。该工段产生投料粉尘和噪声。 （2）混合搅拌 按照干料比例加水（干料：水=2:3）投料后的原料经搅拌机混合均匀后由搅拌机底部的排料口排出。搅拌过程设备密闭，无粉尘溢出。该工段设备运行产生噪声。 （3）练泥 原泥料从加料斗喂入后，在槽内受到不连续螺旋刀的破碎、揉练、混合后推压入嘴形筒内，逐渐将泥筒填满并被推入前端的嘴形套筒。由于嘴形套筒的流通面积是逐渐变小的，泥料受到挤压和消除螺旋结构并起到真空室的密封作用。泥料被推进真空室时，切割成泥条或泥片并靠自重落到室底，此时泥料中包含和附着气体被真空泵抽吸排出。经脱气后（真空处理）的松散泥料有靠不连续螺旋刀或连续螺旋叶的作用，被推向前端的挤压螺旋，泥料沿轴向也是逐渐填满机身的，显然在未挤满挤压螺旋之前，泥料继续脱气抽真空。在挤压螺旋强力推动下泥料被挤向机头，最终经机嘴或模具挤出。在出料口自动切割成每段60cm。该工段设备运转时产生噪声。 （3） 挤压成型 练泥后的物料通过蜂窝成型机压制成型，此过程产生少量坏坯，收集后回用于搅拌工序。该工段设备运转时产生噪声。 （4）烘干 根据订单需求，烘干过程采用电烘干，将半成品中的部分水分烘干，烘干温度为100℃，该产品属于烧烤时的加热材料。该工段设备运转时产生噪声。 （5）烤制 根据订单需求，采用电烤箱中进行烤制（密闭，无氧），烤制温度为500℃，该产品作为碳弧气刨切割工艺中的一种必备的焊接前的切割耗材。该工段设备运转时产生噪声。 （6）包装 烘干或烤制完成后形成最终产品，人工包装，将包装后的产品移至成品库暂存后外售。 5、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 污染防治措施未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气污染物及源强分析 废气主要为投料粉尘。投料口上方设置集气罩且三面设置软帘对投料粉尘进行收集，收集后的粉尘纳入1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放。 表3.1 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 投料粉尘; 投料工序; 颗粒物; 有组织; 1套脉冲布袋除尘器; 除尘装置; 5000m3/h; DA001 15m/0.3m; 大气; 出口. 2、废水污染物及源强分析 废水主要为生产废水（设备清洗废水、地面冲洗废水）和生活污水，生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理。 表3.2 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生产废水; 设备清洗、地面清洗; 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）; 不外排; 0; 沉淀池; /; 1.89t/d; 5t/d; 567; 循环使用，不外排. 生活污水; 员工生活; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮; 间歇; 144t/a; 化粪池; /; 0.48t/d; 5t/d; /; 接入市政污水管网纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理. 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，在采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施后，噪声源强在75~100dB（A）之间。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 搅拌机; 台; 2; 75-85; 车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 练泥机; 台; 6; 75-90; 连续. 3; 蜂窝成型机; 台; 1; 75-85; 连续. 4; 烘干炉; 台; 1; 75-85; 连续. 5; 电烤箱; 台; 3; 75-80; 连续. 6; 风机; 台; 1; 80~100; 连续. - 4、固体废物污染物及源强分析 - 本项目固废主要为边角料、焊渣、收集的粉尘收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废机油、废机油桶、废活性炭规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。详见下表。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 类型; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 除尘器收集粉尘; 生产线; 一般工业固废; 0.305; 0.305; 一般工业固废间; /; /; /; /. 包装废料; 2.0; 2.0; /; /; /; /. 废润滑油; 设备保养; 危险废物; 0.05; 0.05; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废润滑油桶; 危险废物; 0.01; 0.01; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 时段; 序号; 环境要素; 环评申报投资项目; 环评申报投资金额（万元）; 实际投资项目; 实际投资金额（万元）. 运 营 期; 1; 大气环境; 投料工段：1套“集气罩+三面软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）”; 25; 投料工段：1套“集气罩+三面软帘+脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）”; 25. 2; 噪声防治; 机械设备设置减振基座，对水泵、风机设置专用机房或围挡; 5; 机械设备设置减振基座，对水泵、风机设置专用机房或围挡; 5. 3; 地表水环境; 依托安徽徽沃农业科技有限公司内现有化粪池; 0; 依托安徽徽沃农业科技有限公司内现有化粪池; 0. 4; 地下水、土壤环境; 厂分区防渗处理; 10; 厂分区防渗处理; 10. 5; 固体废物; 一般工业固废间和危废贮存库对一般工业固废和危险废物进行分类收集，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运; 5; 一般工业固废间和危废贮存库对一般工业固废和危险废物进行分类收集，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运; 5. 环保投资; /; 45; /; 45.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 地表水环境影响分析结论; 项目排水实行雨污分流。设备清洗、地面冲洗废水经沉淀池（容积5m3）沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理; 已落实；项目排水实行雨污分流。设备清洗、地面冲洗废水经沉淀池（容积5m3）沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，纳入霍邱县临淮岗污水处理厂处理. 大气环境影响分析结论; 投料口上方设置集气罩且三面设置软帘对投料粉尘进行收集，收集后的粉尘纳入1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放; 已落实投料口上方设置集气罩且三面设置软帘对投料粉尘进行收集，收集后的粉尘纳入1套脉冲布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放. 噪声治理; 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减震基座和建筑隔音等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标; 已落实；通过厂房隔声等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求. 固废治理; 一般工业固废按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废润滑油、废油桶应按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置，危废管理处置情况及时向县生态环境分局备案; 已落实；项目一般工业固废已按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废润滑油、废油桶已按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置. 环评总结论; 综上所述，安徽克拉克森新材料科技有限公司年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、项目位于霍邱县临淮岗镇，租赁安徽徽沃农业科技有限公司3栋约4225m2厂房，建设2条耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料生产线。项目安装2台搅拌机、6台练泥机、4台蜂窝成型机和3台电烤箱等生产设备，配套建设公用工程、辅助工程和环保“三同时”等工程。项目总投资1000万元，其中环保投资45万元。建成后可形成年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料的生产能力。 2023年11月22日，霍邱县发展和改革委员会对该项目进行备案(项目代码：2112-341522-04-01-177704)。根据《报告表》所列内容、结论和专家评审意见，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施等进行建设。 二、项目在设计、建设和生产管理中应认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，着重做好以下工作： （一）落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施，规范建设废气处理设备，投料工段废气经脉冲布袋除尘器处理后，通过排气筒排放；有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关限值。主要废气污染物排放不得突破核定的总量控制指标。 （二）落实《报告表》提出的各项水污染防治措施。按要求进行雨污分流，设备清洗、地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经污水管网进入临淮岗污水处理厂处理。 （三）严格落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施。优化厂区布置，合理设置高噪声设备，加强设备维护保养，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，环境敏感点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 （四）加强固体废物环境管理，落实固体废物分类处置和综合利用措施。危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；一般工业固废管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。 （五）建立环境风险防范体系，落实环境风险防控和分区防渗措施，对危险废物贮存点等区域进行重点防渗，避免污染地下水及土壤。 三、规范设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染处理设施的日常环境管理，确保各项环境保护措施设施落实到位、正常运行，各项污染物稳定达标排放。 四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，规范落实环保设施安全“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定完成排污许可和竣工环境保护验收工作，并公开相关信息。 五、建设项目的规模、地点、建设内容或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 六、按照管行业必须管环保及属地管理原则，请霍邱县经信局、县应急局和临淮岗镇人民政府加强对该项目运营期间的监督管理。县生态环境综合行政执法大队和县生态环境监测站分别负责该项目的日常环境监管和监督性监测工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 项目类型; 检测 项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器 编号; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物 的测定重量法HJ 1263-2022; 恒温恒湿称重系统 HSX-350; WZ-FX-017; 224μg/m³ (以4.5m³计). 电子天平(十万分之一)AP125WD; WZ-FX-001. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气低浓度 颗粒物的测定重量法 HJ836-2017; 恒温恒湿称重系统 HSX-350; WZ-FX-017; 1.0mg/m³(以1m3计). 电子天平(十万分之一)AP125WD; WZ-FX-001. 废水; pH值; 水质pH值的测定电极 法 HJ 1147-2020; 便携式多参数水质分析仪Bante900P; WZ-CY-046; /. 化学需 氧量; 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; COD氨氮双参数测定仪5B-3C(V10); WZ-FX-018; 3.0mg/L. 五日生 化需氧 量; 水质五日生化需氧量 (BOD₅)的测定稀释与 接种法HJ 505-2009; 智能生化培养箱SHP-100; WZ-FX-030; 0.5mg/L. 溶解氧测定仪JPSJ-605; WZ-FX-043. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989; 电子天平(万分之一)ATX224R; WZ-FX-002; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏 试剂分光光度法HJ 535-2009; 双光束紫外可见分光光度计TU-1901; WZ-FX-003; 0.025mg/L. 噪声; 工业企 业厂界 环境噪 声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA6228+; WZ-CY-048; /. 环境噪声; 声环境质量标准GB 3096-2008; 多功能声级计AWA6228+; WZ-CY-048; /.

表六

验收监测内容： 1、废气监测 表6.1 废气排放监测内容一览表 废气名称; 环保设备进口、出口; 厂界. 监测点位; DA001; 在项目厂界上风向设置1个参照点G1，厂界下风向设置3个监控点G2-G4. 监测因子; 颗粒物（碳黑尘、燃料尘）; 颗粒物（碳黑尘、燃料尘）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测; 连续监测2天，共6次监测. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2、废水监测 表6.2 废气排放监测内容一览表 废水名称; 废水总排放口. 监测点位; DW001. 监测因子; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; 霍邱县临淮岗污水处理厂接管标准. 3、厂界噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位（N1~N4）; 南侧居民点N5. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 其监测点位图如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年6月3日、4日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 6月3日; 6月4日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产6000m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料. 实际产量; 日产16m3耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料; 日产18m2耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料. 生产负荷（％）; 80%; 90%.

验收监测结果： - 1、废气检测结果 表7.2无组织废气检测结果 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.05~2024.06.06. 环境条件; 晴、气温：30.0~37.5℃、大气压：100.85~101.16kPa、风速：2.3~2.5m/s、风向西、湿度：43~45%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 西厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 234; 238; 240. 东厂界外下风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 267; 274; 282. 东厂界外下风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 269; 271; 278. 东厂界外下风向G4; 总悬浮颗粒物; ug/m; 263; 271; 280. 采样日期：2024.06.04; 检测日期：2024.06.05~2024.06.06. 环境条件; 晴、气温：26.4~31.5℃、大气压：100.76~100.94kPa、风速：2.3~2.5m/s、风向西、湿度：43~45%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 西厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 240; 238; 245. 东厂界外下风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m; 267; 274; 285. 东厂界外下风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 265; 274; 285. 东厂界外下风向G4; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 271; 276; 285. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为：0.285mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度监控限值要求，故本项目颗粒物无组织排放达标。 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.04~2024.06.06. DA001出口; 口径(m); φ0.3; DA001进口; 口 径 ( m ); φ0.3. 排气筒高度(m); 15; 排气筒高度(m); 15. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测 项 目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量 (m³/h); 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率 (kg/h). DA001 出 口; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 20.3; 4478; mg/m³; 10.7; 11.4; 5.34×10-2. 第二次; 21.9; 4822; mg/m²; 12.3. 第三次; 21.8; 4804; mg/m³; 11.1. DA001 进口; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 22.8; 5001; mg/m³; >50 (207); >50 (205); /. 第二次; 22.9; 5019; mg/m³; >50 (178). 第三次; 23.1; 5082; mg/m³; >50 (229). 采样日期：2024.06.04; 检测日期：. DA001出口; 口径(m); φ0.3; DA001进口; 口径(m); φ0.3. 排气筒高度(m); 15; 排气筒高度(m); 15. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测 项 目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量 (m³/h); 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率 (kg/h). DA001 出 口; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 21.9; 4831; mg/m³; 13.3; 12.6; 6.10×10-2. 第二次; 21.8; 4827; mg/m³; 10.0. 第三次; 21.9; 4821; mg/m³; 14.6. DA001 进口; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 23.0; 5100; mg/m³; >50(182); >50 (196); /. 第二次; 22.8; 5049; mg/m³; >50(196). 第三次; 22.7; 5024; mg/m³; >50 (211). 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物环保设施处理效率为93.57%，有组织排放最大浓度值为12.3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准中颗粒物（碳黑尘、燃料尘）18mg/m3要求，故本项目颗粒物有组织排放达标。 - 2、废水监测结果 表7.4-1 废水检测结果表 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.03~2024.06.10. 样品性状：无色、无嗅、无浊、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. DW001; pH值; 第一次; 无量纲; 7.0(水温：25.2℃); 7.0. 第二次; 无量纲; 7.0(水温：25.2℃). 第三次; 无量纲; 6.9(水温：24.8℃). 第四次; 无量纲; 6.9(水温：24.1℃). 化学需氧量; 第一次; mg/L; 65.4; 65.0. 第二次; mg/L; 74.5. 第三次; mg/L; 60.7. 第四次; mg/L; 59.5. 五日生化需氧量; 第一次; mg/L; 17.7; 17.4. 第二次; mg/L; 22.0. 第三次; mg/L; 15.2. 第四次; mg/L; 14.8. 悬浮物; 第一次; mg/L; 135; 120. 第二次; mg/L; 110. 第三次; mg/L; 120. 第四次; mg/L; 115. 氨氮; 第一次; mg/L; 2.46; 2.32. 第二次; mg/L; 2.30. 第三次; mg/L; 2.23. 第四次; mg/L; 2.29. 表7.4-2 废水检测结果表 采样日期：2024.06.04; 检测日期：2024.06.04~2024.06.10. 样品性状：无色、无嗅、无浊、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. DW001; p H值; 第一次; 无量纲; 7.0(水温：25.2℃); 7.0. 第二次; 无量纲; 7.0(水温：25.2℃). 第三次; 无量纲; 7.0(水温：24.8℃). 第四次; 无量纲; 6.9(水温：24.6℃). 化学需氧量; 第一次; mg/L; 72.7; 63.4. 第二次; mg/L; 60.2. 第三次; mg/L; 57.2. 第四次; mg/L; 63.6. 五日生化需氧量; 第一次; mg/L; 21.5; 17.2. 第二次; mg/L; 15.6. 第三次; mg/L; 14.3. 第四次; mg/L; 17.2. 悬浮物; 第一次; mg/L; 130; 116. 第二次; mg/L; 105. 第三次; mg/L; 110. 第四次; mg/L; 120. 氨氮; 第一次; mg/L; 2.43; 2.31. 第二次; mg/L; 2.29. 第三次; mg/L; 2.25. 第四次; mg/L; 2.27. 由上表可知，废水排放满足废水排放执行霍邱县临淮岗污水处理厂接管标准。 - 3、噪声监测结果 表7.4 噪声监测结果统计表 噪声类别：工业企业厂界环境噪声; 检测日期：2024.06.03~2024.06.04. 环境条件; 2024.06.03:昼间：晴、风速：2.3~2.4m/s;2024.06.04:昼间：晴、风速：2.4~2.6m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果(dB(A)). 时间; 噪声值Leq. 2024.06.03; 1#(东厂界外1m); 10:55~10:56; 48.4. 2#(厂界外东北角1m); 11:01~11:02; 53.2. 3#(西厂界外1m); 11:08~11:09; 54.5. 4#(南厂界外1m); 11:14~11:15; 49.7. 2024.06.04; 1#(东厂界外1m); 11:02~11:03; 48.0. 2#(厂界外东北角1m); 11:07~11:08; 48.8. 3#(西厂界外1m); 11:12~11:13; 49.0. 4#(南厂界外1m); 11:18~11:19; 48.4. 噪声类别：环境噪声; 检测日期：2024.06.03~2024.06.04. 环境条件; 2024.06.03:昼间：晴、风速：2.4m/s;2024.06.04:昼间：晴、风速：2.5m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果(dB(A)). 时间; 噪声值Leq. 2024.06.03; 5#(居民点); 11:21~11:31; 51.4. 2024.06.04; 5#(居民点); 11:24~11:34; 48.0. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值，敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽克拉克森新材料科技有限公司年产6000立方米耐水型蜂窝凹凸棒吸附材料已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 本项目废气主要为颗粒物，根据监测结果，投料工段颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关限值要求，故本项目废气能够达标排放。 （2）废水监测结果 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过规范排污口接入市政污水管网纳入市政污水管网接入霍邱县临淮岗污水处理厂处理。根据监测结果，生活污水满足霍邱县临淮岗污水处理厂接管标准。 （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求，南侧敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 （4）固废落实结果 除尘器收集粉尘、包装废料收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废润滑油、废润滑油桶规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。 3、结论 综上所述，该项目环保审批手续完备，已建工程配套的各项污染防治措施落实到位，验收监测期间工况稳定，验收监测结果符合相关标准要求，具备了竣工环境保护验收条件，可对其提出竣工环境保护验收合格的建议。