豪源装饰年产15万平方米护栏项目

环境保护验收报告

建设单位：六安豪源装饰工程有限公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

2024年6月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

| 建设单位：六安豪源装饰工程有限公司 | 编制单位：安徽泓维环境科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18056498718 | 电话：18075066011 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：237000 | 邮编：237000 |
| 地址：安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区左窑路西侧 | 地址：安徽省六安市裕安区文汇大厦2205室 |

表一

| 建设项目名称 | 豪源装饰年产15万平方米护栏项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 六安豪源装饰工程有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区左窑路西侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 护栏 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产15万m2 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产15万m2 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年8月 | 开工建设时间 | 2023年9月 |  |
| 调试时间 | 2024年4月-2024年6月 | 验收现场监测时间 | 2024年6月2日-3日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 560 | 环保投资总概算（万元） | 79 | 14.11% |
| 实际总概算（万元） | 560 | 实际环保投资 （万元） | 79 | 14.11% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《豪源装饰年产15万平方米护栏项目环境影响报告表》，2023.8； （2）六安市裕安区生态环境分局“关于六安豪源装饰工程有限公司豪源装饰年产15万平方米护栏项目环境影响报告表的批复”（裕环审〔2024〕36号）2023.8.25； （3）《固定污染源排污登记回执》2024.6.21； （4）验收监测方案； （5）验收监测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准： - （1）大气质量标准：项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m³ 污染物; 各项污染物的浓度限值（单位：μg/m³）; 依据. 1 小时平均; 24 小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO（mg/m³）; 10; 4; —. O3; 200; 160（日最大8 小时平均）; —. （2）地表水环境质量：区域地表水体淠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 3类区; 65 dB（A）; 55 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 污染物排放标准： （1）废气排放标准 打磨粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、固化有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求及表9企业边界大气污染物浓度限值，液化石油气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》限值要求，厂区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中厂区内 VOCs 无组织排放限值要求。 表1.4 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 60; 企业边界任何 1小时大气污染物平均浓度; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. 表1.6工业炉窑大气污染综合治理方案限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放限值. 1; 颗粒物; 30; /. 2; 二氧化硫; 200; /. 3; 氮氧化物; 300; /. - （2）废水排放标准 - 污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。 表1.7 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; —; ≤100. GB/T31962-2015中B级标准; —; —; —; —; ≤45; —. - （3）噪声排放标准 - 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

表二

- 项目背景及由来 六安豪源装饰工程有限公司豪源装饰年产15万平方米护栏项目（以下简称“项目”）于2023年经裕安区发展和改革委员会备案，并于2023年8月25日取得六安市裕安区生态环境分局下达的《关于六安豪源装饰工程有限公司豪源装饰年产15万平方米护栏项目环境影响报告表的批复》（裕环审[2023]36号），项目厂址位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区，通过自购产权和部分租赁安徽强盛集团现有厂房为生产及办公场所，可形成年产15万m2护栏的生产能力。 项目于2023年8月开工建设，2024年4月建设完成并进行调试生产。 2024年5月，委托安徽泓维环境科技有限公司开展竣工环保验收工作。 2024年6月，六安豪源装饰工程有限公司取得排污登记回执（编号：91341503MA2TBJDM16001Y）。 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，安徽泓维环境科技有限公司对现场进行勘察后确定企业满足竣工环境保护验收条件，于2024年5月15日制定项目污染物监测方案并委托安徽文竹环境科技有限责任公司进行现场采样，安徽文竹环境科技有限责任公司于2024年6月2日-3日进行废气、废水及噪声现场采样监测，在此基础上于6月14日完成验收检测报告。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（裕环审[2023] 36号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），六安豪源装饰工程有限公司排污许可属于登记管理，已取得排污许可登记回执（编号为：91341503MA2TBJDM16001Y）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目厂址位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区，通过自购产权和部分租赁安徽强盛集团现有厂房为生产及办公场所，可形成年产15万m2护栏的生产能力。 项目总投资560万元，其中环保投资79万元。 项目配备工作人员20人，不设食堂和宿舍。单班制，日工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设内容概况 实际建设内容与环评及环评批复一致。通过自购产权和部分租赁安徽强盛集团现有厂房为生产及办公场所，可形成年产15万m2护栏的生产能力。 项目实际总投资560万元，其中环保投资79万元。 项目实际配备工作人员20人，不设食堂和宿舍。单班制，日工作8小时，年工作300天。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 单项工程名称; 环评申报工程主要建设内容及规模; 实际建设工程内容及规模. 主体 工程; 机加工区; 位于1#车间和2#车间南侧，主要由等剪切机、弯管机、冲压机、焊接设备、打磨设备等机加工设备组成; 总建筑面积2000m2，可实现年产15万m2护栏的生产能力; 与环评申报内容一致. 喷塑区; 位于1#车间西侧及北侧，由手动喷塑区、自动喷塑区及固化通道组成; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料区; 位于1#车间东南侧，建筑面积约50m2，用于原材料暂存; 与环评申报内容一致. 半成品区; 位于1#车间和2#车间北侧，建筑面积约450m2，用于半成品成品暂存周转; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 办公区; 依托安徽强盛集团现有，建筑面积100m2，用于办公及员工休息使用; 与环评申报内容一致. 公用 工程; 供水; 由市政自来水管网供给; 与环评申报内容一致. 排水; 厂区实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网；废水接入市政污水管网纳入新安镇污水处理厂处理; 与环评申报内容一致. 供电; 由市政供电管网提供; 与环评申报内容一致. 供热; 采用液化石油气供热; 与环评申报内容一致. 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后，接入市政污水管网纳入新安镇污水处理厂处理; 与环评申报内容一致. 废气; 焊接烟尘：配套移动式焊接烟尘净化器收集处理; 与环评申报内容一致. 打磨粉尘：配套移动式脉冲滤筒除尘机收集处理; 与环评申报内容一致. 自动喷塑粉尘：通过喷塑下方吸风管道收集经旋风除尘+滤筒除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放; 手动喷塑工区封闭，粉尘经吸风管道收集后，通过布袋除尘器处理后汇同经旋风+滤筒除尘器处理后的自动喷塑粉尘由1根15m高排气筒排放（DA001）. 手动喷塑粉尘：手动喷塑工区封闭，废气通过顶端吸风管道收集经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放. 固化废气：配套固化通道，有机废气由进出口上方集气罩收集后经二级活性炭吸附装置净化后最终由1根15m高排气筒（DA003）排放; 固化废气：配套固化通道，有机废气由进出口上方集气罩收集后经二级活性炭吸附装置净化后最终由1根15m高排气筒（DA002）排放. 噪声; 优选低噪设备、加强设备维护、基础减振、消声、距离衰减等; 与环评申报内容一致. 固废; 一般工业固废; 1#车间西北侧设置一般工业固废贮存场所，建筑面积约10m2，一般工业固废分类收集、集中贮存后定期资源外售; 与环评申报内容一致. 危险废物; 1#车间西北侧设置规范化危废贮存库，建筑面积约10m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 1#车间南侧设置规范化危废贮存库，建筑面积约10m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置. 生活垃圾; 生活垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理; 厂区四周设置垃圾桶对生活垃圾进行收集，手机后交由环卫部门统一清运. （3）产品方案 表2.3 产品方案一览表 单位：t/a 序号; 产品名称; 环评申报年产量; 实际年产量; 单位. 1; 护栏; 150000; 150000; m2. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 单位：台 工区; 序号; 名称; 规格/型号; 环评申报数量（台/条/间）; 实际投入数量（台/条/间）. 机加工区; 1; 剪切机; FTQ3410-10; 3; 3. 2; 弯管机; /; 3; 3. 3; 冲压机; CDS1500; 4; 4. 4; 气保焊焊机; GS-30A10.8; 8; 8. 5; 打磨机; /; 5; 5. 喷塑区; 6; 手动喷枪; /; 2; 2. 7; 自动喷塑线; /; 1; 1.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 环评申报年用量; 实际年用量. 1; 钢质管材; 325t; 325t. 2; 铝质管材; 975t; 975t. 3; 无铅焊丝; 10t; 10t. 4; 塑粉; 20t; 20t. 5; 二氧化碳; 1842瓶; 1842瓶. 6; 液化石油气; 100t; 100t. 7; 水; 300t; 300t. 8; 电; 10万kwh; 10万kwh. （2）水平衡一览表 本项目用水仅为生活用水。项目厂房、设备采用干式保洁，定期清扫、清理，不涉及厂房保洁、设备清理保养用水。 劳动定员20人，采用单班制，每班8小时。厂区不设置食宿，年工作300天，员工用水量为1t/d（300t/a）。生活污水产生量为0.8t/d（240t/a）。 新鲜水：1 图2.1水平衡图（t/d） 化粪池 生活用水 0.2 新安镇区污水处理厂 0.8 淠河 0.8

4、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： - （1）剪切：按照设计要求，采用剪切机对铝质管材和钢质管材进行剪切得到符合产品尺寸的组件，此过程中会产生一定量的边角料及噪声。 - （2）弯管：根据设计要求，将原材料通过弯管机进行弯曲，此过程主要产生机械噪声。 - （3）冲压：采用机械式冲压机及对原料进行冲压成型（不涉及液压油）此过程产生机械噪声。 - （4）焊接：按照设计要求产品需要进行装配焊接，项目采用二氧化碳保护焊进行焊接，此过程会产生焊接烟尘（颗粒物）、焊渣及噪声。 - （5）打磨：对焊接后的焊点部位进行人工打磨以增加金属表面光滑程度，此过程会产生打磨粉尘（颗粒物）及噪声。 （6）喷塑：项目根据原材料材质进行喷塑，其中铝质管材进行手动喷塑，手动喷塑工区封闭，此过程产生手动喷塑粉尘；钢制管材采用全自动喷粉，粉末在供粉器中与空气混合合被送入喷粉枪，将高压静电发生器生产的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉抢的内部或出口处被带上电荷，在气力的静电的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上，同时也可吸附到工件背面，当附着在工件止的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥后来的粉末就不易被吸附到工艺表面，使工件表面达到均匀的模厚，多余的粉末在风力的作用下，被吸附在滤筒表面，压缩空气在脉冲控制仪和电磁阀的作用下，对滤筒进行震动，将吸附于滤筒表面的粉末振落到位于回收装置底部的供粉器中，此过程产生自动喷塑粉尘及设备噪声。 ④固化：设置粉末固化炉一套，通过液化石油气供热，固化温度在180~195℃，有效固化时间15±3分钟，使喷塑之后的产品表面的塑粉固化，此过程产生固化废气和设备噪声。 5、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 污染防治措施未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气污染物及源强分析 废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气。焊接烟尘、打磨粉尘经移动式收尘装置收集处理后无组织排放；手动喷塑工区封闭，粉尘经吸风管道收集后，通过布袋除尘器处理后汇同经旋风+滤筒除尘器处理后的自动喷塑粉尘由1根15m高排气筒排放（DA001）；固化工段配套固化通道，废气经进出口集气罩收集后通过二级活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放（DA002）。 表3.1 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 焊接粉尘; 焊接工序; 颗粒物; 无组织; 移动式焊接烟尘净化器; 除尘装置; /; /; 车间; /. 打磨粉尘; 打磨工序; 颗粒物; 无组织; 移动式焊接烟尘净化器; 除尘装置; /; /; 车间; /. 手动喷塑粉尘; 手动喷塑工序; 颗粒物; 有组织; 1套脉冲布袋除尘器; 除尘装置; 10000m3/h; DA001 15m/0.3m; 大气; 出口. 自动喷塑粉尘; 自动喷塑工序; 颗粒物; 有组织; 1套旋风+滤筒除尘器; 除尘装置; 20000m3/h. 固化废气; 固化工序; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 有组织; 1套二级活性炭吸附装置; 吸附装置; 10000m3/h; DA001 15m/0.3m; 大气; 出口. 2、废水污染物及源强分析 项目废水仅为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入新安镇污水处理厂处理后排入淠河。 表3.2 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、石油类; 间歇; 240t/a; 化粪池; /; 0.8t/d; 10t/d; /; 接入市政污水管网纳入新安镇污水处理厂处理. 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，在采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施后，噪声源强在75~100dB（A）之间。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 剪切机; 台; 3; 80-90; 车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 弯管机; 台; 3; 80-95; 连续. 3; 冲压机; 台; 4; 80-90; 连续. 4; 气保焊焊机; 台; 8; 80-90; 连续. 5; 打磨机; 台; 5; 80-85; 连续. 6; 风机; 台; 3; 85~100; 连续. 7; 自动喷塑线; 条; 1; 75~80; 连续. - 4、固体废物污染物及源强分析 - 本项目固废主要为边角料、焊渣、收集的粉尘收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废机油、废机油桶、废活性炭规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。详见下表。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 边角料; 生产线; 一般工业固废; 1.3; 1.3; 一般工业固废间; /; /; /; /. 焊渣; 0.3; 0.3; /; /; /; /. 收集的粉尘; 6.770; 6.770; /; /; /; /. 废机油; 设备保养; 危险废物; 0.04; 0.04; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废机油桶; 危险废物; 0.006; 0.006; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废活性炭; 危险废物; 0.100; 0.100; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废弃的含油抹布、劳保用品; 危险废物; 0.2; 0.2; 垃圾桶; /; /; /; /. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 3; 3; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.1 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序号; 环保项目; 环评申报环保设施; 环保投资 （万元）; 实际投入环保设施; 实际投资（万元）. 1; 废气治理; 焊接烟尘; 4台移动式焊接烟尘净化器收集处理; 5; 4台移动式焊接烟尘净化器收集处理; 5. 打磨粉尘; 1台移动式布袋除尘机收集处理; 1; 1台移动式布袋除尘机收集处理; 1. 手动喷塑粉尘; 工区封闭+集尘管道+布袋除尘器+15m排气筒; 8; 工区封闭+集尘管道+布袋除尘器; 15m排气筒; 8. 自动喷塑粉尘; 集尘管道+旋风除尘+滤芯除尘器+15m排气筒; 10; 集尘管道+旋风除尘+滤芯除尘器; 10. 固化废气; 固化通道+活性炭吸附+15m排气筒; 10; 固化通道+活性炭吸附+15m排气筒; 10. 2; 废水治理; 依托化粪池、雨污分流管网; 0; 依托化粪池、雨污分流管网; 0. 3; 固废治理; 一般工业固废暂存间10m2; 1; 一般工业固废暂存间10m2; 1. 危废贮存库10m2; 3; 危废贮存库10m2; 3. 垃圾桶若干; 1; 垃圾桶若干; 1. 4; 噪声治理; 减振、隔声、消声装置等; 5; 减振、隔声、消声装置等; 5. 5; 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 25; 分区防渗; 25. 6; 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 10; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 10. 合计; 79; 79.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 地表水环境影响分析结论; 项目排水实行雨污分流。项目废水仅为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入新安镇污水处理厂处理后排入淠河; 已落实；项目排水实行雨污分流。生活污水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网进入新安镇污水处理厂处理后排入淠河. 大气环境影响分析结论; 焊接烟尘、打磨粉尘经移动式收尘装置收集处理后无组织排放；手动喷塑工区封闭，粉尘经吸风管道收集后，通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；自动喷塑粉尘经设备下方吸风管道收集后，通过旋风+滤筒除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；固化工段配套固化通道，废气经进出口集气罩收集后通过二级活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放; 废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑粉尘、固化废气。焊接烟尘、打磨粉尘经移动式收尘装置收集处理后无组织排放；手动喷塑工区封闭，粉尘经吸风管道收集后，通过布袋除尘器处理后汇同经旋风+滤筒除尘器处理后的自动喷塑粉尘由1根15m高排气筒排放；固化工段配套固化通道，废气经进出口集气罩收集后通过二级活性炭吸附后由1根15m高排气筒排放. 噪声治理; 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减震基座和建筑隔音等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标; 已落实；通过厂房隔声等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 固废治理; 一般工业固废按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废机油、废机油桶、废活性炭应按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置，危废管理处置情况及时向县生态环境分局备案; 已落实；项目一般工业固废已按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。废机油、废机油桶、废活性炭已按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置. 环评总结论; 综上所述，六安豪源装饰工程有限公司豪源装饰年产15万平方米护栏项目建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行。; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区左窑路西侧，通过自购产权和部分租赁安徽强盛集团现有厂房为生产及办公场所，总建筑面积2500m²，主要包括1#车间、2#车间、办公楼等，购置剪切机、弯管机、冲压机、焊接设备、打磨设备等机加工设备，手动喷塑区、自动喷塑区及固化通道分别位于1#车间西侧及北侧，同时配套建设储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可形成年产15万m²护栏的生产能力。项目总投资560万元，其中环保投资79万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： (一)按照“雨污分流、清污分流”的要求，做好项目区的雨污分流管网建设。项目生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准后接管市政污水管网，进入新安镇污水处理厂处理。 (二)项目运营期各工序产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。焊接工序产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，打磨工序产生的粉尘经移动式脉冲滤筒除尘机处理；手动喷塑工区应封闭管理，手动喷塑工序产生的粉尘经集尘管道+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒(DA001)排放；自动喷塑工序产生的粉尘经集尘管道+旋风除尘+滤筒除尘器处理后，通过15m高排气筒(DA002)排放，各工序废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中的特别排放限值要求及表9企业边界大气污染物浓度限值。固化工序产生的废气经固化通道+活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒(DA003)排放，废气排放应满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)限值要求，厂区内有机废气排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关规定。 (三)运营期间对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 (四)妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。边角料、焊渣、收集的粉尘等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保各类危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾、废弃的含油抹布、劳保用品分类收集后，委托环卫部门清运。 (五)项目须采取主动预防、源头控制、分区防渗要求，对危废贮存库、机加工区、化粪池等作重点防渗区，对一般工业固废间作一般防渗区，对厂区其他区域作简单防渗区，防渗区建设必须满足报告表提出要求建设；落实报告表提出的环境风险防范措施，防止对土壤环境、地下水环境造成影响。 (六)做到厂区及周围环境卫生整洁。 三、你公司应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投产的环保“三同时”制度。项目投产前，应按相关规定程序申领排污许可证，运营后，及时自行组织竣工环保验收，并将相关信息及时对社会公开。 四、裕安区环境监察大队、环境监察三中队负责该项目日常环境监督与管理工作。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 项目类型; 检测 项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器 编号; 检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物 的测定重量法HJ 1263-2022; 恒温恒湿称重系统 HSX-350; WZ-FX-017; 224μg/m² (以4.5m³计). 电子天平(十万分之一)AP125WD; WZ-FX-001. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定直接进 样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790Ⅱ; WZ-FX-007; 0.07mg/m³. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物 测定与气态污染物采样方 法GB/T16157-1996及修 改单; 电子天平(万分之一)ATX224R; WZ-FX-002; 1.0mg/m³ (以500L计). 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017; 气相色谱仪GC9790I; WZ-FX-007; 0.07mg/m². 低浓度颗粒物; 固定污染源废气低浓度 颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017; 恒温恒湿称重系统HSX-350; WZ-FX-017; 1.0mg/m³ (以1m³计). 电子天平(十万分之一)AP125WD; WZ-FX-001. 氮氧化物; 固定污染源废气氮氧化 物的测定定电位电解法 HJ693-2014; 烟气烟尘颗粒物浓 度测试仪MH3300; WZ-CY-060; 3mg/m³. 二氧化硫; 固定污染源废气二氧化 硫的测定定电位电解法 HJ57-2017; 3mg/m³. 废水; p H值; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; 便携式PH计 PHBJ-260; WZ-CY-002; /. 化学需 氧量; 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; COD氨氮双参数 测定仪5B-3C (V10); WZ-FX-018; 3.0mg/L. 五日生 化需氧 量; 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009; 智能生化培养箱 SHP-100; WZ-FX-030; 0.5mg/L. 溶解氧测定仪JPSJ-605; WZ-FX-043. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB 11901-1989; 电子天平(万分之一)ATX224R; WZ-FX-002; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试 剂分光光度法HJ 535-2009; 双光束紫外可见分光光度计TU-1901; WZ-FX-003; 0.025mg/L. 石油类; 水质石油类和动植物油 类的测定红外分光光度 法HJ 637-2018; 红外分光测油仪 EP600; WZ-FX-026; 0.06mg/L. 噪声; 工业企 业厂界 环境噪 声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计 噪声分析仪 AWA6228+; WZ-CY-019; /.

表六

验收监测内容： 1、废气监测 表6.1 废气排放监测内容一览表 废气名称; 环保设备进口、出口; 环保设备进口、出口; 厂界; 厂区内. 监测点位; DA001; DA002; 在项目厂界上风向设置1个参照点G1，厂界下风向设置3个监控点G2-G4; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）排放口外1m，距离地面1.5m以上位置G5. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测; 连续监测2天，共6次监测; 连续监测2天，共6次监测. 2、废水监测 表6.2 废气排放监测内容一览表 废水名称; 废水总排放口. 监测点位; DW001. 监测因子; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、石油类. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 3、厂界噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 其监测点位图如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年6月2日、3日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 6月2日; 6月3日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 年产15万m2护栏. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 年产15万m2护栏. 实际产量; 日产400m2护栏; 日产450m2护栏. 生产负荷（％）; 80%; 90%.

验收监测结果： - 废气检测结果 表7.2无组织废气检测结果 采样日期：2024.06.02; 检测日期：2024.06.03~2024.06.05. 环境条件; 晴、气温：25.0~30.9℃、大气压：100.57~100.92kPa、风速：3.1~3.6m/s、风向；西、湿度：41~47%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 西厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m³; <224; <224; <224. 非甲烷总烃; mg/m³; 1.71; 1.74; 1.76. 东厂界外下风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 228; 233; 237. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.56; 2.60; 2.62. 东厂界外下风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 226; 233; 239. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.55; 2.65; 2.60. 东厂界外下风向G4; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 235; 237; 244. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.68; 2.70; 2.66. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 厂房外G5; 非甲烷总烃; mg/m³; 3.11; 2.82; 2.82; 2.92. 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.03~2024.06.05. 环境条件; 晴、气温：28.4~32.3℃、大气压：100.03~100.34kPa、风速：3.1~3.6m/s、风向：西、湿度：61~66%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 西厂界外上风向G1; 总悬浮颗粒物; μg/m³; <224; <224; <224. 非甲烷总烃; mg/m³; 1.76; 1.76; 1.77. 东厂界外下风向G2; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 226; 228; 232. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.88; 2.32; 2.88. 东厂界外下风向G3; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 228; 230; 239. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.25; 2.60; 2.66. 东厂界外下风向G4; 总悬浮颗粒物; μg/m³; 230; 235; 239. 非甲烷总烃; mg/m³; 2.70; 2.68; 2.70. 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 厂房外G5; 非甲烷总烃; mg/m³; 3.05; 3.01; 3.08; 3.05. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物无组织排放厂界最大浓度值为：0.239mg/m3，非甲烷总烃无组织排放厂界最大浓度为2.88mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃最大排放浓度为3.08mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中厂区内 VOCs 无组织排放限值要求，故本项目颗粒物无组织排放达标。 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样日期：2024.06.02; 检测日期：2024.06.03~2024.06.05. DA001; 口径(m); φ0.3; DA002; 口径(m); φ0.3. 排气筒高度(m); 15; 排气筒高度(m); 15. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量(m³/h); 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率(kg/h). DA001; 颗粒 物; 第一次; 17.4; 3850; mg/m³; <20(8.9); <20(9.9); 3.68×10-2. 第二次; 16.6; 3674; mg/m³; <20(8.8). 第三次; 16.6; 3665; mg/m³; <20(11.9). DA002; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 23.2; 5163; mg/m³; 9.9; 7.9; 3.91×10-7. 第二次; 22.5; 4946; mg/m³; 7.7. 第三次; 22.5; 4809; mg/m³; 6.0. 氮氧 化物; 第一次; 23.2; 5163; mg/m³; <3; <3; 7.46×10-3. 第二次; 22.5; 4946; mg/m³; <3. 第三次; 22.5; 4809; mg/m³; <3. 二氧 化硫; 第一次; 23.2; 5163; mg/m³; <3; <3; 7.46×10-3. 第二次; 22.5; 4946; mg/m³; <3. 第三次; 22.5; 4809; mg/m³; <3. 非甲 烷总 烃; 第一次; 23.2; 5163; mg/m³; 3.88; 3.69; 1.83×10-2. 第二次; 22.5; 4946; mg/m³; 3.78. 第三次; 22.5; 4809; mg/m³; 3.41. 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.03~2024.06.05. DA001; 口径(m); ①0.3; DA002; 口径(m); φ0.3. 排气筒高度(m); 15; 排气筒高度(m); 15. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量(m³/h); 单位; 检测结果; 平均值; 排放速率(kg/h). DA001; 颗粒 物; 第一次; 16.9; 3697; mg/m³; <20(13.9); <20(12.8); 4.70×10-2. 第二次; 16.8; 3680; mg/m³; <20(11.6). 第三次; 16.7; 3650; mg/m³; <20(12.9). DA002; 低浓 度颗 粒物; 第一次; 21.6; 4680; mg/m³; 7.0; 9.1; 4.55×10-2. 第二次; 21.9; 4707; mg/m³; 8.6. 第三次; 26.1; 5663; mg/m³; 11.6. 氮氧 化物; 第一次; 21.6; 4680; mg/m³; <3; <3; 7.52×10-3. 第二次; 21.9; 4707; mg/m³; <3. 第三次; 26.1; 5663; mg/m³; <3. 二氧 化硫; 第一次; 21.6; 4680; mg/m³; <3; <3; 7.52×10-3. 第二次; 21.9; 4707; mg/m³; <3. 第三次; 26.1; 5663; mg/m³; <3. 非甲 烷总 烃; 第一次; 21.6; 4680; mg/m³; 3.63; 3.83; 1.92×10-2. 第二次; 21.9; 4707; mg/m³; 3.95. 第三次; 26.1; 5663; mg/m³; 3.90. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物有组织排放最大浓度值为12.9mg/m3，非甲烷总烃有组织最大排放浓度为3.95mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物有组织最大排放浓度均＜3mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》限值要求。 - 2、废水监测结果 表7.4-1 废水检测结果表 采样日期：2024.06.02; 检测日期：2024.06.02~2024.06.10. 样品性状：无色、无嗅、微浊、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. 废水总排口; p H值; 第一次; 无量纲; 8.0(水温：26.1℃); 7.8. 第二次; 无量纲; 7.7(水温：25.3℃). 第三次; 无量纲; 7.7(水温：25.9℃). 第四次; 无量纲; 7.6(水温：26.2℃). 化学需氧量; 第一次; mg/L; 29.2; 33.4. 第二次; mg/L; 32.9. 第三次; mg/L; 37.4. 第四次; mg/L; 33.9. 五日生化需 氧量; 第一次; mg/L; 7.3; 9.4. 第二次; mg/L; 9.1. 第三次; mg/L; 11.2. 第四次; mg/L; 9.8. 悬浮物; 第一次; mg/L; 134; 108. 第二次; mg/L; 80. 第三次; mg/L; 94. 第四次; mg/L; 126. 氨氮; 第一次; mg/L; 1.19; 1.08. 第二次; mg/L; 1.03. 第三次; mg/L; 1.05. 第四次; mg/L; 1.05. 石油类; 第一次; mg/L; <0.06; <0.06. 第二次; mg/L; <0.06. 第三次; mg/L; <0.06. 第四次; mg/L; <0.06. 表7.4-2 废水检测结果表 采样日期：2024.06.03; 检测日期：2024.06.03~2024.06.10. 样品性状：无色、无嗅、微浊、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. 废水总排口; p H值; 第一次; 无量纲; 7.6(水温：26.8℃); 7.5. 第二次; 无量纲; 7.6(水温：25.8℃). 第三次; 无量纲; 7.4(水温：25.7℃). 第四次; 无量纲; 7.4(水温：27.3℃). 化学需氧量; 第一次; mg/L; 35.2; 32.5. 第二次; mg/L; 26.9. 第三次; mg/L; 34.8. 第四次; mg/L; 33.0. 五日生化需 氧量; 第一次; mg/L; 9.9; 9.0. 第二次; mg/L; 7.0. 第三次; mg/L; 10.1. 第四次; mg/L; 9.2. 悬浮物; 第一次; mg/L; 120; 110. 第二次; mg/L; 96. 第三次; mg/L; 108. 第四次; mg/L; 116. 氨氮; 第一次; mg/L; 1.19; 1.09. 第二次; mg/L; 1.07. 第三次; mg/L; 1.07. 第四次; mg/L; 1.02. 石油类; 第一次; mg/L; <0.06; <0.06. 第二次; mg/L; <0.06. 第三次; mg/L; <0.06. 第四次; mg/L; <0.06. 由上表可知，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。 - 3、噪声监测结果 表7.5 噪声监测结果统计表 噪声类别：工业企业厂界环境噪声; 检测日期：2024.06.02~2024.06.03. 环境条件; 2024.06.02:昼间：晴、风速：2.2~2.3m/s;2024.06.03:昼间：晴、风速：2.2~2.3m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果(dB(A)). 时间; 噪声值Lea. 2024.06.02; 1#(东厂界外1m); 12:01~12:02; 57.5. 2#(南厂界外1m); 12:10~12:11; 58.1. 3#(西厂界外1m); 12:22~12:23; 57.8. 4#(厂界外东北角1m); 12:35~12:36; 57.7. 2024.06.03; 1#(东厂界外1m); 12:06~12:07; 58.2. 2#(南厂界外1m); 12:14~12:15; 57.2. 3#(西厂界外1m); 12:21~12:22; 58.4. 4#(厂界外东北角1m); 12:29~12:30; 57.5. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 六安豪源装饰工程有限公司豪源装饰年产15万平方米护栏项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 本项目废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，根据监测结果，无组织颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中厂区内 VOCs 无组织排放限值要求，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求，VOCs（非甲烷总烃）排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求，故本项目废气能够达标排放。 （2）废水监测结果 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过规范排污口接入市政污水管网纳入市政污水管网接入新安镇污水处理厂处理。根据监测结果，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （4）固废落实结果 边角料、焊渣、收集的粉尘收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废机油、废机油桶废活性炭规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理。 3、结论 综上所述，该项目环保审批手续完备，已建工程配套的各项污染防治措施落实到位，验收监测期间工况稳定，验收监测结果符合相关标准要求，具备了竣工环境保护验收条件，可对其提出竣工环境保护验收合格的建议。