彩釉喷涂线改造项目

竣工环境保护验收报告表

安徽溢彩玻璃器皿有限公司

2025年6月

建设单位法人代表：秦海            （签字）

项目负责人：伍四国

填  表  人：伍四国

建设单位：安徽溢彩玻璃器皿有限公司

电话：15657250170

传真：/

邮编：237200

地址：安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区经三路东侧

表一

| 建设项目名称 | 彩釉喷涂线改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ●改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区经三路东侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 玻璃瓶喷涂 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年5月 | 开工建设时间 | 2024年6月 |  |
| 调试时间 | 2025年5月-2025年7月 | 验收现场监测时间 | 2025年6月3日-5日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 100 | 33.33% |
| 实际总概算（万元） | 300 | 实际环保投资 （万元） | 100 | 33.33% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《彩釉喷涂线改造项目环境影响报告表》，2024.5； （2）六安市霍山县生态环境分局“关于安徽溢彩玻璃器皿有限公司彩釉喷涂线改造项目环境影响报告表的批复”（霍环评〔2024〕17号）2024.5.7； （3）《固定污染源排污许可证》2025.3； （4）验收监测方案； （5）验收监测报告—废气、废水、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准 - （1）大气质量标准：项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，其中TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m³ 污染物; 各项污染物的浓度限值（单位：μg/m³）; 依据. 1 小时平均; 8h平均; 24 小时平均; 年平均. SO2; 500; —; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准. NO2; 200; —; 80; 40. PM10; —; —; 150; 70. PM2.5; —; —; 75; 35. CO（mg/m³）; 10; —; 4; —. O3; 200; —; 160（日最大8 小时平均）; —. TVOC; —; 600; —; —; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. （2）地表水环境质量：区域地表水体东淠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表。 表1.2《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤4. （3）声环境质量：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 3类区; 65 dB（A）; 55 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. - 污染物排放标准 （1）废气排放标准 废气排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求。 表1.4 有组织废气排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂区内无组织排放限值（mg/m3）; 排气筒高度（m）. 非甲烷总烃; 80; /; 5; - 监控点处1h平均浓度值; 15. 15; - 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 30; /; 3; 监控点处1h平均浓度值; 15. - （2）废水排放标准 - 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷等未规定项参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表1.7 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 《污水综合排放标准》中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准; /; /; /; /; 45; 8; /. - （3）噪声排放标准 - 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废污染控制标准 一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |

表二

- 项目背景及由来 安徽溢彩玻璃器皿有限公司彩釉喷涂线改造项目（以下简称“项目”）于2023年经霍山县科技经济信息化局备案，并于2024年5月7日取得六安市霍山县生态环境分局出具的《关于安徽溢彩玻璃器皿有限公司彩釉喷涂线改造项目环境影响报告表的批复》（霍环评[2024]17号），项目厂址位于安徽省六安市霍山县安徽霍山经济开发区经三路东侧安徽溢彩玻璃器皿有限公司厂区内，改造后可形成玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年的生产能力。 项目于2024年6月开工建设，2025年5月建设完成并进行调试生产。 2025年6月，委托安徽泓维环境科技有限公司开展竣工环保验收工作。 安徽溢彩玻璃器皿有限公司排污许可属于重点管理，2025年3月排污许可证重新申报，已取得排污许可证（编号为：91341525666236327U001V）。 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，安徽泓维环境科技有限公司对现场进行勘察后确定企业满足竣工环境保护验收条件，于2025年6月6日制定项目污染物监测方案并委托安徽国环检测技术有限公司进行现场采样，安徽国环检测技术有限公司于2025年6月3日-5日进行废气、废水及噪声现场采样监测，在此基础上于6月19日完成验收检测报告。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍山县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（霍环评[2024] 17号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《排污许可管理办法》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽溢彩玻璃器皿有限公司排污许可属于重点管理，2025年3月排污许可证重新申报，已取得排污许可证（编号为：91341525666236327U001V）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 根据市场需求，公司将陶瓷瓶包装全部改为玻璃瓶包装，玻璃瓶包装需要进行喷涂，改造后玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年。工程改造内容包括：三期喷涂车间将4条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线改为2条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线和2条悬杯静电喷涂生产线；深加工车间将4条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线改为悬杯静电喷涂生产线；三期喷涂车间和深加工车间废气处理设施前段增加水喷淋措施。 项目总投资300万元，其中环保投资100万元。 项目配备工作人员145人，三班制，每班工作8小时，年工作300天。厂区设置食宿。 （2）实际建设内容概况 实际建设内容与环评及环评批复一致。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 单项工程名称; 改建前建设内容及规模; 改建后项目建设内容及规模; 实际建设内容及规模. 主体 工程; 深加工车间; 位于厂区南侧，建筑面积约300m2，主要设置环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线4条用于各类玻璃酒瓶的喷涂，并配套1套“干式过滤+沸石转轮+RCO催化燃烧”装置用于处理深加工车间喷涂生产线废气; 位置不变，原4条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线改为4条悬杯静电喷涂生产线用于各类玻璃酒瓶的喷涂，废气处理设施前段增加水喷淋措施; 与环评申报内容一致. 三期喷涂车间; 位于厂区西侧，建筑面积约300m2，主要设置环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线4条用于各类玻璃酒瓶的喷涂，并配套1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧”装置用于处理三期喷涂车间喷涂生产线废气; 位置不变，原4条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线改为2条环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线和2条悬杯静电喷涂生产线用于各类玻璃酒瓶的喷涂，废气处理设施前段增加水喷淋措施; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区内南侧，4层，建筑面积约891m2，用于日常办公; /; 依托原有. 储运工程; 原辅料仓库; 位于厂区北侧，占地面积约150m2，主要储存机油、水性釉等原辅料; /; 依托原有. 公用 工程; 供水; 由市政自来水管网供给; /; 依托原有. 排水; 厂区实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网；生活污水经“隔油池+化粪池”预处理后，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理; /; 依托原有. 供电; 由市政供电管网提供; /; 依托原有. 供热; 供热采用热电加热炉进行加热; /; 依托原有. 环保 工程; 废水; 生活污水经“隔油池+化粪池”处理后，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理; 本次改扩建后，无新增生产废水和生活污水，厂区生活污水经“隔油池+化粪池”处理后，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理；水喷淋废水循环使用，定期更换，更换的水喷淋废水作为危废，定期交由有资质单位处置; 与环评申报内容一致. 废气; 三期喷涂车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套干式过滤器处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 三期喷涂车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 与环评申报内容一致. 深加工车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套干式过滤器处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 深加工车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 与环评申报内容一致. 噪声; 优选低噪设备、加强设备维护、基础减振、消声、距离衰减等; 优选低噪设备、加强设备维护、基础减振、消声、距离衰减等; 与环评申报内容一致. 固废; 一般工业固废; 一般工业固废主要为废包装袋、废蜂窝沸石，暂存于一般固废间（位于厂区东北角，面积约80m2）定期外售; /; 依托原有. 危险废物; 废水性釉包装桶、废过滤棉、废含油墨抹布等危险废物暂存于危废间（位于厂区东北角，面积约60m2），委托有资质单位处理; /; 依托原有. 生活垃圾; 生活垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理; /; 依托原有. 环境风险防范措施; /; 分区防渗；液体物料存放区、设置围堰；危废贮存库地面防腐防渗，设置防泄漏托盘，危废规范收集贮存、处置; 与环评申报内容一致. （3）产品方案 表2.3 产品方案一览表 单位：t/a 序号; 产品名称; 单个喷涂面积; 环评申报年产值约（万只）; 实际年产值约（万只）. m2. 深加工车间. 1; 迎驾贡酒生态洞藏6喷涂瓶; 0.0429; 2984.82; 2984.82. 2; 三星百年迎驾贡扭断口喷涂瓶; 0.0429; 2145.495; 2145.495. 3; 迎驾大乐瓶; 0.0429; 641.04; 641.04. 4; 迎驾洞藏9喷涂瓶; 0.0429; 929.625; 929.625. 三期喷涂车间. 5; 三星百年迎驾贡喷涂瓶（新）; 0.0425; 864.48; 864.48. 6; 百年迎驾贡典藏瓶; 0.0425; 300.06; 300.06. 7; 喷涂贴花瓶; 0.0429; 3744.39; 3744.39. 8; 迎驾糟坊瓶; 0.0429; 626.31; 626.31. 总计; 12236.22; 12236.22. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 单位：台 序号; 原有项目设备名称; 环评申报设备名称; 环评申报数量数量; 实际投产数量. 深加工车间. 1; 环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线; 悬杯静电喷涂生产线; 4; 4. 2; 干式过滤+沸石转轮+RCO催化燃烧; 水喷淋+干式过滤+沸石转轮+RCO催化燃烧; 1; 1. 三期喷涂车间. 3; 环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线; 环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线; 2; 2. 4; 悬杯静电喷涂生产线; 悬杯静电喷涂生产线; 2; 2. 5; 干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧; 干式过滤+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧; 1; 1.

3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 环评申报改建新增用量; 实际用量; 全厂用量; 规格; 最大储存量/储存周期; 储存位置. 深加工车间. 1; 水性釉; 85.534t/a; 85.534t/a; 327.72t/a; 桶装; 6.55t/周; 原辅料仓库. 三期喷涂车间. 2; 水性釉; 73.956t/a; 73.956t/a; 272.28t/a; 桶装; 5.45t/周; 原辅料仓库. 能源消耗. 3; 水; 5580t/a; 900t/a; 6540t/a; 市政供水管网. 4; 电; 150万kwh; 150万kwh; 300万kwh; 市政供电管网. （2）水平衡一览表 项目用水主要为生活用水、水性釉配比用水和水喷淋用水，厂房、设备采用干式保洁，定期清扫、清理，不涉及厂房保洁、设备清理保养用水。 ①水性釉配比用水 水性釉使用前需进行配比，配比比例为水性釉：水（1.0:0.3），水性釉年使用量为600t/a，则配比用水量为180t/a（0.6t/d）。 ②水喷淋用水 喷涂工段产生的漆雾颗粒，经负压收集后引入水喷淋进行处理，水喷淋用水循环使用，不外排。项目水喷淋塔共计2座（5t/h），年工作7200h，单个水喷淋塔循环水量为36000m3/a，总循环水量为72000m3/a。添加絮凝剂对循环水进行处理，通过自带过滤装置，去除漆渣。定期补充水分，单个水喷淋塔补水量为360t/a，2座水喷淋装置补水量为720t/a；水喷淋水每两个月更换1次，1次更换10t（2座水喷淋装置），则更换水量为60t/a，更换后补充水量60t/a，总补水量为780t/a。 ③生活用水 劳动定员145人，采用三班制，每班8小时。厂区设置食宿，员工用水量约为18.6t/d（5580t/a）。生活污水产生量为14.88t/d（4464t/a）。 图2.1项目运营期水平衡图（单位：t/a）

4、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： ①喷釉：采用的是水性玻璃酒瓶氨基烤漆（水性釉），白色玻璃瓶进入静电旋杯喷涂线（悬杯静电喷涂生产线），将水性釉通过高速旋杯喷涂在瓶身指定位置，形成图案。项目设置单独密闭喷涂工区，该工序产生废气和噪声。 ②固化：喷涂后的玻璃瓶进入固化通道进行升温固化（固化设备采用电加热）,固化温度一般为120-200℃，固化时间2-3min，固化通道长约25m。该工序产生有机废气和噪声。 ③自然冷却：固化后工件自然冷却后集中收集堆放于成品存放区。 5、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气污染物及源强分析 三期喷涂车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放； 深加工车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。 表3.1 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 三期喷涂废气; 喷涂工序; 颗粒物、VOCs; 有组织; 水喷淋+干式过滤器; 活性炭吸附脱附+催化燃烧; 除尘、除VOCs装置; 26000m3/h; DA004 15m/1.0m; 大气; 出口. 三期固化废气; 固化工序; VOCs. 深加工车间喷涂废气; 喷涂工序; 颗粒物、VOCs; 有组织; 水喷淋+干式过滤器; 沸石转轮+催化燃烧; 除尘、除VOCs装置; 26000m3/h; DA005 15m/1.0m; 大气; 出口. 深加工车间固化废气; 固化工序; VOCs. 2、废水污染物及源强分析 本次改扩建后，无新增生产废水和生活污水，厂区生活污水经“隔油池+化粪池”处理后，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理；水喷淋废水循环使用，定期更换，更换的水喷淋废水作为危废，定期交由有资质单位处置。 表3.2 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、TP、动植物油; 间歇; 4464t/a; 隔油池、化粪池; /; 14.88t/d; 20t/d; /; 接入市政污水管网纳入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理. 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来源于生产过程中各设备工作产生的噪声，在采取厂房隔声以及选用低噪声设备等措施后，噪声源强在75~85dB（A）之间。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量（台/套）; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 悬杯静电喷涂生产线; 台/套; 4; 75~80; 生产车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 环保静电旋杯玻璃瓶彩釉生产线; 台/套; 2; 75~80; 连续. 3; 悬杯静电喷涂生产线; 台/套; 2; 75~80; 连续. 4; 风机; 台/套; 1; 75~80; 连续. 5; 风机; 台/套; 1; 75~85; 连续. - 4、固体废物污染物及源强分析 - 本项目固废主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；危险废物规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。详见下表。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 废包装材料; 生产过程; 一般工业固体固废; 5; 5; 一般工业固废间; /; /; /; /. 废蜂窝沸石; 废气处理; 0.15; 0.15; /; /; /; /. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 4.0; 4.0; 危废贮存库; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废过滤棉; 废气处理; 0.04; 0.04; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废催化剂; 废气处理; 0.5; 0.5; 有; 有; 已签; 暂未产生. 漆渣; 生产过程; 318.347; 318.347; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废水性釉包装桶; 原料存储; 20; 20; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废机油; 设备维修; 0.04; 0.04; 有; 有; 已签; 暂未产生. 废矿物油桶; 设备维修; 0.06; 0.06; 有; 有; 已签; 暂未产生. 水喷淋废水; 废气处理; 60; 60; 有; 有; 已签; 暂未产生. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 28.47; 28.47; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序号; 环保项目; 环评申报环保设施名称; 环评申报环保投资 （万元）; 实际投产环保设施名称; 实际环保投资（万元）. 1; 三期喷涂车间; 喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 40; 喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; 40. 深加工车间; 喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 40; 喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 40. 2; 废水治理; 依托隔油池、化粪池、雨污分流管网; 0; 依托隔油池、化粪池、雨污分流管网; 0. 3; 固废治理; 依托现有垃圾桶; 0; 依托现有垃圾桶; 0. 依托现有一般工业固废贮存间; 0; 依托现有一般工业固废贮存间; 0. 依托现有规范化危废贮存库; 0; 依托现有规范化危废贮存库; 0. 4; 噪声治理; 减振、隔声、消声装置; 5; 减振、隔声、消声装置; 5. 5; 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 10; 分区防渗; 10. 6; 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 5. 合计; 100; /; 100.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 结论; 实际建设状况. 地表水环境影响分析结论; 项目排水实行雨污分流。厂区外排废水仅为生活污水，生活污水经厂区隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网进入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理，对周边地表水环境影响可接受; 已落实；项目排水实行雨污分流。生活污水经厂区隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网进入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂处理. 大气环境影响分析结论; 本项目生产过程产生的废气主要为三期喷涂车间喷涂、固化废气及深加工车间喷涂、固化废气，主要废气污染因子为颗粒物、VOCs。项目采取的废气治理措施可行，经有效的收集治理措施后，各污染物可实现达标排放，对周边大气环境影响可接受; 三期喷涂车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放；深加工车间喷涂、固化废气：喷涂废气经负压集气管道收集后经1套“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起通过1套“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒（DA005）排放. 噪声治理; 运营期噪声通过合理布局、选用低噪声设备、安装减震基座和建筑隔音等措施减小噪声污染，确保厂区边界噪声达标; 已落实；通过厂房隔声等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 固废治理; 一般工业固废按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。危险废物应按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置，危废管理处置情况及时向县生态环境分局备案; 已落实；项目一般工业固废已按照《报告表》要求分别进行综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一处置。危险废物已按危废暂存管理要求规范暂存，建立台账，定期委托有资质的单位规范处置. 环评总结论; 项目建设符合国家产业政策、规划等相关要求。项目所在地环境质量总体较好，在采取环评所提出的各项污染防治措施和生态防护措施后，项目施工期及营运期环境影响较小。从环境影响角度分析，该项目建设可行; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作: 1、按雨污分流制要求，完善厂区内部雨污分流排水管网建设。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，确保满足霍山经济开发区污水厂接管标准后，通过市政污水管网进入霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。 2、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气简设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目三期喷涂车间喷涂废气经负压集气管道收集，采用“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后通过不低15m高排气筒(DA004)排放。深加工车间喷涂工序产生的废气经负压集气管道收集，采用“水喷淋+干式过滤器”处理后汇同经负压集气管道收集的固化废气一起采用“沸石转轮+催化燃烧”装置处理后通过不低于15m高排气简(DA005)排放。项目废气排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求。 3、建设单位优先选用低噪声设备,优化设备布局，采取安装减振垫等减振降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 4、按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求规范建设危险废物暂存场所，废机油、废矿物油桶、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、废水性釉包装桶等危险废物应规范收集、暂存于废物暂存场所，定期委托有资质单位转运处置。废包装材料、废蜂窝石等一般固废应合理处置并做好综合利用。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。 5、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对喷漆房、固化区、危废暂存间等区域进行重点防渗处理:厂区其他区域进行一般防渗处理。 6、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施。修订完善突发环境事件应急预案并完成备案。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。 7、项目建成投产后，挥发性有机物的排放总量按市局核定的总量控制指标执行，不得突破。 8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。 四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。 五、该项目的环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2025.8.22. 分析天平(万分之一); FA2204C; J014; 2025.8.22. COD速测仪; 6B-200型; J017; 2025.8.22. 生化培养箱; SHP-160; J026; 2025.8.22. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2025.8.22. 红外测油仪; LT-21A型; J008; 2025.8.22. 多功能声级计; AWA6228+; J137; 2026.4.17. 手持式自动气象站; HWS; J063; 2025.9.19. 自动烟尘烟气测试仪器; MR-7017; J182; 2025.12.11. KB-6120型综合大气采样仪; KB-6120; J079、J080、J082; 2025.8.22. 综合大气采样器; KB-6120型; J132; 2025.8.25. 大气采样器; ADS-2062E; J164; 2025.8.25. 水质pH计; DL339001; J185; 2026.2.17. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2026.8.22.

表六

验收监测内容： 1、废气监测 表6.1 有组织废气排放监测内容一览表 监测项目; 颗粒物、挥发性有机物. 排气筒编号; DA004、DA005. 监测点位; 排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 表6.2 无组织废气排放监测内容一览表 监测项目; 颗粒物、挥发性有机物. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 2、废水监测 表6.3 废水排放监测内容一览表 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油. 监测点位; 厂区污水总排口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 3、厂界噪声监测 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 其监测点位图如下： 图6.1：项目验收监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2025年6月3日~5日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 6月3日; 6月4日; 6月5日. 环评申报时生产能力（按年生产300日计）; 玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年. 实际生产能力（按年生产300天计）; 玻璃瓶喷涂量约1.2亿只/年. 实际产量; 日玻璃瓶喷涂量约0.0036亿只/天; 日玻璃瓶喷涂量约0.0036亿只/天; 日玻璃瓶喷涂量约0.0036亿只/天. 生产负荷（％）; 90%; 90%; 90%.

验收监测结果： - 废气检测结果 表7.2无组织废气检测结果 采样日期; 2025.6.4; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.4-100.5. 气温(℃); 30.3-31.7; 风向; 东; 风速(m/s); 1.7-1.9. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂房外G5. 总悬浮颗粒物(μg/m³); 第一次; 231; 265; 270; 276; 329. 第二次; 232; 269; 273; 266; 326. 第三次; 235; 280; 276; 273; 315. 非甲烷总烃 (mg/m³); 第一次; 0.94; 1.38; 1.18; 1.14; 1.07. 第二次; 0.68; 1.12; 1.14; 0.96; 1.23. 第三次; 1.04; 1.24; 1.25; 1.15; 1.24. 采样日期; 2025.6.5; 天气; 多云; 气压(KPa); 100.4-100.6. 气温(℃); 25.3-26.5; 风向; 东; 风速(m/s); 1.1-1.5. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂房外G5. 总悬浮颗粒物(μg/m³); 第一次; 222; 277; 266; 270; 325. 第二次; 230; 259; 262; 265; 328. 第三次; 247; 275; 268; 277; 329. 非甲烷总烃 (mg/m³); 第一次; 0.83; 1.04; 1.08; 1.01; 1.14. 第二次; 0.89; 1.09; 1.12; 0.88; 1.11. 第三次; 0.89; 0.98; 1.24; 0.98; 1.22. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征）无组织排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表中无组织浓度监控限值要求。 表7.3.1 有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2025.6.3. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. DA004; 标干流量(m³/h); 17543; 17543; 17543; 17543. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 2.64; 4.32; 4.07; 3.68. 排放速率 (kg/h); 4.63×10-²; 7.58×10-²; 7.14×10-²; 6.46×10-². 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 18383; 18383; 18383; 18383. 非甲烷 总烃; 排放浓度 (mg/m³); 22.1; 19.9; 4.01; 15.3. 排放速率 (kg/h); 4.06×10-1; 3.66×10-1; 7.37×10-²; 2.81×10-¹. 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 18815; 18815; 18815; 18815. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 24.7; 19.2; 16.0; 20.0. 排放速率 (kg/h); 4.65×10-1; 3.61×10-1; 3.01×10-1; 3.76×10-1. 采样日期; 2025.6.4. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. DA004; 标干流量(m³/h); 18310; 18310; 18310; 18310. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 3.27; 2.05; 1.89; 2.40. 排放速率 (kg/h); 5.99×10-²; 3.75×10-²; 3.46×10-²; 4.39×10-². 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 18028; 18028; 18028; 18028. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 1.92; 2.76; 2.06; 2.25. 排放速率 (kg/h); 3.46×10-²; 4.98×10-²; 3.71×10-²; 4.06×10-². 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 18813; 18813; 18813; 18813. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 3.21; 3.42; 1.68; 2.77. 排放速率 (kg/h); 6.04×10-²; 6.43×10-²; 3.16×10-²; 5.21×10-². 采样日期; 2025.6.3. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. DA005; 标干流量(m³/h); 15894; 15894; 15894; 15894. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 5.27; 8.85; 7.14; 7.09. 排放速率 (kg/h); 8.38×10-²; 1.41×10-1; 1.13×10-1; 1.13×10-¹. 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 14646; 14646; 14646; 14646. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 8.21; 5.78; 5.61; 6.53. 排放速率 (kg/h); 1.20×10-1; 8.47×10-²; 8.22×10-²; 9.56×10-². 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 14684; 14684; 14684; 14684. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 12.8; 15.7; 9.30; 12.6. 排放速率 (kg/h); 1.88×10-1; 2.31×10-1; 1.37×10-1; 1.85×10-1. 采样日期; 2025.6.4. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 小时均值. DA005; 标干流量(m³/h); 17209; 17209; 17209; 17209. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 1.96; 2.33; 2.21; 2.17. 排放速率 (kg/h); 3.37×10-²; 4.01×10-²; 3.80×10-²; 3.73×10-². 检测项目; 第四次; 第五次; 第六次; 小时均值. 标干流量(m³/h); 16143; 16143; 16143; 16143. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 2.00; 2.87; 2.36; 2.41. 排放速率 (kg/h); 3.23×10-²; 4.63×10-²; 3.81×10-²; 3.89×10-². 检测项目; 第七次; 第八次; 第九次; 小时均值. 标干流量(m³h); 15729; 15729; 15729; 15729. 非甲烷总烃; 排放浓度 (mg/m³); 4.31; 1.84; 2.35; 2.83. 排放速率 (kg/h); 6.78×10-²; 2.89×10-²; 3.70×10-²; 4.45×10-². 表7.3.2 有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2025.6.3; 2025.6.4. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA004; 标干流量(m³h); 17543; 18383; 18815; 18310; 18028; 18813. 低浓度 颗粒物; 排放浓度 (mg/m³); 7.5; 6.8; 7.1; 7.1; 7.5; 6.7. 排放速率 (kg/h); 0.132; 0.125; 0.134; 0.130; 0.135; 0.126. DA005; 标干流量(m³h); 15894; 14646; 14684; 17209; 16143; 15729. 低浓度 颗粒物; 排放浓度 (mg/m³); 7.8; 8.0; 7.4; 7.5; 8.2; 7.8. 排放速率 (kg/h); 0.124; 0.117; 0.109; 0.129; 0.132; 0.123. 根据上表可知，在验收监测期间，《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表中有组织限值浓度要求。 - 2、废水监测结果 表7.4 废水检测结果表 检测点位; 污水总排口. 采样日期; 2025.6.4; 2025.6.5. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH(无量纲); 7.6; 7.5; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2; 7.2; 7.5. 化学需氧量(mg/L); 116; 121; 130; 129; 144; 137; 141; 150. 五日生化需氧量 (mg/L); 31.4; 32.5; 32.7; 32.0; 31.9; 32.3; 33.3; 32.1. 氨氮(mg/L); 1.24; 1.15; 1.19; 1.25; 1.20; 1.27; 1.12; 1.18. 悬浮物(mg/L); 19; 16; 20; 22; 17; 21; 17; 26. 总磷(mg/L); 0.40; 0.43; 0.41; 0.43; 0.44; 0.45; 0.44; 0.45. 动植物油类(mg/L); 5.42; 5.86; 5.60; 5.98; 5.59; 5.48; 5.31; 5.61. 样品性状; 微黄、 微浊、 无异味; 微黄、 微浊、无异味; 微黄、 微浊、无异味; 微黄、 微浊、 无异味; 微黄、微浊、无异味; 微黄、 微浊、无异味; 微黄、微浊、无异味; 微黄、 微浊、 无异味. 由上表可知，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷等未规定项满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 - 3、噪声监测结果 表7.5 噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2025.6.3; 2025.6.4. 天气参数; 风速3.3m/s,天气晴; 风速2.8m/s,天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1东厂界外1m处; 61; 50; 59; 50. Z2南厂界外1m处; 53; 49; 46; 52. Z3西厂界外1m处; 52; 45; 52; 39. Z4北厂界外1m处; 62; 45; 53; 41. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

表八

验收监测结论： - 1、工况及“三同时”执行情况 - 安徽溢彩玻璃器皿有限公司彩釉喷涂线改造项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 - 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 本项目废气主要为颗粒物、VOCs（非甲烷总烃），根据监测结果，颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）浓度监控限值要求，故本项目废气能够达标排放。 （2）废水监测结果 本项目废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后通过规范排污口接入市政污水管网纳入市政污水管网接入霍山经济开发区污水厂处理。根据监测结果，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷等未规定项满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （4）固废落实结果 废包装材料、废蜂窝沸石收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废活性炭、废过滤棉、废催化剂、漆渣、废水性釉包装桶、废机油、废矿物油桶、水喷淋废水规范收集，分类暂存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 3、结论 综上所述，该项目环保审批手续完备，已建工程配套的各项污染防治措施落实到位，验收监测期间工况稳定，验收监测结果符合相关标准要求，具备了竣工环境保护验收条件，可对其提出竣工环境保护验收合格的建议。